Feature List - ELEKTRA ÖBB

ELEKTRA 1.x und ELEKTRA 2.x

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | Esignature |
| Written by | M. Dum / PLM |  |
| Verified by | C. Janneschitz / QAM |  |
| Approved by | C. Messauer / HoPLM |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revision | Date | Author | Change Description |
| 01 | 05 08 24 | AUTVA / RPP PM Schmid M. | Features zur Baseline 24.00 |
| 02 | 06 04 07 | AUTVA / RBP PM Fuß W. | Ergänzung der Features zur Baseline 24.10 |
| 03 | 2006 10 24 | ATS-AT / RBP PM Fuß W. | Aktualisierung der Features zur Baseline 24.10 |
| 04 | 2007 03 02 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | Ergänzung der Features zur Baseline 25.00 (inkl. EBO2) Ausblick auf BL 26.00 |
| 05 | 2007 04 13 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | Korrektur der Referenz zu OBB25.00:FL:01 |
| 06 | 2007 07 25 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.6 |
| 07 | 2007 09 28 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.7 |
| 08 | 2007 12 11 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.8 |
| 09 | 2008 03 05 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.9 |
| 10 | 2008 08 07 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.10 |
| 11 | 2008 09 02 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.11 |
| 12 | 2009 01 28 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.12 |
| 13 | 2009 02 19 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.13 |
| 14 | 2009 05 08 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.14 |
| 15 | 2009 11 26 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.15 |
| 16 | 2009 12 14 | TRSS-AT / RBP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.16 |
| 17 | 2010 05 14 | TRSS-AT / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.17 |
| 18 p4 | 2010 06 30 | TRSS-AT / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.18 (Ausgabe zur TDR1 der BL 27.10) |
| 18 | 2010 09 15 | Thales Austria / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.18 (Ausgabe zur OBR der BL 27.10) |
| 19 | 2011 04 08 | Thales Austria / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.19 |
| 20 | 2011 05 31 | Thales Austria / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.20 |
| 21 | 2011 11 10 | Thales Austria / SP PM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.21 |
| 22 | 2013 03 01 | Thales Austria / TP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.22 |
| 23 | 2013 04 19 | Thales Austria / TP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.23 |
| 24 | 2014 01 29 | Thales Austria / TP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.24 |
| 25 | 2014 03 31 | Thales Austria / TP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.25 |
| 26 | 2014 07 03 | Thales Austria / TP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.26 |
| 27 | 2016 03 31 | Thales Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.27 |
| 28 | 2016 09 05 | Thales Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.28 |
| 29 | 2017 03 21 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.29 |
| 30 | 2017 08 10 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.30 Release by signature |
| 31 | 2018 03 16 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.31 |
| 32 | 2018 09 19 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.32 |
| 33 | 2019 11 22 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.33 |
| 34 | 2020-03-03 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.34 |
| 35 | 2020-10-23 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.35 |
| 36 | 2021-05-31 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.36 |
| 36A | 2021-06-01 | Thales Austria / TCP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.36 |
| 37 | 2022-01-28 | Thales Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.37 |
| 38 | 2022-04-20 | Thales Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.38 |
| 39 | 2022-11-22 | GTS Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.39 |
| 40 | 2023-07-24 | GTS Austria / MP PLM Fuß W. | siehe Kapitel 1.5.40 |
| 41 | 2024-11-29 | Hitachi Rail GTS Austria / MP Fuß W. / PLM | siehe Kapitel 1.5.41 |
| 42 | 2025-04-23 | Hitachi Rail GTS Austria / MP Fuß W. & M. Dum / PLM | siehe Kapitel 1.5.42 |
| 43 | 2026-02-26 | Hitachi Rail GTS Austria / MP M. Dum / PLM | siehe Kapitel 1.5.43 |

Contents

1.	Einleitung	9

1.1	Zusammenfassung	9

1.2	Zweck des Dokuments	9

1.3	Leserkreis	10

1.4	Information zur Dokumenterstellung	10

1.5	History	10

1.5.1	Edition 01	10

1.5.2	Edition 02	10

1.5.3	Edition 03	10

1.5.4	Edition 04	11

1.5.5	Edition 05	11

1.5.6	Edition 06	11

1.5.7	Edition 07	11

1.5.8	Edition 08	11

1.5.9	Edition 09	12

1.5.10	Edition 10	12

1.5.11	Edition 11	13

1.5.12	Edition 12	13

1.5.13	Edition 13	13

1.5.14	Edition 14	13

1.5.15	Edition 15	14

1.5.16	Edition 16	15

1.5.17	Edition 17	15

1.5.18	Edition 18	15

1.5.19	Edition 19	16

1.5.20	Edition 20	17

1.5.21	Edition 21	17

1.5.22	Edition 22	17

1.5.23	Edition 23	18

1.5.24	Edition 24	18

1.5.25	Edition 25	19

1.5.26	Edition 26	19

1.5.27	Edition 27	20

1.5.28	Edition 28	20

1.5.29	Edition 29	21

1.5.30	Edition 30	21

1.5.31	Edition 31	22

1.5.32	Edition 32	22

1.5.33	Edition 33	22

1.5.34	Edition 34	23

1.5.35	Edition 35	24

1.5.36	Edition 36	25

1.5.37	Edition 37	25

1.5.38	Edition 38	26

1.5.39	Edition 39	27

1.5.40	Edition 40	28

1.5.41	Edition 41	28

1.5.42	Edition 42	29

1.5.43	Edition 43	29

1.6	Referenzen	29

1.7	Beschreibung der Listen	34

2.	Beschreibung der Features	36

2.1	Features der BL 23.00	36

2.2	Features der BL 24.00	37

2.3	Features der BL 24.10	38

2.4	Features der BL 25.00	41

2.5	Features der BL 25.10	46

2.6	Features der BL 26.00	47

2.7	Features der BL 27.00	50

2.8	Features der BL 27.10	52

2.9	Features der BL 27.20	57

2.10	Features der BL 28.00	57

2.11	Features der BL 28.01	60

2.12	Features der BL 28.02	63

2.13	Features der BL 28.10	63

2.14	Features der BL 28.20	67

2.15	Features der BL 28.30	67

2.16	Features der BL 28.40	68

2.17	Features der BL 28.50	69

2.18	Features der BL 29.00	70

2.19	Features der BL 29.10	71

2.20	Features der BL 29.20	74

2.21	Features der BL 29.30	75

2.22	Features der BL 29.40	77

2.23	Features der BL 29.50	78

2.24	Features der BL 30.00	81

2.25	Features, die keiner Baseline zugeordnet sind	82

2.26	Features im Zustand "deleted"	84

ENDE DES DOKUMENTS	91

# Einleitung

## Zusammenfassung

ELEKTRA-ÖBB ist die erste Landesapplikation der Produktlinie ELEKTRA und bedient den Markt Österreich (die Kunden ÖBB, ÖMV, NSB und ROeEE). Sie ist seit 1989 im Einsatz und hat viele Erweiterungen und Veränderungen erfahren, sowohl technologisch als auch in Bezug auf den Funktionsumfang. Das Einsatzgebiet der ELEKTRA-ÖBB beschränkt sich nicht nur auf jenes des elektronischen Stellwerks (ESTW), sondern umfasst auch die Steuerung von Spurplanstellwerken (SpDrL und SpDrS) sowie die Funktionen der Fernsteuerung und unterstützender Leistungspakete, die in sogenannten BOS-Zentralen zum Einsatz kommen.

Die Anforderungen des Kunden ÖBB liegen großteils in Form von Pflichtenheften vor, teilweise aber auch in Form von Anfragen oder Entwicklungsaufträgen. Dort, wo die Vorgaben nicht den Anforderungen unserer Entwicklungsprozesse entsprechen, treten von Hitachi Rail erstellte Spezifikationen an deren Stelle. Die weiteren Kunden des Marktes Österreich übernehmen in der Regel die Bedingungen der ÖBB.

Da die Entwicklung der komplexen und umfangreichen Funktionalität eines Stellwerks nicht in einem Schritt möglich ist, wurde und wird die Realisierung des Produkts in Schritte aufgeteilt. Jeder Schritt (Inkrement) ergibt als Resultat eine Baseline, die einen bestimmten Stand der Funktionalität repräsentiert. Neben diesen Funktionsentwicklungen gab es auch grundlegende technologische Veränderungen, die sich als Produktgeneration darstellen lassen. So gibt es seit 2003 eine zweite Generation des Produkts, ELEKTRA2, die sich im HW-Aufbau grundlegend von der ELEKTRA1 unterscheidet. Vom Funktions- und SW-Stand wurden diese Produktversionen aber bis zur BL 28.1x weitgehend gleich gehalten.

Da mit BL 28.10 alle aus den Pflichtenheften und dem Rahmenvertrag 2002 resultierenden Funktionen erfüllt sind (gültig für ELEKTRA1 und ELEKTRA2) und mit der BL 29.0x auch jene des Rahmenvertrags 2009 (SEA für alle Signaltypen) erfüllt werden (nur ELEKTRA2), wurde die Weiterentwicklung der Bauart ELEKTRA1 beim Kunden ÖBB abgekündigt. Genau genommen wurde die Realisierung aller weiteren Funktionswünsche für die Bauart ELEKTRA2 zugesagt, für ELEKTRA1 jedoch werden diese Erweiterungen grundsätzlich nicht umgesetzt. Der Kunde hat allerdings die Option, Funktionen und Fehlerbehebungen für ELEKTRA1 zu bestellen, wobei Hitachi Rail  erst verifizieren muss, ob dies in der ELEKTRA1-Technologie überhaupt noch machbar ist. Derartige Implementierungen in der ELEKTRA1 laufen jedenfalls über separate Bestellungen und werden in Baselines der Nummer 28.xy, beginnend mit 28.20, freigegeben. Diese Option zur Weiterentwicklung der ELEKTRA1 endet mit der BL 28.50.

Der nächste grundlegende Schritt in der technologischen Erneuerung der ELEKTRA läuft unter dem Begriff ELEKTRA 4.0 und umfasst die Virtualisierung der zentralen Rechner, um die Lauffähigkeit auf Serverarchitekturen zu ermöglichen, sowie die Einführung der DCA-Technologie zur Ansteuerung der Feldelemente. Diese Veränderung bietet architekturell die Möglichkeit, die Komponenten der Elementansteuerung (Object Controller, OC) dezentral zu situieren. ELEKTRA 4.0 hat zum Ziel, die Anforderungen des Kunden zum digitalen Stellwerk (DSTW) zu erfüllen! Diese Produktvariante wird parallel zur Pflege der ELEKTRA2 entwickelt und in einem eigenen Produktplan beschrieben.

## Zweck des Dokuments

Der Zweck des Dokuments ist, die Anforderungen (Features) an das zu entwickelnde System auf einem hohen Abstraktionsniveau (typischerweise durch Titel des Features, das Wesentliche der Funktion und Verweis auf die Kundenvorgaben) zu beschreiben und den Entwicklungsschritten (Baselines bzw. Produktversionen) zuzuordnen. Es ist damit zentrales Element der Steuerung der inkrementellen Entwicklung des Produkts, indem es die Features samt ihren beschreibenden Dokumenten mit den Realisierungsschritten (Baselines) verknüpft.

Das vorliegende Dokument enthält die Features für die ELEKTRA-ÖBB-Entwicklung beginnend mit Baseline 23.00 und gültig für ELEKTRA1 und ELEKTRA2. Die betriebliche Funktionalität der ELEKTRA 4.0 baut auf dem Stand der BL 29.50 auf und wird in der gegenständlichen Ausgabe nicht näher betrachtet.

## Leserkreis

Die Zielgruppe dieses Dokuments umfasst:

- Technical Project Manager / System Engineer Manager

- Project Core Team Leader / Project Manager

- Product Manager / Product Line Manager

- Test Manager, Validator / IVVQ Manager

- Project Quality Assurance Manager / Quality Assurance Manager

- Safety Manager

- RAM Manager

- Requirements Manager

## Information zur Dokumenterstellung

Dieses Dokument wurde mittels IBM™ Rational DOORS generiert.

Es gelten folgende Einstellungen:

| DOORS/RMF Version: | DOORS 9.7.2.5/RMF 6.1.0.9 |
| --- | --- |
| DOORS/RMF Module Name: | EL-OBB - FL |
| DOORS/RMF Module Version (Baseline): | 16.0 BL 29.50 |
| DOORS/RMF Module Path: | /ELEKTRA OBB/Specification |
| DOORS/RMF Export View: | WEXP Export 4301 FLAPC |
| DOORS/RMF Export Filter: | - |
| DOORS/RMF Export Options 1: | 2,false,0,0,false,false,0,true,false, |
| DOORS/RMF Export Options 2: | true,false,true,1,false,false,true,PostprocessAllStyles,V:\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\OBB\FL\exports\WEXP_4301.log, |
| DOORS/RMF Export Options 3: | V:\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\OBB\FL\exports\WEXP_4301.log,true,true,false,false,false,true,100,true,4, |
| DOORS/RMF Export Options 4: | 3,###,===,false,false,false,false,false, |
| Dokumentations-Vob Template Name: | 3BU_15000_4301_FLAPC-Template.docx |

## History

### Edition 01

Features zur Baseline 24.00

### Edition 02

Ergänzung der Features zur Baseline 24.10

### Edition 03

Aktualisierung der Features zur Baseline 24.10

### Edition 04

Aktualisierung der Features zur Baseline 25.00 und Ausblick auf BL 26.00

### Edition 05

Korrektur der Referenz zu OBB25.00:FL:01

### Edition 06

OBB25.00:FL:11 “Verschubsignalisierung auf Schutzsignalen (361)”: Freigabe zur Nahbedienung nur innerhalb eines NBB, d.h. keine Einzel- oder Gruppenfreigabe.

OBB25.00:FL:18 “Funkverschubzustimmung“: Anbindung des EVA-Rechners direkt am ESTW, nicht aber an einer BOS-Zentrale!

OBB25.00:FL:23 „EBO2“: Features konkretisiert

OBB26.00:FL:08 und OBB26.00:FL:10 angepasst.

Links bei den Referenzen aktualisiert.

### Edition 07

Referenz zur Darstellung des Gegenverschubausschlusses auf EBO1 in [19]

ergänzt.

Referenz [6] ÖBB-PH X25-Schnittstelle auf Ed.06 aktualisiert.

Ausblick auf BL 26.00 aktualisiert (Feature 17) und Referenz [21] eingeführt.

### Edition 08

Aktualisierung der Features für BL 25.00:

OBB25.00:FL:17: Einwirkung des Universalelements auf NBB ist weggefallen.

OBB25.00:FL:21: Requirement descoped und in die BL 26.00 verschoben

Aktualisierung der Features für BL 26.00:

OBB26.00:FL:01: Kommentar entfernt

OBB26.00:FL:04: Vereinfachte Realisierung mit Streckenschlüsselsperre und Universalelement

OBB26.00:FL:05: Referenz hinzugefügt

OBB26.00:FL:06: Referenz hinzugefügt

OBB26.00:FL:10: SB aus sicher (417) ist endgültig descoped

OBB26.00:FL:11: Text aktualisiert (Realisierung vereinfacht) und Referenz [21] erweitert

OBB26.00:FL:12: „Interne Zustimmung“ gestrichen

OBB26.00:FL:14: „CEC-Anbindung an ELEKTRA“ Aufteilung in ESTW-Anwendung (mandatory) 
						  und Anwendung bei Spuranpassung (recommended)

OBB26.00:FL:15: Description ergänzt

OBB26.00:FL:18: X25-BFZ und Referenz [22] eingeführt

OBB26.00:FL:19: „GVA-Übertragung mit RIC bei Blockverbindungen“ eingeführt

OBB26.00:FL:20: “AWS-Warnbereich und KL-Fahrstraßen” eingeführt

OBB26.00:FL:21: “BZP” eingeführt

OBB26.00:FL:22: “Sb bei vereinfachtem SBL60-A” eingeführt

OBB26.00:FL:23: “Ethernet-Schnittstelle DGP-Webride” als recommended eingeführt

OBB26.00:FL:24: „Einsatz der OMO für Spuranpassung“ von BL 25.00 übernommen

Formalkorrekturen

### Edition 09

Aktualisierung der Features für BL 25.00:

OBB25.00:FL:23: Bei EBO2 den Entfall der Funktion Dienstübergabe ergänzt

OBB25.00:FL:26: Zentrale ohne ECs ergänzt

OBB25.00:FL:27: Zustimmung bei SpDrS-Anpassung ergänzt

OBB25.00:FL:28: EBO2 mit 5 Monitoren ergänzt

Aktualisierung der Features für BL 26.00:

OBB26.00:FL:01: Einschränkung auf den Teil der EKSA-Logik des ESTW; Hinweis auf die Definitionen im X25-Pflichtenheft und Kommentar ergänzt

OBB26.00:FL:05: Einschränkung auf X25-Zustimmung ergänzt

OBB26.00:FL:11: Verweis auf Punkt 425 unter „Feature Name“ ergänzt

OBB26.00:FL:14a: Hinweis auf X25-Pflichtenheft ergänzt

OBB26.00:FL:18: Querverweis auf das X25-PH und Kommentar ergänzt

OBB26.00:FL:27: Mehrere Stromversorgungen für eine ELEKTRA-Anlage ergänzt

### Edition 10

Einführung des Kapitels Features der BL 23.00

Ergänzung der Zeile „Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.“ bei jeder Kapitelüberschrift 2.x.

Referenz [a] (ÖBB-Anforderungen Flankenraumüberwachung) ergänzt

Referenz [b] (ÖBB-Anforderungen Befahrbarkeitssperre) ergänzt

Aktualisierung der neuen Features und Verteilung auf BL 26.00, BL 27.00 und spätere Baselines, wobei die Feature-Nummer bei BL 27.00 wegen der bereits bestehenden Referenzen bei Aufwandsabschätzungen und in der SRS beibehalten wurde:

OBB27.00:FL:01: Erläuterungen in der Description ([6] schlägt [16]) ergänzt

OBB27.00:FL:03: Referenz auf [12] und Erläuterungen ergänzt

Die Links in den Referenzen aktualisiert

Referenz [23] (ÖBB-Vorgaben zur neuen AWS-Funktionalität des ESTW) ergänzt

Referenz [24] (ÖBB-Vorgaben zur EVA-Funktionalität bei EBO2) ergänzt

OBB26.00:FL:16: Referenz [24] ergänzt

OBB26.00:FL:18: Referenz korrigiert

OBB26.00:FL:20: Referenz [23] und Hinweis auf EBA 381 und den EBO2-Anteil ergänzt

OBB26.00:FL:22: Textkorrektur

OBB27.00:FL:27: Auslagerung von ECs durch Verlängerung des internen 2fr LAN ergänzt

OBB26.00:FL:28: Weichenumlaufzeit projektierbar neu

OBB26.00:FL:29: EVA bei Spuranpassung neu

OBB26.00:FL:30: Automatische Schutzwegauflösung bei Spuranpassung neu

OBB26.00:FL:31: Dokumentation der Schnittstelle DGP – Webride neu

OBB27.00:FL:32: Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 neu

OBB27.00:FL:33: Integration SEA neu

OBB26.00:FL:05 --> OBBxx.yy:FL:01

OBB26.00:FL:06 --> OBBxx.yy:FL:02

OBBxx.yy:FL:03: Kein CC-Reboot bei EC-Ausfall neu

OBBxx.yy:FL:04: ZML mit Rücklesen neu

OBBxx.yy:FL:05: Sperrbares externes Vorsignal neu

OBBxx.yy:FL:06: KL-Zugstraßen mit Schutzweg neu

OBBxx.yy:FL:07: neue GA-Logik neu

OBBxx.yy:FL:08: Mehrere Applikationen auf einem Rechner neu

OBBxx.yy:FL:09: Neue Schnittstelle zwischen DGP und Webride neu

### Edition 11

OBB26.00:FL:34 ergänzt

OBB27.00:FL:11: Referenz auf EBA 394 ergänzt

### Edition 12

OBB26.00:FL:24: auf descoped gesetzt

OBB26.00:FL:36 (D6) ergänzt

OBB26.00:FL:37 (X25-Routing für die EVA-Anbindung in der Zentrale) ergänzt

OBB26.00:FL:38 (Ausleuchtungslogik bei Zustimmung) ergänzt

OBB26.00:FL:39 (Aufnahme der Funktion Quickstart) ergänzt

OBB27.00:FL:35 (Nullachsensperre 6 Sekunden) ergänzt

Format auf ARIAL umgestellt

### Edition 13

Kapitel für die Features der BL 25.10 aufgenommen, wobei die Feature-Nummer bei BL 25.10 wegen der bereits bestehenden Referenzen bei Aufwandsabschätzungen und in der SRS beibehalten wurde:

OBB26.00:FL:13 --> OBB25.10:FL:13

OBB26.00:FL:29 --> OBB25.10:FL:29

OBB26.00:FL:36 --> OBB25.10:FL:36 und OBB26.00:FL:36

OBB26.00:FL:40 (EBO2: HF bei NBB ergänzen) ergänzt

OBB26.00:FL:41 (GVA-Übertragung Salzburg - Gnigl) ergänzt

Referenzen	[5] (ÖBB-PH ESTW),
		[6] (ÖBB-PH X25-Schnittstelle) und
		[8] (ÖBB-PHe EBO2) 
aktualisiert

### Edition 14

Split der BL 27.xx auf BL 27.00 und BL 27.10

OBB26.00:FL:16: Für BL 26.00 nur noch die Bedienung der MOVUS-Bereiche gefordert, nicht die Bedienung des MOVUS-Rechners und seiner Funktionen.

OBB26.00:FL:34: CQD EBO2 1376 auf BL 27.10 verschoben

OBB26.00:FL:36: Hinweis auf CQD ELSYS 67 ergänzt.

OBB26.00:FL:37 (X25-Routing) auf OBB27.10:FL:37 verschoben

OBB27.00:FL:01 (Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2) ergänzt

OBB27.00:FL:02 (Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2, Teil 1) ergänzt

OBB27.00:FL:03 (Projektierungstool) ergänzt

OBB27.10:FL:09 (EKSA: VLSA): Referenz [12] und Hinweis auf Bedienung ergänzt

Referenz [12] aktualisiert

OBB27.10:FL:17: Referenz [21] und Text in der Description ergänzt

OBB27.10:FL:37 (X25-Routing) ergänzt

OBB27.10:FL:42 (EBO2: Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen) ergänzt

OBB27.10:FL:43 (EBO2: Bedienung der MOVUS-Funktionen) ergänzt

OBB27.10:FL:44 (EBO2: Funktionen gemäß Erfahrungsbericht) ergänzt

Referenz [25] (EBO2-Erfahrungsbericht und PH-Änderungen) ergänzt

OBB27.10:FL:45 (Speicherung der Auffahrmeldung) ergänzt

OBB27.10:FL:33: Description durch Verweis auf EC-Mux, OEC und Projektierung präzisiert.

OBBxx.yy:FL:01 (WIG-Fälle über Zustimmung transportieren) auf descoped gesetzt

OBBxx.yy:FL:07 (neue GA-Logik) auf deleted gesetzt

OBBxx.yy:FL:10 (Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2, Teil 2) ergänzt

OBBxx.yy:FL:11 (Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2) ergänzt; die Anforderung zum Unielement
                           (Pkt. 4 des ETCS-Angebots) wurde von den ÖBB zurückgezogen.

OBBxx.yy:FL:12 (Rückblockaufforderung) im Zustand descoped ergänzt

Referenz [21] (Parallelübertragung EKSA) mit drittem Hyperlink (für EBO2) ergänzt

Referenz [26a] (ÖBB Lastenheft zur Umsetzung von ETCS L2 in BFZ / ESA / EBO / X25) ergänzt

### Edition 15

Bei den Features der BL 27.00 die Produktversion PV1.10.0 entfernt

Die Unterpunkte 2 bis 4 von OBB27.00:FL:01 auf OBB27.00:FL:48 bis OBB27.00:FL:51 aufgeteilt

Aufteilung der Features auf BL 27.10 und 27.20

OBB27.10:FL:11 (EKSA-Übertragung via X25) auf OBB27.20:FL:11 verschoben

OBB27.10:FL:14 (CEC-Anbindung an ELEKTRA) auf OBB27.20:FL:14 verschoben

OBB26.00:FL:21 (BZP) auf OBB27.00:FL:21 (PV 2.6.0) sowie OBB27.10:FL:21 (PV 1.11.0) verschoben

Hinweis im Kapitel 2.1 auf die voraussichtlich einzigen Einsatzorte Fritzens-Wattens und Dalaas ergänzt

Verschieben der Funktionen Notizen/Wecknotizen und Befehlsmakros von OBB26.00:FL:34 nach OBB27.00:FL:54

OBB27.00:FL:51 (ETCS-L2 - Schutzwegkennung) nach OBB28.00:FL:13 verschoben

OBB27.00:FL:58 (Interface IL - IL via Ethernet LAN) ergänzt

OBB27.10:FL:44: Ref. [27] sowie Neuerungen bzgl. Tag-Nacht-Umschaltung ergänzt

OBB27.10:FL:46 (CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board) ergänzt

OBB27.10:FL:47 (EBO2: Mehr als eine Übersichtsbild pro Anlage) ergänzt

OBB27.10:FL:52 (12 Gleisabschnitte pro Blockabschnitt) ergänzt und descoped

OBB27.10:FL:56 (Prüfbox für Ersatzsignal bei kurzer Einfahrt) ergänzt

OBB27.10:FL:57 (Ergänzungen für SpDrS-Anpassung) ergänzt

OBB27.10:FL:59 (Anpassung der EVA-Stellwerksfunktionen an das neue Pflichtenheft) ergänzt

OBB27.20:FL:33 (Integration SEA) um den Hinweis auf „Tag-Nacht-Sensor entfällt“ ergänzt

OBB27.20:FL:53 (Tag-Nacht-Umschaltung mittels Helligkeitssensor) ergänzt und descoped

OBB27.20:FL:55 (Mehr als 4 EC) ergänzt

Bei den Features der BL 27.10 und BL 27.20 die Priorität entfernt

Kapitel für BL 28.00 eröffnet, die Features (aus BL 27.x0 und BL xx.yy übernommen) neu angeordnet und nummeriert

OBB27.20:FL:01 (EKSA Festhaltung für Gegenzug) auf OBB28.00:FL:01 verschoben

OBB27.20:FL:12 (Zustimmung) auf OBB28.00:FL:11 verschoben

OBB27.20:FL:19 (GVA-Übertragung mit RIC bei Blockverbindungen) auf OBB28.00:FL:12 verschoben

Nummern bei OBBxx.yy:FL:?? durch „??“ ersetzt

Ergänzungen zu OBBxx.yy:FL:??:

- Serielles Interface zum AzLM

- NEC importieren

- AWS mit mehr als 4 Rotten …

Aktualisierung der Referenzen [18], [24][21], [22], [25], [26a] und [24]

Ergänzung der Referenzen [27] und [28]

### Edition 16

OBB27.00:FL:58 (Interface IL - IL via Ethernet LAN) nach OBB27.10:FL:58 verschoben und auf „mandatory“ gesetzt

Korrektur der Produktversionen zur ELEKTRA1 bei BL 27.10, 27.20 und 28.00

Feature Name eindeutig gemacht bei OBB27.00:FL:01 und OBB27.00:FL:48 bis OBB27.00:FL:51

Die Kapitel der Features der BL 23.00, BL 24.00, BL 24.10, BL 25.00, BL 25.10 und BL 26.00 entfernt

### Edition 17

Stellenkurzzeichen aktualisiert

OBB27.00:FL:02: Aufzählung der virtuellen Signale in die Description aufgenommen und Fußnote entfernt

Bei OBB27.00:FL:01, OBB27.00:FL:02 und OBB27.00:FL:49 Verweis auf [29] ergänzt

Bei OBB27.00:FL:02 Anmerkung ergänzt

OBB27.00:FL:54 (EBO2: Ausständige Funktionen) um neue ÖBB-Anforderungen erweitert

OBB27.10:FL:26 (Projektierungstool) präzisiert und Kommentar gelöscht

OBB27.10:FL:35: Nullachsensperre in Freimeldeverzögerung umbenannt

OBB27.10:FL:35: PV1.10.0 entfernt

Bei OBB27.10:FL:43 den Hinweis auf das ASD ergänzt

OBB27.10:FL:46 (CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board): MEN-D2 gestrichen, MEN-D6 explizit genannt und auf recommended gesetzt.

OBB27.20:FL:11 und 14: PV auf 2.8.0 korrigiert

OBB27.20:FL:60 (Signalabhängigkeit von „fernüberwachten“ EKSA) ergänzt

OBB27.20:FL:61 (Signal Zustimmung (ZUML) als separater Elementprozess) ergänzt

OBB28.00:FL:13: PV 1.12.0 ergänzt und auf descoped gesetzt

OBB28.00:FL:14 (Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 – EBO1 und EBO1,5) ergänzt

ZML mit Rücklesen (OBBxx.yy:FL:??) auf descoped gesetzt

Referenz [26a] aktualisiert und mit Sachnummer des Dokuments ergänzt

Referenz [27] aktualisiert

Referenz [29] ergänzt

Die Kapitel der Features der BL 23.00, BL 24.00, BL 24.10, BL 25.00, BL 25.10 und BL 26.00 wegen besserer Nachverfolgbarkeit wieder ergänzt

### Edition 18

Nummern der Features der BL 28.00 um den Offset 63 erhöht.

Wegen der Zusammenlegung von BL 27.10 und BL 27.20 der Edition 17 zu einer BL 27.10 ab der vorliegenden Edition:

OBB27.20:FL:03 (KAZD-Bit in Meldung 47 (STRV) ergänzen) -> OBB27.10:FL:63

OBB27.20:FL:14 (CEC-Anbindung an ELEKTRA) -> OBB27.10:FL:14

OBB27.20:FL:27 (Mehrere Stromversorgungen für eine ELEKTRA-Anlage …) -> OBB27.10:FL:27 
und Kommentar bezüglich der PV präzisiert.

OBB27.20:FL:33 (Integration SEA) -> OBB27.10:FL:33 
und Kommentar bezüglich Tag-Nacht-Umschaltung aktualisiert

OBB27.10:FL:37 (X25-Routing für die EVA-Anbindung in der Zentrale): Verweis auf ARAMIS-
Schnittstelle ergänzt

OBB27.20:FL:42 (EBO2: Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen) -> OBB27.10:FL:42

OBB27.20:FL:55 (Mehr als 4 EC) -> OBB27.10:FL:55

OBB27.20:FL:61 (Signal Zustimmung (ZUML) als separater Elementprozess) -> OBB27.10:FL:61

OBB27.10:FL:62 (Flachkreuzung) ergänzt

OBB27.20:FL:07 (EKSA: Verzögerungsmeldung) -> OBB28.00:FL:07

OBB27.20:FL:09 (EKSA: VLSA) -> OBB28.00:FL:09

OBB27.20:FL:11 (EKSA-Übertragung via X25 …) -> OBB28.00:FL:11

OBB27.10:FL:46 (CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board) -> OBB28.00:FL:46

OBB27.20:FL:60 (Signalabhängigkeit von „fernüberwachten“ EKSA) -> OBB28.00:FL:60

Aktualisierung der Referenz [24]

OBB27.10:FL:52 (12 Gleisabschnitte pro Blockabschnitt) gelöscht

OBB27.20:FL:53 (Tag-Nacht-Umschaltung mittels Helligkeitssensor) gelöscht

Vorabfreigabe für die TDR1 der BL 27.10 im Stand Proposal 04.

Spätere Änderungen:

OBB28.00:FL:11 (EKSA-Übertragung via X25 …) -> OBB27.10:FL:11; Text erweitert

OBB27.10:FL:14 (CEC-Anbindung an ELEKTRA) nur für Elektra 1; mandatory

OBB27.10:FL:27 (Mehrere Stromversorgungen für eine ELEKTRA-Anlage …) -> OBB28.00:FL:27

OBB27.10:FL:47 (EBO2: Mehr als ein Übersichtsbild pro Anlage) um die Projektierbarkeit des
Blockpfeiltyps im ÜB erweitert

OBB27.10:FL:55 (Mehr als 4 EC) -> OBB28.00:FL:55

OBB27.10:FL:59 (Anpassung der EVA-Stellwerksfunktionen an das neue Pflichtenheft): 
Der Ausschluss der Überlappung von EVA-Bereichen ist zu realisieren.

OBB27.10:FL:63 (KAZD-Bit in Meldung 47 (STRV) ergänzen) -> OBB28.00:FL:63

Effort-Angaben aktualisiert

Thales Austria GmbH im Copyright

### Edition 19

OBB27.10:FL:14 (CEC-Anbindung an ELEKTRA) deleted, da diese Anforderung für Attnang-Puchheim ohne CEC gelöst wird und keine weitere Anwendung in Aussicht.

OBB27.10:FL:33 (Integration SEA) auf OBB27.20:FL:33 verschoben

OBB27.10:FL:42 (Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen) auf OBB28.10:FL:42 verschoben

OBB27.10:FL:43 (EBO2: Bedienung der MOVUS-Funktionen): Kommentar geändert

OBB28.00:FL:60 (Signalabhängigkeit von „fernüberwachten“ EKSA) -> OBB27.10:FL:60

Einführung des Kapitels 2.9 „Features der BL 27.20“

Einführung des Kapitels 2.11 „Features der BL 28.10“ und Aufteilung der Features auf die Kapitel 2.10 und 2.11.

OBB28.10:FL:46 (CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board): Priority auf „mandatory“ gesetzt

OBB28.10:FL:74 (Zustimmung) -> OBBxx.yy:FL:74

OBB28.10:FL:76 (Schutzwegkennung) -> OBBxx.yy:FL:76; Bezug auf ETCS-L2 entfernt, da die dort entstammende Anforderung entfiel. (Bedarf im Fall der BFZ-Anbindung ist noch unklar.)

OBB28.10:FL:78 (Ergänzung der SEA-Funktionalität) eingeführt

OBB28.10:FL:79 (X25 over TCP/IP) eingeführt

Referenz [30] eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (Sperrbares externes Vorsignal) auf descoped gesetzt (TR vom 17.02.2011)

### Edition 20

OBB28.00:FL:80 (EBO2: Terminisierung der VIA-Gleislisten unterstützen) eingeführt

OBB28.00:FL:81 (Neues Lastenheft zu ETCS-L2) eingeführt

Referenz [26a] aktualisiert

OBB28.10:FL:27 (ausgelagerter EC)  OBB28.00:FL:27

OBB28.10:FL:55 (Mehr als 4 EC)  OBB28.00:FL:55 und Kommentar ergänzt

OBBxx.yy:FL:?? (Flachkreuzung) eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (Blockstellwerk) eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (AWS mit mehr als 4 Rotten pro Warnbereich bzw. Streckengleis): Referenz im Kommentar eingeführt (provisorisch bis eine Freigabe des LH im DWF erfolgt)

OBB28.10:FL:82 (VGS-Anpassung für RBC-Anbindung) als Draft eingeführt

### Edition 21

Im Kapitel 1.7 die Beschreibung der Listenattribute in Tabellenform eingeführt.

OBB28.00:FL:27 und 55: Produktversion korrigiert

OBB28.00:FL:27 (Mehrere Stromversorgungen …): Präzisierung der Description und Ergänzung des Kommentars und Effort von low auf medium gesetzt

OBB28.00:FL:55 (Mehr als 4 EC): Maximalzahl an EC-Rechnern auf 8 gesetzt und Kommentar entfernt

OBB28.00:FL:67 (Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 – Voting-Vorschriften): Effort von high auf medium gesetzt

OBB28.00:FL:69 (Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 – VVORS) auf „deleted“ gesetzt

OBB28.00:FL:72 (HG0 auf alle X25-Schnittstellen bei Shutdown des CC) auf „deleted“ gesetzt

OBB28.00:FL:77 (Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 – EBO1 und EBO1,5): Darstellung spezifiziert und Kommentar angepasst

OBB28.00:FL:80 (EBO2: Terminisierung der VIA-Gleislisten (MOVUS-Funktion) unterstützen): Priority auf „recommended“ gesetzt und Kommentar geändert

OBB28.00:FL:83 (EKW bei SpDrS) eingeführt

OBB28.00:FL:84 (Die ETCS-Funktionen der BL 27.00 auch für ESTW der Bauart EL1 freigeben) eingeführt

OBB28.10:FL:75 (GVA-Übertragung mit RIC bei Blockverbindungen) descoped und auf OBBxx.yy:FL:75 verschoben

OBB28.10:FL:78: Produktversion korrigiert

OBB28.10:FL:82 (VGS-Anpassung für RBC-Anbindung) auf deleted gesetzt

OBBxx.yy:FL:74 (RIC): In der Description die Umstellung auf neue Technologie SEA aufgenommen

OBBxx.yy:FL:?? (DCA Multi Element Controller integrieren) eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (Störung des Universalelements melden) eingeführt

### Edition 22

Überarbeitung der Referenzen

Einführung von Referenz [31] und  [32]

OBB28.00:FL:55 (Mehr als 4 EC): Description präzisiert und Kommentar ergänzt

Kapitel 2.11 (Features der BL 28.01) eingeführt

OBB28.00:FL:80 (EBO2: Terminisierung der VIA-Gleislisten (MOVUS-Funktion) unterstützen) auf OBB28.10:FL:80 verschoben

OBB28.00:FL:81 (Neues Lastenheft zu ETCS-L2): Kommentar erweitert

OBB28.10:FL:42 (EBO2: Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen) auf OBB28.01:FL:42 verschoben; 
die Forderung „Die im Feld befindlichen HMI-PCs müssen auch weiter unterstützt werden“ wurde gestrichen.

OBB28.01:FL:87 (EBO2: Weitere Änderungswünsche) eingeführt

OBB28.01:FL:88 (SEA 1.20: Verschubsignal mit 4 Lampen) eingeführt und damit aus dem Feature OBB28.10:FL:78 den Punkt „Alleinstehendes Verschubsignal“ entfernt

OBB28.01:FL:89 (SEA 1.20: Tunnelsignal) eingeführt

OBB28.01:FL:90 (Verzögerung der Auffahrmeldung) eingeführt

OBB28.01:FL:92 (EBO2: VIA-Gleisliste (MOVUS-Funktion) nach TO schließen) eingeführt und auf descoped gesetzt; Realisierung mit OBB28.10:FL:85

OBB28.01:FL:93 (SEA 1.20: TCU in Signalkasten mit IP44 ermöglichen) eingeführt

OBB28.01:FL:96 (SEA 1.20: Verschubsignal mit 2 Lampen) optional eingeführt

OBB28.01:FL:98 (SEA 1.20: iLED mit SW-Download) eingeführt

OBB28.10:FL:73 (Neue Schnittstelle zwischen DGP und Webride) auf OBBxx.yy:FL:73 verschoben

OBB28.10:FL:85 (EVA-Erfahrungsbericht umsetzen) eingeführt

OBB28.10:FL:86 (EBO2: Änderung der Zugnummerndarstellung) eingeführt

OBB28.10:FL:90 (Verzögerung der Auffahrmeldung – auch ELEKTRA1, falls nicht schon in BL 28.01 freigegeben) eingeführt

OBB28.10:FL:94 (Nicht redundanter EC) als Draft eingeführt

OBB28.10:FL:95 (Kombinierter Rechner- und IF-Schrank) als Draft eingeführt

OBB28.10:FL:97 (EKSA-ESS mit Zeitverzögerung) als Draft eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (Portierung auf TAS-Platform 2.x) eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (NEC importieren) auf descoped gesetzt

OBBxx.yy:FL:?? (Blockstellwerk) auf descoped gesetzt

OBBxx.yy:FL:?? (X25-Meldung 106 für Zustimmung) eingeführt

OBBxx.yy:FL:91: (EBO1: Blutoper) als Draft eingeführt

### Edition 23

OBB28.10:FL:99 (Anlagenkennung in internen CHILL-Signalen) als Draft eingeführt

OBB28.10:FL:94 (Nicht redundanter EC) auf OBBxx.yy:FL:94 verschoben

OBB28.01:FL:100 (Elementgrenzen anheben) eingeführt

### Edition 24

Umstellung auf Chorus-Template

Kapitel 2.12 Features der BL 28.02 eingeführt

OBB28.02:FL:86 (EBO2: Änderung der Zugnummerndarstellung) präzisiert und die 7-stellige Anzeige sowie Eingabe hinzugefügt

OBB28.01:FL:87 (EBO2: Weitere Änderungswünsche) auf OBB28.10:FL:87 verschoben

OBB28.10:FL:63 (KAZD-Bit in Meldung 47 (STRV) ergänzen (91)): Punkt 30 gestrichen und Description sowie Kommentar geändert

OBB28.10:FL:65 (EBO2 zu den ETCS-Funktionen) auf Kap. 3.4 des Lastenheftes [26a]
eingeschränkt und Kommentar geändert

OBB28.10:FL:78 (Ergänzung der SEA-Funktionalität) auf OBBxx.yy:FL:102 verschoben und unter OBB28.10:FL:78 (Ergänzung der SEA-Funktionalität - GPE) eine Lösung für SEA plus GPE gefordert

OBB28.10:FL:79 (X25 over TCP/IP) auf OBBxx.yy:FL:79 verschoben

OBB28.10:FL:80 (Terminisierung der VIA-Gleislisten) und OBB28.10:FL:85 (EVA-Erfahrungsbericht umsetzen) auf „deleted“ gesetzt (Realisierung in BFZ 2.x)

OBB28.10:FL:90 (Verzögerung der Auffahrmeldung - Freigabe für ELEKTRA1) auf „deleted“ gesetzt, da bereits in BL 28.01 für beide PV freigegeben

OBB28.10:FL:95 (Kombinierter Rechner- und IF-Schrank) auf „deleted“ gesetzt da für NSB nicht mehr benötigt und auch sonst kein Anwendungsfall in Aussicht

OBB28.10:FL:97 (EKSA-ESS mit Zeitverzögerung) auf „deleted“ gesetzt, da für NSB nicht mehr benötigt und auch sonst kein Anwendungsfall in Aussicht

OBB28.10:FL:99 (Anlagenkennung in internen CHILL-Signalen) auf „active“ und „recommended“ gesetzt

OBB28.10:FL:101 (ZUML bei VVORS nicht anschalten) eingeführt und auf „deleted“ gesetzt (siehe Kommentar)

OBB28.10:FL:103 (Serielles Interface zum AzLM) eingeführt

OBB28.10:FL:104 (Ein Kabel für die Ansteuerung verschiedener Elemente) eingeführt

OBB28.10:FL:105 (Automatische Erdschlussprüfung bei ELEKTRA1) auf deleted gesetzt

OBB28.10:FL:106 (APL 29 in X25-Kommandos von der RZÜ) eingeführt

OBB28.10:FL:107 (Bahnhofschlüsselsperre im Flankenschutz) eingeführt

OBB28.10:FL:108 (Darstellung der verbotenen Lage einer EKW bei Spuranpassung) auf deleted gesetzt

Kapitel 2.14 Features der BL 29.00 eingeführt

OBB29.00:FL:10X (Portierung auf TAS-Platform 2.1.2) eingeführt

OBBxx.yy:FL:91 (EBO1: Blutoper) auf „descoped“ gesetzt

OBBxx.yy:FL:94 (Nicht redundanter EC) auf „deleted“ gesetzt

OBBxx.yy:FL:?? (CIQ6 einführen; Portierung auf TAS-Platform 2.2) eingeführt

OBBxx.yy:FL:?? (AWS mit mehr als 4 Rotten pro Warnbereich bzw. Streckengleis) auf „descoped“ gesetzt

OBBxx.yy:FL:?? (IF-Boards mit Adernschlusserkennung) eingeführt

Änderungen im Zuge des Reviewprozesses:

OBB28.10:FL:109 (EBO2: Prüfbox bei VVORS) eingeführt

Referenz [33] eingeführt

### Edition 25

OBB28.10:FL:107 (Bahnhofschlüsselsperre im Flankenschutz) nach Kundenentscheid präzisiert

### Edition 26

Referenz [34] eingeführt

OBB28.10:FL:09 (EKSA: VLSA): Kommentar „Die Kommandos VLSAE und VLSAA sind nicht zu realisieren“ ergänzt

OBB28.10:FL:46 (CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board) auf „deleted“ gesetzt

OBB28.10:FL:78 (Ergänzung der SEA-Funktionalität – GPE) auf „deleted“ gesetzt und durch OBBxx.yy:FL:102 ersetzt

OBBxx.yy:FL:102 (Ergänzung der SEA-Funktionalität) auf OBB28.10:FL:102 verschoben; Signal Zustimmung ausgenommen

OBB28.10:FL:107 (Bahnhofschlüsselsperre im Flankenschutz) Description um Referenz 34 erweitert

OBB29.00:FL:10X (Portierung auf TAS-Platform 2.1.3) Platform-Version von 2.1.2 auf 2.1.3 geändert

OBBxx.yy:FL:79 (X25 over TCP/IP) verschoben auf OBB29.00:FL:79 (X25 over TCP/IP mit RaSTA)

OBBxx.yy:FL:?? (KL-Zugstraßen mit Schutzweg) auf OBB29.00:FL:110 verschoben

OBBxx.yy:FL:111 (SEC-Einführung) eingeführt

### Edition 27

Kapitel 1.1 überarbeitet

OBB28.10:FL:07   (EKSA: Verzögerungsmeldung): In der Description „Realisierung für EL1 und EL2, aber nur für EBO2, nicht für EBO1!“ aufgenommen

OBB28.10:FL:09   (EKSA: VLSA): In der Description „inkl. dem Ein-/Abschalten der VLSA (prot. Handlung) mit „VLSAE“ und „VLSAA“ im EKSA–Anlagenmenü“ gelöscht (siehe Comment)
In der Description „Realisierung für EL1 und EL2, aber nur für EBO2, nicht für EBO1!“ aufgenommen

OBB28.10:FL:102 (Ergänzung der SEA-Funktionalität um GA, GVA und SNA) auf OBB29.00:FL:102 verschoben und Feature-Name erweitert sowie Beschreibung geändert (vgl. auch OBB29.00:FL:111 (SEC-Kostenoptimierung))

OBB28.10:FL:103 (Serielles Interface zum AzLM) : Grundstellungsvariante und Freimeldeverzögerung ergänzt

Referenz [35] eingeführt

OBB29.00:FL:110 (KL-Zugstraßen mit Schutzweg) auf OBB28.10:FL:110 verschoben und mit Referenz [35] sowie neuem Kommentar ergänzt

OBB28.10:FL:116 (Umbau der Einschaltlogik zur EKSA) eingeführt

Inhalte des Kapitels „Features der BL 30.00“ in „Features der BL 29.00“ gemerged und Kapitel selbst aufgelassen

OBB29.00:FL:79   (X25 over TCP/IP mit RaSTA) descoped und Kommentar angepasst

OBB29.00:FL:10X (Portierung auf TAS-Platform 2.1.3) deleted, da OBB30.00:FL:113 (CIQ6 einführen …) in die BL 29.00 verschoben wurde

OBBxx.yy:FL:111  (SEC-Kostenoptimierung) auf OBB29.00:FL:111 verschoben und Titel geändert

OBBxx.yy:FL:??    (CIQ6 einführen …) auf OBB29.00:FL:113 verschoben und Kommentar ergänzt

Referenz [36] eingeführt

OBB29.00:FL:114 (Umwegfahrten in Überleitstellen) eingeführt

OBB29.00:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) eingeführt

OBB29.00:FL:117 (Reaktivitätsüberwachung für ELEKTRA1) eingeführt

OBB29.00:FL:119 (Integration des PRS statt ELEFANT als ESM) eingeführt

OBB29.00:FL:120 (EVA-Änderungen) eingeführt

OBB29.00:FL:121 (ZAB bei Zustimmung als Zielelement) mit Priority „under investigation“ eingeführt, da die ÖBB sich noch nicht entschieden hat, zu bestellen

OBBxx.yy:FL:112 (Virtueller SNA) eingeführt, da der Kundenwunsch existiert, aber die Kostenfrage eine Bestellung bislang verhinderte

OBBxx.yy:FL:118  (IC-Schrank integrieren) eingeführt – Ziel-Baseline ist jene nach BL 29.00

### Edition 28

Korrekturen im Attribut „Status“ der BL 28.02

Einführung der Kapitel 2.14 „Features der BL 28.20“, 2.15 „Features der BL 29.00“ und 2.16 „Features der BL 29.10“ zur 
> Trennung von EL1- und  EL-2-Entwicklung sowie zur 
> Bereitstellung von SEC 2.0 und SNA mit SEA in BL 29.00 und CIQ6 in BL 29.10.
Sinngemäße Umbenennung der Features auf die passenden BL- und PV-Nummern.

OBB29.00:FL:102 (Ergänzung der SEA-Funktionalität um GA, GVA und SNA): Ergänzung im Kommentar „Lichtsignal Abfahrt und Bremsprobesignal nicht mehr benötigt!“

OBB29.00:FL:113 (CIQ6 einführen; Portierung auf TAS-Platform 2.2) aufgeteilt auf „Portierung auf TAS-Platform 2.2“ in BL 29.00 und „CIQ6 einführen“ in BL 29.10.
Kommentar geändert: … für Projekte ab 2018 notwendig!

OBB29.00:FL:120 (EVA-Änderungen) auf „deleted“ gesetzt

OBB29.00:FL:122 (Bis zu 16 EC an einem CC) eingeführt

OBB29.00:FL:123 (ETCS location marker) und auch als OBB28.20:FL:123 (Übernahme in die ELEKTRA1) eingeführt

Nach 30.06.2016 (Planungsbesprechung mit TAE):

OBB29.00:FL:113 (CIQ6 einführen; Portierung auf TAS-Platform 2.2) geändert auf „Portierung auf TAS-Platform 2.1.3a“

OBB29.10:FL:113: Titel und Inhalt geändert auf „CIQ6 einführen inkl. Portierung auf TAS-Platform 2.2“

OBB29.00:FL:121 (ZAB bei Zustimmung als Zielelement): Kommentar geändert auf „Bestellung wurde zugesagt!“

OBB29.00:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) auf OBB29.10:FL:115 verschoben

OBB29.00:FL:122 (Bis zu 16 EC an einem CC) auf OBB29.10:FL:122 verschoben

### Edition 29

Kapitel 1.1 um die Beschreibung der Abspaltung der EL1-Entwicklung von der EL2-Entwicklung mit BL 28.20 und BL 29.00.

Referenz [26] umbenannt in [26a] und [26b] wegen ETCS location marker eingeführt.

Referenz [26b] in OBB29.00:FL:123 aufgenommen

OBB28.20:FL:121 (ZAB bei Zustimmung als Zielelement): Kommentar geändert: „Bestellung für EL1 und EL2 erhalten. Eventuell in LVN benötigt.“

OBB28.20:FL:123 (ETCS location marker - Übernahme in die ELEKTRA1) für BL 28.20 (EL1): 
Status auf „descoped“ gesetzt (ÖBB bestellt nicht!)

Kommentare in OBB29.00:FL:113 und 114 angepasst (Bestellungen ist eingegangen, CIQ6 ist obsolet)

Kommentare in OBB29.00:FL:121 und 123 gelöscht (Bestellungen sind eingegangen)

Einleitung zum Kapitel 2.18 geändert (CIQ6  MEN-D10)

OBB29.10:FL:113 (MEN-D10 einführen inkl. Portierung auf TAS-Platform 2.4): Feature-Name und Kommentar angepasst

OBB29.10:FL:124 (IP-Schnittstelle zwischen DGP und Webride-PC für Datalogger-Daten) eingeführt

OBB29.10:FL:125 (SEA HW 1.x mit SEA SW 2.x unterstützen) eingeführt

OBBxx.yy:FL:118 (IC-Schrank integrieren): Verweis auf EBA 771 ergänzt und Kommentar geändert

### Edition 30

OBB29.00:FL:102 (Ergänzung der SEA-Funktionalität um GA, GVA und SNA) auf OBB29.01:FL:102 umbenannt

OBB29.00:FL:111 (SEC-Kostenoptimierung) auf OBB29.01:FL:111 umbenannt

OBB29.01:FL:126 (SEA 2.0: Lüfterausfall) eingeführt

OBB29.10:FL:127 (Stellstrom-Überwacher SSÜ redundant einlesen) eingeführt

OBB29.10:FL:128 (Drehtorsteuerung für OMV) eingeführt

OBB29.10:FL:129 (Zahl der OECs pro EC-MUX erhöhen) eingeführt

OBB29.01:FL:130 (SEA 2.0: 15 OECs in einem Ring zulassen) eingeführt

### Edition 31

Kapitel 1.1 umgearbeitet

Referenz [31] aktualisiert

OBB29.01:FL:131 (SEA 2.0: Zwei Signale aus einer TCU ansteuern) eingeführt

OBB29.10:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) präzisiert

OBB29.10:FL:119 (Die Funktion ESM durch eine neue, an PRS angelehnte Komponente zur Verfügung stellen) geändert

OBB29.10:FL:122 (Bis zu 16 EC an einem CC) auf OBBxx.yy:FL:122 verschoben und Kommentar präzisiert

OBB29.10:FL:128 (Drehtorsteuerung für OMV) geändert (Universal-Element-Ansatz aufgenommen)

OBB29.10:FL:132 (EBO2 in den Varianten mit Ubuntu und RH 5.3 zur Verfügung stellen) eingeführt

Kapitel 2.17 „Features der BL 30.00“ eingeführt

Ab dieser Baseline wird die DCA-Technologie zur Ansteuerung der Außenelemente verwendet, um damit die System12-Technologie für neue Anlagen zu ersetzen. 	
In diesem Zusammenhang wird die Spuranpassung nicht mehr weiter gepflegt. Allfällige Änderungen sind wie für die ELEKTRA1 gesondert zu beauftragen und werden auf dem Branch BL 29.xx verwaltet.

OBB29.10:FL:79 (X25 over TCP/IP mit RaSTA) auf OBB30.00:FL:79 verschoben

OBB29.10:FL:127 (Stellstrom-Überwacher SSÜ redundant einlesen) geändert und auf OBB30.00:FL:127 verschoben

OBB30.00:FL:127a (Stellstrom-Überwacher-Logik überarbeiten) als Alternative zu 127 eingeführt

OBB30.00:FL:133 (DCA für die Elementansteuerung) eingeführt

### Edition 32

OBB29.10:FL:119 (Die Funktion ESM durch eine neue, an PRS angelehnte Komponente zur Verfügung stellen) descoped

OBB29.10:FL:128 (Drehtorsteuerung für OMV) descoped

Referenz [37] (Liste der Funktionswünsche für eine RV-Verlängerung) eingeführt

OBB29.10:FL:138 (Automatische Grundstellung von fernbedienten Weichen und Sperrschuhen: Erhöhung der Wartezeit auf 60s) eingeführt

OBB29.10:FL:139 (Lichtsignale ohne Außensignale - keine Tag/Nacht-Anspeisung) eingeführt

OBB30.00:FL:134 (NIC für ZG62 inkl. Vorsignalübertragung) eingeführt

OBB30.00:FL:135 (NIC für SbL60-A inkl. Vorsignalübertragung) eingeführt

OBB30.00:FL:136 (NIC für Zustimmung inkl. Vorsignalübertragung) eingeführt

OBB30.00:FL:137 (Serielles Interface zum AzLM im EC-J4S) eingeführt

OBB30.00:FL:140 (SEA und ICU: Download im Hintergrund) eingeführt

### Edition 33

OBB29.10:FL:113 (MEN-D10 einführen inkl. Portierung auf TAS-Platform 2.4): Description erweitert

OBB29.10:FL:124 (IP-Schnittstelle zwischen DGP und MDS für Datalogger-Daten) auf optional gesetzt und „Webride-PC“ durch „MDS“ ersetzt

OBB29.10:FL:132 (EBO2 auf Ubuntu umstellen und mit neuem HMI-PC freigeben) auf
„EBO2 auf Ubuntu umstellen und mit aktuellem HMI-PC freigeben“ geändert und Description und Kommentar angepasst

OBB29.10:FL:138 (Automatische Grundstellung von fernbedienten Weichen und Sperrschuhen: Erhöhung der Wartezeit auf 60s) descoped

OBB29.10:FL:139x (Lichtsignale ohne Außensignale - keine Tag/Nacht-Anspeisung) descoped (keine Beauftragung gemäß Kundenbesprechung am 30.10.2018)

OBB29.10:FL:139 (Keine HW-mäßige Tag-Nacht-Schnittstelle, wenn alle Signale per SEA angesteuert werden) eingeführt

OBB29.10:FL:141 (ZUML soll bis zu 6 Lampen schalten) eingeführt

OBB29.10:FL:154 (Download-Beschleunigung zur SEA 2.0, Schritt 1) eingeführt

OBB29.10:FL:156 (IP-Schnittstelle zwischen DGP und MDS für Datalogger-Daten auf MDS-Seite realisieren) eingeführt

OBB29.10:FL:157 (Ausgelagerter EC in MEN-D10 an Anlage in MEN-D6 oder MEN-D2 ermöglichen) eingeführt

Kapitel 2.18 „Features der BL 29.20“ eingeführt

OBB29.10:FL:125 (SEA HW 1.x mit SEA SW 2.x unterstützen) auf OBB29.20:FL:125 verschoben

OBB30.00:FL:79   (X25 over TCP/IP mit RaSTA) auf OBB29.20:FL:79 verschoben und Kommentar geändert

OBB29.20:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5) eingeführt

OBB29.20:FL:144 (Cyber Security Level 1 implementieren) eingeführt

OBB29.20:FL:145 (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA2 ESTW) eingeführt

OBB29.20:FL:146 (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA2 Spuranpassung) eingeführt

OBB29.20:FL:148 (X25-Kommando 142) eingeführt

OBB29.20:FL:149 (Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre) eingeführt

OBB29.20:FL:150 (Zeitverzögerung bei Einschaltung der EKSA durch Achszählabschnitte) eingeführt

OBB29.20:FL:151 (Freistellverzögerung) eingeführt

OBB29.20:FL:152 (EKSA-Fehlermeldung wird störwertig; Realisierung bei EBO2) eingeführt

OBB29.20:FL:153 (FH nur bei haltzeigendem Signal) eingeführt

OBB29.20:FL:155 (Download-Beschleunigung zur SEA 2.0, Schritt 2) eingeführt

OBB29.20:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) eingeführt

OBB29.20:FL:160 (Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel) eingeführt

OBB30.00:FL:127 (Stellstrom-Überwacher SSÜ redundant einlesen) gelöscht und OBB30.00:FL:127a (Stellstrom-Überwacher-Logik überarbeiten) auf OBB30.00:FL:127 umbenannt

OBB30.00:FL:133 (DCA für die Element-ansteuerung einführen) an die Planung des Projekts ÖBB-EEC angepasst

OBB30.00:FL:134 (NIC für ZG62 inkl. Vorsignalübertragung) descoped

OBB30.00:FL:135 (NIC für SbL60-A inkl. Vorsignalübertragung) descoped

OBB30.00:FL:136 (NIC für Zustimmung inkl. Vorsignalübertragung) descoped

OBB30.00:FL:142 (Störungsanzeige bei SEA und DCA) eingeführt

Kapitel 2.23 „Features der BL 31.00“ eingeführt

OBB30.00:FL:137  (Serielles Interface zum AzLM im EC-J4S) auf OBB31.00:FL:137 verschoben

OBB31.00:FL:147  (DCA für alle Elemente einführen) eingeführt

### Edition 34

Kapitel 2.15 „Features der BL 28.30“ eingeführt

OBB28.30:FL:79 (X25 over UDP/IP mit RaSTA für ELEKTRA1) eingeführt

OBB28.30:FL:145 (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA1 ESTW) eingeführt

OBB28.30:FL:146 (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA1 Spuranpassung) eingeführt

OBB28.30:FL:149 (Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37])) eingeführt

OBB28.30:FL:151 (Freistellverzögerung (Punkt 38 aus [37])) eingeführt

Referenzen [37a] und [37b] eingeführt

OBB29.20:FL:79   (X25 over TCP/IP mit RaSTA) auf OBB29.10:FL:79 verschoben

OBB29.10:FL:157 (Ausgelagerter EC in MEN-D10 an Anlage in MEN-D6 oder MEN-D2 ermöglichen) auf „descoped“ gesetzt

OBB29.10:FL:159  (Automatische Störungsoffenbarung für Uni-Scanner/Port) eingeführt

OBB29.20:FL:125 (SEA HW 1.x mit SEA SW 2.x unterstützen) auf OBB29.10:FL:125 zurück verschoben
Anmerkung: Die Portierung der J4S-Applikation auf EPCM wird angestrebt!

OBB29.20:FL:145  (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA2 ESTW) auf OBB29.10:FL:145 verschoben

OBB29.20:FL:146  (Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37]) für ELEKTRA2 Spuranpassung) auf OBB29.10:FL:146 verschoben

OBB29.20:FL:149  (Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37])) auf OBB29.10:FL:149 kopiert und als descoped gekennzeichnet  optional

OBB29.20:FL:151  (Freistellverzögerung (Punkt 38 aus [37])) auf OBB29.10:FL:151 verschoben

### Edition 35

In Kapitel 1.1 die Ankündigung der Einführung der DCA mit BL 30.00 gelöscht.

OBB29.10:FL:113 (MEN-D10 einführen inkl. Portierung auf TAS-Platform 2.4) auf geteilt auf OBB29.10:FL:113a (Portierung auf TAS-Platform 2.4.x) und 
OBB29.10:FL:113b (Einführen der MEN-D10)

OBB29.10:FL:115  (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) auf OBB29.20:FL:115 verschoben

OBB29.10:FL:129  (Zahl der OECs pro EC-MUX erhöhen) auf OBB29.20:FL:129 verschoben

Referenz [38] (ÖBB-Schnittstellenbeschreibung X25-over-IP RaSTA) eingeführt und im Feature OBB29.10:FL:79 (X25 over UDP/IP mit RaSTA) referenziert.

OBB29.10:FL:132 (EBO2 auf Ubuntu umstellen und mit aktuellem HMI-PC freigeben) auf
„EBO2 auf Ubuntu umstellen und mit aktuellem und neuem HMI-PC freigeben“ geändert und Description und Kommentar angepasst

OBB29.10:FL:149  (Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37])) als active und mandatory gekennzeichnet, Description und Comment angepasst

OBB29.20:FL:153 (FH nur bei haltzeigendem Signal) auf OBB29.10:FL:153 verschoben

OBB29.10:FL:159  (Automatische Störungsoffenbarung für Uni-Scanner/Port) deleted

OBB29.20:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5) auf OBB30.00:FL:143 verschoben

OBB29.20:FL:149  (Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37])) gelöscht

OBB29.20:FL:155 (Download-Beschleunigung zur SEA 2.0, Schritt 2) deleted, da durch OBB30.00:FL:140 abgedeckt

OBB29.20:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf OBB30.00:FL:158 verschoben

OBB29.20:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) eingeführt

OBB30.00:FL:127 (Stellstrom-Überwacher-Logik überarbeiten) descoped – in Überarbeitung

OBB30.00:FL:133 (DCA für die Element-ansteuerung einführen) descoped – in Überarbeitung

OBB30.00:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie) eingeführt

OBB30.00:FL:163 (Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen) eingeführt

OBB30.00:FL:164 (Download der EC-Rechner) eingeführt

### Edition 36

OBB29.10:FL:154 (Download-Beschleunigung zur SEA 2.0, Schritt 1): Description aktualisiert und Kommentar gelöscht

Kapitel 2.16 „Features der BL 28.40“ eingeführt

OBB28.40:FL:166 (Anpassung an Siemens BFZ Georedundanz) eingeführt

OBB28.40:FL:168 (Neue SCWS Features) als Platzhalter für die kommenden Anforderungen eingeführt (siehe OBB29.20:FL:168)

OBB28.40:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) eingeführt

Kapitel 2.19 „Features der BL 29.15“ eingeführt

OBB30.00:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5 – Schritt 1) auf OBB29.15:FL:143 verschoben und Description und Kommentar präzisiert

OBB30.00:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie –  Schritt 1 (CC)) auf OBB29.15:FL:162 verschoben

Änderungen in Kapitel 2.20 „Features der BL 29.20“

OBB29.20:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) Description präzisiert

OBB29.20:FL:150 (Zeitverzögerung bei Einschaltung der EKSA durch Achszählabschnitte) deleted

OBB29.20:FL:166 (Anpassung an Siemens BFZ Georedundanz) eingeführt

Referenz [39] (Anforderungsspezifikation BFZ_GEO_Redundanz_RaSTA_V1_4) eingeführt und im Feature OBB29.20:FL:166 referenziert.

OBBxx.yy:FL:122 (Bei SEA bis zu 16 EC ermöglichen) auf OBB29.20:FL:122 verschoben

OBB29.20:FL:167 (Test-ELEKTRA für SEA-Umbau) eingeführt

OBB29.20:FL:168 (Neue SCWS Features) als Platzhalter für die kommenden Anforderungen eingeführt

OBB29.20:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) eingeführt

Kapitel 2.21 „Features der BL 29.30“ eingeführt

OBB30.00:FL:140 (SEA und ICU: Download im Hintergrund) auf OBB29.30:FL:140 verschoben

OBB30.00:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5 – Schritt 2) auf OBB29.30:FL:143 verschoben und Kommentar ergänzt

OBB29.20:FL:144 (Cyber Security Level 1 implementieren) auf OBB29.30:FL:144 verschoben

OBB30.00:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf OBB29.30:FL:158 verschoben

OBB29.20:FL:160 (Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel) auf OBB29.30:FL:160 verschoben

OBB30.00:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie –  Schritt 2) auf OBB29.30:FL:162 verschoben

OBB30.00:FL:163 (Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen) auf OBB29.30:FL:163 verschoben

OBB30.00:FL:164 (Download der EC-Rechner) auf OBB29.30:FL:164 verschoben

OBB29.30:FL:165 (Übernahme der EBO2-Funktionen aus der BFZ) eingeführt

Edition 36A: Korrektur eines falschen Querverweises in Kapitel 1.5.33.

### Edition 37

/* Aufkündigung des Pilotprojekts Hieflau */

Kapitel 2.19 „Features der BL 29.15“ gelöscht – Die Features OBB29.15:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5) und OBB29.15:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie –  Schritt 1) sind in der BL 29.30 berücksichtigt.

/* Änderung der Dringlichkeiten: Erst OIE und Siemens-BFZ, dann SCWS-Anpassungen */

OBB29.30:FL:160 (Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel) auf OBB29.20:FL:160 verschoben

OBB29.20:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) auf optional gesetzt

OBB29.30:FL:165 (Übernahme von EBO2-Funktionen aus der BFZ) auf OBB29.20:FL:165 verschoben und auf optional gesetzt

OBB30.00:FL:170 (Mehr als eine OEC-Version akzeptieren) eingeführt

Referenz [42] und [43] eingeführt

OBB28.40:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) eingeführt

OBB29.20:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) eingeführt

OBB29.30:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5) auf optional gesetzt

OBB29.30:FL:148 (X25-Kommando 142) auf optional gesetzt

OBB29.30:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie) auf optional gesetzt und Kommentar erweitert

Referenz [40] eingeführt

OBB29.20:FL:168 (Neue SCWS Features) auf OBB29.30:FL:168 verschoben; Referenz [40] aufgenommen; Details in der Description aufgenommen und Kommentar ergänzt

Kapitel 2.22 „Features der BL 29.40“ eingeführt

OBB29.20:FL:122 (Bei SEA bis zu 16 EC ermöglichen) auf OBB29.40:FL:122 verschoben

OBB29.30:FL:140 (SEA: Download im Hintergrund) auf OBB29.40:FL:140 verschoben

Referenz [41] eingeführt

OBB29.30:FL:144 (Cyber Security Level 1 implementieren) auf OBB29.40:FL:144 verschoben und Referenz [41] aufgenommen

OBB29.20:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf OBB29.40:FL:158 verschoben

OBB29.30:FL:163 (Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen) auf OBB29.40:FL:163 verschoben

OBB29.30:FL:164 (Download der EC-Rechner) auf OBB29.40:FL:164 verschoben

OBB29.40:FL:171 (RaSTA-Schnittstelle zur EKSA) eingeführt

/* Funktions-Merge in die ELEKTRA1 */

Kapitel 2.19 „Features der BL 28.50“ eingeführt

OBB28.40:FL:168 (Neue SCWS Features) auf OBB28.50:FL:168 verschoben

### Edition 38

OBB29.20:FL:25 (Fehlerbehebungen): Effort (750h) und Kommentar ergänzt

OBB29.20:FL:165 (Übernahme von EBO2-Funktionen aus der BFZ) auf 
OBB29.20:FL:165 (Neue EBO2-Funktionen) umbenannt und Kommentar angepasst

OBB29.20:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) auf OBB29.30:FL:115 verschoben

OBB29.30:FL:173 („2-begriffiges“ Verschubsignal am Mast eines ETCS Stop Markers) eingeführt

Die Referenzen [42], [43], [44], [45] und [46] eingeführt

OBB29.20:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) descoped

OBB29.20:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) deleted

OBB28.40:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) deleted

### Edition 39

OBB29.20:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden): Verweis ergänzt

OBBxx.yy:FL:76 (Schutzwegkennung) deleted

Im Kapitel „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ den Status mehrerer Features aktualisiert und das Feature „Erdschlussprüfung“ eingeführt

Bei OBB28.40:FL:166 und OBB29.20:FL:166 die Description um „Als rein technische Entwicklung für ESTW und Spuranpassung gültig“ erweitert

OBB29.20:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) auf OBBxx.yy:FL:172a in Kapitel 2.24 verschoben

OBB28.40:FL:172 (Abschaltung von X25-Schnittstellen) auf OBBxx.yy:FL:172b in Kapitel 2.24 verschoben

Umbau der Baselines ab 29.20 wegen der Priorisierung von BFZ-Georedundanz und SCWS-Anpassung:

OBB29.20:FL:129 (Zahl der OECs pro EC-MUX erhöhen) auf OBB29.40:FL:129 verschoben, Description aktualisiert und auf optional gesetzt

OBB29.20:FL:160 (Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel) auf OBB29.40:FL:160 verschoben

OBB29.20:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) auf OBB29.40:FL:161 verschoben

OBB29.20:FL:165 (Neue EBO2-Funktionen) auf OBB29.40:FL:165 verschoben und um „80%-Lupe“ ergänzt

OBB29.20:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) auf optional gesetzt

OBB28.40:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) auf optional gesetzt

OBB29.30:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) auf OBB29.40:FL:115 verschoben und auf optional gesetzt

OBB29.30:FL:143 (Portierung auf TAS-Platform 2.5) auf OBB30.00:FL:143 verschoben und auf mandatory gesetzt

OBB29.30:FL:148 (X25-Kommando 142) auf OBB29.40:FL:148 verschoben

OBB29.30:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie) auf OBB30.00:FL:162 verschoben und auf mandatory gesetzt

OBB29.30:FL:173 („2-begriffiges“ Verschubsignal am Mast eines ETCS Stop Markers) auf OBB29.40:FL:173 verschoben

OBB29.40:FL:140 (SEA: Download im Hintergrund) auf OBB30.00:FL:140 verschoben

OBB29.40:FL:144 (Cyber Security Level 1 implementieren) auf OBB30.00:FL:144 verschoben

OBB29.40:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf OBB30.00:FL:158 verschoben

OBB29.40:FL:163 (Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen) auf OBB30.00:FL:163 verschoben

OBB29.40:FL:164 (Download der EC-Rechner) auf OBB30.00:FL:164 verschoben

Die Beschreibungen am jeweiligen Kapitelanfang (2.20 bis 2.24) wurden angepasst.

Das Kapitel 2.24 wurde auf „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ umbenannt

Zur besseren Lesbarkeit wurden die aufgelassenen Features (Status = deleted) in das Kapitel 2.25 Features im Zustand „deleted“ verschoben. 
Die Features OBB30.00:FL:134, OBB30.00:FL:135 und OBB30.00:FL:136 wurden auf deleted gesetzt und in das Kapitel 2.25 verschoben. 
Die Einträge zu 26.00:FL:13, 26.00:FL:29, OBB28.10:FL:90 (Status = deleted) wurden gelöscht, da diese Features in einer früheren Baseline realisiert worden sind.
Die Einträge zu OBB24.10:FL:09, OBB28.00:FL:80 und OBB28.01:FL:92 (Status = descoped) gelöscht, da sie auf Features im Zustand deleted verwiesen.
Ansonsten wurden die Features im Status descoped grundsätzlich in den jeweiligen Kapiteln belassen, um die Feature-Entwicklung zu dokumentieren.

Die Features, die in BL 30.00 verblieben sind, wurden alle auf Status = draft gesetzt und allfällige Anpassungen der Description und der Kommentare wurden durchgeführt. Die Kapitel zu BL 30.00 und BL 31.00 sind aber noch nicht Gegenstand konkreter Planung.

OBB29.40:FL:174 (EKSA in ERS-Prüfbox neu) eingeführt

### Edition 40

Aktualisierung der Referenz [40]

OBB28.40:FL:25 (Fehlerbehebungen): Im Kommentar PCRs angeführt

OBB28.40:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) auf OBB28.50:FL:169 verschoben

OBB29.20:FL:169 (X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden) auf OBB29.30:FL:169 verschoben und Description auf „Beim Erreichen der Festlegung bzw. bei der Auflösung des Schutzweges (!) ist diese Meldung zu generieren/senden“ geändert

OBB29.30:FL:168 (Neue SCWS Features) aktualisiert (SCWS ohne BFZ möglich)

OBB29.40:FL:115 (EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard) descoped

OBB29.40:FL:129 (Zahl der OECs pro EC-MUX erhöhen) Kommentar ergänzt

OBB29.40:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) Kommentar ergänzt

OBB29.40:FL:165 (Neue EBO2-Funktionen) auf OBB29.30:FL:165 verschoben

OBB29.40:FL:171 (RaSTA-Schnittstelle zur EKSA) descoped

OBB29.40:FL:172a (Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA2) reaktiviert

OBB29.30:FL:175 (Neues Verhalten bei ERS, VORS, VVORS und VUM) eingeführt

### Edition 41

Umstellung auf Hitachi-Template 90000138-DOC-GRP-EN-005

Kapitel 1.1 und 1.2 überarbeitet

Die Beschreibungen am Kapitelanfang des Kapitels 2.14 „Features der BL 28.20“ wurde überarbeitet.

In Kapitel 2.22 „Features der BL 29.40“ die Zielsetzung aktualisiert

OBB29.40:FL:122 (Bei SEA bis zu 16 EC ermöglichen) descoped

OBB29.40:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5): Auf mandatory gesetzt und auf OBB29.40:FL:161 und OBB29.40:FL:161a aufgeteilt

OBB29.40:FL:171 (RaSTA-Schnittstelle zur EKSA) in das Kapitel „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ verschoben und auf OBBxx.yy:FL:171 umbenannt

OBB29.40:FL:173 („2-begriffiges“ Verschubsignal am Mast eines ETCS Stop Markers): Description erweitert

OBB29.40:FL:174 (EKSA in ERS-Prüfbox neu) auf „deleted“ gesetzt und in Kapitel „Features im Zustand „deleted““ verschoben

OBB29.40:FL:176 (Security-Features aus GenSys 2.19.10 einbringen) eingeführt

OBB30.00:FL:140 (SEA: Download im Hintergrund) auf OBB29.40:FL:140 verschoben

OBB30.00:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf OBB29.40:FL:158 verschoben

OBB30.00:FL:164 (Download der EC-Rechner) auf „deleted“ gesetzt und in Kapitel „Features im Zustand „deleted““ verschoben

Das Kapitel „Features der BL 30.00“ wurde vollständig überarbeitet. Insbesondere wurden die ELEKTRA4.0-spezifischen Features gelöscht, da sie in eigenen Dokumenten beschrieben werden.

OBB30.00:FL:127 (Stellstrom-Überwacher-Logik überarbeiten) in Kapitel „Features im Zustand „deleted““ verschoben

OBB31.00:FL:137  (Serielles Interface zum AzLM im EC-MUX) auf OBB30.00:FL:137 verschoben

OBB30.00:FL:163 (Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen): Description und Comment aktualisiert

OBB30.00:FL:177 (ETCS L2+) eingeführt

Das Kapitel „Features der BL 31.00“ wurde gelöscht.

Die Beschreibungen am Kapitelanfang der Kapitel „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ und „Features im Zustand „deleted““ wurden angepasst.

OBB30.00:FL:133 (DCA für die Element-ansteuerung einführen) in das Kapitel „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ verschoben und auf OBBxx.yy:FL:133 umbenannt

OBB30.00:FL:162 (Zulassung der SW auf Server-Technologie) auf deleted gesetzt und in das Kapitel „Features im Zustand „deleted““ verschoben

OBBxx.yy:FL:??    (X25-Meldung 106 für Zustimmung) im Kapitel „Features, die keiner Baseline zugeordnet sind“ –  Kommentar eingefügt:
Es ist zu klären, ob die HG106 überhaupt nötig ist, da ohnedies keine Rückmeldung von der Peripherie abzuwarten ist.

### Edition 42

Die Beschreibungen am Kapitelanfang des Kapitels 2.22 Features der BL 29.40 erweitert.

OBB29.40:FL:140 (SEA: Download im Hintergrund) auf optional gesetzt

OBB29.40:FL:158 (Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen) auf optional gesetzt

OBB29.40:FL:161 (SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5) auf optional gesetzt

OBB29.40:FL:161a (HW-Upgrade auf SCA) auf optional gesetzt

OBB29.40:FL:172a (Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA2) auf descoped gesetzt

OBB29.40:FL:176 (Security-Features aus  GenSys 2.19.10 einbringen) mit Kommentar „Firewall aktivieren!“ ergänzt

OBB29.40:FL:178 (SMT-Schnittstelle auf IP ermöglichen) eingeführt

### Edition 43

Kapitel 1.2 Anpassung im Fließtext bzw. Erwähnung der BL 29.50

Kapitel 1.4 Änderung der Dokumenterstellung auf IBM™ Rational DOORS

Kapitel 1.6 Neue Referenz: [48] DSTW-ZE Lastenheft

Kapitel 2.23 wird für die Integration der Features der BL 29.50 verwendet

Bisheriges Kapitel 2.23 wird zu Kapitel 2.24 => Features der BL 30.00

Bisheriges Kapitel 2.24 wird zu Kapitel 2.25 => Features, die keiner Baseline zugeordnet sind

Bisheriges Kapitel 2.25 wird zu Kapitel 2.26 => Features im Zustand "deleted"

OBB29.40:FL:129 wird zu OBB29.50:FL129

OBB29.40:FL:140 // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL187 enthalten)

OBB29.40:FL:158 // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL188 enthalten)

OBB29.40:FL:161 // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL184 - FL186 enthalten)

OBB29.40:FL:161a // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL184 - FL186 enthalten)

OBB29.40:FL:172a // in Kapitel 2.25 verschoben

OBB30.00:FL:143 // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL180)

OBB30.00:FL:144 // in Kapitel 2.26 verschoben (inhaltlich in OBB29.50:FL182)

## Referenzen

[a]	ÖBB-Anforderungen Flankenraumüberwachung 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\75_Flankenraumüberwachung_030922.doc
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\75_FlaRmÜ_Parallelfahrten_01.doc

[b]	ÖBB-Anforderungen Befahrbarkeitssperre
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\1_Befahrbarkeitssperre_10_040713.doc

[1]	ÖBB-Anforderung Universal Ein-/Ausgabe vom 20.12.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\107_universal_ein_ausgabe_041220.DOC

[2]	ÖBB-Anforderung Flankenschutz vom 10.10.2002
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\416_bevorzugter Flankenschutz.doc

[3]	ÖBB-Anforderung Mittelweichenauflösung vom 21.06.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\338_Mittelweiche_Verschub.doc

[4]	ÖBB-Anforderung ZAML vom 28.07.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\375_ZAML.doc

[5]	ÖBB-PH ESTW 3BU_20000_0003_DSAPC.03

[6]	ÖBB-PH X25-Schnittstelle 3BU_20000_0011_DSAPC.08

[7]	ÖBB-PH Einheitliche Bedienoberfläche EBO1 3BU_20000_0005_DSAPC.03A

[8]	ÖBB-PHe EBO2:
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Bedienkatalog 3BU_15000_4401_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Meldungskatalog 3BU_15000_4402_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil1 3BU_15000_4403_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil2 3BU_15000_4404_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil3 3BU_15000_4405_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil4 3BU_15000_4406_DTAPC.03
Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Typenkatalog 3BU_15000_4407_DTAPC.02

[9]	ÖBB-PH EKSA 3BU_20000_0004_DSAPC.03A

[10]	V:\PROJECTS\elektra_obb\Aufwandsschätzungen\Aufwand EBA 162 LZB-SSR an ELEKTRA.doc

[11]	ÖBB-Anforderung Schutzsignal mit Verschubsignalisierung vom 25.09.2003
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\361_schutzsignal mit Verschub.doc

[12]	ÖBB-Zusammenfassung der „neuen Funktionen zum Rahmenvertrag 2002“ vom 01.06.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\pflichtenheftänderungen_040601.doc

[13]	Pflichtenhefttext zum Überwachen hinzukommender Argumente zum EKSA-Haltgebot bei DVStr vom 10.10.2002
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\418_EKSA Haltgebot hinzukommend.doc

[14]	ÖBB-Anforderung VLSA vom 01.12.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\401_VLSA_041201.doc

[15]	ÖBB-Anforderung Verzögerungszeitmeldung vom 01.12.2004
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\285_LZA mit Zumeldung_041201.doc

[16]	ÖBB-Anforderung „EK-Festhaltung durch Sb“ vom 26.06.2002
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\EK-Festhaltung_durch_Sb_05.doc

[17]	Schriftverkehr zu „Blocksignal mit Grundstellung Halt“ vom März 1999
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\192_241_Blocksignal_mGst_Halt.zip

[18]	Betriebliches Pflichtenheft Bedienoberfläche    EVA
Elektronische Verschubstraßenanforderung
Version 01_08
3BU_15000_0555_DSAPC.01

MOVUS-Featurelist 
3BU_15000_0550_FLAPC.01 
	EL-OBB-07-121_Report-Movus-Routing-BL2500_070719.01

[19]	ÖBB-Anforderung „Gegenverschubausschluss“ (Sammlung der vorhandenen Informationen)
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\337_Gegenverschubausschluss.zip,
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\337_Gegenfahrschutz_Anzeige_EBO1_Erg.xls

[20]	ÖBB-Anforderung „Grundstellung Weiche und Sperrschuh“
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\3_5_Grundstellung_Weiche_Sperrschuh.doc

[21]	Parallelübertragung EKSA
		allgemein und für EBO1:
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\383_403_Parallelübertragung_EKSA.pdf,
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\425_EK_Überwachung_BFZ_2007_10_23.pdf
		und für EBO2 speziell:
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\383_403_Summendarstellung_EKSA_090707.pdf

[22]	ÖBB-PH  X25-BFZ – Schnittstelle (3BU_15000_4974_DSAPC.04)

[23]	ÖBB-Vorgaben zur neuen AWS-Funktionalität des ESTW
http://tas-dwf.aut.alcatel.at/elektra/details/EL-OBB-08-089_OeBB-Prot_AWS_ESTW_Ergaenzungen-zip.01 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\EBO2\ÖBB_Pflichtenhefte\EBO2_Symbolik_ÖBB_V1.02_Teil_4_AWS_080707.pdf

[24]	Elektronische Verschubfahrstraßen-Anforderung (EVA), Pflichtenheft
3BU 51013 AAAC DTAPC Ed03 Prop.01
3BU_51013_AAAC_DTAPC.06

[25]	EBO2-Erfahrungsbericht und PH-Änderungen
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\EBO2\ÖBB_Pflichtenhefte\V1.03_RV2008\EBO2-Erfahrungen.pdf
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\EBO2\ÖBB_Pflichtenhefte\V1.03_RV2008\PH_Aenderungsvorschlaege.pdf

[26a]	ÖBB Lastenheft zur Umsetzung von ETCS L2 bezogen auf Funktionalitäten BFZ / ESA / EBO / X25 (3BU 15000 2136 DTAPC Ed03), auch unter:
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\OBB-Pflichtenhefte\ETCS-Auswirkungen auf die ESTW-PH\LH_INTERN_ETCS_L2_ESA_BFZ_EBO_X25_Version_15.pdf

[26b]	ÖBB Lastenheft zur Umsetzung von ETCS L2 bezogen auf Funktionalitäten BFZ / ESA / EBO / X25 (3BU 15000 2136 DTAPC Ed04 und Ed05), auch unter:
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\OBB-Pflichtenhefte\ETCS-Auswirkungen auf die ESTW-PH\LH_INTERN_ETCS_L2_ESA_BFZ_EBO_X25_Version_16_Änderungen.pdf und 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\OBB-Pflichtenhefte\ETCS-Auswirkungen auf die ESTW-PH\LH_INTERN_ETCS_L2_ESA_BFZ_EBO_X25_Version_17.pdf

[27]	ÖBB Lastenheft zur Tag-Nacht-Umschaltung 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\RV2008\Tag-Nacht-Umschaltekonzept_2009.ppt
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\TagNachtUmschaltung BFZ_100114.pdf

[28]	ÖBB Vorgabe zum Prüfboxeintrag bei kurzer Einfahrt (GA2 oder GA3) 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\475_ EBO2_Eintrag_Prüfbox_GA2_GA3_2009_10_15.pdf

[29]	Protokoll zur Realisierung der in [26a] nicht explizit bestimmten Details:
\\tas-doc\generic_doc\elektra\vobs\DOCUMENTATION\ELEKTRA\Reports\2009\EL-OBB-09-197_Realisierung_BL27.00_091005.doc

[30]	Schnittstellenbeschreibung X25 over TCP/IP (Erweiterung um Timeliness-Layer):
3BU_15000_5109_PBAPA.03

[31]	Featurelist SEA:
3BU_61400_0001_FLAPC.12

[32]	Protokoll zur Funktion „EKSA für NBS“
EL-OBB-13-008_MM_EKSA-fuer-NBS_20130227.docx

[33]	Anforderung zur Erweiterung der Prüfbox beim Stellen des virtuellen Vorsichtssignals (VVORS):
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\ETCS fahren auf Sicht  2481.docx

[34]	Projektierungsgrundsatz zum Flankenschutz von elektrischen Festlegeschlössern
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\Projektierungsgrundsatz zum Flankenschutz von elektrischen Festlegeschlössern_20140512.docx

[35]	KL-Zugstraßen mit Schutzweg
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\28_KL-Fahrstraßen v1.1.pdf

[36]	Umwegfahrten in Überleitstellen, Wunsch der ÖBB aus der Technikrunde, siehe 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Kunde\Kundenbesprechungen\Nieschlagrunde\2015\2015-09-10\TR-Thales-2015-09-10.xlsx
V:\PROJECTS\elektra_obb\Aufwandsschätzungen\EBO2_Estimation_Work_Sheet_Umwegfahrstraßen_in_ueberleitstellen_Ed01.xls

[37]	Liste der Funktionswünsche für eine RV-Verlängerung 2018 (OIE-Programm)
\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\
Insbesondere:
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\Lastenheft_für Industrie_2019_02_16.pdf
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\RV2018\work\oie_stellwerke_2018_06_05_ST_Firma_WF_EJR_Resultat.xlsx

[37a]	Neue Ausgabe zum Punkt 34 des OIE-Programms
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\34_weichenlage_ETCS_2020_02_27.pdf

[37b]	Neue Ausgabe zum Punkt 01 des OIE-Programms
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\HG142.pdf

[38]	ÖBB-Schnittstellenbeschreibung X25-over-IP RaSTA
http://dwf.at.thales/elektra/details/3BU_15000_2377_DSAPC

[39]	Anforderungsspezifikation BFZ_GEO_Redundanz_RaSTA_V1_4
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\BFZ_GEO_Redundanz_RaSTA_V1_4.pdf

[40]	ÖBB-Lastenheft zu den funktionalen Anpassungen an die neue SCWS 
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\SCWS-Anpassung\20220407_SCWS_SCWS-S_ESTW__EBO2_Lastenheft_v1.0.pdf https://dwf.at.gts/bfs/details/3BU_51500_1242_DSAPC.01
ÖBB-Lastenheft zu den Anpassungen in X25 und EBO2 für die neue SCWS
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\SCWS-Anpassung\LH_SCWS_EBO2_X25_Version_02.pdf bzw.
https://dwf.at.gts/bfs/details/3BU_51500_1241_DSAPC.02
Änderungen im EBO2-Meldekatalog für die neue SCWS
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\SCWS-Anpassung\EBO2_Meldungskatalog_ÖBB_SCWS_Version_02.xlsx 
bzw. 
https://dwf.at.gts/bfs/details/3BU_51500_1244_DSAPC.02

[41]	ÖBB-Richtlinie für die Implementierung von IKT-Systemen in Eisenbahn-Infrastrukturanlagen
V:\PROJECTS\elektra_obb\CyberAssessment\oebb\Richtlinie_Implementierung_IKT_in_ Eisenbahn-InfrastrukturanlagenCL_20200902.doc

[42]	Aufwandsabschätzung zur Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA2
V:\PROJECTS\elektra_obb\Planung\BL_OBB_29.xx\Abschaltung von X25-Schnittstellen per DGP-Eingabe\3BU_15000_xxxx_BEAPC_Estimation_EL2_Abschaltung von X25-Schnittstellen per DGP-Eingabe.xls

[43]	Aufwandsabschätzung zur Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA1
V:\PROJECTS\elektra_obb\Planung\BL_OBB_29.xx\Abschaltung von X25-Schnittstellen per DGP-Eingabe\3BU_15000_xxxx_BEAPC_Estimation_EL1_Abschaltung von X25-Schnittstellen per DGP-Eingabe.xls

[44]	Richtungswechsel von der Nachbar-BFZ
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\12_553_Block_RW_in_NachbarBFZ_V1_0.pdf

[45]	Achszähler mit besonderen Bedingungen
\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\37_Ax_Fehlerkorrektur_2021_02_17.pdf &
\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\37_TR-20180612_570_Ebo2_Anwendung_FAdC_mit_Supervisorabschnitten.pdf &
\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\37 Ax mit automatischer Fehlerkorrektur bzw. 42 Ax mit besonderen Bedingungen.pdf

[46]	Warnschild mit Zähler bei Befahrbarkeitssperre
\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\OIE_Operative-Infrastruktur-Entwicklung\47_EBO2 - mehrere Warnschilder bei BEF.pdf

[47]	Verschubsignal am Mast eines ETCS stop markers
V:\PROJECTS\elektra_obb\Pflichtenhefte\Neue Pflichtenheftbearbeitung\Verschubsignal am Standort eines ETCS stop marker v02.docx

[48]	DSTW-ZE Lastenheft (D2.5_Teillastenheft_Teilsystem_ DSTW-ZE_V1.3.pdf)
3BU 17300 0004 DSAPC 04 RL

## Beschreibung der Listen

Die Bedeutung der Spalten wird in folgender Aufstellung beschrieben:

| Attribut | Bedeutung |
| --- | --- |
| FID | Eindeutige Identifikationsnummer je Feature Das Format besteht aus "<Projekt>:FL:<Nummer>" |
| Feature Name | Kurzbezeichnung des Features Die Zahl in der Klammer bedeutet die Nummer des Features in [12]. |
| Description | Kurze Beschreibung des Features mit den wesentlichsten Merkmalen und ggf. der Angabe von Referenzen |
| Status | Aktueller Stand des Features Folgende Keywords sind definiert: in work Neues Feature, das noch nicht komplett definiert ist draft Feature bereit zur Review, noch nicht freigegeben active Feature freigegeben descoped Feature auf einen späteren Release verschoben to be deleted Feature ist vorgesehen, gelöscht zu werden. Der Grund (DELETE REASON) ist unter Comment anzugeben. deleted Feature ist ungültig und wird nicht realisiert |
| Priority | Wichtigkeit der Implementierung des Features: mandatory Notwendige Voraussetzung für die Akzeptanz des Releases recommended Empfohlene Erweiterung, bei Nichterfüllung kann der betrachteten Release dennoch akzeptiert werden optional Erweiterung des Systems, die in der betrachteten oder einer späteren Baseline realisiert werden kann, das Fehlen der Funktion verhindert nicht die Freigabe desirable Wünschenswerte Erweiterung, Entscheidung über die Realisierung ist aber noch offen |
| Effort | Grobabschätzung des Aufwands für die Realisierung des Features (inklusive Design, Implementierung, Test und technischer Dokumentation) in den Kategorien low, medium, high und very high. low Aufwand ≤ 500 Stunden medium 500 Stunden < Aufwand ≤ 1500 Stunden high 1500 Stunden < Aufwand ≤ 4500 Stunden very high Aufwand > 4500 Stunden |
| Risk | Risiko der Realisierung des Features in Bezug auf - die Unterschätzung des Entwicklungsaufwands und - der Wahrscheinlichkeit, aus Mangel an Erfahrung oder Fachwissen auf dem gegenständlichen Gebiet in unvorhergesehene Probleme zu laufen in den Kategorien low, medium, high und very high: low Wahrscheinlichkeit ≤ 10% medium 10% < Wahrscheinlichkeit ≤ 30% high 30% < Wahrscheinlichkeit ≤ 50% very high Wahrscheinlichkeit > 50% |
| Target Release | Produktversion, in der das Feature erstmals zur Verfügung gestellt werden soll - dabei bedeutet PV 1.x.x ELEKTRA1 und PV 2.x.x ELEKTRA2 |
| Comment | Hinweise und Anmerkungen, die keinen Vorgabecharakter tragen, sondern als zusätzliche Information dienen sollen. Dieses Feld muss nicht ausgefüllt sein. |

Anmerkung: Bei manchen Features steht neben dem Feature Name auch eine Nummer in Klammer (z.B. „Universalelement (107)“). Diese Nummer bezieht sich auf die „Nr. neu“ in [12], wenn keine andere Referenz angegeben ist.

# Beschreibung der Features

## Features der BL 23.00

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB23.00:FL:01 | Flankenraumüberwachung | siehe [a] | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:02 | Befahrbarkeitssperre | siehe [b] nur für ESTW | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:03 | Harmonisierung EL1 u. 2 | Folgende Funktionalitäten der EL1 sind nun damit auch für EL2 verfügbar: - AWS-Anpassung - TrackOnLine - S/Z-bezogene Schutzwege - Gleis von 2 USt (VGS) | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:04 | Beschleunigungsmaßnahmen | Hochlaufbeschleunigung EL2, Regelung der Fahrstraßeneinstellung zur Vermeidung von Systemverzögerung, Einbau eines Mechanismus zur Erkennung einer Systemverzögerung | active | mandatory | high | medium | PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:05 | Beseitigung Inkonsistenzen X.25-Bits in Stw. 140 (Pflh Pkt 92) | Bei Empfang des Bits „Schutzweg 1“ und auschließlich projektiertem Schutzweg 0 wird die Fahrstraße mit Schutzweg 0 eingestellt. | active | mandatory | medium | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 | Empfängerseitige Anpassung an Siemens (vice versa) |
| OBB23.00:FL:06 | 5 Monitore für EL2 |  | active | mandatory | high | medium | PV2.1.0 | benötigt für Wr. Neustadt |
| OBB23.00:FL:07 | Selbststellbetrieb: Erhöhung Argumentverzögerungszeit | siehe CQD ELOBB-2013 | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:08 | Doppelschlossgesperrte Weiche für SpDrL und SpDrS | Neue Tabelle für doppelschlossgesperrte Weiche bei Spuranpassungen, damit bei Umstellung keine Weichenstörung generiert wird. | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:09 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit Kunden ÖBB und RO | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |
| OBB23.00:FL:10 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über das Projektierungstool eingebbar sein. | active | mandatory | high | medium | PV1.5.0 PV2.1.0 |  |

## Features der BL 24.00

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB24.00:FL:01 | Universalelement (107) Funktionalität für Bruck/Mur und Asten/St.Florian | siehe [1] Ausgabe der Weichenlage und bei Fahrstraßen den Zustand „Zulässigkeit erfüllt“; Einwirkung für Zug- und Verschubstraßen, die die Zulässigkeit unterbindet | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 | weitere Funktionalität in späterer Baseline |
| OBB24.00:FL:02 | mehrere Ersatzsignalwiederholer | Vom Ersatzsignal sind mehrere Wiederholer, die auch fahrstrassen­mäßig zugeordnet sein können anzuschalten. | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  |  |
| OBB24.00:FL:03 | Flankenschutzbedingungen für Schnellfahrstrecken (416) | siehe [2] | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  |  |
| OBB24.00:FL:04 | Auflöseverhalten von Mittel­weichen bei Verschub­strassen (338) | siehe [3] | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:05 | Start der Schutzwegauflöse­zeit (208) | Start des Schutzwegtimers immer nur mit Besetzen des Zielgleisabschnitts gem. Definition des eStw - PH | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:06 | Anbindung an EBO 2 |  | active | mandatory | Very high | medium | PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:07 | ZAML – neu (375) | siehe [4] | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:08 | Überdrücken des Schutzsignals (204) | Sch als Ziel einer Fahrstrasse mit SW und Start einer Fahrstrasse ohne SW ist nicht zulässig | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:09 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit Kunden ÖBB und RO | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |
| OBB24.00:FL:10 | Schnittstelle zu LZB - SSR | Übertragung von Geschwindigkeitsbegriffen | descoped | moved to BL 24.10 | high | medium |  |  |
| OBB24.00:FL:11 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über das Projektierungstool eingebbar sein. | active | mandatory | high | medium | PV1.6.0 PV2.2.0 |  |

## Features der BL 24.10

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB24.10:FL:01 | Flankenschutzbedingungen für Schnellfahrstrecken (416) | siehe [2] | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  | Anwendungsfall in Asten/St.Florian |
| OBB24.10:FL:02 | Achszählgrundstellung bei Gleiskreuzungen (83) | Mehr als ein Achszähler pro Kreuzung: Es sind alle AZ des bedienten Elements grundzustellen! | active | mandatory | medium | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 |  |
| OBB24.10:FL:03 | Mittelweicheneigenschaft für Kreuzung (378) | MW-Verschluss sowie Anzeige und FH-Kommando einbauen | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 | für Bruck/Mur |
| OBB24.10:FL:04 | Verschubsignalisierung auf Schutzsignalen (361) | siehe [11] Zwei zusätzliche Lampen für Verschub (Ausführung analog den bisherigen Weißlampen) Die bisherige Bauart des Schutzsignals muss weiter unterstützt werden. Die Unterscheidung per Projektierung ist zu ermöglichen. | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  |  |
| OBB24.10:FL:05 | KL-Fahrstraße (28) | Zug- und Verschubstrasse ohne fahrtbewirkte Auflösung (Auf-lösung nur mittels FR bzw. FH) KL-Fahrstraßen erben alle Eigenschaften von Zug- bzw. Verschubstraßen In jedem Menü mit ZS auch ZS-Kl, in jedem Menü mit V auch V-Kl Haltfall ist durchzuführen kein technischer Schutzweg Normale Fahrstraßen können nicht durch Über-stellen in eine KL-FStr umgewandelt werden. Auch eine umgekehrte Umwandlung ist nicht zulässig. Verschubgegenfahrten von V mit V-Kl sind nicht zulässig, V-Kl mit V-Kl sind schon zulässig. | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 | Das Nachstellen von KL-FStr und das Aufwerten einer V-Kl auf eine ZS-Kl ist grundsätzlich gefordert (Gleichstand mit Siemens). Das Halten des Einsatztermins hat aber höhere Priorität als das Realisieren dieser Funktionalitäten. |
| OBB24.10:FL:06 | Schnittstelle von ELEKTRA zu LZB - SSR | Übertragung von Geschwindigkeitsbegriffen, Adaptierung der Votingregeln siehe [10] Realisierung nur für ESTW (nicht Spuranpassung) | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 | Erstinbetriebnahme mit Asten-St.Florian im 3/2007. |
| OBB24.10:FL:07 | MOVUS-Bereiche | MOVUS-Bereich bei FStr-Einstellung zur Quittierung anzeigen. ELEKTRA: Fahrstraßen, die ein Element des MOVUS-Bereichs enthalten, führen beim Einstellkommando zu einer Quittierungs-aufforderung (analog HWS). Dies führt beim Sb und Ab/Um zu sofortigem Alarm. Der MOVUS-Bereich ist eine nicht sichere Funktion. | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  | Freigabe und Rücknahme des MOVUS-Bereichs durch Fdl über MOVUS-Appl. (nicht über EBO!) |
| OBB24.10:FL:08 | X25-Zustimmung Grundfunktion | siehe [5] und [6] Zugstraße mit Geschwindig-keitsübertragung zur Fahrstraße (nur bei X25-SS) Verschubstraße Flankenschutz Fahrtmelder (nur bei X25-SS) | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 | zwischen Salzburg und Liefering und zwischen Asten-St.Florian und Linz Vbf, Inbetriebnahme im 3/2007. |
| OBB24.10:FL:09 | X25-Zustimmung Erweiterung | siehe OBB24.10:FL:08 und Zugstraße mit Geschwindig-keitsübertragung zur Fahrstraße und zum GVA (für X25- und RIC-Variante) interne Zustimmung | descoped | moved to further Baseline | high | medium |  | Anwendungsfälle noch nicht definiert |
| OBB24.10:FL:10 | EBO2: Bedienung von Spuranpassungen und von Zentralen mit benachbarten Unterstationen | Funktionalität in BL 24.00 vorhanden, aber nicht ausgetestet. Mit BL 24.10 fertigstellen und freigeben. | active | mandatory | medium | medium | PV2.3.0 | Anwendungsfall in Schwarzach-St.Veit |
| OBB24.10:FL:11 | EBO2: Bedienung von SAS, Zustimmung und TrackOnLine | Funktionalität in BL 24.00 vorhanden, aber nicht ausgetestet. Mit BL 24.10 fertigstellen und freigeben. | active | mandatory | medium | medium | PV2.3.0 | Anwendungsfall in Schwarzach-St.Veit AWS siehe FL:15 |
| OBB24.10:FL:12 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und RO | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 |  |
| OBB24.10:FL:13 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 |  |
| OBB24.10:FL:15 | EBO2: Bedienung der AWS | vgl. OBB24.10:FL:11 | descoped | moved to further Baseline | medium | medium |  | Funktionalität seit BL 24.00 vorhanden, aber nicht ausgetestet. |
| OBB24.10:FL:16 | Universalelement (107) Funktionalität für Liefering | siehe [1] Einwirkung auf Zug- und Verschubstraße, die die Festlegung unterbindet. | active | mandatory | high | medium | PV1.7.0 PV2.3.0 | weitere Funktionalität in späterer Baseline |

## Features der BL 25.00

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB25.00:FL:01 | Weiche mit automatischer Grundstellung (3 und 4) | siehe [20] | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:02 | Einwirkung von SSS im Nachbarstellwerk (63) | siehe [5] Nur HW-Anbindung Meldung kommt von VGS mit Umpolschleife! (Grundstellung und Quittierung = Umpolung, zeitlich begrenzt, und Schlüssel entnommen = beide Relais abgefallen) SSS ist anzuzeigen, keine Bedienung ! | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 | Anlassfall: Wald am Schober. |
| OBB25.00:FL:03 | mehr als 2 Haltfallabschnitte (134) | siehe [12] bis zu 4 Abschnitte | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:04 | Unterscheidung zwischen Ersatzsignal und Vorsichtssignal über kurzfristigen Ausfall (140) | siehe [12] Die Unterscheidung ist im CMOS zu merken. | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:05 | Weitere Anstoßkriterien für Sb bei Blocksignal mit Grundstellung Halt (192) | siehe [12] und [17] Die in [12] angeführten Sb-Alarmgründe sind zu realisieren. | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:06 | Abschnitt zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel wirkt in die Blocklogik ein (238) | siehe [5] Es ist höchstens ein Abschnitt zu berücksichtigen. | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:07 | Zusätzlicher Auslöser für Signalanschaltung bei Blocksignalen mit Grundstellung "Halt“ (241) | siehe [17] und [5] Die in [17] angeführten Anschaltebedingungen sind gemäß dem Antwortschreiben zu realisieren. | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:08 | Überwachen hinzukommender Argumente zum EKSA-Haltgebot bei DVStr (279 und 418) | siehe [12] und [9] und [13] | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:09 | Gegenverschub-ausschluss (337) | siehe [19] auch Gegenfahrtschutz genannt Die Kombination Gegenfahrtschutz im Nahbedienbereich ist nur recommended. | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 | Nicht verwechseln mit 385! (Dieser Punkt ist nicht im ESTW zu realisieren.) |
| OBB25.00:FL:10 | Überbrückungsanzeige höher prior als KAZD (349) | siehe [12] Betrifft nur Block und EKSA. | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:11 | Verschubsignalisierung auf Schutzsignalen (361) | siehe [11] Zwei zusätzliche Lampen für Verschub (Ausführung analog den bisherigen Weißlampen) Die bisherige Bauart des Schutzsignals muss weiter unterstützt werden. Die Unterscheidung per Projektierung ist zu ermöglichen. Freigabe zur Nahbedienung nur innerhalb eines NBB. | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:12 | WIG-Besetzung ausgelöst im Fahrweg verhindert Auflösung (376) | siehe [12] | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:13 | "Verschubgegenfahrt" von DVStr und VStr (379) | siehe [12] VGgF gemäß der bereits vorhandenen Projektierung | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:14 | Sb-Vorzulässigkeitsprüfung (Alarmausschlüsse priorisieren) (388) | siehe [12] | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:15 | Angeschaltetes Ersatzsignal unterbindet Signalanschaltung (396) | siehe [12] Betrifft Bahnhofs- und Blocksignale | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:16 | Flankenschutz-bedingungen für Schnellfahrstrecken (416) | siehe [2] | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 | Anwendungsfall in Asten/St.Florian |
| OBB25.00:FL:17 | Uni-Elemente (107) | siehe [1] •Ausgabe aller definierten Elementzustände. •Einwirkung auf Fahrstraßen in die Zulässigkeit und Festlegung •Einwirkung über X25 (Meldungen von der X25-Schnittstelle als Anstoß für die Uni-Logik verarbeiten können; differenziertes Verhalten bei Schnittstellen-Ausfall) •Ausgabe aller Fahrstrassenzustände •Beeinflussung der Geschwindigkeit (Einwirkung auf Zugstraßen und auf Blocksignal zur Beeinflussung des Geschwindigkeitswerts) | active | mandatory | very high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 | Die Einwirkung über X25 erfolgt mit der Meldung 70. Die empfangene Elementnummer ist dabei die selbe wie die im ausgesendeten Anzeigetelegramm. Keine Einwirkung auf NBB! (Absprache mit Herrn Sladky unter dem Aspekt, dass keinen neuen NBBs projektiert und Uni-Elemente bei den bestehenden nicht nachgerüstst werden. Das Ziel heißt MOVUS bzw. EVA!) |
| OBB25.00:FL:18 | Funkverschubzustimmung | siehe [18] MOVUS-Bereich MB in der ELEKTRA bekannt. Freigabe und Rücknahme des MB über X25-SS vom MOVUS-Rechner aus. Fahrstraßeneinstellungvom Fdl, die den MB berührt, führt zur Quittieraufforderung. SB und Ab/Um reagieren auf dem MB mit sofortigem Alarm Auf der EBO können BST-bezogen alle MB zurückgenommen werden. Überlappende Bereiche: a) gleichzeitige Frei-gabe möglich b) Quittierung bei Fdl-Einstellung je MB, den die FStr berührt Anbindung des EVA-Rechners direkt am ESTW, nicht aber an einer BOS-Zentrale! | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 | Bei Anlagen mit EBO2 wird in BL 25.00 noch wie im Fall der EBO1 über den abgesetzten Bildschirm bedient. Der MOVUS-Bereich ist eine nicht sichere Funktion. Routing-Funktion für BOS-Zentrale nicht in BL 25.00. |
| OBB25.00:FL:19 | Tabellenänderungen bei Spuranpassungen: SpDrS-Anpassung: HS-Störung und Ersatzsignal SpDrL-Anpassung: Anzeige der EKSA-Öffnungsbewegung | SpDrS: Die PC-Tabellen sollen dahingehend geändert werden, dass die Meldung „Ersatzsignal eingeschaltet“ auch dann durchkommt, wenn eine Lampenstörung vorliegt. SpDrL: Neuen EKSA-Eingang auswerten. | active | mandatory | low | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:20 | D6-Portierung | Die neue Rechnereinheit D6 soll ebenso einsetzbar sein, wie die D2. Betrifft sowohl die SW der BL 25.00 als auch die Toolchain. | active | recommended | medium | medium | PV2.4.0 | D2-Ersatz ab Mitte 2008 erforderlich. |
| OBB25.00:FL:22 | EBO2: Bedienung der AWS |  | active | mandatory | low | medium | PV2.4.0 | Funktionalität in BL 24.10 vorhanden, aber nicht ausgetestet. Mit BL 25.00 fertigstellen und freigeben. |
| OBB25.00:FL:23 | EBO2 | Die Änderungen, die aus dem Erfahrungsbericht resultieren, sind noch nicht vom Kunden beauftragt und werden daher nicht für BL 25.00 beauftragt. Von den noch offenen PH-Punkten sind folgende aus der EBA 296 zu realisieren - Notizen und Wecknotizen - Befehlsmakros - Streckenblock im Uebersichtsbild (300) - Bedienberechtigung - Zugnummernmeldung - Punkt 66 der Delta-Liste Ausbau der Funktion Dienstübergabe | active | mandatory | high | medium | PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:24 | Fehlerbehebungen | Betrifft Elektra1 und 2 inklusive EBO2. Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und RO. | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:25 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | high | medium | PV1.8.0 PV2.4.0 |  |
| OBB25.00:FL:26 | Zentrale ohne ECs | siehe EBA 316 | active | mandatory | low | medium | PV2.4.0 | für die Erstausstattung der BFZ Salzburg |
| OBB25.00:FL:27 | Zustimmung bei SpDrS-Anpassung | siehe EBA 349 | active | mandatory | medium | medium | PV2.4.0 | für Hall in Tirol |
| OBB25.00:FL:28 | EBO2 mit 5 Monitoren | siehe EBA 352 | active | mandatory | low | medium | PV2.4.0 | für Wr. Neustadt |

## Features der BL 25.10

Die hier angeführten Stellwerksfunktionen sind für die Anwendung im Fall von Spuranpassungen zu realisieren!

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB25.10:FL:13 | Befahrbarkeitssperre bei Spuranpassung | Bei SpDrL und SpDrS: Bedienung und Anzeige der Befahrbarkeitssperre, die in der Spurplananlage als Relaisschaltung realisiert wird. Definition der Schnittstelle zur Spur ist Teil der Entwicklung, der Bau der Spurgruppe nicht. | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.5 PV2.4.5 | Die Inkonsistenz-anzeige wird in BL. 25.10 nicht freigegeben. D.h. dieses Feature kann nur in Unterstationen mit/ohne lokaler Bedienoberfläche eingesetzt werden. |
| OBB25.10:FL:29 | EVA bei Spuranpassung | siehe EBA 377 | active | mandatory | medium | medium | PV1.8.5 PV2.4.5 | EVA-Bereiche und NBB können gleichzeitig projektiert sein. Bei Überlappung ist ein gegenseitiger Ausschluss für die Freigabe erforderlich. |
| OBB25.10:FL:36 | Freigabe der D6 | Die Freigabe ist unter den Vorbehalten bezüglich der CQDs ELSYS 67, 239 und 241 durchzuführen. | active | mandatory | low | low | PV2.4.5 | Da der Einsatz der PV 2.4.5 mit MEN-D6 vsl. nur in Kufstein erfolgen wird, sind die Defekte tolerierbar. |

## Features der BL 26.00

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB26.00:FL:02 | Einwirkung von SSS im Nachbarstellwerk (63) | siehe [5] X25-Übertragung SSS ist anzuzeigen, keine Bedienung ! | active | mandatory | high | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:04 | Schlüsselsperre zwischen Einfahrsignal und VHT (95) | Realisierung mittels SSS vor dem Einfahrsignal und Rückwärtsverschluss; keine Grünausleuchtung der SSS; in der EBO2 Darstellung der SSS nach dem ES. | active | mandatory | medium | low | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:13 | Befahrbarkeitssperre bei Spuranpassung | Realisiert in BL 25.10! | deleted | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:15 | mehrere Ersatzsignalwiederholer | Hat ein Hauptsignal mehr als einen Signal-nachahmer, so sind die Ersatzsignalwiederholer separat anzuschalten und zu überwachen. | active | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 | Realisierung mittels Vorsignalsuch-algorithmus! |
| OBB26.00:FL:16 | Funkverschub-zustimmung mit EBO2 | Bedienung der MOVUS-Bereiche mittels EBO2 | active | mandatory | low | low | PV2.5.0 | Die Bedienung des MOVUS-Rechners wird in BL 27.10 realisiert. |
| OBB26.00:FL:18 | X25-BFZ | siehe [22] und [6] Die Änderungen der Version 6 des X25-PH gegenüber der vorigen Version sind - soweit nicht in anderen Features und in BL 25.00 abgedeckt - zu realisieren. | active | mandatory | high | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 | X25-PH Ed.06: Zu untersuchen sind Kap. 1.6 Punkt d, Kap. 2.12 und 2.16, Kap. 3.2, Meldung 22 und Meldung 48. |
| OBB26.00:FL:20 | AWS-Warnbereich und KL-Fahrstraßen | siehe [23] und EBA 381 Eine KL-Fahrstraße, die einen AWS-Warnbereich berührt, hat generell (Zug und Verschub) eine Quittieraufforderung wie bei der Verschubstraße zu bringen. Die Erfüllung der Vorgaben schließt auch den Teil der EBO2 ein! | active | mandatory | high | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:21 | BZP (Betriebszustands-protokoll) | Wird in BL27.00 realisiert! | descoped | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 | Forderung des Ministeriums bei Dalaas |
| OBB26.00:FL:22 | Sb bei vereinfachtem SBL60-A | Projektierbare Bedingung für die Vorzulässigkeits-prüfung, dass bei dieser Bauart die Blockrichtung stets passend ist, d.h. kein Drehen der Blockrichtung und kein Ausschluss für das Aussenden des Fahrstraßenkommandos. | active | mandatory | low | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 | Die Belegung ist auch bei diesem Blocktyp zu beachten. BFZ Sbg: Hallein, Golling, Sulzau. |
| OBB26.00:FL:25 | Fehlerbehebungen | Betrifft Elektra1 und 2 inklusive EBO2. Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und RO. | active | mandatory | high | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:28 | Weichenumlaufzeit projektierbar | siehe EBA 380 | active | mandatory | low | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:30 | Automatische Schutzwegauflösung bei Spuranpassung | siehe EBA 376 | active | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:31 | Dokumentation der Schnittstelle DGP - Webride | Da Diagnose-Informationen von EVI und FIESTA dem Webride entnommen werden, ist die Dokumentation der übertragenen Formate zu erstellen. Diese stellt die Grundlage für die Entwicklung und Wartung von EVI und FIESTA dar. | active | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 | Änderungen in den Formaten und Inhalten auf dieser Schnittstelle dürfen nur in Absprache mit den Verantwortlichen für EVI und FIESTA durchgeführt werden und sind im Änderungsumfang explizit anzuführen. |
| OBB26.00:FL:34 | EBO2 | Von den noch offenen PH-Punkten sind folgende zu realisieren - Notizen und Wecknotizen - Befehlsmakros - Wegzugnummer | active | mandatory | low | low | PV2.5.0 | In BL 26.00 werden nur die bisherigen MMI-PCs unterstützt. Der CDQ EBO2 1376 wird in BL 27.xx behoben. |
| OBB26.00:FL:36 | Verbesserungsmaßnahmen bezüglich MEN-D6 | Die erkannten Defekte (ELSYS 239, 241 und alle weiteren, die eine Freigabe verhindern) sind zu beheben. | active | mandatory | low | low | PV2.5.0 | Die Behebung des ELSYS 67 durch Einsatz der TAS-Plf ist ebenfalls zu verifizieren. |
| OBB26.00:FL:37 | X25-Routing für die EVA-Anbindung in der Zentrale | Wird in BL 27.10 realisiert! | descoped | mandatory | medium | medium | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:38 | Ausleuchtungslogik bei Zustimmung | siehe EBA 415 | active | mandatory | low | low | PV1.9.0 PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:39 | Aufnahme der Funktion Quickstart | TAS Platform 1.11 | active | mandatory | low | low | PV2.5.0 |  |
| OBB26.00:FL:40 | EBO2: HF bei NBB ergänzen | siehe [8] Die Hilfsfreigabe ist bei den Vorgabedokumenten nachgetragen worden und ist nun zu ergänzen. | active | mandatory | low | low | PV2.5.0 | Nach den aktuellen Vorgaben ist in der Prüfbox nur ein Hinweis zu bringen, aber keine Bedienerführung. |
| OBB26.00:FL:41 | GVA-Übertragung Salzburg - Gnigl | Die Anschaltung des externen Vorsignals in Gnigl soll unterbunden werden, wenn die Vorsignalsuche beim FA 235 (Formanzeiger) vorbeikommt. Hiezu soll eine eigene Projek= tierung (VSÜ unterbinden) eingebaut werden und der Vorsignalsuch-Mng nach Passieren eines Elements mit dieser Projektierung bei Auffinden eines externen Vorsignals für RIC-Übertragung die Anschaltung unterlassen. | active | mandatory | low | low | PV1.9.0 PV2.5.0 | Diese Lösung wird einkanalig realisiert, da sie nur für Fälle analog dem in Sb gedacht ist, wo heute mit der „falschen“ Signalisierung gefahren wird. Die Realisierung der vollen Funktion ist unter dem Feature OBB27.00:FL:12 geplant. |

## Features der BL 27.00

Alle in diesem Kapitel definerten Funktionen sind nur für das ESTW der Bauart ELEKTRA2 zu realisieren. (Voraussichtlich wird diese Baseline nur in Fritzens-Wattens für den ETCS-Probebetrieb und in Dalaas wegen dem BZP eingesetzt werden.)

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB27.00:FL:01 | Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - VVORS | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren: - Virtuelles Vorsichtssignal | active | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Dieser Punkt betrifft das ESTW und die Spuranpassung, letztere aber erst in einer späteren Baseline! |
| OBB27.00:FL:02 | Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2, (428) | siehe [26a], [29], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktion ist zu realisieren: - ESTW mit virtuellen Signalen (Kap. 2.1 aus [26a]), das sind Haupt- und Ersatzsignale ohne Außenteile. Anmerkung: Virtuelle Ersatzsignale gibt es nur an virtuellen HS! | active | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Für Kundl Neu im Mai 2011 und für Stans im August 2011 benötigt (für die ETCS-Strecken NBS Kundl - Baumkirchen und NBS Wien - St. Pölten). |
| OBB27.00:FL:03 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu obigen Funktionen müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.6.0 |  |
| OBB27.00:FL:21 | BZP (Betriebszustandsprotokoll) | siehe [8], Bedienkatalog Kapitel 3.8.1.2.2 | active | mandatory | medium | medium | PV2.6.0 | Forderung des Ministeriums bei Dalaas |
| OBB27.00:FL:48 | Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - Verbindungsausfall | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren: - Verbindungsausfall ESA-RBC | active | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Dieser Punkt betrifft das ESTW und die Spuranpassung, letztere aber erst in einer späteren Baseline! |
| OBB27.00:FL:49 | Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - Meldung 106 | siehe [26a], [29], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren: - X25-Meldung 106 mit Bit 5 (Halt durch Bediener) | active | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Dieser Punkt betrifft das ESTW und die Spuranpassung, letztere aber erst in einer späteren Baseline! |
| OBB27.00:FL:50 | Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - Bedienplatzkennung | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren: - Bedienplatzkennung | active | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Dieser Punkt betrifft das ESTW und die Spuranpassung, letztere aber erst in einer späteren Baseline! |
| OBB27.00:FL:51 | Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - Schutzwegkennung | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren: - Schutzwegkennung (SIL-4-Funktion; die Schutzwegkennung ist vom ESTW in der M12 zu senden.) | descoped | mandatory | high | medium | PV2.6.0 | Dieser Punkt betrifft nur das ESTW. Die Schutzweg-kennung ist bei Festlegung und Zielauflösung zu senden! |
| OBB27.00:FL:54 | EBO2: Ausständige Funktionen | Siehe EBA 492 (Streckengleise, die technisch als Bahnhofs-gleise ausgeführt sind) Von den noch offenen PH-Punkten sind folgende zu realisieren: - Notizen / Wecknotizen - Befehlsmakros Weiters sind die neuen ÖBB-Anforderungen: - neuer Font für die Zugnummer - halbe Strichsärke bein freigegebenen EVA-Bereich zu realisieren. | active | mandatory | low | low | PV2.6.0 | EBA 492 betrifft die Grünaus-leuchtung und die Projektierbarkeit der Hinweisschilder NO bzw. KL. Änderung der Schriftart bei Zugnummer von "Monospaced Fett" auf "Monospaced nicht fett". Schriftgröße bleibt unverändert. |

## Features der BL 27.10

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB27.10:FL:11 | EKSA-Übertragung via X25 und Einwirkung in Block u/o Ausfahrzugstraßen (383, 403, 425) | siehe [12] und [21] und EBA 394 Beispiel: Bst A „besitzt“ die EK, Bst B empfängt die Meldung 42 zu dieser EK:  Übertragung über X25 und Auswertung in der empfangenden Stelle B (d.h. Störung unterbindet die Freistellung des deckenden Signals)  Meldung an Zentrale von beiden Unterstationen mit unterschiedlicher Elementnummer. Meldeseitige EKSA darf nur in einem ESTW existieren. Die zugehörige kommandoseitige EKSA darf auch in einer Spuranpassung liegen. | active | mandatory | high | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 | Die EKSA wird in jeder Lupe für sich ausgewertet. Im ÜB wird die EKSA jener Unterstation dargestellt, die die volle Bedienung hat. Falls diese Betriebsstelle nicht Unterstation ist, kann auch die übertragene EKSA im ÜB dargestellt werden. KEIN JANUS-Element! |
| OBB27.10:FL:17 | Zusammenfassung mehrerer EKSA im EBO2-Übersichtbild | siehe [21] und EBA 318 Es sind bis zu 25 EKSAen in einer Sammeldarstellung zu berücksichtigen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.7.0 |  |
| OBB27.10:FL:21 | BZP (Betriebszustands-protokoll) | siehe [8] Bedienkatalog Kapitel 3.8.1.2.2 In PV 2.6.0 bereits realisiert ==> nun auch für ELEKTRA1 freigeben | active | mandatory | low | low | PV1.10.0 PV2.7.0 |  |
| OBB27.10:FL:25 | Fehlerbehebungen | Betrifft Elektra1 und 2 inklusive EBO2. Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TD. | active | mandatory | high | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 |  |
| OBB27.10:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. Die Projektierung der BFZ ist durchgängig mit OREST zu gewährleisten. | active | mandatory | medium | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 |  |
| OBB27.10:FL:33 | Integration SEA | Die serielle Ansteuerung von Außenelementen ist in die ELEKTRA-ÖBB zu integrieren. (inkl. EC-MUX und OEC mit Java-Prozessen) und projektierbar zu machen. | descoped | mandatory | high | medium | PV2.7.0 | verschoben auf BL 27.20 |
| OBB27.10:FL:35 | Freimeldeverzögerung 8 Sekunden | Projektierbarkeit herstellen und Tests durchführen. | active | mandatory | low | low | PV1.10.0 PV2.7.0 | Benötigt im Unterinntal ab 2011 wegen Teilung im 2. Blockabschnitt! |
| OBB27.10:FL:37 | X25-Routing für die EVA-Anbindung in der Zentrale | siehe EBA 416 Die Routing-Funktion muss neben dem MOVUS-Rechner auch den Haltstell- und Sperrbefehlen von der ARAMIS-Schnittstelle (RZÜ) zur Verfügung stehen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.7.0 | Für BFZ Sbg benötigt! |
| OBB27.10:FL:42 | EBO2: Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen | Mit neuem Betriebssystem und neuen Rechnern ist die Performance bei 5 Monitoren zu steigern. Der CQD EBO2 1376 ist zu beheben. Die im Feld befindlichen HMI-PCs müssen auch weiter unterstützt werden! | descoped | mandatory | medium | medium | PV2.7.0 | Auch die TAS-Plf muss die gewählte Linux-Version unterstützen. |
| OBB27.10:FL:43 | EBO2: Bedienung der MOVUS-Funktionen | siehe [24] und [8] Diese Funktion muss zumindest für nicht redundant ausgeführte Bedienplätze realisiert werden! Wegen [8] ist auch das ASD beim MOVUS-Bereich zu realisieren. | active | mandatory | medium | high | PV2.7.0 | Der Ersteinsatz ist bei BFZ geplant. Die Anwendung bei redundant ausgeführten Bedienplätzen ist nach Möglichkeit in dieser, spätestens in der nächsten BL zu realisieren. |
| OBB27.10:FL:44 | EBO2: Funktionen gemäß Erfahrungsbericht | siehe [25], [27] und EBA 296 Zu realisierende Funktionen aus dem Erfahrungsbericht: 1. Doppelklick- und Mausgeschwindigkeit einstellbar (Pkt. 2 des Berichts) 2. Kennzeichnung von Wendeverschubsignalen (Pkt. 3 des Berichts) 3. Prüfboxtext "Flankenraum frei" in "gefährdende Fahrten ausgeschlossen" ändern (Pkt. 6 des Berichts) Funktionen aus den PH-Änderungen: 4. Pkt. 4: Anzeige der Störung des Universalelements 5. Pkt. 7: Symbol 16.6a bei der EK-Gleisachse 6. Pkt. 8: KAZD-Darstellung der EKSA gemäß neuem Symbol 16.61 / 16.62 7. Tag/Nacht-Umschalte-möglichkeit für den Gesamtbereich Anzeige im ÜB der Tag/Nachtstellung | active | mandatory | low | medium | PV2.7.0 | Zum Punkt „Anzeige im ÜB der Tag / Nachtstellung“: Gefordert sind: - Umstellung je ESA (auch bei mehreren STRV in der ESA!) - Eine Umschaltung für die gesamte BFZ (Pkt. 7; Funtion im Systemmenü) - Kein Toggeln bei Spuranlagen Nicht gefordert: - Liste der ESAs mit der Tag-Nachtstellung (Pkt 8) |
| OBB27.10:FL:45 | Speicherung der Auffahrmeldung | siehe EBA 467 | active | mandatory | medium | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 | für nicht auffahr-bare Weichen benötigt |
| OBB27.10:FL:47 | EBO2: Mehr als ein Übersichtsbild pro Anlage | Es soll möglich sein, bei Anlagen mit vielen Unterstationen mehr als ein Übersichtsbild und zu nutzen, wobei ein ÜB eine beliebige Teilmenge der Unterstationen enthalten kann. Die Anzeige des Blockpfeils im ÜB soll projektierbar den verheirateten Pfeil oder den Pfeil eines Lupenbildes ermöglichen. | active | optional | medium | medium | PV2.7.0 | In der BFZ in Zukunft jedenfalls benötigt, soll diese Funktion schon vorzeitig im ESTW zur Verfügung stehen. |
| OBB27.10:FL:56 | Prüfbox für Ersatzsignal bei kurzer Einfahrt | siehe [28] und EBA 516 Wenn für eine kurze Einfahrt (GA3 oder GA2) ein Ersatzsignal gestellt wird, ist in der Prüfbox die Tatsache der kurzen Einfahrt als Prüfpunkt darzustellen. | active | mandatory | medium | low | PV2.7.0 | Der Text in der Prüfbox wird von den ÖBB vorgegeben. |
| OBB27.10:FL:57 | Ergänzungen für SpDrS-Anpassung | - Die Selbstblocksignale zum SBL60-A haben eine andere Schnittstelle als jene im Bahnhof. Diese Elemente sind in der SpDrL-Anpassung bereits vorhanden und in der SpDrS-Anpassung zu ergänzen. - Streckenschlüsselsperre Bauart Thales ist zu ergänzen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.7.0 | Benötigt werden diese Funktionen in Hall in Tirol und ggf. in zukünftigen Anlagen. Daher kann die Realisierung auf die EL2 eingeschränkt werden. |
| OBB27.10:FL:58 | Interface IL - IL via Ethernet LAN | siehe EBA 505 | active | mandatory | medium | medium | PV2.7.0 | Nur für Laborbetrieb! (siehe EBA) |
| OBB27.10:FL:59 | Anpassung der EVA-Stellwerksfunktionen an das neue Pflichtenheft | siehe [24] Der Ausschluss der Überlappung von EVA-Bereichen wird nicht realisiert. Fahrstraßen, deren Start- und Zielelemente beide im selben EVA-Bereich liegen, bilden keinen Ausschluss für die Freigabe. Bei ESTW und Spuranpassung dieselbe Logik. | active | mandatory | high | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 | Realisierung in Verbindung mit OBB27.10:FL:37! Die Auswirkungen des PH [24] auf das Stellwerk (z.B. globale Systemgrenzen) sind zu berücksichtigen. |
| OBB27.10:FL:60 | Signalabhängigkeit von „fernüberwachten“ EKSA | EKSAen mit externer Einschaltung sind bezüglich ihrer Störungs-freiheit im deckenden Signal zu überwachen. | active | mandatory | low | low | PV1.10.0 PV2.7.0 | Lösungsansatz: Einschaltauftragselement mit Unterdrückung der Ausgabe des Einschaltbefehls. |
| OBB27.10:FL:61 | Signal Zustimmung (ZUML) als separater Elementprozess | siehe EBA 529 | active | mandatory | high | low | PV1.10.0 PV2.7.0 | Für Nachrüstung und SEA benötigt. |
| OBB27.10:FL:62 | Flachkreuzung | Einfache Lösung für erste Anwendung in Sbg. Hbf. | active | mandatory | medium | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 | IB vsl. 11/2011 |

## Features der BL 27.20

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB27.20:FL:33 | Integration SEA | Die serielle Ansteuerung von Außenelementen ist in die ELEKTRA-ÖBB zu integrieren. (inkl. EC-MUX und OEC mit Java-Prozessen) und projektierbar zu machen. | active | mandatory | high | medium | PV2.8.0 | Die technische Funktionalität wird von RTS zur Verfügung gestellt. Das Tag-Nacht-Kommando ist nicht nur an den EC mit dem STRV-Prozess zu senden, sondern auch an alle EC-MUX. |
| OBB27.20:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.8.0 |  |

## Features der BL 28.00

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.00:FL:25 | Fehlerbehebungen | Es sind ggf. jene Fehler zu beheben, die sich auf den ETCS-L2-Strecken störend auswirken würden. | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 | Der Termin dieser Baseline darf nicht gefährdet werden. |
| OBB28.00:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 |  |
| OBB28.00:FL:27 | Mehrere Stromversorgungen für eine ELEKTRA-Anlage und Auslagerung von ECs durch Verlängerung des internen 2fr LAN | siehe EBA 340 Es müssen bis zu eine STRV je EC unterstützt werden. (vgl. OBB28.00:FL:55) Die Auslagerung von ECs erfolgt nur bei ELEKTRA2, und zwar ausschließlich durch Verlängerung des internen LAN über LWL. Auch der EC-MUX ist zu berücksichtigen. Alle ESA-bezogenen Funktionen (X25-Betriebsstellenbezeichnung, BAP, BZP) umfassen alle Elemente der lokalen und der ausgelagerten ECs. CC-Reboot bei EC-Ausfall bleibt unverändert. Die Funktion ist für ELEKTRA-ÖBB nachzuweisen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.0 | Die Auslagerung von ECs und damit die Erhöhung der Zahl der STRV pro ESA ist nur für das ESTW Bauform EL2 zu realisieren! Die Verlängerung des internen LAN wird von ELEKTRA System zur Verfügung gestellt. |
| OBB28.00:FL:55 | Mehr als 4 EC | Die Restriktion auf 4 ECs bei der ELEKTRA2 ist im Hinblick auf ausgelagerte ECs und SEA für den Anwendungsfall ESTW auf 8 zu erweitern. | active | mandatory | low | low | PV2.9.0 | Bei der Spuranpassung wird mit 1 OUT-EC + 3 IN-EC auch weiterhin das Auslangen gefunden. |
| OBB28.00:FL:67 | Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 - Voting-Vorschriften | siehe [26a], [6] und EBA 406 Folgende Funktion ist zu realisieren:  Anpassung der Voting-Vorschriften für Elementmeldungen (Pkt. 8a des Angebots) | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 |  |
| OBB28.00:FL:68 | Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 - Meldereihenfolge | siehe [26a], [6] und EBA 406  Gewährleistung der korrekten Meldereihenfolge von Weichenlagen und Signalbegriff (Pkt. 8b des Angebots) | active | mandatory | high | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 |  |
| OBB28.00:FL:70 | Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 - X25-Informationen | siehe [26a], [6] und EBA 406  Verbindungsausfall ESA-RBC  X25-Meldung 106 mit Bit 5 (Halt durch Bediener)  Bedienplatzkennung | active | mandatory | high | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 |  |
| OBB28.00:FL:71 | Reaktivitätsüberwachung zwischen EC und CC | Bei diesem Mechanismus muss der CC die Reaktivität des EC überwachen wie der RCU jene des CC! Das betrifft ESTW und Spuranpassung, aber nur bei ELEKTRA2. | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.0 | Ziel ist, die Rechtzeitigkeit der Meldungen vom EC zu überwachen, um die maximalen Delays zu limitieren. |
| OBB28.00:FL:77 | Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - EBO1 und EBO1.5 | siehe [26a] und [6] Folgende Funktionen sind zu Testzwecken zu realisieren: - ETCS Fahren auf Sicht - Darstellung „Virtuelles Signal“ (ETCS stop marker) - Darstellung "ETCS-Lichtsignal" | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 | Zweck: Prüfung der anlagen-spezifischen Projektierungs-daten im Fall von Unterstationen ohne Bedienoberfläche „ETCS stop marker“ betrifft nur Hauptsignale, „ETCS-Lichtsignal“ auch Schutzsignale |
| OBB28.00:FL:81 | Neues Lastenheft zu ETCS-L2 | siehe [26a] - „ETCS stop marker“ ersetzt den Begriff „Markerboard“ - Das ESTW muss auch die M20 (GA) zum RBC senden können | active | mandatory | low | low | PV1.11.0 PV2.9.0 | Dieses Feature betrifft die Dokumentation und die Projektierbarkeit. Die Spuran-passung muss weder M20 noch Geschwindigkeitsinformationen in der M16 senden können! |
| OBB28.00:FL:83 | EKW bei SpDrS | Bei der SpDrS-Anpassung müssen im Fall einer Umwegfahrstraßeneinstellung beide Teilweichen einer EKW voreingestellt werden, und zwar in der Reihenfolge, dass der erste Befehl nicht in die verbotene Lage führt. | active | mandatory | low | low | PV1.11.0 PV2.9.0 | Dieser Ablauf unterscheidet sich von der Sonderbehand­lung bei SpDrL! |
| OBB28.00:FL:84 | Die ETCS-Funktionen der BL 27.00 auch für ESTW der Bauart EL1 freigeben | Die implementierten und auch für die EL1 getesteten Funktionen sind bezüglich der PV 1.x zu validieren. Dabei ist ist für die EL1 mit ETCS-Funktionen nur der Fall einer Unterstation ohne Bedienobefläche zu betrachten. | active | mandatory | low | low | PV1.11.0 PV2.9.0 | Im Fall positiver Validierung ohne Implementierungs-änderung ist die Gültigkeit rückwirkend für BL 27.1x festzuhalten. |

## Features der BL 28.01

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.01:FL:25 | Fehlerbehebungen | Betrifft vsl. nur ELEKTRA2 inklusive EBO2 und da vorallem die Funktion EVA. | active | mandatory | high | medium | PV1.11.1 PV2.9.1 | Der Umfang der Fehlerbehebungen wird so gering wie möglich gehalten. |
| OBB28.01:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.1 PV2.9.1 |  |
| OBB28.01:FL:42 | EBO2: Neue PC und neues Betriebssystem unterstützen | Mit neuem Betriebssystem und neuen Rechnern ist die Performance bei 5 Monitoren zu steigern. Der CQD EBO2 1376 ist zu beheben. | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.1 | Auch die TAS-Plf muss die gewählte Linux-Version unterstützen. Alte HMI-PCs müssen nicht unterstützt werden. |
| OBB28.01:FL:87 | EBO2: Weitere Änderungswünsche | EBO2-Bedienkatalog: 4.1.6 Dokumentations-pflichtige Bedienhandlungen mit Prüfbox Prüfbox bei BÜ: Textänderung „Rückmeldung?“ => „Rückmeldung/Freiprüfung?“ 7.1.3 Fest programmierte Sperrtexte (Hinweisschildtexte) Sperrtext für BEF: Textänderung „Rückmelden“ => „Rückmeldung/Freiprüfung“ Neues Lastenheft siehe [26a]: Menü-Punkt „Anzeige“ gem. Bedienkatalog, Kap. 1.4.3.1: Signale/Markerboards ETCS-Bereich  ETCS stop marker / Signal ETCS-Bereich Anzeige / Bezeichner Wendeverschubsignale  Bezeichner Wendeverschubsignale | descoped | mandatory | low | low | PV2.9.1 | Verschoben auf BL 28.10 vgl. OBB28.00:FL:81 vgl. OBB27.10:FL:44 (Korrektur!) |
| OBB28.01:FL:88 | SEA 1.20: Verschubsignal mit 4 Lampen | Das Verschubsignal mit 4 Lampen hat die selben betrieblichen Zustände wie jenes mit 3 Lampen, nur sind die Lampen des Freibegriffs und jene des Haltbegriffs getrennt. siehe auch [31]: SEA:FL:FEA:0159 | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.1 | für Strengen/Pians benötigt |
| OBB28.01:FL:89 | SEA 1.20: Tunnelsignal | Das Tunnelsignal hat stets den Helligkeitszustand „Nacht“, was per Projektierung festzulegen ist. Folglich sind Umstellbefehle Tag/Nacht von diesem OEC zu ignorieren. siehe auch [31]: SEA:FL:FEA:0160, 161 und 164 | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.1 | für Strengen/Pians benötigt |
| OBB28.01:FL:90 | Verzögerung der Auffahrmeldung | siehe EBA 676 Die Auffahrmeldung der 4-Draht-Schnittstelle ist im EC/PC um 1 Sekunde (konfigurierbar) zu verzögern | active | mandatory | medium | medium | PV1.11.1 PV2.9.1 |  |
| OBB28.01:FL:93 | SEA 1.20: TCU in Signalkasten mit IP44 ermöglichen | Die SEA-HW des TCU muss im Signalbeikasten S2 der ÖBB oder in einem Signalbeikasten mit identischen Maßen untergebracht werden können, wobei der abnehmbare Deckel mit maximal 2 Reibern zu befestigen ist. Auch die Unterbringung im Schalthaus ist zu ermöglichen. siehe auch [31]: SEA:FL:FEA:0162 und 165 | active | optional | medium | medium | PV2.9.1 | Eine Lösung „Kasten im Kasten“ oder ein „selbstkonstruierter Kastens mit 2 Reibern“ wird von den ÖBB akzeptiert. Keine Schwenktüre! |
| OBB28.01:FL:96 | SEA 1.20: Verschubsignal mit 2 Lampen | Das Verschubsignal mit 2 Lampen zeigt nur den Begriff Verschubverbot aufgehoben und ist andernfalls dunkel. Die Funktion entspricht dem Verschubsignal am Mast eines Hauptsignals. siehe auch [31]: SEA:FL:FEA:0167 | active | optional | medium | medium | PV2.9.1 | Für virtuelle Signale (ETCS L2) als Verschubsignal am Mast eines ETCS Stopmarkers benötigt! Die HW-Realisierung kann in einer späteren Baseline erfolgen. |
| OBB28.01:FL:98 | SEA 1.20: iLED mit SW-Download | Das iLED ist mit der Funktion des SW-Downloads auszustatten. Der Download erfolgt von einem separaten Laptop oder Prüfgerät. siehe auch EBA 699 | active | mandatory | medium | medium | PV2.9.1 | Der OEC muss dazu nichts beitragen. |
| OBB28.01:FL:100 | Elementgrenzen anheben | Die Limits für die pro ELEKTRA-Anlage projektierbaren Elemente (Gleise usw.) sind den Bedürfnissen der BFZ Linz (Einsatz der PV 1.x) anzupassen. | active | mandatory | low | medium | PV1.11.1 PV2.9.1 | Wenn aus Termingründen erforderlich, kann dieses Feature gemeinsam mit FL:42 und FL:87 in einer separaten Version (z.B. 28.01_BFZ) nur für ELEKTRA2 frei-gegeben werden. |

## Features der BL 28.02

Alle Features dieser Baseline gelten für ESTW und Spuranpassungen und sind insbesondere auf den Einsatz in BFZ 1.x ausgerichtet.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.02:FL:25 | Fehlerbehebungen | Betrifft die in EL-OBB-13-111 definierten Ausbesserungen und den CQD ELOBB 4868. | active | mandatory | low | low | PV1.11.2 PV2.9.2 | CQD ELOBB 4868: Roter Wirkmelder bei EKSA (in AW) |
| OBB28.02:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | low | low | PV1.11.2 PV2.9.2 | Insbesondere SEA-Projektierungen (4-Lampen-Verschubsignal und Tunnelsignal) |
| OBB28.02:FL:86 | EBO2: Änderung der Zugnummerndarstellung | Definition: Bitstream Vera Sans Mono mit der Schriftgröße 15, ZN 7-stellig in Anzeige und Eingabe | active | mandatory | low | low | PV2.9.2 | Forderung des VAI nach ähnlich hoher Darstellung wie auf den ARAMIS-Bildschirmen |

## Features der BL 28.10

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.10:FL:07 | EKSA: Verzögerungsmeldung (285) | siehe [15] | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 |  |
| OBB28.10:FL:09 | EKSA: VLSA (401) | siehe [14], [12], [6] und [8] | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | Die Kommandos VLSAE und VLSAA sind nicht zu realisieren! |
| OBB28.10:FL:25 | Fehlerbehebungen | Betrifft ELEKTRA1 und 2 inklusive EBO2. Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TD. | active | mandatory | high | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 |  |
| OBB28.10:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 |  |
| OBB28.10:FL:63 | KAZD-Bit in Meldung 47 (STRV) ergänzen (91) | siehe [6] und [12] Darstellung EBO2: Symbol 19.3 und Meldeverwaltereintrag | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | Punkt 30 („Ta“ / „Na“ auf EBO1 darzustellen) entfällt nach Absprache mit Kurt Sladky vom 20.01.2014! |
| OBB28.10:FL:64 | EKSA Festhaltung für Gegenzug (durch Automatik der BFZ) (61) | siehe [16] und [6] Es ist nur der Teil der EKSA-Logik im ESTW zu realisieren, nicht der Teil des Selbststellbetriebs! Die Definitionen des referenzierten X25-PH zur Meldung 42 und zum Kommando 167 sind zu berücksichtigen und ersetzen die diesbezüglichen Angaben in [16]! | active | mandatory | high | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | Die Auslösung des Sb-Einschaltauftrags erfolgt durch die Automatik der BFZ über die X25-Schnittstelle! |
| OBB28.10:FL:65 | Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - EBO2 | siehe [26a], [6] und EBA 406 Folgende Funktion ist zu realisieren:  EBO2 zu den ETCS-Funktionen: ZN (Kap. 3.4 aus [26a]) | active | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | Darstellung Anmeldung (GSM-R Sprache, ETCS-L2), betrifft nur die EBO2 |
| OBB28.10:FL:66 | Weitere Funktionen des Stellwerks bei ETCS-L2 - Zugnummer | siehe [26a], [6] und EBA 406 Folgende Funktion ist zu realisieren:  Anmeldezustands in der Zugnummer (Kap. 4.5 aus [26a]) | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | X25-Informationen verwalten bei EL1 und EL2! |
| OBB28.10:FL:75 | GVA-Übertragung mit RIC bei Blockverbindungen | ggf. über zweiten RIC | descoped | recommended | high | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | benötigt in Fritzens Wattens Richtung Schwaz, Radfeld (und ehemals in Linz) |
| OBB28.10:FL:79 | X25 over TCP/IP | Realisierung der TCP/IP-Variante mit konfigurier­barem Timeliness Layer gemäß [30] | descoped | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 |  |
| OBB28.10:FL:87 | EBO2: Weitere Änderungswünsche | EBO2-Bedienkatalog: 4.1.6 Dokumentations-pflichtige Bedienhandlungen mit Prüfbox Prüfbox bei BÜ: Textänderung „Rückmeldung?“ => „Rückmeldung/Freiprüfung?“ 7.1.3 Fest programmierte Sperrtexte (Hinweisschildtexte) Sperrtext für BEF: Textänderung „Rückmelden“ => „Rückmeldung/Freiprüfung“ Neues Lastenheft siehe [26a]: Menü-Punkt „Anzeige“ gem. Bedienkatalog, Kap. 1.4.3.1: Signale/Markerboards ETCS-Bereich  ETCS stop marker / Signal ETCS-Bereich Anzeige / Bezeichner Wendeverschubsignale  Bezeichner Wendeverschubsignale | active | mandatory | low | low | PV2.10.0 | Übernommen aus BL 28.01 vgl. OBB28.00:FL:81 vgl. OBB27.10:FL:44 (Korrektur!) |
| OBB28.10:FL:99 | Anlagenkennung in internen CHILL-Signalen | Die ELEKTRA-internen CHILL-Signale sind wie in ELEKTRA Schweiz anlässlich des LBL-Projekts realisiert mit der Anlagenkennung zu versehen. | active | recommended | medium | medium | PV2.10.0 | Ziel ist, Routingfehler beherrschen und so ein Netzwerk ggf. von mehreren ELEKTRA-Anlagen gemeinsam nutzen zu können. |
| OBB28.10:FL:102 | Ergänzung der SEA-Funktionalität | Ansteuerung zu folgenden Elementen ergänzen:  GA und GVA  Signalnachahmer (SNA) Lösung basierend auf dem Zelisko-Anzeiger! | descoped | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | Verschoben in BL 29.0x |
| OBB28.10:FL:103 | Serielles Interface zum AzLM | Die serielle Anbindung des AzLM mit OCS-SB ist zu integrieren. Grundstellen „eingeschränkt“ (conditional_reset), Freimeldeverzögerung projektierbar | active | mandatory | high | medium | PV2.10.0 | Die Realisierung der SS kann grundsätzlich aus der EL-CH übernommen werden. |
| OBB28.10:FL:104 | Ein Kabel für die Ansteuerung verschiedener Elemente | siehe EBA 749 und EL-SYS-13-179 | active | mandatory | low | low | PV1.12.0 PV2.10.0 | Mit Sternviererkabel nur Test nötig |
| OBB28.10:FL:106 | APL 29 in X25-Kommandos von der RZÜ (ARAMIS) | In der BFZ kann ARAMIS Haltstellen und Sperren zu Signalen einer Unterstation senden, wie in OBB27.10:FL:37 realisiert. Nun soll in diesen Kommandos (und allen, die von ARAMIS kommen) die APL-Nummer 29 unterstützt werden. | active | mandatory | low | low | PV1.12.0 PV2.10.0 | Die Realisierung muss die Funktion im Zusammenspiel von Zentrale und Unterstation zeigen, daher ist auch die ELEKTRA1 betroffen. |
| OBB28.10:FL:107 | Bahnhofschlüsselsperre im Flankenschutz | Zu realisieren ist die Projektierungslösung, siehe EBA 777 unter Beachtung der Projektierungsvorschrift [34], wonach diese Ausführung im Topologieplan (Anhang E) aufzunehmen ist! | active | mandatory | high / low | low | PV2.10.0 | Entscheidung ÖBB: Nicht die Lösung gemäß EBA 762! In Fällen, wo die Projektierungs­lösung versagt, wird eine el. fern­bediente Weiche eingebaut. |
| OBB28.10:FL:109 | EBO2: Prüfbox bei VVORS | Siehe [33] In die Prüfbox des VVORS den Text „Temporäres Entlassungssignal/Grenzsignal beachtet?“ aufnehmen! | active | mandatory | low | low | PV2.10.0 |  |
| OBB28.10:FL:110 | KL-Zugstraßen mit Schutzweg | Siehe [35] Die KL-Zugstraßen sind mit denselben Schutzwegen einzustellen, wie die analogen Zugstraßen. | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | Die Option „signalweise Projektierbarkeit“ wurde nicht bestellt. |
| OBB28.10:FL:116 | Umbau der Einschaltlogik zur EKSA | Aus Hazard-Log 98 folgt, dass die maximale Verzögerung der fahrtbewirkten Einschaltung mit Mittel der Architektur/des Designs auf einen Wert unter 6 Sekunden zu beschränken ist. | active | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | Lösung: Verlagerung der zeitkritischen Einschaltung in den EC/PC! Resultat des CQD 5151! |

## Features der BL 28.20

Die Entwicklung von ELEKTRA1 wird nach BL 28.1x von der allgemeinen Entwicklung der ELEKTRA (ELEKTRA2) abgekoppelt und ab der Linie BL 28.20 unter der Bezeichnung BL 28.xy in einem mit dem Kunden abgestimmten begrenzten Umfang fortgeführt.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen und Systemverbesserungen gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.20:FL:25 | Fehlerbehebungen | Es sind ggf. jene Fehler zu beheben, die sich auf den ETCS-L2-Strecken störend auswirken würden. | active | mandatory | low | low | PV1.13.0 |  |
| OBB28.20:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | low | low | PV1.13.0 |  |
| OBB28.20:FL:117 | Reaktivitätsüberwachung für ELEKTRA1 | Aus Hazard-Log 98 folgt, dass durch Hochlast im System verursachte Verzögerungen der Meldungen an AWS, RBC oder LZB zu erkennen und durch geeignete Reaktionen (Schnittstellenabbau) zu beherrschen sind. | active | mandatory | medium | medium | PV1.13.0 | Reaktivitäts-überwachung analog ELEKTRA2 im RCU. Anmerkung: Änderungen in der ELEKTRA1 werden auch im CQD 5201 behandelt. |
| OBB28.20:FL:121 | ZAB bei Zustimmung als Zielelement | Siehe EBA 854 (-> Aufwandsschätzung) Bei Zustimmung als Zielelement soll konfigurierbar die Funktionalität der Zielgleisauflösung mit Besetzung einschaltbar sein. Default = AUS) | active | mandatory | low | low | PV1.13.0 | Info von Herrn H. Steiner und K. Sladky am 16.03.2016. Bestellung für EL1 und EL2 erhalten. Eventuell in LVN benötigt. |
| OBB28.20:FL:123 | ETCS location marker - Übernahme in die ELEKTRA1 | Siehe EBA 863 Aus BL 29.00 in die ELEKTRA1 übernehmen. | descoped | mandatory | low | low | PV1.13.0 | Wird von den ÖBB nicht bestellt. |

## Features der BL 28.30

Die Baseline unterstützt nur ELEKTRA1.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen und Systemverbesserungen gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.30:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | low | low | PV1.14.0 |  |
| OBB28.30:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | low | low | PV1.14.0 |  |
| OBB28.30:FL:79 | X25 over UDP/IP mit RaSTA für ELEKTRA1 | Realisierung des X25-Applikations-Layers auf Basis von ELEKTRA2-HW und SW für den Schnittstellenrechner | active | mandatory | 4360h | high | PV1.14.0 | Bestellung am 23.09.2020 erhalten! |
| OBB28.30:FL:145 | Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37], siehe [37a]) für ELEKTRA1 ESTW | Übernahme von OBB29.10:FL:145 in die ELEKTRA1! | active | mandatory | 500h | low | PV1.14.0 | Bestellung am 29.11.2019 erhalten. |
| OBB28.30:FL:146 | Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37] , siehe [37a]) für ELEKTRA1 Spuranpassung | Übernahme von OBB29.10:FL:146 in die ELEKTRA1! | active | mandatory | 500h | low | PV1.14.0 | Bestellung am 29.11.2019 erhalten. |
| OBB28.30:FL:149 | Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37]) | ESTW und Spuranpassung! | active | mandatory | 450h | low | PV1.14.0 | Bestellung ESTW am 23.09.2020 erhalten! |
| OBB28.30:FL:151 | Freistellverzögerung (Punkt 38 aus [37]) | Übernahme von OBB29.10:FL:151 in die ELEKTRA1! | active | mandatory | 510h | low | PV1.14.0 | Bestellung am 23.09.2020 erhalten! |

## Features der BL 28.40

Die Baseline unterstützt nur ELEKTRA1.
Die BL 28.40 dient der Übernahme der genannten betrieblichen Funktionen aus der BL 29.20.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen und Systemverbesserungen gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.40:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | low | low | PV1.15.0 | Kandidaten: PELOBB 6422, 6242, 6388, 6396, 6399, 6427, 6433, 6435; Hybrid-Diagnose |
| OBB28.40:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | low | low | PV1.15.0 |  |
| OBB28.40:FL:166 | Anpassung an Siemens BFZ Georedundanz | Siehe [39] Als rein technische Entwicklung für ESTW und Spuranpassung gültig. | active | mandatory | 3200h | medium | PV1.15.0 | Vgl. 201210_Estimation_BL29.xx_3BU_15000_xxxx_BEAPC_EL2 |

## Features der BL 28.50

Die Baseline unterstützt nur ELEKTRA1. BL 28.50 ist die letzte Baseline, die für ELEKTRA1 geplant ist!
Die BL 28.50 dient der Übernahme der betrieblichen Funktionen aus der BL 29.30.

Diese Funktionen sind nur für das ESTW zu realisieren.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB28.50:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | low | low | PV1.16.0 |  |
| OBB28.50:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | low | low | PV1.16.0 |  |
| OBB28.50:FL:168 | Neue SCWS Features | Stellwerksanpassungen an die neue SCWS gem. [40]. Keine Bedienung durch EBO1! | active | mandatory | high | medium | PV1.16.0 | Übernahme aus BL 29.30! (siehe OBB29.30:FL:168) |
| OBB28.50:FL:169 | X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden | Beim Erreichen der Festlegung bzw. bei der Auflösung des Schutzweges ist diese Meldung zu generieren/senden. Nur ESTW! | active | mandatory | 845h | medium | PV1.16.0 | Übernahme aus BL 29.30! (siehe OBB29.30:FL:169) |

## Features der BL 29.00

Ab BL 29.00 sind alle Entwicklungsschritte nur noch für ELEKTRA2 vorzusehen. Kundenwünsche, die explizit in ELEKTRA1 realisiert werden sollen, werden in der Linie BL 28.xx abgewickelt.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.00:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.0 |  |
| OBB29.00:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.0 |  |
| OBB29.01:FL:102 | Ergänzung der SEA-Funktionalität um GA, GVA und SNA | Ansteuerung zu folgenden Elementen (iAnzeiger) ergänzen und freigeben:  GA und GVA  Signalnachahmer (SNA)  GPE (projektierbar bei Signalen mit GA) | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.1 | Signal Zustimmung (ZUML) kann nach wie vor konventionell angesteuert werden! Lichtsignal Abfahrt und Bremsprobesignal nicht mit SEA-Ansteuerung benötigt! |
| OBB29.01:FL:111 | SEC-Kostenoptimierung | Die Verbesserungen des SEC in der ELEKTRA-ÖBB integrieren | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.1 | Cost improvement, Verfügbarkeit verbessern, Abstimmung mit OBB29.01:FL:102 |
| OBB29.00:FL:113 | CIQ6 einführen; Portierung auf TAS-Platform 2.1.3a | Umstieg auf PLF 2.1.3a (PV GEN 2.17.x) und Freigabe für MEN-D2 und MEN-D6 | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.0 | Das Nachfolge-Board der MEN-D6 wird in der BL 29.10 freigegeben. |
| OBB29.00:FL:114 | Umwegfahrten in Überleitstellen | Siehe [36] In einer Überleitstelle soll der Umweg über alle vier Weichen nur mit Ersatzsignal gefahren werden. | active | mandatory | low | low | PV2.11.0 | Strau, Mail vom 29.09.2014: OREST 255h EBO2 220h SysT 80h BFZ-Int. 80h |
| OBB29.00:FL:121 | ZAB bei Zustimmung als Zielelement | Siehe EBA 854 (-> Aufwandsschätzung) Bei Zustimmung als Zielelement soll konfigurierbar die Funktionalität der Zielgleisauflösung mit Besetzung einschaltbar sein. Default = AUS) | active | mandatory | medium | medium | PV2.11.0 |  |
| OBB29.00:FL:123 | ETCS location marker | Siehe [26b] und EBA 863 (-> Aufwandsschätzung_EL und Aufwandsschätzung_OR) Die Definition der Anzeige und Repräsentierung in der X25-Meldung 16 ist ident zum „Lichtsignal im NUR ETCS Bereich“ – Änderung bei Projektierung, Menüs, Tests und Dokumentation | active | mandatory | medium | low | PV2.11.0 |  |
| OBB29.01:FL:126 | SEA 2.0: Lüfterausfall | Der Ausfall eines Lüfters führt zu einer lokalen Störungsmeldung, der Ausfall beider Lüfter eines TCU ist zusätzlich an SAM zu melden. | active | mandatory | low | low | PV2.11.1 |  |
| OBB29.01:FL:130 | SEA 2.0: 15 OECs in einem Ring zulassen | Da der generische SEC 2.1.0 die Möglichkeit bietet, 15 OECs in einem Ring zu verwalten, ist dies auch in der ELEKTRA-ÖBB freizugeben. | active | optional | low | low | PV2.11.1 |  |
| OBB29.01:FL:131 | SEA 2.0: Zwei Signale aus einer TCU ansteuern | Die speziellen Kombinationen, die unterstützt werden, sind zu ermitteln und in den Planungsgrundlagen zu dokumentieren. | active | mandatory | medium | low | PV2.11.1 |  |

## Features der BL 29.10

In dieser Baseline werden die dringlichsten Funktionen des OIE-Programms [37] realisiert. Die Einführung des MEN-D6-Nachfolgeboards verschiebt sich auf eine der nächsten Baselines. Der Schritt auf PLF 2.4.x bleibt Teil dieser Baseline.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW der ELEKTRA2 zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen der ELEKTRA2.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.10:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 |  |
| OBB29.10:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 |  |
| OBB29.10:FL:79 | X25 over UDP/IP mit RaSTA | Siehe [38] Realisierung des X25-Applikations-Layers auf Basis von RaSTA (z.B. in einer J4S-Ausführung) | active | mandatory | high | high | PV2.12.0 | Bestellung am 29.11.2019 erhalten. Auch in BL 28.30 benötigt! |
| OBB29.10:FL:113a | Portierung auf TAS-Platform 2.4.x | Alle Komponenten der ELEKTRA, die auf D2 oder D6 laufen (also auch der EC-MUX), sind auf die PLF-Version 2.4.x zu migrieren | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 | Betrifft nicht den OEC! |
| OBB29.10:FL:113b | Einführen der MEN-D10 | Alle Komponenten der ELEKTRA, die auf D2 oder D6 laufen (also auch der EC-MUX), sind auf das neue Rechnerboard zu migrieren | active | mandatory | high | high | PV2.12.0 | Betrifft nicht den OEC! Aufteilung des Features in 113a und 113b wegen des Risikos bei der D10-Einführung. |
| OBB29.10:FL:124 | IP-Schnittstelle zwischen DGP und Webride-PC für Datalogger-Daten | Aus Security-Sicht ist diese Schnittstelle als Kat. 2 zu betrachten (unidirektional betreiben, um Rückwirkungsfreiheit zu gewährleisten). Abfragen vom SMT gehen weiterhin über die serielle Schnittstelle. | active | mandatory | low | low | PV2.12.0 | Damit soll der Verlust von Diagnose-Information vermieden werden. – Siehe ELEKTRA-CH! |
| OBB29.10:FL:125 | SEA HW 1.x mit SEA SW 2.x unterstützen | Siehe EBA 895 Bei BL-Hub soll der Austausch der gesamten SEA-Außeneinrichtung vermieden werden! | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 | Ziel: Kein Umbau des Rechner-boards!  Einfacherer Upgrade im Feld, PLF 2.4 reicht. |
| OBB29.10:FL:128 | Drehtorsteuerung für OMV | Lösung mittels Uni-Logik zur Verfügung zu stellen! | descoped | optional | medium | medium | PV2.12.0 | Erneuerung nicht bestellt! |
| OBB29.10:FL:132 | EBO2 auf Ubuntu umstellen und mit neuem HMI-PC freigeben. | Wegen PLF 2.4 muss auf eine neue Betriebssystem-Version migriert werden. Der neue HMI-PC wird 2021 definiert. | active | mandatory | low | low | PV2.12.0 | Die neue Ubuntu-Version ist 18.04 und unterstützt den HMI-PC 2013. |
| OBB29.10:FL:138 | Automatische Grundstellung von fernbedienten Weichen und Sperrschuhen: Erhöhung der Wartezeit auf 60s (Pkt. 4 aus [37]) | Der starre Timeout von derzeit 15s ist auf 60s zu erhöhen | descoped | no | low | low | PV2.12.0 | Aus RV-Verlängerung – am 17.5.2019 storniert! Funktion ist in 14 EL1, 5 EL2/D2 und 11 EL2/D6 projektiert. |
| OBB29.10:FL:139x | Lichtsignale ohne Außensignale - keine Tag/Nacht-Anspeisung (Pkt. 31 aus [37]) | Gibt es in einem Stellwerk keine Signale mit Außenanlage, so kann die Signalspannung im Stellwerk gänzlich entfallen; es darf dabei keine Störung der Stromversorgung oder der Signale angezeigt werden | descoped | no | low | low | PV2.12.0 | 30.10.2018: Beauftragung gemäß RV-Verlängerung nicht zugesagt! Siehe OBB29.10:FL:139 |
| OBB29.10:FL:139 | Keine HW-mäßige Tag-Nacht-Schnittstelle, wenn alle Signale per SEA angesteuert werden | Gibt es in einem Stellwerk keine zentral angesteuerten 230V-Signale, so kann diese Signalspannung und die Tag-Nacht-Schnittstelle gänzlich entfallen; es darf dabei keine Störung angezeigt werden. | active | mandatory | low | low | PV2.12.0 | 21.11. und 18.12.2018: Umwidmung des Features 139 auf den reinen SEA-Fall! - Erfüllt auch Pkt. 31 aus [37] |
| OBB29.10:FL:141 | ZUML soll bis zu 6 Lampen schalten | Die Zahl von derzeit drei Lampen reicht nicht aus und ist zu erhöhen. | active | mandatory | low | low | PV2.12.0 | Diese Erweiterung dient dazu, die Anwendung von Uni-Elementen zu vermeiden. |
| OBB29.10:FL:145 | Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37], siehe [37a]) für ELEKTRA2 ESTW | Gemäß Vorgabe für ESTW in den Fällen „alleinstehend“ und „als Unterstation“ zu realisieren. | active | mandatory | high | medium | PV2.12.0 | Bestellung am 29.11.2019 erhalten. Auch in BL 28.30 benötigt! |
| OBB29.10:FL:146 | Definition der Weichenlage (Pkt. 34 aus [37], siehe [37a]) für ELEKTRA2 Spuranpassung | Gemäß Vorgabe für Spuranpassung in den Fällen „alleinstehend“ und „als Unterstation“ zu realisieren. | active | mandatory | high | medium | PV2.12.0 | Bestellung am 29.11.2019 erhalten. Auch in BL 28.30 benötigt! |
| OBB29.10:FL:149 | Neue Ausschlüsse durch Befahrbarkeitssperre (Punkt 05 aus [37]) | ESTW: Ausschlüsse in der Zulässigkeitsprüfung für Zugstraßen und VGgF. Spuranpassung: ZStr wie beim ESTW, keine VGgF. Dafür Ausschluss bei Richtungswechsel! Realisierung einkanalig! | active | mandatory | high | medium | PV2.12.0 | Die Anforde-rungen zur Spuranpassung sind noch nicht definitiv! Auch in BL 28.30 benötigt! |
| OBB29.10:FL:151 | Freistellverzögerung (Punkt 38 aus [37]) | Je Signal projektierbar. | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 | Auch in BL 28.30 benötigt! |
| OBB29.10:FL:153 | FH nur bei haltzeigendem Signal (Punkt 44 aus [37]) | Realisierung in der EBO2 | active | mandatory | low | medium | PV2.12.0 | Aufwand mit BFZ 2.0.4 teilen! |
| OBB29.10:FL:154 | Download-Beschleunigung zur SEA 2.0, Schritt 1 | Die Bedienung soll mittels Umsteckens der Kabel am EC-MUX erfolgen und für SEA 2.0 realisiert werden. | active | mandatory | medium | medium | PV2.12.0 |  |
| OBB29.10:FL:156 | IP-Schnittstelle zwischen DGP und MDS für Datalogger-Daten auf MDS-Seite realisieren | Die Erweiterung in MDS wird als Workpackage der ELEKTRA-ÖBB geführt. | active | mandatory | low | low | MDS PV2.12.0 | Siehe auch OBB29.10:FL:124 |
| OBB29.10:FL:157 | Ausgelagerter EC in MEN-D10 an Anlage in MEN-D6 oder MEN-D2 ermöglichen | Die Integration und die Ermittlung allfälliger neuer Einschränkungen sind die Aufgabe. | descoped | mandatory | low | low | PV2.12.0 | Bei Bedarf ev. später! Ausgelagerte ECs sind laut Vertrag auf 15 Weichen beschränkt. |

## Features der BL 29.20

Diese Baseline hat das Ziel, die bestellten OIE-Funktionen der ÖBB und die Anpassung an die georedundante Siemens-BFZ zu realisieren. Darüber hinaus sind einige Produktverbesserungen einzubauen.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW der ELEKTRA2 zu realisieren, außer es wird explizit die Anwendung im Fall von Spuranpassungen gefordert. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen der ELEKTRA2.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.20:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | 750h | medium | PV2.13.0 | Der Umfang der zu behebenden PCRs wird dem budgetierten Aufwand angepasst. |
| OBB29.20:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.13.0 |  |
| OBB29.20:FL:166 | Anpassung an Siemens BFZ Georedundanz | Siehe [39] Als rein technische Entwicklung für ESTW und Spuranpassung gültig. | active | mandatory | 5400h | medium | PV2.13.0 | Vgl. 201210_Estimation_BL29.xx_3BU_15000_xxxx_BEAPC_EL2 In EL1 zu übernehmen! |
| OBB29.20:FL:167 | Test-ELEKTRA für SEA-Umbau | Siehe EBA 1039 1) Bei der Prüfung von neuen SEA-Elementen in Bestandsanlagen müssen alle anderen Elemente simuliert werden. 2) Der Anschluss der Test-ELEKTRA an die Switches der SEA-Ringe im laufenden Betrieb muss ermöglicht werden. 3) Realisierung möglichst als VE (virtuelle ELEKTRA)! | active | mandatory | medium | medium | PV2.13.0 | Siehe auch EL-OBB-21-527 Das Arbeitspaket ist terminlich von der restlichen BL entkoppelt! |

## Features der BL 29.30

Diese Baseline hat das Ziel, die Anpassungen an die SCWS zu realisieren.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW der ELEKTRA2 zu realisieren. Rein technische Entwicklungen, Systemverbesserungen und EBO2-Features gelten, soweit anwendbar, für ESTW und Spuranpassungen der ELEKTRA2.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.30:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und TEJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.14.0 |  |
| OBB29.30:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.14.0 |  |
| OBB29.30:FL:165 | Neue EBO2-Funktionen |  37/42_Darstellung von Bereichen von Ax mit besonderen Bedingungen, siehe [45]  47_Zähler bei Warnschild (BEF), siehe [46]  Parkposition des Cursors  -Lupe | active | mandatory | 1200h | low | PV2.14.0 | Diese Funktionen werden auch in der BFZ 2.0.5 realisiert. Die 80%-Lupe ist nicht bestellt, generiert aber ggf. über die Rollout-Preise zusätzlichen Umsatz. |
| OBB29.30:FL:168 | Neue SCWS Features | Siehe [40] Stellwerksanpassungen an die neue SCWS:  WARNEN und SICHERN  Zugstraßen inkl. KL  Verschubstraßen inkl. KL  Ersatzsignal  Verhalten b. Zustimmung  SCWS ohne BFZ möglich | active | mandatory | Very high | medium | PV2.14.0 | Alle Funktionen in einer Baseline gemeinsam gefordert, keine Zwischenphase! AWS muss weiter unterstützt werden! SCWS bei LVB z.B. möglich! |
| OBB29.30:FL:169 | X25-Meldung 12 mit Information zum eingestellten Schutzweg senden | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Beim Erreichen der Festlegung bzw. bei der Auflösung des Schutzweges (!) ist diese Meldung zu generieren/senden. Nur ESTW! | active | mandatory | 1420h + 670h | medium | PV2.14.0 | Bit 2 ist nicht nur bei technischem Schutzweg zu setzen, sondern auch bei topologischem Schutzweg! In EL1 zu übernehmen! |
| OBB29.30:FL:175 | Neues Verhalten bei ERS, VORS, VVORS und VUM | Siehe [40] Die Bedienhandlung soll abgebrochen werden, wenn in der Prüfbox eine Lageanforderung zu einer Weiche/EKW/DKW angezeigt wird und der „Geprüft“-Button betätigt wird. | active | mandatory | medium | medium | PV2.14.0 | Diese Funktion wurde im Rahmen der SCWS-Runden erfunden, gilt aber unabhängig davon! Eine gestörte Weiche benötigt eine per Bedienhandlung definierte Lage! |

## Features der BL 29.40

Diese Baseline hat das Ziel, alle Funktionen zu realisieren, die wegen der Termine zur Anpassung an die SCWS nicht früher untergebracht werden konnten. Das betrifft neben den Kundenfeatures insbesondere den Download im Hintergrund für OEC-Software. Priority "optional" bedeutet hier, dass die Finanzierung zum Projektstart noch nicht gegeben war und während des Projektablaufs sichergestellt werden muss.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW der ELEKTRA2 zu realisieren.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.40:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und EJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.15.0 |  |
| OBB29.40:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.15.0 |  |
| OBB29.40:FL:115 | EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard | Siehe EBA 842 und EC_plus_EC-MUX_Hochrechnung.xlsx Einschränkung auf MEN-D10 und Beschränkung der Elementanzahl ist zulässig. AzLM-Schnittstelle im EC ist zu berücksichtigen! | descoped | optional | 1000h | medium | PV2.15.0 | Produkt-verbesserung! Für ausgelagerte ECs mit SEA-Anwendungen benötigt. Machbarkeit und Aufwand siehe EBA. |
| OBB29.40:FL:122 | Bei SEA bis zu 16 EC ermöglichen | Die Zahl der CHILL-EC bleibt auf 8, zusätzlich sollen 8 EC-MUX mit den Nummern bis 16 möglich sein. | descoped | mandatory | 1800h | medium | PV2.15.0 | Vgl. Estimation_EBA1032_ELOBB-10 EC pro Anlage ermoeglichen.xls |
| OBB29.40:FL:148 | X25-Kommando 142 | Neues Umwegfahrstraßen-kommando (Punkt 01 aus [37] , siehe [37b]) | active | mandatory | 2900h | medium | PV2.15.0 | Nur EL2, nicht in EL1 zu übernehmen! |
| OBB29.40:FL:160 | Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel | Siehe [44] X25-Schnittstelle mit eingeschränktem Meldespektrum. (Punkt 12 aus [37]) | active | mandatory | 2500h | medium | PV2.15.0 | Nur EL2, nicht in EL1 zu übernehmen! |
| OBB29.40:FL:173 | „2-begriffiges“ Verschubsignal am Mast eines ETCS Stop Markers | Siehe [47] Die Eigenschaften eines alleinstehenden Verschubsignals müssen für die Projektierung „am Mast“ verfügbar gemacht werden. Die Flankenschutzlogik ist anzupassen! | active | mandatory | medium | medium | PV2.15.0 | Im ESTW Wien Süßenbrunn (Elektra 2 mit konventioneller Verkabelung) erforderlich |
| OBB29.40:FL:176 | Security-Features aus GenSys 2.19.10 einbringen | Die in GenSys 2.19.10 eingebauten Security-Features sind in die ELEKTRA-ÖBB zu übernehmen! | active | mandatory | medium | medium | PV2.15.0 | Firewall aktivieren! |
| OBB29.40:FL:178 | SMT-Schnittstelle auf IP ermöglichen | Die Schnittstelle zum MDS für das Signalmeister-Terminal (SMT) soll konfigurierbar auch über eine IP-Verbindung möglich sein! | active | mandatory | medium | medium | PV2.15.0 | Ziel ist, das HDLC-Board am DGP im Fall von Unter-stationen (d.h. kein ESM) zu vermeiden. |

## Features der BL 29.50

Diese Baseline soll vorrangig als Enabler zur vollständigen Erfüllung des Cyber Resilience Act (CRA) dienen und enthält darüber hinaus auch Anforderungen aus dem DSTW-Kontext, welche aus Gründen einer effizienteren Umsetzung bereits in einer Elektra 2 Baseline integriert werden.

Alle Stellwerksfunktionen sind nur für das ESTW der ELEKTRA2 zu realisieren.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB29.50:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und EJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | PELOBB-5220 (2038 Year Problem) ist verpflichtender Bestandteil der Fehlerbehebung von BL 29.50 |
| OBB29.50:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 |  |
| OBB29.50:FL:179 | FUNKTION - Schutzwegfreiprüfung | Wenn der Schutzweg einer Einfahrzugstraße/Zugstraße im Bahnhof besetzt ist, muss die Signalanschaltung bestehen bleiben, und es muss auf Erfüllung der Bedingungen gewartet werden. Siehe [48] | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Anforderung aus DSTW-ZE Lastenheft (05_1283), welche bereits in EL2 umgesetzt wird. Diese Funktion selbst soll projektierbar (aktivierbar/deaktivierbar) sein. |
| OBB29.50:FL:180 | SECURITY - Portierung der Elektra auf TAS-Platform 2.6.1 / PV Gen 2.20.10 inkl. J4S Version 3.6 | Die Elektra muss auf TAS-Platform 2.6.1 gehoben werden damit sie in Kombination mit ergänzenden Maßnahmen den Cyber Resilience Act (CRA) vollinhaltlich erfüllt. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 |  |
| OBB29.50:FL:181 | SECURITY - Patch Management für die Software der Baseline | Die Baseline soll über ein Patch-Management verfügen, welches die nachträgliche Ausbesserung von potenziell ausnutzbaren Schwachstellen in der Software ermöglicht. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 |  |
| OBB29.50:FL:182 | SECURITY - Security Level 2 | Die Elektra 2 soll den Security Level 2 (SL2) erfüllen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 |  |
| OBB29.50:FL:183 | SCHNITTSTELLE - DGP / IP-Anbindung DGP-JPS | Alle Verbindungen zum DGP sind als IP-Verbindungen umzusetzen. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Ablösung HDLC-Boards und Module bei EL2 |
| OBB29.50:FL:184 | SEA - SCA-Board | Das SCA-Board mit SEA auf TAS PLF 2.6.1. soll als Ersatz für ein EPCM- oder SCC-Board verwendet werden können. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Ablösung EPCM und SCC-Board |
| OBB29.50:FL:185 | SEA - SCA-Board | Der Einsatz eines SCA-Boards als Ersatz für ein EPCM- oder SCC-Board, soll ohne Softwaretausch möglich sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Ablösung EPCM und SCC-Board |
| OBB29.50:FL:186 | SEA - Mischbetrieb SCA-Board ivM SCC- oder EPCM-Board | Der EC-MUX auf Basis TAS PLF 2.6.X muss sowohl die Anbindung als auch den Mischbetrieb der folgenden Board-Kombinationen ermöglichen: - Mischbetrieb mit SCA-Board & EPCM-Board -Mischbetrieb mit SCA-Board & SCC-Board | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Mischbetrieb SCA in Verbindung mit SCC oder EPCM |
| OBB29.50:FL:188 | SEA - Software Download neuer OS-Version auf OEC | Mit PLF 2.6.X oder höher am OEC ist die Möglichkeit zu nutzen, auch eine neue OS-Version auf die OECs laden zu können. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Lösung analog zu Elektra INT mit SEC 2.5 |
| OBB29.50:FL:189 | SECURITY - SBOM & Vulnerability Analyse | Für die Komponenten der Elektra ist eine SBOM zu erstellen und eine Vulnerability Analyse durchzuführen. Sollten entsprechend ausnutzbare Schwachstellen im Zuge der Analyse festgestellt werden sind diese in den betroffenen Komponenten zu beheben. | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 |  |
| OBB29.50:FL:187 | SEA - Software Download während des Betriebs | Mit PLF 2.6.X oder höher am OEC ist die Möglichkeit zu nutzen, den SW-Download für die OECs während des Betriebs durchzuführen und erst mit Reboot zu aktivieren. Die Rücksteige-Option muss gegeben sein! | active | mandatory | medium | medium | PV2.16.0 | Lösung analog zu Elektra INT mit SEC 2.5 |
| OBB29.50:FL:129 | Zahl der OECs pro EC-MUX erhöhen | Das Limit von 128 OECs pro EC-MUX bei D10-Rechnern ist auf 165 zu erhöhen. | active | optional | 650h | low | PV2.16.0 | Für ausgelagerte ECs mit SEA-Anwendungen benötigt. Nur mit MEN-D10 zu realisieren. Übernahme aus ELEKTRA-INT! |

## Features der BL 30.00

Diese Baseline ist nach der Entwicklung der ELEKTRA 4.0 geplant, um zukünftige Anforderungen, die in einer ELEKTRA2 zum Einsatz kommen sollen, zu realisieren. Es gibt dazu zwar noch keine konkreten Zusagen des Kunden ÖBB, aber erwartbare betriebliche und technische Features werden hier angeführt.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB30.00:FL:25 | Fehlerbehebungen | Der Umfang gemäß Definition mit dem Kunden ÖBB und EJR. | active | mandatory | medium | medium | PV2.20.0 |  |
| OBB30.00:FL:26 | Projektierungstool | Alle Projektierungsdaten zu den Funktionen dieser Baseline müssen über Projektierungstools eingebbar sein. | active | mandatory | medium | medium | PV2.20.0 |  |
| OBB30.00:FL:137 | Serielles Interface zum AzLM im EC-MUX | Die Realisierung in der ELEKTRA 4.0 soll auch der ELEKTRA2 zugänglich gemacht werden! | draft | mandatory | medium | low | PV2.20.0 | Die Vorgaben und Testfälle sind dieselben wie bei der CHILL-Variante. |
| OBB30.00:FL:142 | Störungsanzeige bei SEA und DCA (Punkt 35 aus [37]) | Technische Störungen bei SEA und DCA sind nicht als Elementstörung an der EBO anzuzeigen, sondern über SAM zu melden und erst nach einer konfigurierbaren Zeit als AFE zu melden. | draft | mandatory | medium | low | PV2.20.0 | Feature aus der RV-Verlängerung 2018. |
| OBB30.00:FL:163 | Interne Schnittstellen für Kategorie2-Netze ertüchtigen | Für die Auslagerung von EC bzw. EC-MUX sind die Schnittstellen zum CC Kat2-tauglich zu machen. | draft | mandatory | medium | medium | PV2.20.0 |  |
| OBB30.00:FL:170 | Mehr als eine OEC-Version akzeptieren | Der EC-MUX soll mehrere Versionen der OEC-SW (unterschieden durch eine „Minor-Number“) akzeptieren! | draft | optional | high | medium | PV2.20.0 | Die OECs auf SCC verbleiben auf dem Stand der BL 29.30! |
| OBB30.00:FL:177 | ETCS L2+ | Das ESTW muss GFM-Informationen vom RBC für virtuelle Abschnitte (VSS) verarbeiten können. | draft | mandatory | high | medium | PV2.20.0 | Die vollständigen Vorgaben sind noch ausständig. |

## Features, die keiner Baseline zugeordnet sind

Dieses Kapitel listet jene Features auf, die in der Vergangenheit erwogen, dann aber aus verschiedensten Gründen auf später verschoben wurden. Diese Liste dient dazu, diese Ideen in späteren Baselines berücksichtigen zu können.

Alle Stellwerksfunktionen sind ab BL 29.40 nur für das ESTW zu realisieren. Die Weiterentwicklung der Spuranpassung ist abgekündigt.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBBxx.yy:FL:112 | Virtueller SNA | Siehe EBA 804 Realisierung in SEA und konventionell | draft | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Derzeit noch keine Bestellung! |
| OBBxx.yy:FL:115 | EC-MUX und EC auf einem Rechnerboard | Siehe EBA 842 und EC_plus_EC-MUX_Hochrechnung.xlsx Einschränkung auf MEN-D10 und Beschränkung der Elementanzahl ist zulässig. AzLM-Schnittstelle im EC ist zu berücksichtigen! | draft | optional | 1000h | medium | PV2.k.0 | Produkt-verbesserung! Für ausgelagerte ECs mit SEA-Anwendungen benötigt. Machbarkeit und Aufwand siehe EBA. |
| OBBxx.yy:FL:133 | DCA für die Element-ansteuerung von Weichen einführen | Die Weichenansteuerung ist auf Basis DCA 3.0 zu realisieren. | draft | mandatory | high | high | PV2.k.0 |  |
| OBBxx.yy:FL:171 | RaSTA-Schnittstelle zur EKSA | Die Informationen aus dem EKSA-PH sind auf einer RaSTA-basierten Schnittstelle von der EKSA entgegenzunehmen. | draft | optional | ??? | ??? | PV2.k.0 | Wird in ELEKTRA 4.0 gemäß SCI-LX gelöst. Übernahme in die ELEKTRA2 offen! |
| OBBxx.yy:FL:172b | Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA1 | Siehe [43] Statt Abschließen mit einem EGS sollen projektierte Schnittstellen per DGP-Kommando „abgeschaltet“ werden können. Damit soll kein Anlagenfehler (AFE) generiert werden, wenn keine Gegenstelle vorhanden ist. | draft | optional | 1500h | low | PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Es wird eine andere Lösung basierend auf Netzwerk-komponenten und EGS II realisiert. |
| OBBxx.yy:FL:?? | Kein CC-Reboot bei EC-Ausfall | Sichere Reaktion auf den Ausfall eines EC/PC anstelle des Reboots im CC einbauen. | draft | desirable | high | high | PV2.k.0 | Diese Funktion dient der Verfügbarkeits-erhöhung bei ausgelagerten ECs. |
| OBBxx.yy:FL:?? | Mehrere Applikationen auf einem Rechner | Einsparung von Rechnern. Welche Applikationen auf einer Leiterplatte laufen können und sollen, ist zu bestimmen. Gilt für ESTW und Spuranpassung. | draft | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Cost improvement Teilweise in OBB28.10:FL:46 berücksichtigt! Weitere Komponenten? |
| OBBxx.yy:FL:?? | Flachkreuzung | Realisierung mit allen geforderten Eigenschaften | draft | mandatory | high | medium | PV2.k.0 | Altlast |
| OBBxx.yy:FL:?? | Störung des Universalelements melden | siehe [1] Bei HW-Schnittstelle des Uinv-Elements ist eine Störung derselben im Bit 6 des Steuerworts 1 der X25-Meldung 70 auszugeben. | draft | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | [1]: Die Störung des Universal-elements ist der Signalsummen-störungsmeldung zuzuordnen. |
| OBBxx.yy:FL:?? | X25-Meldung 106 für Zustimmung | Für die Anbindung eines RBC an ein Stellwerk mit Zustimmung (sowohl ESTW als auch Spuranpassung) ist die Information „Zustimmung erteilt“ wie die Freimeldung eines HS zu behandeln und daher analog in der M106 abzubilden. | draft | mandatory | high | high | PV2.k.0 | Es ist zu klären, ob die HG106 überhaupt nötig ist, da ohnedies keine Rückmeldung von der Peripherie abzuwarten ist. |
| OBBxx.yy:FL:?? | Erdschlussprüfung | Zeitpunkt der automatischen Erdschlussprüfung durch das händische Auslösen einstellbar | draft | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Meldung 47 Steuerwort 2 das Bit 7 (Erdschluss-prüfung abgeschlossen) |
| OBBxx.xx:FL:?? | SEA mit 2 x GPE pro Signalstandort | An einem Signalstandort mit 2 GA‘s soll jeder GA durch eine eigene GPE überwacht werden | draft | optional | 3800h | medium |  | Anfrage 06/2025 da zukünftig eventuell notwendig (Gramatneusiedl + Taufkirchen) |
| OBBxx.yy:FL:172a | Abschaltung von X25-Schnittstellen bei ELEKTRA2 | Siehe [42] Statt Abschließen mit einem EGS sollen projektierte Schnittstellen per DGP-Kommando „abgeschaltet“ werden können. Damit soll kein Anlagenfehler (AFE) generiert werden, wenn die entsprechende Gegenstelle nicht vorhanden ist. | draft | optional | 2250h | low |  | Falls die Lösung basierend auf Netzwerk-komponenten und EGS II nicht ausreicht! |

## Features im Zustand "deleted"

Dieses Kapitel listet jene Features auf, die in der Vergangenheit erwogen, dann aber aus verschiedensten Gründen verworfen wurden. Diese Liste dient dazu, im Fall gleichartiger Überlegungen auf die Erfahrungen der früheren Baselines zurückgreifen zu können.

| FID | Feature Name | Description | Status | Priority | Effort | Risk | Product Version | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBB27.10:FL:14 | CEC-Anbindung an ELEKTRA (421) | siehe [6] Nur für ESTW-Fall zu realisieren! | deleted | mandatory | high | medium | PV1.10.0 PV2.7.0 | ## DELETE REASON ## Attnang-Puchheim und Steindorf wird mit Uni-Elementen realisiert. |
| OBB24.10:FL:14 | Schnittstelle von ELEKTRA zu CEC (zentralisierte LEU des ETCS Level1) analog LZB-SSR | siehe [10] und FL:06 | deleted | moved to further Baseline | high | medium |  | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB25.00:FL:21 | Einsatz der OMO für Spuranpassung | Die neue Ausgabeeinheit OMO soll für den Fall der Spuranpassung (SpDrL und SpDrS) einsetzbar sein. | deleted | recommended | medium | medium | PV2.4.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB26.00:FL:24 | Einsatz der OMO für Spuranpassung | Die neue Ausgabeeinheit OMO soll für den Fall der Spuranpassung (SpDrL und SpDrS) einsetzbar sein. | deleted | mandatory | low | medium | PV2.5.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB28.10:FL:46 | CC und RCU/SCU auf einem Rechner-Board | Zur Einsparung von HW bei kleinen und mittleren Anlagen ist CC und RCU/SCU auf MEN-D2- und MEN-D6-Board lauffähig zu machen und diese Konfiguration der Projektierung zur Verfügung zu stellen. | deleted | mandatory | low | low | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Wird wegen der potenziellen Verfügbarkeits­einschränkung nicht realisiert |
| OBB28.00:FL:69 | Spuranpass-Funktionen bei ETCS-L2 - VVORS | siehe [26a], [6] und EBA 406  Virtuelles Vorsichtssignal | deleted | mandatory | high | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 | ## DELETE REASON ## Entscheidung der ÖBB in Mail vom 30.08.2011 |
| OBB28.00:FL:72 | HG0 auf alle X25-Schnittstellen bei Shutdown des CC | Der RCU soll mit Erhalt einer Shutdown-Message vom CC die X25-Schnittstellen per HG0 vom Ausfall informieren, bevor er selbst ein Reboot durchführt. | deleted | recommended | medium | medium | PV1.11.0 PV2.9.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt, da die Zeit zum Erkennen des Ausfalls in allen Berechnungen ohnedies berücksichtigt wird! |
| OBBxx.yy:FL:73 | Neue Schnittstelle zwischen DGP und Webride | Generische Entwicklung integrieren. Gilt für ESTW und Spuranpassung. | deleted | mandatory | medium | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## In BL 29.10 für Datalogger-SS realisiert! Rest in BL 40.00! |
| OBBxx.yy:FL:74 | Zustimmung: • Geschwindigkeits-übertragung bei RIC-Verbindung • Geschwindigkeits-übertragung zum GVA bei X25- und RIC-Verbindung | Die ausständigen Funktionen sind vorzugsweise mit neuer Technologie zu realisieren, was bedeutet, dass alle bisherigen RIC-Features zu portieren sind. Zieltechnologie = SEA | deleted |  |  |  |  | laut ÖBB kein Projekt mit RIC in Aussicht; bei X25-Zustimmung wird in Wien Zentralbf. die Geschw.-Übertr. benötigt, aber keine GVA-Übertragung. |
| OBBxx.yy:FL:75 | GVA-Übertragung mit RIC bei Blockverbindungen | ggf. über zweiten RIC | deleted |  |  |  |  | benötigt in Fritzens Wattens Richtung Schwaz, Radfeld (und ehemals in Linz) |
| OBBxx.yy:FL:76 | Schutzwegkennung | siehe [26a], [6] und EBA 406 und 489 Folgende Funktionen sind zu realisieren:  Schutzwegkennung (SIL-4-Funktion; die Schutzwegkennung ist vom ESTW in der M12 zu senden.) | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | Dieses Feature wird nun unter OBB29.30:FL:169 geführt. |
| OBB28.10:FL:78 | Ergänzung der SEA-Funktionalität – GPE | Siehe EBA 764 Bei Signalen mit GA kann eine GPE zum Einsatz kommen. Gesucht ist eine Lösung, das Signal und die GPE mit SEA anzusteuern, den GA aber konventionell. | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Durch OBB28.10: FL:102 ersetzt |
| OBB28.10:FL:80 | EBO2: Terminisierung der VIA-Gleislisten (MOVUS-Funktion) unterstützen | siehe [24] | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Wird in der BFZ-2.x realisiert |
| OBB28.10:FL:82 | VGS-Anpassung für RBC-Anbindung | Gemäß EBA 642 (Variante 3) IF-Schrank mit IMOs, PADs, Modems, DC/DC und Patchfeld Keine BO, keine WIN | deleted | mandatory | medium | low | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Projekt Nordbahn nicht gewonnen! |
| OBB28.10:FL:85 | EVA-Erfahrungsbericht umsetzen | Definition ist noch zu treffen, siehe Comment. (siehe auch Mail vom 17.01.2012: VIA-Gleislistenfenster nach Timeout schließen oder bei der Ablehnung den AP angegeben, wo die Liste geöffnet ist.) | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Wird in der BFZ-2.x realisiert |
| OBBxx.yy:FL:91 | EBO1: Blutoper | Das Abspielen der Farbpalette über Funktionstaste ist zu realisieren. | deleted | optional | low | low | PV1.n.0 | Einsatz des EXD-Blutopern-Generators plus Komponenten für die RGB-Übertragung |
| OBBxx.yy:FL:94 | Nicht redundanter EC | Per Projektierung soll die nicht redundante Ausführung des EC (analog RCU, ohne AFE) ermöglicht werden. | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! (Anlassfall Neusiedler-Seebahn NBS) |
| OBB28.10:FL:95 | Kombinierter Rechner- und IF-Schrank | Der ausgelagerte EC soll in einem S12-IF-Schrank untergebracht werden | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Da die Schränke für weiteres Equipment genutzt werden, kommt kein Einsparungseffekt zustande. (Aufwand gem. Vác: 1000h) |
| OBB28.10:FL:97 | EKSA-ESS mit Zeitverzögerung | siehe [32] Eine Einschaltstelle (ESS) soll im CC projektierbar mit einer Zeitverzögerung beaufschlagt werden können. Die Befahren-Meldung ist für bis zu 8 EKSA nutzbar zu machen. | deleted | mandatory | medium | medium | PV1.12.0 PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! (Anlassfall Neusiedler-Seebahn NBS). |
| OBB28.10:FL:101 | ZUML bei VVORS nicht anschalten | Siehe EBA 761 | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.10.0 | Vom Kunden nicht bestellt! Es wird vielmehr die Anschaltung der ZUML beim Mitbewerber gefordert. |
| OBB28.10:FL:105 | Automatische Erdschlussprüfung bei ELEKTRA1 | siehe EBA 750 | deleted | mandatory | medium | low | PV1.12.0 | ## DELETE REASON ## Nicht bestellt! |
| OBB28.10:FL:108 | Darstellung der verbotenen Lage einer EKW bei Spuranpassung | CC-Lösung | deleted | mandatory | low | low | PV1.12.0 PV2.10.0 | ## DELETE REASON ## Nicht erforderlich! Anzeige von Stellauftrag genügt. |
| OBBxx.yy:FL:118 | IC-Schrank integrieren | Siehe EBA 771 Der für den ELEKTRA1-Technologie-Upgrade entwickelte IC-Schrank ist zu integrieren und das Umbau-Szenario zu verifizieren | deleted | mandatory | medium | low | PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Der IC-Schrank wird nicht benötigt, da die ELEKTRA1-Innenanlage komplett ersetzt wird! |
| OBBxx.yy:FL:?? | WIG-Fälle über Zustimmung transportieren (105) | siehe [12] Es ist nur die X25-Variante zu realisieren. | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht bestellt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | WIG-Fälle mit Elementen zwischen den WIG-Partnern (231) | siehe [12] | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht bestellt!. |
| OBB29.00:FL:120 | EVA-Änderungen |  | deleted | mandatory | low | low | PV2.11.0 | ## DELETE REASON ## Nur für BFZ 2.0 definiert! |
| OBB30.00:FL:134 | NIC für ZG62 inkl. Vorsignalübertragung | Der NIC aus dem Pilot-Projekt ist zur Verbindung mit RSTWs bei ZG62-Block zur Produktreife zu bringen. | deleted | mandatory | high | high | PV2.20.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB30.00:FL:135 | NIC für SbL60-A inkl. Vorsignalübertragung | Der NIC ist zur Verbindung mit RSTWs bei SbL-60-A-Block mit den entsprechenden Funktionen zu ergänzen. | deleted | mandatory | high | high | PV2.20.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB30.00:FL:136 | NIC für Zustimmung inkl. Vorsignalübertragung | Der NIC ist zur Verbindung mit RSTWs bei Zustimmungs-Schnittstelle mit den entsprechenden Funktionen zu ergänzen. | deleted | mandatory | high | high | PV2.20.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBB29.20:FL:150 | Zeitverzögerung bei Einschaltung der EKSA durch Achszählabschnitte (Punkt 10 aus [37]) | Für diesen Fall ist eine Zeitverzögerung zwischen 0s und 300s (projektierbar in Sekundenschritten) zu ermöglichen. | deleted | --- | --- | --- | --- | Die Funktion wurde von den ÖBB am 02.04.2021 zurückgezogen! |
| OBB29.20:FL:152 | EKSA-Fehlermeldung wird störwertig; Realisierung bei EBO2 (Punkt 39 aus [37] | ESTW EL2 | deleted | mandatory | 0h | low | PV2.13.0 | Bereits im Sicherheits-nachweis der BL 29.10 berücksichtigt! |
| OBB29.10:FL:159 | Automatische Störungsoffenbarung für Uni-Scanner/Port | Siehe CQD ELINT-3234 Projektierbar wird im Störungsfall eines Uni-Scanner/Ports automatisch eine Störungsoffenbarung generiert. | deleted | mandatory | low | low | PV2.12.0 | DELETE REASON: Für ÖBB nicht anwendbar! |
| OBBxx.yy:FL:?? | ZML mit Rücklesen (422) | Sicherheitslevel der HW-Schnittstelle wie bei anderen Signalen einführen. | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | Sperrbares externes Vorsignal | Das Element "Externes Vorsignal" ist um die Funktion der Einzelsperre zu erweitern. | deleted | mandatory | medium | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | TR 17.02.2011: Diese Funktion ist nicht mehr erforderlich! |
| OBBxx.yy:FL:?? | neue GA-Logik (426) | Die neue, von den ÖBB zu definierende GA-Logik ist zu realisieren. | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | Diese Funktion ist durch die Anfang 2009 von den ÖBB erlassene Projek­tierungsrichtlinie abgedeckt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | NEC importieren | Die EC-Logik jener Elemente, die nicht mit SEA angesteuert werden, auf neue SW-Technologie umstellen. Gilt für ESTW und Spuranpassung! | deleted | recommended | high | high | PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Durch EC-MUX ersetzt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | Rückblockaufforderung | siehe [5], [7] und [8] | deleted | mandatory | medium | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | AWS mit mehr als 4 Rotten pro Warnbereich bzw. Streckengleis | Die Beschränkung auf 4 Rotten pro Leitung soll bei GSM-R-Anbindung aufgehoben werden. Auswirkung für ESTW und Spuranpassung:  X25 (neue Meldung?)  EBO1 / EBO2  Interne Logik? | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Durch OBB29.30:FL:168 ersetzt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | Blockstellwerk | Realisierung eines Stellwerks ohne Weichen, nur mit Blockstellen, X25-Charakteristik und Relais-Block-Anbindung, auch gemischt | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Nicht benötigt! |
| OBBxx.yy:FL:?? | IF-Boards mit Adernschlusserkennung | siehe EBA 748 | deleted | mandatory | high | medium | PV1.n.0 PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Kam aus RV-Verhandlungen 2013. DCA ersetzt das! |
| OBBxx.yy:FL:?? | DCA Multi Element Controller integrieren | Der DCA MEC (TCU) zur Ansteuerung von Weichen, Signalen und allen anderen Elementen in Stellentfernungen von bis zu 6,5 km ist über den EC-MUX in die ELEKTRA zu integrieren. | deleted | mandatory | high | high | PV2.k.0 | ## DELETE REASON ## Ersetzt durch ELEKTRA 4.0. |
| OBBxx.yy:FL:164 | Download der EC-Rechner | Bei Auslagerung der zentralen Teile in ein Rechenzentrum sind die EC-Rechner per Download mit neuer SW auszurüsten. | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Mit ELEKTRA 4.0 der neuesten Prägung nicht mehr erforderlich. |
| OBBxx.yy:FL:174 | EKSA in ERS-Prüfbox neu | Die Projektierungsvariante „stets bei ERS anzeigen“ ist vom tatsächlichen Zustand der EKSA abhängig zu machen. | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Von ÖBB am 24.04.2024 zurückgezogen! |
| OBB30.00:FL:127 | Stellstrom-Überwacher-Logik überarbeiten | Nur für die Variante mit DCA-Technologie: Wenn der SSÜ anspricht, ist immer nur ein Weichenumlauf gleichzeitig erlaubt. | deleted | mandatory | low | low | PV2.k.0 | Produkt-verbesserung! Für Ansteuerung mit CHILL-EC ist keine Änderung vorgesehen. |
| OBB30.00:FL:162 | Zulassung der SW auf Server-Technologie | Mit PV GEN 2.20.1 ist die Möglichkeit zu nutzen, die Rechner CC, EC-MUX, RCU und DGP auf Server-Technologie laufen zu lassen, MDS auf separatem Server. IP-Schnittstelle zwischen MDS und DGP auch für das SMT! | deleted | mandatory | medium | medium | PV2.k.0 | Für ELEKTRA 4.0 erforderlich. MDS (SIL0) läuft getrennt von SIL4-Applikationen! HMI zum MDS im Rechenzentrum und abgesetzt im Bf. erforderlich. |
| OBBxx.yy:FL:?? | SEA: Download im Hintergrund | Mit PLF 2.5 oder höher am OEC ist die Möglichkeit zu nutzen, den SW-Download für die OECs während des Betriebs durchzuführen und erst mit Reboot zu aktivieren. Die Rücksteige-Option muss gegeben sein! | deleted | optional | medium | low | PV2.15.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Feature 187 in BL 29.50 |
| OBBxx.yy:FL:?? | Download des Betriebssystems für SEA ermöglichen | Mit PLF 2.5 oder höher am OEC ist die Möglichkeit zu nutzen, auch eine neue OS-Version auf die OECs laden zu können! | deleted | optional | medium | medium | PV2.15.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Feature 188 in BL 29.50 |
| OBBxx.yy:FL:?? | SEA 2.x auf SCA-Board mit TAS-PLF 2.5 | Einführung des SCA-Boards als Ersatz des SCC-Boards! Diese Version muss alle drei Boards (EPCM, SCC und SCA) unterstützen! | deleted | optional | medium | medium | PV2.15.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Features 184-186 in BL 29.50 |
| OBBxx.xx:FL:?? | HW-Upgrade auf SCA | Ein HW-Upgrade (SCA ersetzt SCC bzw. EPCM) muss ohne SW-Tausch möglich sein! | deleted | optional | medium | medium | PV2.15.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Features 184-186 in BL 29.50 |
| OBBxx.yy:FL:143 | Portierung auf TAS-Platform 2.6 | Dazu ist die Verwendung der PV GEN 2.20.1 vorgesehen; es müssen D6 und D10 unterstützt werden | draft | mandatory | medium | medium | PV2.20.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Feature 180 in BL 29.50 |
| OBBxx.yy:FL:144 | Cyber Security Level 2 | Siehe [41] Die Requirements für den SL2 sind zu erfüllen. | draft | mandatory | high | medium | PV2.20.0 | ## DELETE REASON ## Siehe Feature 182 in BL 29.50 |

# ENDE DES DOKUMENTS