Sicherheitskonzept DIL

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | Esignature |
| Written by | Roman Büger / SAM |  |
| Verified by | Christian JANNESCHITZ / QAM |  |
| Approved by | Christoph Sünder / Safety Engineering Authority |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revision | Date | Author | Change Description |
| 01 PD 01 | 2026-10-02 | Roman Büger | First edition |

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7

1.1	Gegenstand	7

1.2	Zielsetzung	7

1.3	Struktur des Dokumentes	7

1.4	Dokumentenmanagement	8

1.4.1	Konfigurationsmanagement	8

1.4.2	Dokumentenarchivierung	8

1.4.3	Änderungen	8

1.5	Offene Punkte	8

2.	REFERENZMATERIAL	9

2.1	Referenzierte und verwandte Dokumente	9

2.2	Normen und Prozeduren	10

2.3	Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	10

3.	Definition des Systems	12

3.1	Systemübersicht	12

3.2	Subsysteme	13

3.2.1	ELEKTRA Core	13

3.2.2	ECMUX	14

3.2.3	Object Controler (OCs)	15

3.2.4	Schnittstellenumsetzer (Interface Converter)	15

3.2.5	Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung (IPS und ADM)	15

3.2.6	Externe Komponenten (RBC, NIxL, SCWS, OMC, DDSP und Outdoor Elements)	16

3.3	Kommunikation innerhalb des DIL	16

3.4	Zuverlässigkeitskonzept	16

3.5	Hierarchie der Sicherheitsnachweise	17

3.6	Sicherheitsziel	17

3.6.1	Risikoevaluierung	17

3.6.2	Sicherer Zustand	18

3.6.3	Grundlagen der Sicherheit	18

3.6.4	Beherrschung von Gefährdungen	31

4.	SICHERHEITSSTRATEGIEN	32

4.1	Allgemein gültige Sicherheitsstrategien	32

4.1.1	Zweikanaligkeit	32

4.1.2	Software-Diversität	32

4.1.3	Software-Voting	33

4.1.4	Kommunikationsverfahren	35

4.1.5	Identifikationsverfahren	39

4.1.6	Lebenstakt	39

4.1.7	Reaktivitätsüberwachung	39

4.1.8	Kommunikation	40

4.1.9	TAS Platform	40

4.2	Sicherheitsstrategien im Subsystem ELEKTRA Core	41

4.2.1	Synchronisation der CC-Kanäle	41

4.2.2	Beherrschung von Systemverzögerungen in der Zentralebene	41

4.2.3	CAR/EP	42

4.2.4	Anbinden von OCS – Schnittstellen	42

4.2.5	Verfahren zur sicheren Ablehnung (Safe Rejection) eines Freistellkommandos im CCB	43

4.2.6	Safety-Bag Verfahren	44

4.3	Sicherheitsstrategien in anderen Subsystemen	44

5.	Summary	45

APPENDIX A	Preliminary Hazard Analysis	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente	10

Tabelle 2: Normen und Prozeduren	10

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	11

Tabelle 4: Gefährdungsrate der Subsysteme	17

Tabelle 5: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])	19

Tabelle 6: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer nicht redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])	20

Tabelle 7: Softwarearchitektur (Tabelle A.3 aus [EN 50716])	21

aBBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Systemübersicht DIL	12

Abbildung 2: Regelablauf für ein hemmungssicheres Kommando	36

Abbildung 3: Regelablauf für ein ausführungssicheres Kommando	38

Abbildung 4: Reaktivitätsüberwachung – Summenüberwachung	40

# Einleitung

## Gegenstand

Der Geltungsbereich dieses Sicherheitskonzepts umfasst die sicherheitsrelevanten Komponenten und Funktionen der generischen Anwendung Digital Interlocking (GA DIL).

Die GA DIL als Gesamtsystem besteht aus der Summe ihrer Subsysteme. Diese sind im Sinne der Norm [EN 50126-2] / [EN 50129] als „generische Anwendung“ für Stellwerkssysteme zu sehen.

Die enthaltenen sicherheitsrelevanten Subsysteme sind:

ELEKTRA Core

ECMUX

Object Controler (OCs)

Schnittstellenumsetzer (Interface Converter)

- Weiters sind folgende nicht sicherheitsrelevanten Subsysteme enthalten:

Field Element Stations (FES)

Integrierte Plattform Sicherungstechnik (IPS)

Administration Diagnostic Monitoring (ADM)

## Zielsetzung

Dieses Sicherheitskonzept beschreibt die grundlegenden Sicherheitsgrundsätze, die Sicherheitsarchitektur sowie die Sicherheitsnachweisstrategie für das Digital Interlocking (GA DIL). Die detailierten Informationen für die jeweiligen Subsysteme ist in den Sicherheitskonzepten der Subsysteme enthalten.

Ziel des Dokuments ist es die Strategien darzustellen, die angewandt werden, um das Digital Interlocking (GA DIL) gemäß den CENELEC Richtlinien zu entwickeln und zu genehmigen. Das Sicherheitskonzept bildet die Grundlage für die Erstellung der Sicherheitsnachweise.

Darüber hinaus beschreibt das Dokument:

- die sicherheitsrelevanten Funktionen,

- die zugrunde liegenden Sicherheitsprinzipien,

- die Aufteilung der Sicherheitsverantwortlichkeiten und

- die Behandlung von Gefährdungen und Risiken.

Die Sicherheitsnachweise werden unter Berücksichtigung der Anforderungen der geltenden CENELEC-Normen, insbesondere [EN 50126-2], [EN 50129], [EN 50716] und [EN 50159] erbracht.

## Struktur des Dokumentes

Das Dokument ist wie folgt aufgebaut:

Kapitel 2 enthält alle referenzierten Dokumente, Normen, Prozeduren, Definitionen und Abkürzungen.

Kapitel 3 bietet einen Überblick über das betrachtete System, wobei die Systemstruktur, das Zuverlässigkeitskonzept und das Sicherheitsziel beschrieben werden.

Kapitel 4 beschreibt dann das Sicherheitskonzept anhand der verschiedenen Sicherheitsstrategien, die ganz allgemein oder in verschiedenen Teilsystemen zum Einsatz kommen.

Kapitel 5 enthält eine Zusammenfassung.

## Dokumentenmanagement

Die Entwicklung dieses Dokuments folgt den Regeln, welche im Dokument Document Management Rules [DOC_RULES] festgelegt sind.

### Konfigurationsmanagement

Beginnend ab der ersten Edition unterliegt dieses Dokument dem Konfigurationsmanagementprozess. Die Umsetzung dieses Prozesses gewährleistet, dass jede Version dieses Dokuments und jedes zur Review verteilte Proposal innerhalb des Konfigurationsmanagementsystems eindeutig identifiziert ist (siehe [CMP]).

### Dokumentenarchivierung

Die Archivierung dieses Dokumentes wird gemäß der Document Management Rules [DOC_RULES] durchgeführt. Jede Edition dieses Dokumentes wird im Online Dokument Archiv gespeichert.

### Änderungen

#### Edition 01

Dieses Dokument basiert teilweise auf dem Dokument Sicherheitskonzept ELEKTRA 2.x (3BU 15000 0622 DUAPC, Ed. 06), wurde aber an das DIL angepasst.

## Offene Punkte

Offene Punkte sind:

In Kapitel 4.1.3 muss die Beschreibung der Voter und Komparatoren an der Schnittstelle zu den IFCs ergänzt werden.

Neue Sicherheitsstrategien die mit dem DIL hinzu gekommen sind müssen in Kapitel 4 ergänzt werden.

Preliminary Hazard Analysis in Appendix A basierend auf Hazard Analyse von ÖBB.

# REFERENZMATERIAL

## Referenzierte und verwandte Dokumente

Die hier angegebenen Dokumente werden mit der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorliegenden aktuellen Ausgabe zitiert. Bei nicht vorhandenen Dokumenten wird die geplante Referenz zitiert. Es ist aber aus Sicht des Sicherheitskonzepts nicht eine bestimmte Ausgabe relevant, sondern die Referenzen dienen zum besseren Auffinden weiterführender Dokumentation.

| Id | Titel | Referenz | Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABBR EL] | ELEKTRA 2.x System, Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations | 3BU 15000 0081 DCAPA | 06 |
| [ABST_INTEG] | Besprechungsnotiz: Integration im Kontext der EN 50126 | TR_2026-21 | 01 |
| [CMP] | Configuration Management Plan, ELEKTRA | 3BU 15000 3338 QMAPA | 11 |
| [ICD] | Interface Control Description (ICD) - Digital Interlocking | 3BU 17300 1219 PBAPA | 02 |
| [IVP] | Integration and Verification Plan (IVP), GENERISCHE ANWENDUNG - DIGITALES STELLWERK (OEBB) | 3BU 17300 1206 DUAPC | 01 |
| [QMP] | Quality Management Plan, DSTW | 3BU 17300 1202 QMAPC | 01 |
| [SaProcess] | Assure Safety Process | 90000516-DDQ-AUT-EN | 001 |
| [SaCo_2CANred] | Safety Concept, Two Diverse SW Channels on a Redundant TAS Platform | 3BU 15000 6957 DUAPA | 01 |
| [SaCo_Comm] | Safety Concept, Communication | 3BU 15000 6956 DUAPA | 01 |
| [SaCo_DFE] | Sicherheitskonzept DFE | 3BU 62800 1001 DUAPC | 01 |
| [SaCo_ECMUX] | Safety Concept ECMUX | 3BU 61400 0208 DUAPA | 01 |
| [SaCo_ELCore] | Sicherheitskonzept ELEKTRA Core | 3BU XXXXX XXXX DUAPC | 01 |
| [SaCo_TASPlf_nonred] | Safety Concept - TAS Platform Core - 2.6.0 non-redundant - System Level | 3BY 87000 0525 DUAPA | 04 |
| [SEMP] | System Engineering Management Plan (SEMP) – individual for each Development Project |  |  |
| [EoF_CAREP] | Evidence of Functionality, CAR/EP, ELEKTRA | 3BU 15000 5343 DUAPA | (geplant) |
| [FB Voter] | SW-Funktionsbeschreibung, Voter & Comparatoren, ELEKTRA ÖBB / International | 3BU 10031 AAAA EDAPC | 37 |
| [FS SyncCC] | Funktionelle Spezifikation, Synchronisierung CC-Ebene | 3BU 20100 AAAA DSAPC | 01B |
| [SB SafeRej] | Sicherheitsbetrachtung, Verwendung eines Warnings im EC zur Offenbarung einer Safe Rejection des CCB, ELEKTRA OBB | GR_2010-07 | 02 |
| [SC PLF 2.6.0] | Safety Case - TAS Platform Core - 2.6.0 redundant | 3BY 87000 0669 DUAPA | 02 |
| [SC Hochlast] | Verfahrenssicherheitsnachweis, Erkennen von Hochlastfällen, ELEKTRA 2.x System | 3BU 15000 4085 DUAPC | 02 |
| [SC OCS-SBJ] | Safety Case TAS Platform - OCS - SBJ | Geplant | - |
| [SEMP] | System Engineering Management Plan (SEMP) | Separates Dokument für jedes Entwicklungsprojekt. | - |
| [SM EL] | A. Erb: Safety Measures of the Electronic Interlocking System “ELEKTRA” In: Proceedings of IFAC SAFECOMP ’89, pp. 49-52 | - | - |
| [SP] | Safety Plan, GA DIL | 3BU 17300 1204 DUAPA | 02 |
| [SW Diversity] | White Paper – Software Diversity | 3BU 15000 0621 DUAPA | 02 |
| [TOOL_CLASS] | Software Development, Tool Classification, EN 50716 Software Development, Tool Classification, EN 50128 Tool Classification, EN 50129 | 3BU 00606 0000 191EN 3BU 15000 5135 AAAPA 3BU 15000 5135 190EN Current version for EL2, update or new document for DSTW expected. | Latest |

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente

## Normen und Prozeduren

| Id | Referenz |
| --- | --- |
| [EN 50121-4] | EN 50121-4:2016 +A1:2019 Railway applications – Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus |
| [EN 50124-1] | EN 50124-1: 2017 Railway applications - Insulation coordination – Part 1: Basic requirements – Clearness and creepage distances for all electrical and electronic equipment |
| [EN 50125-3] | EN 50125-3:2003 +AC:2010: Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications |
| [EN 50126-1] | EN 50126:2017+A1:2024 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) – Teil 1: Generischer RAMS-Prozess |
| [EN 50126-2] | EN 50126:2017 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) – Teil 2: Systembezogene Sicherheitsmethodik |
| [EN 50129] | EN 50129:2018 +AC:2019 Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datensicherungssysteme; Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik |
| [EN 50159] | EN 50159:2010 +A1:2020 – Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme – Sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen |
| [EN 50716] | EN 50716:2023 Bahnanwendungen – Anforderungen für die Softwareentwicklung |
| [ASP] | Assurance Safety Process, 90000516-DDQ-AUT-EN, Rev. 001 |
| [DOC_RULES] | Document Management Rules, 83530061-DOC-AUT-EN, Rev. 014 |
| [INS_TOOLS] | Instruction: Design, Develop and Qualify the Solution Tool Management, 83530186-DDQ-AUT-EN, Rev. 004 |
| [Mgmt_Sys] | Management System see Management System (Intranet) |
| [SafetyEng] | Safety Engineering Instruction, 87204905-DDQ-GRP-EN, Rev. 007 |

Tabelle 2: Normen und Prozeduren

## Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

Verwendete Begriffe, Definitionen und Abkürzungen sind in ELEKTRA 2.x System, Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations [ABBR EL] aufgelistet.

Zusätzlich in diesem Dokument verwendete Begriffe, Definitionen und Abkürzungen sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

| Begriff | Beschreibung |
| --- | --- |
| ADM | Administration Diagnostic Monitoring |
| DDSP | Data and Diagnostics Services Platform |
| DFE | Digital Field Elements (Digitale Feldelemente); bestehend aus FES, OCs und Interface Converter |
| IPS | Integrierte Plattform Sicherungstechnik |
| CENELEC | Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung) |
| Safety Engineering Authority | Entsprechend [SafetyEng]: “A Senior Manager with delegated responsibility for accepting the Solution Safety Case on behalf of Hitachi Rail Austria.” |

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

# Definition des Systems

## Systemübersicht

Abbildung 1: Systemübersicht DIL

GA DIL basiert auf Cloud- und Virtualisierungstechnologien. Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur erfordert ein hochverfügbares Netzwerk, hochverfügbare Datenspeicher sowie Cloud- bzw. Virtualisierungssteuerungseinheiten.

In der Basisarchitektur werden die Serverschränke eines Standorts auf drei Verfügbarkeitszonen verteilt, die über ein hochverfügbares Netzwerk miteinander verbunden sind. Die virtuellen Stellwerke (Virtual Interlockings, VIL) werden redundant und gleichmäßig über die Verfügbarkeitszonen verteilt. Die interne Kommunikation der VIL erfolgt über virtuelle Netze, die auf dem hochverfügbaren Netzwerk aufsetzen und logisch voneinander getrennt sind. Externe Schnittstellen werden ebenfalls über das hochverfügbare Netzwerk angebunden.

Die Architektur ist so ausgelegt, dass auch beim Ausfall einer Verfügbarkeitszone die Funktion des Gesamtsystems erhalten bleibt. Ausgefallene Einheiten können nach Wiederherstellung aktualisiert und erneut in das Gesamtsystem integriert werden.

Das ELEKTRA Core Subsystem verwendet ein Redundanzkonzept gemäß Plattform 2x2oo2 beziehungsweise 4x2oo2 (im Fall geographischer Redundanz 4x2oo2). Die Anwendungen des ELEKTRA Core Subsystems (CC, RCU und DGP) werden synchron im Hot-Hot-Betrieb auf mehreren Servern in virtuellen Maschinen ausgeführt, kontinuierlich synchronisiert und miteinander verglichen.

Die beiden diversitären Softwarekanäle der ELEKTRA-Applikation bleiben in diesem Konzept erhalten und werden auf den beiden Hardwareinstanzen des 2oo2-Systems betrieben. Das 2oo2-System beziehungsweise die beiden diversitären Kanäle ermöglichen die zuverlässige Erkennung von Hardwarefehlern.

Für den ECMUX wird weiterhin das J4S-Redundanzkonzept eingesetzt. Dieses Konzept ermöglicht die Ausführung der sicherheitsrelevanten Java-Applikation innerhalb einer Virtual-TAS-Platform-VM auf lediglich einer Hardwareinstanz. Zur Gewährleistung der Redundanz werden die Funktionen des ECMUX auf einer der beiden 2oo2-Hardwareinstanzen des 2x2oo2- beziehungsweise 4x2oo2-Systems betrieben. Die redundanten ECMUX-Instanzen arbeiten ebenfalls im Hot-Hot-Betrieb.

Abhängig von der Anzahl der Feldelemente können ein oder mehrere ECMUX-Subsysteme konfiguriert und in Betrieb genommen werden.

Die Anbindung der Feldelemente erfolgt auf Basis des EULYNX-Konzepts. Die EULYNX-Systemdefinition unterscheidet die folgenden Subsysteme auf Objektcontroller-Ebene:

- Subsystem Weiche (Point)

- Subsystem Lichtsignal (Light Signal)

- Subsystem Generic IO

- Subsystem Zugdetektion (Train Detection System)

- Subsystem Bahnübergang (Level Crossing, LX)

Zusätzlich zu den Objektcontroller-Subsystemen werden folgende Schnittstellenumsetzer eingesetzt:

- Block-IF ZG62

- Block-IF Sbl60A

## Subsysteme

### ELEKTRA Core

Subsystem ELEKTRA Core besteht aus drei Komponenten: CC, DGP und RCU. CC enthält die zentrale betriebliche Logik des Stellwerks. RCU stellt die Kommunikationsschnittstelle zu RBC, NixL, SCWS und OMC zur Verfügung. Beide Komponenten sind sicherheitsrelevant. Im Gegensatz dazu ist die nicht sicherheitsrelevante Komponente DGP, die Diagnose Funktionalitäten zur Verfügung stellt.

Gemeinsam mit dem ECMUX stellt der ELEKTRA Core folgende Stellwerksfunktionalitäten zur Verfügung:

Betriebliche Funktionen:

- Empfang von Befehlen vom OMC (Operations and Maintenance Centre)

- Übertragung von Statusdaten an das OMC

- Austausch von Zustandsdaten mit benachbarten Systemen (SCWS, RBC, Nachbar-IXL, Interface Relay Block)

- Verarbeitung der Stellwerkslogik und Sicherungsregeln

- Aussendung von Feldbefehlen an die Außenanlage

- Empfang von Rückmeldungen aus der Außenanlage

Unterstützende Funktionen:

- Übertragung von VIL-Sicherheitsprotokollen

- Erzeugung von Protokolldaten der TAS-Platform

- Erzeugung von Anwendungsdiagnosedaten

- Erzeugung von Platformdiagnosedaten

- Erzeugung von Instandhalter-Protokolldaten und VM-Metriken

- Steuerung des Lebenszyklus von Anwendungen und virtuellen Maschinen (VM)

- Bereitstellung einer Debug-Schnittstelle für Anwendungen

- Durchführung von VIL-Sicherheitswartungsfunktionen

- Bereitstellung einer externen Public-Key-Infrastruktur (PKI)

- Bereitstellung einer internen Public-Key-Infrastruktur (PKI)

- Überwachung der Cluster-Bereitstellung

- Überwachung des Hardware-Monitorings

- Empfang und Anwendung von VM-Konfigurationsdaten

- Synchronisation der VIL-Systemuhren

- Verwaltung und Persistierung von Statusdaten

### ECMUX

Der ECMUX ist eine Komponente zur Ansteuerung und Überwachung streckenseitiger Eisenbahninfrastruktur über standardisierte EULYNX-Schnittstellen. Entsprechend der EULYNX-Referenzarchitektur ist der ECMUX Bestandteil des Teilsystems Electronic Interlocking (EIL) und übernimmt dort die Funktion einer Schnittstellenkomponente zwischen der Stellwerkskernlogik und den EULYNX-Objektsteuerungen (Object Controller, OC). Seine Hauptaufgabe besteht in der Kommunikation mit den ihm zugeordneten Object Controllern sowie in deren Steuerung und Überwachung.

Der ECMUX ist kein eigenständiges Produkt, sondern Bestandteil des Digital Interlocking (DIL). Gemeinsam mit den Komponenten ELEKTRA Core und Diagnosis bildet er innerhalb des Digital Interlocking das Teilsystem Virtual Interlocking (VIL).

Der ECMUX basiert auf einer nicht redundanten TAS-Plattform. Die für diese Plattform geltenden allgemeinen Sicherheitsmechanismen sind im Dokument Safety Concept - TAS Platform Core - 2.6.0 non-redundant - System Level [SaCo_TASPlf_nonred] beschrieben.

Innerhalb des DIL übernimmt der ECMUX folgende Funktionen:

- Umsetzung der Kommunikation zwischen dem ELEKTRA-CC-Schnittstellenprotokoll und den EULYNX-Protokollen (Protokollumsetzung),

- Bündelung der Kommunikation zu mehreren Object Controllern und Bereitstellung einer zentralen Schnittstelle zur Stellwerkskernlogik (Multiplex-Funktion).

Der ECMUX ist für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung innerhalb eines zentralen Rechenzentrums vorgesehen. Die angebundenen Object Controller werden dezentral in der Außenanlage installiert und steuern die jeweiligen streckenseitigen Komponenten. Aufgrund der räumlichen Trennung zwischen Rechenzentrum und Außenanlagen erfolgt die Kommunikation zu den Object Controllern grundsätzlich über IP-basierte Netzwerke.

### Object Controler (OCs)

Object Controller (OC) stellen die Schnittstelle zwischen den virtuellen Stellwerken und den Feldelementen dar. Physikalisch sind sie in den FES-Schränken montiert.

Es gibt folgende unterstützte Feldelemente:

- Weichen

- Signale

- Generischer I/O - Elemente die nicht in EULYNX spezifiziert sind (zb. Schlüsselsperren)

- Achszähler

- Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA)

Folgende Teilsysteme werden als eigenständige Produkte durch andere Organisationseinheiten entwickelt und bereitgestellt:

- DCA3 Object Controller (Hitachi Rail Spanien)

- AzLM Train Detection System / Axle Counter System (Hitachi Rail Deutschland)

Die OCs sind Teil des technischen Projekts DFE, welches im Detail in Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE] beschrieben ist.

### Schnittstellenumsetzer (Interface Converter)

Schnittstellenumsetzer dienen zur Anbindung von Nachbarblöcken. Die Blocktypen ZG62 und Sbl60 werden realisiert. Die Schnittstellenumsetzer befinden sich in eigenen Schaltschränken.

Die Schnittstellenumsetzer sind Teil des technischen Projekts DFE, welches im Detail in Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE] beschrieben ist.

### Subsysteme ohne Sicherheitsintegritätsanforderung (FES, IPS und ADM)

#### Field Element Stations (FES)

Field Element Stations (FES) stellen die periphere Infrastruktur bereit, die für den Betrieb der Object Controller (OC) sowie für die Datenanbindung an die DIL-CU und das DDSP erforderlich ist. Abhängig von der Anzahl der zu integrierenden Object Controller sind FES-Einheiten in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Die Stromversorgung der FES erfolgt über eine vom Kunden bereitgestellte Stromversorgungseinheit. Die für den Betrieb erforderlichen internen Spannungen werden durch innerhalb der FES installierte Stromversorgungsmodule erzeugt.

Die für die Integration in das kundenseitige Glasfasernetz erforderlichen Netzwerkkomponenten werden ebenfalls vom Kunden bereitgestellt und sind innerhalb der FES zu installieren.

Die FES sind Teil des technischen Projekts DFE, welches im Detail in Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE] beschrieben ist.

#### IPS

Durch die Virtualisierung des DIL wird der IaaS (Infrastructure as a Service) Layer bei ELEKTRA Core und ECMUX durch die IPS (Integrierte Plattform Sicherungstechnik) Komponente zur Verfügung gestellt. Das IPS System ist eine eigens entwickelte Cloud basierte Lösung, die auf unterschiedlichen Open-Source Software Technologien basiert. Diese Plattform wurde entwickelt, um eine Lokale- als auch Geo-Redundanz für den IaaS Layer zu haben, um sicherheitskritische Applikationen in einer hochverfügbaren Umgebung zu betreiben.

Die IPS Plattform wird darüber hinaus auf Standard COTS Hardware betrieben, um einen Vendor Lock-In zu verhindern und bewährte Technologien zum Einsatz zu bringen.

#### ADM

Die zentrale Überwachung und Administration erfolgt über die ADM. Diese Komponente ist eine Web-basierte Applikation und ermöglicht unter anderem Eingriffe in den technischen Betrieb des DILs, es deckt die Überwachung des Gesamtsystems ab und zeigt somit Statusmeldungen an, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und somit Ausfälle zu verhindern. Weiters laufen hier zentral Diagnosedaten aus den einzelnen Komponenten zusammen und können für spätere Auswertungen verwendet werden. Die ADM ist die zentrale Schnittstelle des DIL zum DDSP.

### Externe Komponenten (RBC, NIxL, SCWS, OMC, DDSP und Outdoor Elements)

Die Komponenten RBC, NIxL, SCWS, OMC, DDSP und Outdoor Elements (siehe Abbildung 1) sind nicht Teil des Digital Interlocking (GA DIL). Allerdings ist die Integration des DIL mit diesen Komponenten Teil des Betrachtungsgegenstands.

## Kommunikation innerhalb des DIL

Die Kommunikation der Komponenten (CC, RCU und DGP) innerhalb des ELEKTRA Core Subsystems erfolgt über CAR/EP. Zwischen den Redundanzen dieser Komponenten wird die Kommunikation von der redundanten TAS Platform zur Verfügung gestellt und überwacht.

Die Verbindung zwischen ELEKTRA Core und ECMUX erfolgt über OCS RaSTA.

Die Verbindungen des ELEKTRA Core zu den Schnittstellenumsetzern (ZG62 und Sbl60A) sowie zu den externen Komponenten RBC, NixL, SCWS und OMC erfolgt mittels X25overRaSTA.

Kommunikation zwischen ECMUX und OCs wird durch EULYNX definiert.

## Zuverlässigkeitskonzept

Die Zuverlässigkeit des Systems wird durch unterscheidliche Mechanismen in den verschiedenen Subsystemen wie folgt sichergestellt:

ELEKTRA Core: Hier kommt eine hochverfügbare Server Architektur in einer Hot-Hot Redundanz zum Einsatz.

ECMUX: Jeder ECMUX ist redundant ausgeführt, der Ausfall einer Redundanz wird toleriert (wenn die sog. günstige Verteilung vorliegt – je ein aktiver ECMUX pro Redundanz).

IFC und OC: Für die Schnittstellenumsetzer sowie die Object Controller ist keine Redundanz vorgesehen.

- Für das gesamte DIL ist eine Geo-Redundanz möglich. Die beiden georedundanten Standorte können Hot-Hot betrieben werden, womit eine Umschaltung im Falle eines Ausfalls ohne Betriebsunterbrechung statt findet.

## Hierarchie der Sicherheitsnachweise

Die generelle Struktur der Sicherheitsnachweise für die GA DIL basiert auf den im Safety Plan, Generic Application Digital Interlocking [SP EL] beschriebenen Grundsätzen.

Für alle SIL-4 Subsysteme wird ein eigenständiger Sicherheitsnachweis sowie eine unabhängige sicherheitstechnische Begutachtung erstellt.

Das Paket 200 (GA DIL-ÖBB) enthält keinen eigenständigen Sicherheitsnachweis. Es dient der Konsolidierung der freigegebenen Konfigurationsvarianten und dokumentiert die zulässigen Kombinationen der Subsysteme mit den jeweils zugehörigen Sicherheitsnachweisen.

## Sicherheitsziel

Das Sicherheitsziel wird laut Safety Plan, GA DIL [SP] wie folgt vorgegeben.

Die Vorgaben ergeben sich aus den Risikoanalysen, die vom Betreiber gemacht wurden. Diese besagen, dass eine Systemgefährdungsrate kleiner als 10-9 h-1 erfüllt sein muss. Wodurch für das Gesamtsystem SIL 4 für die Umsetzung gefordert ist.

Um den Subsystemen eine bessere Vorgabe der zu erfüllenden Gefährdungsrate zu geben wird die Systemgefährdungsrate von 10-9 h-1 in Tabelle 4 auf die Subsysteme aufgeteilt.

Tabelle 4: Gefährdungsrate der Subsysteme

| Subsystem | Vorgegebene Gefährdungsrate |
| --- | --- |
| ELEKTRA Core | 2 * 10-10 h-1 |
| ECMUX | 2 * 10-10 h-1 |
| OCs | 2 * 10-10 h-1 |
| Schnittstellenumsetzer (Interface Converter) | 2 * 10-10 h-1 |
| Reserve | 2 * 10-10 h-1 |

Diese Aufteilung ist eine vorläufige Vorgabe die in Abstimmung mit den anderen Subsystemen adaptiert werden kann, solange die addierte Systemgefährdungsrate kleiner als 10-9 h-1 ist.

### Risikoevaluierung

Für jedes Subsystem ist ein Hazard Log zu erstellen und über den gesamten Lebenszyklus zu pflegen. Identifizierte Gefährdungen sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den sicheren Bahnbetrieb zu bewerten und durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen zu beherrschen.

Nicht tolerierbare Risiken des Systems sind:

Tod von Passagieren

Tod von Mitarbeitern

Tod von anderen Personen

Solche Risiken sind durch geeignete Maßnahmen auszuschließen oder auf ein akzeptables Restrisiko zu reduzieren.

Tolerierbare Risiken des Systems sind:

Verletzung von Passagieren während einer Notbremsung

Beschädigung von Ausrüstungsgegenständen (Fahrzeuge und Gleis) während einer Notbremsung

Anhalten von Zügen in Tunnels, auf Brücken und an anderen gefährlichen Orten

Rückwärts fahren von Zügen in Tunnels im Fall eines Feueralarms

Lenkung von Fahrzeugen gegen Prellböcke im Zuge des Flankenschutzes bzw. Entgleisen durch Sperrschuhe

Zugfahrt auf falschem aber fahrstraßenmäßig sicheren Gleis bei Vorbeifahrt an Bahnsteig

Kritische Bedienungen

Für solche Risiken sind angemessene Maßnahmen vorzusehen, um deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen auf ein vertretbares Maß zu begrenzen.

### Sicherer Zustand

Ein sicherer Zustand eines Zuges ist neben dem Fahren auf einem gesicherten Fahrweg mit einer Geschwindigkeit kleiner gleich der höchstzulässigen Geschwindigkeit auch dann gegeben, wenn der Zug ohne gesicherten Fahrweg stillsteht.

Deshalb ist ein sicherer Rückfallzustand für einen Zug, den Zug mittels Halt-zeigenden Signalen anzuhalten bzw. ihn nicht anfahren zu lassen.

Ein globaler sicherer Rückfallzustand für das System ist gegeben, wenn alle Züge halten bzw. zum Halten gebracht werden. Das bedeutet, dass alle Signale auf Halt gestellt werden. Das bedeutet auch, dass externe Systeme (z.B. RBC) informiert werden müssen, dass Signale Halt-gestellt wurden.

Weiters muss der stromlose Zustand des Systems bzw. einzelner Komponenten in einen sicheren Zustand münden.

### Grundlagen der Sicherheit

Die Sicherheit des Systems basiert auf einer Hardwarearchitektur mit hoher Verfügbarkeit und zwei unabhängigen Einheiten für sicherheitsrelevante Ein- und Ausgänge, einer Softwarearchitektur mit zwei diversitären Kanälen sowie Kommunikationsschnittstellen mit Fehlererkennungsmechanismen.

Ein sicherer Zustand eines Zuges ist neben der Fahrt innerhalb eines gesicherten Fahrwegs gegeben, wenn der Zug stillsteht. Daraus folgt, dass der fehlersichere Zustand (Fail-Safe State) für einen einzelnen Zug erreicht ist, wenn dieser zum Stillstand gekommen ist.

Der globale fehlersichere Zustand des Systems ist erreicht, wenn alle Züge stillstehen. Dies bedeutet, dass alle Signale den Haltbegriff anzeigen und der entsprechende Signalbegriff an das benachbarte ETCS-System (z. B. Radio Block Center oder Centralized Lineside Electronic Unit) übertragen wird. Alternativ befindet sich die Schnittstelle zum benachbarten System in einem „Disconnected State“ (getrennten Zustand). In diesem Fall trägt das benachbarte System die Verantwortung dafür, selbstständig einen sicheren Zustand einzunehmen.

Darüber hinaus muss sich das System bei abgeschalteter Stromversorgung in einem sicheren Zustand befinden.

Die vorliegende Beschreibung gilt nicht für methodensichere Anteile (Method Safe Parts). Für diese sind die sicherheitsbegründenden Maßnahmen und die Grundlagen der Sicherheitsargumentation im jeweiligen Methodensicherheitsnachweis gesondert darzustellen.

Die Digital Interlocking (GA DIL) besteht im Allgemeinen aus mehreren Subsystemen, von denen einige nicht als sicherheitsrelevant klassifiziert sind. Für die Komponente CCA sind sicherheitsrelevante und nicht sicherheitsrelevante Funktionen innerhalb derselben Komponente enthalten.

Die Subsysteme werden in:

- Subsysteme auf Basis einer redundanten TAS-Plattform (z. B. CC, RCU) sowie

- Subsysteme auf Basis einer nicht redundanten TAS-Plattform (z. B. ECMUX, OC)

unterteilt.

Das allgemeine Systemsicherheitskonzept für Subsysteme auf Basis einer redundanten TAS Plattform ist in Tabelle 5 beschrieben. Das allgemeine Systemsicherheitskonzept für Subsysteme auf Basis einer nicht redundanten TAS-Plattform ist in Tabelle 6 beschrieben.

Tabelle 5: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])

| Techniken/Maßnahmen | Angewandt | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektur des Systems, des Subsystems oder der Einrichtung (Tabelle E.4) |  |  |  |  |  |
| Trennung von sicherheitsbezogenen Funktionen von nicht sicherheitsbezogenen Funktionen zur Verhinderung nicht beabsichtigter Einflüsse |  | siehe 7.2, Abschnitt 3 im Technischen Sicherheitsbericht |  |  |  |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ja, aber für CCA gilt jedoch, dass sicherheitsrelevante und nicht sicherheitsrelevante Aspekte vermischt sind. Nicht sicherheitsrelevante Anteile innerhalb von CCA sind nach denselben Regeln wie sicherheitsrelevante Anteile zu entwickeln. |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur mit Selbsttests und Überwachung |  | R | R | NR | NR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch unverlierbare Eigenschaften |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ok, siehe 3.6.3.2.3. |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch sicherheitsgerichtete Ausfallreaktion |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ok, siehe 3.6.3.2.2. |  |  |  |  |  |
| - Zweikanalige elektronische Struktur |  | R | R | NR | NR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen |  |  |  |  |  |
| - Zweikanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch mindestens zwei Betrachtungseinheiten mit dem „fail-safe“ Vergleich |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: GA DIL verwendet das Konzept Safety Concept, Two Diverse SW Channels on a Redundant TAS Platform [SaCo_2CANred]. Siehe auch 3.6.3.2.1. |  |  |  |  |  |
| - Diversitäre elektronische Struktur mit dem „fail-safe“ Vergleich |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Nicht angewendet; stattdessen wurden andere Maßnahmen innerhalb des Spektrums der Techniken 2 bis 7 ausgewählt. |  |  |  |  |  |
| Innerhalb eines SIL sind alle Techniken in den grau unterlegten Zellen Alternativen, d. h. es sollte zumindest eine dieser Techniken gewählt werden. Für eine gegebene sicherheitsbezogene Funktion können mehrere Techniken kombiniert werden, so dass alle die Funktion beeinflussenden Fehlzustandsarten berücksichtigt werden. Die Techniken 2 bis 7 umfassen auch Architekturen, bei denen aus Gründen der Verfügbarkeit zusätzliche elektronische Strukturen verwendet werden (z. B. 2-von-3). |  |  |  |  |  |

Tabelle 6: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer nicht redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])

| Techniken/Maßnahmen | Angewandt | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektur des Systems, des Subsystems oder der Einrichtung (Tabelle E.4) |  |  |  |  |  |
| - Trennung von sicherheitsbezogenen Funktionen von nicht sicherheitsbezogenen Funktionen zur Verhinderung nicht beabsichtigter Einflüsse |  | siehe 7.2, Abschnitt 3 im Technischen Sicherheitsbericht |  |  |  |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ja, aber für ECMUX gilt jedoch, dass sicherheitsrelevante und nicht sicherheitsrelevante Aspekte vermischt sind. Nicht sicherheitsrelevante Anteile innerhalb von ECMUX sind nach denselben Regeln wie sicherheitsrelevante Anteile zu entwickeln. |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur mit Selbsttests und Überwachung |  | R | R | NR | NR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: ECMUX Subsystem verwendet das Konzept „zwei Softwarekanäle auf einer Hardware“, siehe Safety Concept - TAS Platform Core - 2.6.0 non-redundant - System Level [SaCo_TASPlf_nonred]. Dabei wird eine einheitliche elektronische Plattform mit integrierten Selbsttests eingesetzt; zusätzlich werden weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit getroffen. |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch unverlierbare Eigenschaften |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ok, siehe 3.6.3.2.3. |  |  |  |  |  |
| - Einkanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch sicherheitsgerichtete Ausfallreaktion |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Ok, siehe 3.6.3.2.2. |  |  |  |  |  |
| - Zweikanalige elektronische Struktur |  | R | R | NR | NR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen |  |  |  |  |  |
| - Zweikanalige elektronische Struktur basierend auf „fail-safety“ durch mindestens zwei Betrachtungseinheiten mit dem „fail-safe“ Vergleich |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Durch den Einsatz von Software-Diversität kann eine einheitliche elektronische Plattform mit „fail-safety“ durch mindestens zwei Betrachtungseinheiten verwendet werden. Siehe auch 3.6.3.2.1. |  |  |  |  |  |
| - Diversitäre elektronische Struktur mit dem „fail-safe“ Vergleich |  | R | R | HR | HR |
| Für Details siehe CENELEC EN 50129 Begründung / Abweichung: Nicht angewendet; stattdessen wurden andere Maßnahmen innerhalb des Spektrums der Techniken 2 bis 7 ausgewählt. |  |  |  |  |  |
| Innerhalb eines SIL sind alle Techniken in den grau unterlegten Zellen Alternativen, d. h. es sollte zumindest eine dieser Techniken gewählt werden. Für eine gegebene sicherheitsbezogene Funktion können mehrere Techniken kombiniert werden, so dass alle die Funktion beeinflussenden Fehlzustandsarten berücksichtigt werden. Die Techniken 2 bis 7 umfassen auch Architekturen, bei denen aus Gründen der Verfügbarkeit zusätzliche elektronische Strukturen verwendet werden (z. B. 2-von-3). |  |  |  |  |  |

#### Grundlagen der SW Sicherheit

Die SW-Safety basiert auf den Anforderungen aus [EN 50716]. Die Referenz, in welchem Dokument die Tabellen aus Anhang A der [EN 50716] bewertet werden, ist im Quality Management Plan, DSTW [QMP] angegeben.

Für die sicherheitsrelevanten Softwareanteile der Lösung Digital Interlocking (GA DIL) wurden die folgenden Methoden aus Tabelle A.3 ausgewählt (siehe Tabelle 7):

Tabelle 7: Softwarearchitektur (Tabelle A.3 aus [EN 50716])

| Techniken/Maßnahmen | Angewandt | BI | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Softwarearchitektur (Tabelle A.3) |  |  |  |  |  |  |
| - Defensive Programmierung |  | - | HR | HR | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.14 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Bestandteil der freigegebenen Kombination 1, 7, 17, 19, 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Fehlererkennung und Diagnose |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.26 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. Für Softwarefehler erfolgt eine teilweise Anwendung auf Grundlage des Diversitätskonzepts sowie unter Nutzung von Assertions (J4S). |  |  |  |  |  |  |
| - Fehlerkorrigierende Codes |  | - | - | - | - | - |
| (Siehe Appendix D.19 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Nicht ausgewählt, da weder obligatorisch noch (hochgradig) empfohlen. Es werden fehlererkennende Codes verwendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Fehlererkennende Codes |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.19 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Bestandteil der freigegebenen Kombination 1, 7, 17, 19, 4 |  |  |  |  |  |  |
| - „Failure Assertion“-Programmierung |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.24 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. Im Falle der Anwendung von J4S erfolgt eine teilweise Umsetzung (siehe Java Design Rules). |  |  |  |  |  |  |
| - Externe Überwachungseinrichtung |  | - | R | R | R | R |
| (Siehe Appendix D.47 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Diversitäre Programmierung |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.16 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Bestandteil der freigegebenen Kombination 1, 7, 17, 19, 4 |  |  |  |  |  |  |
| - „Recovery Block“ |  | - | R | R | R | R |
| (Siehe Appendix D.44 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Rückwärts-Regeneration |  | - | NR | NR | NR | NR |
| (Siehe Appendix D.5 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen. |  |  |  |  |  |  |
| - Vorwärts-Regeneration |  | - | NR | NR | NR | NR |
| (Siehe Appendix D.30 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen. |  |  |  |  |  |  |
| - „ReTry Fault Recovery“-Mechanismen |  | - | R | R | R | R |
| (Siehe Appendix D.46 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Aufzeichnung ausgeführter Fälle (en: Memorising Executed Cases) |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.36 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen |  | - | NR | NR | NR | NR |
| (Siehe Appendix C.3 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen. |  |  |  |  |  |  |
| - Dynamische Rekonfiguration |  | - | NR | NR | NR | NR |
| (Siehe Appendix D.17 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Nicht empfohlen. |  |  |  |  |  |  |
| - Softwarefehler-Auswirkungsanalyse |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.25 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. Aufgrund der Konzepte [SaCo_2CANred] und [SaCo_TASPlf_nonred] erfolgt eine teilweise Anwendung. Optional kann eine FMEA auf Anwendungsebene durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| - Abgestufte Funktionseinschränkungen |  | - | R | R | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.31 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. Eine teilweise Anwendung erfolgt bei Einsatz unterschiedlicher Sicherheitsreaktionen (nicht ausschließlich Neustart des Gesamtsystems) sowie beim Betrieb trotz vorhandener Fehler innerhalb des Systems, sofern diese die aktuell ausgeführte Systemfunktionalität nicht beeinflussen. |  |  |  |  |  |  |
| - Vollständig definierte Schnittstelle |  | HR | HR | HR | M | M |
| (Siehe Appendix D.38 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Bestandteil der freigegebenen Kombination 1, 7, 17, 19, 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Modellierung |  | R | R | R | HR | HR |
| (Siehe Tabelle A.17 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Die freigegebene Kombination 1, 7, 17, 19, 4 wird angewendet. |  |  |  |  |  |  |
| - Strukturierte Verfahren |  | R | HR | HR | HR | HR |
| (Siehe Appendix D.52 aus CENELEC EN 50716) Begründung / Abweichung: Bestandteil der freigegebenen Kombination 1, 7, 17, 19, 4 – basierend auf [Mgmt_Sys] |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungen: 1) Genehmigte Kombinationen von Techniken für die Software-Integritätslevel 3 und 4 sind wie folgt: a) 1, 7, 17, 19 und eine von 4, 5, 12 oder 18; b) 1, 4, 17, 19 und eine von 2, 5, 12, 15 oder 18. 2) Genehmigte Kombinationen von Techniken für die Software-Integritätslevel 1 und 2 sind wie folgt: 1, 17, 19 und eine von 2, 4, 5, 7, 12, 15 oder 18. 3) Einige dieser Anforderungen dürfen auf der Systemebene festgelegt werden. 4) Fehlererkennende Codes dürfen entsprechend den Anforderungen von EN 50159 verwendet werden. 5) Für Basisintegrität werden vollständig definierte Schnittstellen nur an den Grenzen der Gesamtsoftware dringend empfohlen ANMERKUNG 1 Technik/Maßnahme 17 gilt für externe Schnittstellen. ANMERKUNG 2 Die Techniken/Maßnahmen sind allgemeiner Art und unabhängig von Verarbeitungstechnologie (z.B. Befehlssatz, Parallelverarbeitung/Pipelining, Cache-Level, Anzahl von Kernen, ...) |  |  |  |  |  |  |

Allgemeine Anmerkung:

Die Weiterentwicklung bestehender Softwaremodule aus früheren Baselines oder deren geringfügige Änderungen basiert auf Nr. 1 (Defensive Programmierung), Nr. 7 (Diversitäre Programmierung) und Nr. 4 (Fehlererkennende Codes).

Für die Entwicklung neuer Softwarefunktionen oder wesentlicher Änderungen an bestehenden Softwaremodulen sind zusätzlich die Punkte Nr. 17 (Vollständig definierte Schnittstelle) und Nr. 19 (Strukturierte Verfahren) gemäß [EN 50716] zu erfüllen. Diese Kombination stellt eine der empfohlenen Kombinationen für SIL4-Anwendungen dar.

Anmerkung: Die im Rahmen des Managementsystem-Frameworks angewandte strukturierte Methodik erfolgt gemäß [Mgmt_Sys].

Das bedeutet, dass die Anwendungssoftware über zwei Kanäle verfügt. Der erste Kanal realisiert alle sicherheitsrelevanten sowie optional auch nicht sicherheitsrelevanten Funktionen. Der zweite Kanal ist als diversitärer Kanal ausgeführt, der diverse Algorithmen und diverse Datenstrukturen verwendet. Gemeinsame Software und im Fall von nicht redundanter TAS Platform auch gemeinsame Hardware sind dabei auf diverse Weise zu nutzen.

Alle sicherheitsrelevanten Funktionen werden in beiden Kanälen implementiert. Dies umfasst auch die Erfassung der für die Sicherheitsfunktionen erforderlichen Daten sowie deren unabhängige Speicherung im zweiten Kanal.

Sicherheitsrelevante Ausgänge werden von beiden Kanälen ausgegeben. Es ist zulässig, dass jeder Kanal nur einen Teil der Informationen sendet, sofern erst beide Teile zusammen die korrekte Information ergeben und die Korrektheit voraussetzt, dass beide Kanäle denselben Zustand (dieselbe Bewertung) aufweisen.

Wenn sicherheitsrelevante Anwendungssoftware gemeinsam mit anderer Anwendungssoftware auf einer virtuellen Maschine betrieben wird, muss jede Softwareanwendung gemäß der Norm [EN 50716] entwickelt werden. Die Entwicklung der (nicht sicherheitskritischen) weiteren Anwendung hat auf Grundlage von [EN 50716] Tabelle A.3 Nr. 1 (Defensive Programmierung), Nr. 2 (Fehlererkennung und Diagnose) und Nr. 4 (Fehlererkennende Codes) zu erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Abschaltroutine, die im Fall erkannter Probleme auch im nicht sicherheitskritischen Teil ausgelöst werden muss.

Eine Zusammenfassung der Sicherheitskonzepte für das Digital Interlocking (GA DIL) ist in Kapitel 4 enthalten.

#### Grundlagen der HW Sicherheit

Die Hardware der Subsysteme wird entsprechend den Anforderungen der [EN 50129] bewertet. Sofern qualifizierte Hardwareplattformen oder vorqualifizierte Komponenten eingesetzt werden, können deren bestehende Sicherheitsnachweise in die Sicherheitsargumentation des jeweiligen Subsystems eingebunden werden. Die konkrete Auswahl der Hardwarearchitektur und der angewendeten Sicherheitsmaßnahmen wird im jeweiligen Safety Case begründet.

Die HW-Sicherheit für das Digital Interlocking (GA DIL) beruht auf den folgenden Prinzipien:

##### „fail-safety“ durch mindestens zwei Betrachtungseinheiten (en: composite fail-safety)

“Bei dieser Technik wird jede sicherheitsbezogene Funktion durch mindestens zwei Betrachtungseinheiten erbracht. Jede dieser Betrachtungseinheiten muss unabhängig von allen anderen sein, um „common-cause“-Ausfälle zu vermeiden…”, [EN 50129], Anhang B.3.1 1).

Jede sicherheitsrelevante Funktion muss in zwei unabhängigen Kanälen vorhanden sein. Fehler werden erkannt, bevor sie zu einer Gefährdung führen können.

Für das Digital Interlocking (GA DIL) werden Subsysteme auf Basis einer redundanten TAS-Plattform (z. B. CC, RCU) durch die in der TAS Plattform implementierten Vergleichsmechanismen unterstützt.

Subsysteme auf Basis einer nicht redundanten TAS Plattform (z. B. ECMUX, OC) stützen sich auf TAS Plattform unabhängige Vergleichsmechanismen der diversitären Kanäle zur Fehlererkennung.

Die Anwendung dieses Prinzips für die DFE-Subsysteme erfolgt abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Subsystems.

##### „fail-safety“ durch sicherheitsgerichtete Ausfallreaktion (en: reactive fail-safety)

“Diese Technik gestattet es, eine sicherheitsbezogene Funktion durch eine einzige Betrachtungseinheit zu erbringen, vorausgesetzt, ihre sichere Funktion wird durch schnelles Erkennen und eine sicherheitsgerichtete Ausfallreaktion jedes gefährlichen Fehlzustands (zum Beispiel durch Codierung, durch Mehrfachberechnung mit Vergleich oder durch kontinuierliches Prüfen) sichergestellt ...”, [EN 50129], Anhang B.3.1 2).

Es gibt nur ein Element, das die sicherheitsrelevante Funktion bereitstellt – die Funktion erkennt einen Fehler innerhalb einer ausreichend kurzen Zeit und stellt eine Fehlerbehandlungsstrategie bereit. Dies wird bei dem Digital Interlocking (GA DIL) für mehrere Hardwarefehler in Kombination mit der durch die Software realisierten Reaktion angewendet (z. B. Umschalten eines Signals in einen sicheren Zustand im Falle eines Ausfalls einer einzelnen Lampe).

Insbesondere kann dieses Sicherheitsprinzip bei Funktionen angewendet werden, bei denen Fehler durch Überwachungsmechanismen, Plausibilitätsprüfungen, Selbsttests oder andere Fehlererkennungsverfahren rechtzeitig erkannt werden können.

##### „fail-safety“ durch unverlierbare Eigenschaften (en: inherent fail-safety)

“Diese Technik gestattet es, eine sicherheitsbezogene Funktion durch eine einzige Betrachtungseinheit zu erbringen, vorausgesetzt, alle anzunehmenden Fehlzustandsarten der Betrachtungseinheit sind ungefährlich ...”, [EN 50129], Anhang B.3.1 3).

Es gibt nur ein Element, das die sicherheitsrelevante Funktion bereitstellt, vorausgesetzt, dass alle anzunehmenden Ausfallarten des Elements nicht gefährdend sind. Jede Ausfallart, die als nicht anzunehmend (z. B. aufgrund inhärenter physikalischer Eigenschaften) eingestuft wird, ist gemäß dem in [EN 50129] Anhang C definierten Verfahren zu begründen.

Dieses Sicherheitsprinzip basiert auf konstruktiven oder physikalischen Eigenschaften von Komponenten, Materialien oder Schaltungen, die dazu beitragen, gefährdende Auswirkungen von Fehlern zu verhindern.

Die Anwendung dieses Prinzips setzt voraus, dass die zugrunde liegenden Annahmen nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden.

Für das Digital Interlocking (GA DIL) wird dieses Prinzip hauptsächlich zur Sicherstellung der Unabhängigkeit zwischen Komponenten angewendet (z. B. Widerstände mit inhärenten physikalischen Eigenschaften zur Trennung der Kanäle).

##### HW Tests

Hardwaretests stellen eine Möglichkeit dar, Fehler in integrierten Schaltungen zu erkennen; die entsprechenden Anforderungen sind in Tabelle B.1 der [EN 50129] festgelegt.

Die VIL Subsysteme verwendet die durch die TAS Platform bereitgestellten Hardwaretests. Diese Tests werden während des Systemstarts und anschließend periodisch während des Normalbetriebs durchgeführt.

Die DFE Subsysteme können Selbsttests, Anlauftests, zyklische Tests oder andere geeignete Überwachungsmechanismen verwenden, um die korrekte Funktion sicherheitsrelevanter Hardwarekomponenten zu überwachen.

Werden Hardwarefehler erkannt, muss das betroffene Subsystem eine definierte Sicherheitsreaktion auslösen und gegebenenfalls einen sicheren Zustand einnehmen oder dessen Einnahme veranlassen.

##### Unabhängige Elemente

Für sicherheitsrelevante Funktionen kann die Verwendung unabhängiger Elemente erforderlich sein, um gemeinsame Fehlerursachen sowie unzulässige gegenseitige Beeinflussungen zu vermeiden.

Die erforderliche Unabhängigkeit kann durch konstruktive, elektrische, funktionale oder räumliche Maßnahmen erreicht werden. Dabei sind insbesondere Schnittstellen, Kommunikationsverbindungen, Energieversorgung sowie sicherheitsrelevante Ein- und Ausgänge zu berücksichtigen.

Bei der Entwicklung und Integration der Subsysteme sind mögliche gegenseitige Beeinflussungen sowie gemeinsame Fehlerursachen zu analysieren und durch geeignete Maßnahmen zu beherrschen.

Für Hardwarekomponenten ist die gegenseitige Beeinflussung zwischen Elementen gemäß [EN 50129] Anhang B.3.2 zu berücksichtigen. Insbesondere sind physikalische Beeinflussungen (intern und extern) zu betrachten; daher sind die Anforderungen aus [EN 50124-1] (Isolationskoordination), [EN 50121-4] (elektromagnetische Verträglichkeit) und [EN 50125-3] (Umgebungsbedingungen) einzuhalten.

#### Grundlagen der Sicherheit der Kommunikationsverbindungen

Für die Datenübertragung über Kommunikationsverbindungen werden Datenprotokolle eingesetzt, die der [EN 50159] entsprechen, um eine sichere Kommunikation zwischen zwei oder mehr sicherheitsrelevanten Subsystemen sowie zwischen einem sicherheitsrelevanten und einem nicht sicherheitsrelevanten Subsystem sicherzustellen.

Jede Kommunikationsverbindung kann gemäß [EN 50159] in eine Kategorie von 1 bis 3 eingestuft werden; auf Basis dieser Klassifizierung können entsprechende Sicherheitsanforderungen abgeleitet werden

Kategorie 1: umfasst Systeme, die unter der Kontrolle des Entwicklers stehen und während ihrer gesamten Lebensdauer unverändert sind.

Kategorie 2: umfasst Systeme, die teilweise unbekannt oder nicht festgelegt sind, bei denen jedoch ein unbefugter Zugriff ausgeschlossen werden kann.

Kategorie 3: umfasst Systeme, die nicht unter der Kontrolle des Entwicklers stehen und bei denen unbefugter Zugriff zu berücksichtigen ist.

- Ein detailiertes Sicherheitskonzept für Kommunikationsverbindungen ist in Safety Concept, Communication [SaCo_Comm] beschrieben.

#### Grundlagen für den Einsatz von bereits bestehender Software und Hardware

Die Grundlage für den Einsatz bereits bestehender Software und Hardware ist in Abschnitt 7.1 des Assurance Safety Process [ASP] beschrieben. Soweit für wiederverwendete Komponenten bereits Sicherheitsnachweise vorliegen, können diese als Eingangsdokumente für die jeweiligen Sicherheitsnachweise der Subsysteme verwendet werden. Hierzu gehören insbesondere Sicherheitsnachweise, Technical Safety Reports, Hazard Logs, SRAC-Dokumente sowie unabhängige Gutachten.

Die Eignung einer wiederverwendeten Komponente für den vorgesehenen Anwendungsfall ist im jeweiligen Sicherheitsnachweis des betrachteten Subsystems nachzuweisen. Dabei sind insbesondere die Systemgrenzen, Annahmen, Einsatzbedingungen und Safety Related Application Conditions (SRACs) zu berücksichtigen.

#### Grundlagen für den Einsatz von Tools

Für die Entwicklung des Digital Interlocking (GA DIL) werden Tools für die System‑, Hardware‑ und Softwareentwicklung eingesetzt. Die für die Entwicklung des Digital Interlocking (GA DIL) verwendeten Tools sind im System Engineering Management Plan (SEMP) [SEMP] festgelegt.

Anforderungen an den Einsatz von Tools sind in [EN 50129] und [EN 50716] enthalten. Für Hitachi Rail Austria ist eine generelle Validierungsstrategie sowie entsprechende Maßnahmen zur Tool-Qualifizierung festgelegt:

Instruction: Design, Develop and Qualify the Solution Tool Management [INS_TOOLS]

Software Development, Tool Classification, EN 50716 [TOOL_CLASS]

##### Sicherheitsrelevante Tools für elektronische Systeme

Tools, die Tätigkeiten in einer beliebigen Phase des Lebenszyklus durchführen oder unterstützen und die die Sicherheit direkt oder indirekt beeinflussen können, sind gemäß [EN 50129] Kapitel 6.3 zu behandeln. Support-Tools für die Softwareentwicklung werden durch [EN 50716] abgedeckt, siehe Kapitel 3.6.3.5.2.

Tools, die die Sicherheit direkt beeinflussen können, sind solche, die Ergebnisse erzeugen, die zum Entwurf oder zur Implementierung einer sicherheitsrelevanten Funktion beitragen und deren Fehler direkt zu einem systematischen gefährdenden Fehler im Produkt oder in der Anwendung führen können. Tools, die die Sicherheit indirekt beeinflussen können, sind Tools, die die Sicherheitsverifikation unterstützen (Fehler im Tool können die Erkennung anderer Fehler aus anderen Quellen beeinträchtigen).

Neben allgemeinen Anforderungen für beide Arten von Tools sind spezielle Anforderungen für Tools mit direktem Einfluss auf die Sicherheit zu beachten:

Gefährdungsidentifikation und Gefährdungsanalyse sind auf die Tools sowie auf die Prozesse, in denen sie eingesetzt werden, anzuwenden, um zu bestimmen, wie sie die Sicherheit beeinflussen können, und um entsprechende Sicherheitsanforderungen festzulegen.

Diese Sicherheitsanforderungen sind während der Sicherheitsvalidierung zu überprüfen.

Tool-Ergebnisse sind nachzuweisen durch:

Verifikation der Tool-Ergebnisse

Nachweis der Bewährung im Einsatz („proven in use“)

Nachweis durch Analyse und Tests

Tool-Diversität

Einhaltung des Sicherheits-Integritätslevel, abgeleitet aus der Risikoanalyse der Prozesse und Verfahren einschließlich der eingesetzten Tools

##### Tool-Klassifizierung und Begründung für Software-Tools

Software-Tools sind gemäß den Definitionen in [EN 50716], Kapitel 6.7, zu klassifizieren. Der Begriff „Software-Tools“ schließt auch Compiler und „Translator“ ein. Die Auswahl von Tools der Klassen T2 und T3 ist zu begründen. Die Begründung hat die Identifikation potenzieller Fehler zu umfassen, die in die Tool-Ausgaben eingebracht werden können, sowie Maßnahmen zur Vermeidung oder Beherrschung solcher Fehler. Für jedes Tool der Klasse T3 ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Tool-Ausgabe entweder der Spezifikation der Ausgabe entspricht oder Fehler in der Ausgabe erkannt werden.

Es ist zu beachten, dass einige Tools außerhalb der Lösung Digital Interlocking (GA DIL) begründet bzw. validiert werden. Ebenso liegt das Projektierungstool OREST außerhalb des Geltungsbereichs der generischen Lösung Digital Interlocking (GA DIL).

#### Grundlagen der Sicherheit der Projektierung und Verifikation von Anwendungsdaten

Der Prozess für die Projektierung und Verifikation von Anwendungsdaten hat den Anforderungen des Kapitels 8 der [EN 50716] zu entsprechen. Dieser ist nicht Bestandteil der generischen Anwendung Digital Interlocking (GA DIL).

Die generische Anwendung hat jedoch die Anforderungen für die Entwicklung der „generischen Software“ gemäß den Kapiteln 4–7 und 9 der [EN 50716] zu erfüllen.

Für die generische Anwendung Digital Interlocking (GA DIL) ist dies wie folgt umzusetzen:

Die Typen oder Klassen von Funktionen, die durch Anwendungsdaten/Algorithmen in jedem System und Teilsystem konfiguriert werden können, sind in den Softwareanforderungsspezifikationen der generischen Software zu identifizieren.

Während des Designs der generischen Software sind die detaillierten Schnittstellen zwischen der generischen Software und den Anwendungsdaten/Algorithmen zu spezifizieren. Dies ist in der Designdokumentation zu spezifizieren.

Eine strikte Trennung zwischen der generischen Software und den Anwendungsdaten/Algorithmen ist durchzusetzen, d. h. es muss möglich sein, entweder die generische Software oder die Anwendungsdaten/Algorithmen zu recompilieren und zu aktualisieren, ohne dass jeweils das andere aktualisiert werden muss, sofern keine Änderung an der definierten Schnittstelle zwischen generischer Software und Anwendungsdaten/Algorithmen erfolgt ist.

Die Änderungsmanagementverfahren haben sicherzustellen, dass Änderungen an der generischen Software erst dann installiert werden dürfen, nachdem nachgewiesen wurde, dass entweder die überarbeitete Software mit den ursprünglichen Anwendungsdaten/Algorithmen kompatibel ist oder die Anwendungsdaten/Algorithmen entsprechend angepasst wurden.

Dies ist durch die generische Anwendung Digital Interlocking (GA DIL) sicherzustellen, indem die Projektierungsregeln und Verifikationsschritte unter Berücksichtigung relevanter Topologien aktualisiert werden (siehe Integration and Verification Plan (IVP), GENERISCHE ANWENDUNG - DIGITALES STELLWERK (OEBB) [IVP]). Das Änderungsmanagementverfahren selbst ist Bestandteil der spezifischen Anwendungsphase.

Im Verifikationsprozess, im Test und in der Validierung der generischen Software ist sicherzustellen, dass alle relevanten Kombinationen von Daten und Algorithmen berücksichtigt werden. Falls nicht alle relevanten Kombinationen in der Verifikation, im Test und in der Validierung der generischen Software berücksichtigt wurden, ist dies eindeutig als Einschränkung der generischen Software zu kennzeichnen. Für Daten oder Algorithmen, die über diese Einschränkung hinausgehen, ist eine ergänzende Verifikation, Test und Validierung durchzuführen.

Dies ist im Integration and Verification Plan (IVP), GENERISCHE ANWENDUNG - DIGITALES STELLWERK (OEBB) [IVP], der generischen Anwendung Digital Interlocking (GA DIL) zu berücksichtigen.

#### Grundlagen der Systemintegration

Die Integration von Systemen oder Subsystemen, auf die in diesem Dokument verwiesen wird (siehe Kapitel 1.1), in ein Gesamtsystem hat unter Berücksichtigung der in [EN 50129] und [EN 50716] festgelegten Grundsätze für die Systemintegration zu erfolgen. Sämtliche relevanten Systemschnittstellen sind in der Interface Control Description (ICD) - Digital Interlocking [ICD] spezifiziert.

Im Rahmen der Integration ist sicherzustellen, dass alle zugewiesenen Sicherheitsanforderungen erhalten bleiben, eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird und nachgewiesen wird, dass das integrierte Gesamtsystem die geforderte Sicherheitsintegritätsstufe erfüllt. Der Integrationsumfang umfasst sämtliche Hardware-, Software- und Kommunikationsschnittstellen sowie alle sicherheitsrelevanten Funktionen der Systemarchitektur.

##### Integrationsstrategie

Die Integrationsstrategie dient der Zusammenführung mehrerer unabhängig begutachteter SIL4-Subsysteme sowie von Subsystemen mit geringerer Sicherheitsintegritätsstufe zu einem Gesamtsystem (System-of-systems).

Da die beteiligten SIL4-Subsysteme bereits einer eigenständigen Verifikation und einer unabhängigen Begutachtung unterzogen wurden, liegt der Schwerpunkt der Integration nicht auf der erneuten Validierung interner Systembestandteile, sondern auf dem Nachweis des sicheren Zusammenwirkens sowie der ordnungsgemäßen Koordination zwischen den Subsystemen.

Die Integration erfolgt nach einem kontrollierten und schnittstellenorientierten Ansatz. Ziel ist es sicherzustellen, dass alle beteiligten Systeme sicher und zuverlässig zusammenwirken, ohne neue Gefährdungen einzuführen oder die unabhängige Sicherheitsintegrität eines Subsystems zu beeinträchtigen.

Die Integrationsaktivitäten umfassen daher insbesondere die Analyse und Validierung der systemübergreifenden Kommunikation, gemeinsamer betrieblicher Verantwortlichkeiten, des Synchronisationsverhaltens sowie koordinierter Fallback- beziehungsweise Safe-State-Reaktionen über Subsystemgrenzen hinweg. Grundlage dieser Aktivitäten bilden die detaillierte Schnittstellenspezifikation, die definierten Anwendungsbedingungen (bestehend aus Safety-, Validation-, RAM- und Security-Anwendungsbedingungen) sowie die Analyse möglicher Gefährdungen.

Durch diese Integrationsstrategie wird sichergestellt, dass die integrierte Gesamtlösung die geforderte Sicherheitsintegrität der Stufe SIL4, die betriebliche Konsistenz sowie die erforderliche Robustheit erreicht, ohne die Integrität der einzelnen unabhängig bewerteten Subsysteme zu beeinträchtigen.

Als Basis für die Zusammenführung zu einem Gesamtsystem liefert das Digital Interlocking (GA DIL) eine Kompatibilitätsmatrix die alle freigegebenen Konfigurationsvarianten enthält.

Die Grundlage für die Freigabe einer Konfigurationsvariante bilden:

- die Safety Cases der beteiligten Subsysteme,

- die zugehörigen Hazard Logs,

- die Safety Related Application Conditions (SRACs),

- die bereitgestellten Lieferantennachweise,

- die Ergebnisse der Integrationsbewertungen,

sowie die zugehörigen Verifikations- und Validierungsnachweise.

Für jede Konfigurationsvariante ist nachzuweisen, dass die beteiligten DFE-Subsysteme innerhalb ihrer spezifizierten Einsatzgrenzen betrieben werden und dass sämtliche Voraussetzungen, Annahmen und Randbedingungen der zugrunde liegenden Safety Cases erfüllt sind.

Die Bewertung einer Konfigurationsvariante im Zuge der Zusammenführung umfasst insbesondere:

- die Kompatibilität der eingesetzten Hardware- und Softwarestände,

- die Berücksichtigung der jeweiligen SRACs,

- die Einhaltung der definierten Schnittstellenanforderungen,

- die Gültigkeit der zugrunde liegenden Sicherheitsnachweise,

- sowie die Ergebnisse der Integrations- und Systemtests.

#### Integrationsaktivitäten

##### Vorbereitung der Integration

Vor der Integration der unabhängig bewerteten Subsysteme sind sämtliche relevanten Sicherheitsnachweise und Sicherheitsartefakte, wie beispielsweise Safety Cases einschließlich der zugehörigen SRACs, Schnittstellenspezifikationen und Bewertungsergebnisse, hinsichtlich Vollständigkeit und Kompatibilität zu überprüfen.

Darüber hinaus ist ein Integrationskonzept auf Systemebene zu erstellen, das insbesondere die systemübergreifende Kommunikation, gemeinsame betriebliche Funktionen, Randbedingungen sowie das erwartete Verhalten des integrierten Gesamtsystems beschreibt.

Annahmen, die im Rahmen der Sicherheitsbewertung einzelner Subsysteme getroffen wurden, sind hinsichtlich ihrer Konsistenz und Gültigkeit im Kontext des integrierten Systems zu überprüfen.

##### Integration gleichrangiger SIL4-Subsysteme

Die Integrationsaktivitäten haben sicherzustellen, dass die Wechselwirkungen zwischen Subsystemen gleicher architektonischer Ebene und gleicher sicherheitstechnischer Relevanz kontrolliert und eindeutig definiert sind.

Da jedes der beteiligten Subsysteme die SIL4-Anforderungen bereits eigenständig erfüllt, beschränkt sich die Integrationsverifikation auf den Nachweis:

- der funktionalen Korrektheit der systemübergreifenden Schnittstellen,

- der Konsistenz und Gültigkeit ausgetauschter sicherheitsrelevanter Daten,

- eines koordinierten sicheren Verhaltens bei Fehlern über Systemgrenzen hinweg sowie

- der Identifikation und Bewertung von Gefährdungen, die aus dem Zusammenwirken der integrierten Subsysteme entstehen können, sowie der Nachweis der Wirksamkeit geeigneter Maßnahmen zu deren Beherrschung.

##### Integration von Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung mit SIL4-Subsystemen

Werden Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung an SIL4-Subsysteme angebunden, sind geeignete Maßnahmen zur Beherrschung der Schnittstellen vorzusehen, um sicherzustellen, dass von diesen Komponenten keine Beeinträchtigung der Sicherheitsintegrität des Gesamtsystems ausgehen kann.

Die Interaktion von Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung mit SIL4-Subsystemen darf ausschließlich über spezifizierte, validierte und überwachte Schnittstellen erfolgen.

Durch geeignete architektonische Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Datenvalidierung, Entkopplung, Redundanz oder deterministisches Fail-Safe-Verhalten, ist sicherzustellen, dass Fehler oder Fehlverhalten von Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung keine Auswirkungen auf die Sicherheitsintegrität der SIL4-Subsysteme haben können.

Die Verifikation hat den Nachweis zu erbringen, dass SIL4-Subsysteme bei ungültigen, verspäteten oder ausbleibenden Eingaben von Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung keine Gefährdung verursachen und einen definierten sicheren Zustand einnehmen bzw. aufrechterhalten.

##### Verständnis von Integration laut EN50126

In [ABST_INTEG] wurde im Zuge einer gemeinsamen Abstimmung folgende Sichtweise definiert:

Die notwendigen Aktivitäten in der EN 50126 Lebenszyklus-Phase Integration sind entsprechend der in Kap. 7.9.1 (EN 50126-1) genannten Ziele wie folgt zu verstehen:

„a) das integrierte System, d. h. die Gesamtheit der Subsysteme und Komponenten, die erforderlich sind, um das Gesamtsystem zu bilden, zusammenzubauen und zu installieren;“

- Hier sind die Aktivitäten in der spezifischen Anwendung gemeint, also der korrekte Aufbau und die Installation der jeweiligen Produkte. Insbesondere ist hiermit auch die Prüfung der korrekten Projektierung der Produkte (auch im Zusammenspiel über die gemeinsame Schnittstelle) als Nachweis der Integration zu verstehen.

„b) nachzuweisen, dass das integrierte System, die Subsysteme und Komponenten zusammenwirken, wie durch die Schnittstellen festgelegt;“

- Dieser Aspekt ist vorrangig auf generischer Ebene zu erfüllen. Hier ist das – auf die Funktionen der Schnittstelle bezogene – korrekte Verhalten der zu integrierenden Systeme und deren Zusammenspiel nachzuweisen. Dies enthält im wesentlichen drei Aspekte:

  - Test mit echtem Hardware-Aufbau der betroffenen Systeme

  - Testumfang entsprechend der Funktion der Schnittstelle basierend auf den begutachteten Systemen

  - Betrachtung eventueller Bedingungen bezüglich der Schnittstelle zwischen den Systemen und Abstimmung/Abgleich der für die betroffenen Systeme relevanten Sicherheitsbezogener Anwendungsbedingungen

- Für die spezifische Anwendung darf keine zusätzliche Tätigkeit in Bezug auf die generische Funktion der Schnittstelle notwendig sein; Nur die unter a) bereits vorgegebene Prüfung der korrekten Projektierung der Produkte im Zusammenspiel über die gemeinsame Schnittstelle ist als Integration des Gesamtsystem nachzuweisen.

„c) nachzuweisen, dass das integrierte System, die Subsysteme und Komponenten die für sie geltenden RAMS-Anforderungen erfüllen“

- Diese Anforderung ist zunächst in der spezifischen Anwendung für das jeweilige Produkt zu zeigen. In Bezug auf RAMS-Anforderungen an der Schnittstelle zwischen zwei Produkten wird auf den Nachweis laut b) verwiesen bzw. sind ewtaige Auflage / Bedingungen aus der Integration der generischen Anwendungen zu betrachten.

„d) Einleitung von Vorkehrungen für den Systemsupport.“

Diese Aufgabe bezieht sich auf die Notwendigkeiten des jeweiligen Produkts selbst.

### Beherrschung von Gefährdungen

Bei der Umsetzung von Funktionen durch das Digital Interlocking (GA DIL) ist die Art und Weise, wie potentielle Gefährdungen innerhalb der Systemgrenzen beherrscht werden, wie folgt vorgegeben:

Funktionen können über mehrere Subsysteme des DIL verteilt sein oder auch nur in einem Subsystem alleine behandelt werden

Die Beherrschung von Gefährdungen bedingt durch Fehler innerhalb eines Subsystems müssen innerhalb des betroffenen Subsystems behandelt werden. Dabei kann die entsprechende Sicherheitsreaktion im Subsystem selbst ausgeführt werden, oder durch ungleiche Ausgaben der beiden Kanäle (siehe Kap. 4.1.1) offenbart werden.

Durch das Prinzip des Votings (siehe Kap. 4.1.3) wird sichergestellt, dass zwischen den Subsystemen Unabhängigkeit in Bezug auf die Beherrschung von Gefährdungen innerhalb der Systemgrenzen gegeben ist.

Die Berechnung der Gefährdungsrate einer konkreten DIL Ausprägung kann daher darauf aufbauen, dass die Fehlerbeiträge der verschiedenen, involvierten Subsysteme zu addieren sind, ohne weitere Abhängigkeiten zwischen den Subsystemen annehmen zu müssen.

## Reaktionszeiten

Beschreibung von Sicherheitskritischen Schnittstellen zb RBC, Haltfall Signal, Einschaltung EKSA, Meldung an SCWS.

Auch Meldungen von Außen die sichere Meldungen an uns schicken erwähnen.

Frage ob es von der ÖBB hier Anforderungen gibt?

# SICHERHEITSSTRATEGIEN

Die Sicherheitsstrategie wird aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus betrachtet.

Allgemein gültige Sicherheitsstrategien

Sicherheitsstrategien in Subsystemen des DIL

## Allgemein gültige Sicherheitsstrategien

### Zweikanaligkeit

Ziel: Grundsätzliche Maßnahme zur Beherrschung von spontanen Fehlern der Hardware, die gegenüber anderen Verfahren ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

Zweikanaligkeit ist insbesondere in [EN 50129] Tabelle E.4 in Bezug auf die Architektur eines Systems dringend empfohlen.

Beschreibung: Eine zweikanalige Struktur mit Vergleicher gewährleistet, dass Hardwarefehler in einem Kanal entweder durch den Software-Vergleich oder spätestens bei Stellbefehlsausgabe durch einen Hardware-Vergleich aufgedeckt werden.

Die in den beiden Kanälen ankommenden oder abgehenden Signale werden zum Zweck der Fehlererkennung ständig miteinander verglichen. In Abhängigkeit der sicherheitsrelevanten Funktion erfolgt die Weiterbearbeitung gemäß den in Kap. 4.1.3 definierten Mechanismen.

Zweikanaligkeit ist in allen oben angeführten sicherheitsrelevanten Subsystemen vorhanden. Dabei wird ein 2oo2 Vergleich umgesetzt, wobei durch Einsatz von Software-Diversität auch zwei Software-Kanäle auf einer Hardware möglich sind.

### Software-Diversität

Ziel: Gewährleistung, dass unentdeckte Fehler in der Software (Software-Restfehler) zu keinem betriebsgefährdenden Zustand führen.

Darüber hinaus ermöglicht Software-Diversität die Erkennung von systematischen Fehlern in Prozessorboards (Fehler der CPU), Fehler im Betriebssystem oder anderen unterlagerten Software-Schichten.

Software-Diversität ist insbesondere in [EN 50716] Tabelle A.3 als Teil einer der genehmigten Kombinationen von Techniken für die Software-Sicherheits-Integritätslevel 3 und 4 dringend empfohlen.

Beschreibung: Software-Diversität wird durch unterschiedliche Software im A- und im B-Kanal erreicht. Die zueinander diversitären Programme sind bei gleichen Vorgaben unterschiedlich konzipiert. Diversität im Software-Design wird im System DIL in den unterschiedlichen Subsystemen verwendet.

ELEKTRA Core (CC und RCU) siehe Sicherheitskonzept ELEKTRA Core [SaCo_ELCore]

ECMUX siehe Safety Concept ECMUX [SaCo_ECMUX]

IFC siehe Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE]

Eine generelle Betrachtung des Sicherheitsprinzips Software Diversität ist im Dokument White Paper – Software Diversity [SW Diversity] bezogen auf die Anwendung im System ELEKTRA enthalten. Als wichtige Eckpfeiler sind dabei zu nennen:

Programmiersprachen: unterschiedliche Vorgaben zur Nutzung der Sprache

Algorithmen: unterschiedliche Methoden, um ein Problem zu lösen

Datenstrukturen: unterschiedliche Datenstrukturen und -formate (damit wird implizit die Anwendung unterschiedlicher Algorithmen unterstützt)

Unterlagerte Systemschichten: unterschiedliche Nutzung der Systemschichten (Hardware, Betriebssystem, Ausführungsplattformen) bereits aus Sicht der Anwendung

Diese grundsätzliche Vorgangsweise wurde von Beginn an (ELEKTRA 1.x) unter folgendem Motto verfolgt, [SM EL]:

„When one wants to implement certain functions twice in a diverse manner, one cannot establish two software design teams at two different locations and wait until the diversity will emerge incidentally. In order to achieve a maximum of design diversity, one must carefully specify, at which items the diversity is established. This is necessary to minimize the possibility of common mode failures, where at the same time and under the same external condition a software design fault comes up in both computer channels leading to the same illegal result.“

### Software-Voting

Ziel: Gewährleistung der Daten-Konsistenz im A-Kanal und im B-Kanal aufgrund des Software-Vergleiches ankommender und abgehender Signale in beiden Kanälen.

Beschreibung: Bei diesem Verfahren werden die Kanäle einer Komponente über das Kommunikationsnetzwerk gekoppelt und tauschen ihre Informationen (Ein- bzw. Ausgabedaten) zum Zweck des Vergleiches aus. Der Vergleich wird in beiden Kanälen bei jeder ankommenden und abgehenden Nachricht unabhängig voneinander ausgeführt. Dabei werden in Abhängigkeit der betrieblichen Anforderungen zwei grundlegende Voting-Mechanismen („AND-Voting“ bzw. „OR-Voting“) angewandt (siehe dazu Kap. 4.1.4).

Wird von einem oder beiden Kanälen Ungleichheit festgestellt, wird sofort, und von beiden Kanälen unabhängig, der Übergang des Systems in den sicheren Zustand ausgelöst. Bedingt durch das Sicherheitskonzept Software-Diversität (siehe Kap. 4.1.2) können damit Fehler von Applikationssoftware, Betriebssystem, Hardware, Übertragung, etc. offenbart werden.

Die Voter und Komparatoren sind immer als erstes oder letztes Element in einer Komponente (je nach Richtung der Kommunikation) vorgesehen. Die GA DIL unterscheidet die folgenden Voter und Komparatoren:

Message Voter

Die Message Voter sitzen im CC.

Die Information vom ECMUX zum CC (z. B. Zustand der Außenanlagen-Elemente) wird miteinander verglichen.

Können die Signale erfolgreich gevotet werden, so werden sie an den CC weitergesendet. Sind die Meldungen des ECMUX in den beiden Kanälen über einen definierten Zeitraum hinweg nicht gleich, so wird eine Fehleroffenbarung (z.B. Offenbarung durch UNDEFINED-Meldung, Systemabschaltung oder Schnittstellenstörung) durchgeführt.

EL Voter

Die EL Voter sitzen im RCU.

Die Information vom CC zum RCU (z. B. externe Zustände der Bahnhofselemente) wird miteinander verglichen. Allfällige Ursachen für mögliche Unterschiede sind

vorübergehende Inkonsistenzen bei Zustandswechsel.

Fehler im CC (z. B. Weiche ist in einem Rechnerkanal gesperrt und im anderen Rechnerkanal nicht gesperrt.)

Basierend auf der Art der Information (siehe Kap. 4.1.4) werden mit OR-Voting gekennzeichnete Informationen sofort weitergegeben, solche mit AND-Voting gekennzeichnete Informationen aber erst nach dem erfolgreichen Voten. In beiden Fällen muss aber ein erfolgreiches Voting durchgeführt werden, da ansonsten eine Fehleroffenbarung (UNDEFINED-Meldung) durchgeführt wird.

Darüber hinaus wird für ausgewählte Informationen dieser Voting Modus auch abhängig vom Typ der Gegenstelle festgelegt (Beispiel: Signalbegriff Halt – Frei: Die Haltmeldung ist für die RBC Gegenstelle mit OR-Voting gekennzeichnet, für eine Schnittstelle zur Anzeige (OMC) mit AND-Voting).

Command Voter

Die Command Voter sitzen im CC.

Die Information vom RCU zum CC (z. B. Kommandos des Fahrdienstleiters) wird miteinander verglichen. Allfällige Ursachen für mögliche Unterschiede sind Fehler im RCU.

Können die Informationen erfolgreich gevotet werden, so werden sie an den CC weitergesendet. Sind die Meldungen in den beiden Kanälen über einen definierten Zeitraum hinweg nicht gleich, so wird als Fehleroffenbarung mit einer negativen Kommandoquittierung (mit entsprechender Diagnose) geantwortet.

Instruction Voter

Die Instruction-Voter sitzen im ECMUX.

Die Information vom CC zum ECMUX (z. B. Umstellen einer Weiche, Haltstellen eines Signals) wird miteinander verglichen. Allfällige Ursachen für mögliche Unterschiede sind Software-Fehler im CC.

Basierend auf der Art des Kommandos (siehe Kap. 4.1.4) werden ausführungssichere Kommandos sofort weitergegeben, hemmungssichere Kommandos aber erst nach dem erfolgreichen Voten. In beiden Fällen muss aber ein erfolgreiches Voting durchgeführt werden, da ansonsten eine Fehleroffenbarung (Systemabschaltung) durchgeführt wird. Kann über einen definierten Zeitraum hinweg kein Voting erfolgen, so erfolgt ebenfalls eine Fehleroffenbarung (Systemabschaltung).

Ein besonderes Verfahren zur Signalüberholung im Instruction Voter wird im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Kommandokategorien in Kap. 4.1.4 behandelt.

Display Comparator

Die Display Comparatoren sitzen im CC.

Die Information vom CC zum RCU wird Meldung für Meldung miteinander verglichen. Allfällige Ursachen für mögliche Unterschiede sind aufgrund des Synchronisierungsmechanismus des CC (siehe Kap. 4.2.1) ausschließlich Fehler im CC.

Die Display Comparatoren senden stets die Meldungen des eigenen Kanals sofort weiter (kein Voten) und merken sich die Daten bis zum erfolgreichen Vergleich mit den Daten der äquivalenten Meldung aus dem anderen Kanal.

Sind die Meldungen des CC in den beiden Kanälen über einen definierten Zeitraum hinweg nicht gleich, so wird eine Fehleroffenbarung (Systemabschaltung) durchgeführt.

Message Handler

Die Message Handler sitzen im CC.

Die Information vom CC zum ECMUX wird Kommando für Kommando miteinander verglichen. Allfällige Ursachen für mögliche Unterschiede sind aufgrund des Synchronisierungsmechanismus des CC ausschließlich Fehler im CC.

Die Message Handler senden stets die Kommandos des eigenen Kanals sofort weiter (kein Voten) und merken sich die Daten bis zum erfolgreichen Vergleich mit den Daten des äquivalenten Kommandos aus dem anderen Kanal. Abweichungen bzw. Erweiterungen dieses Konzepts sind in Kap. 4.2.5 Verfahren zur sicheren Ablehnung (Safe Rejection) eines Freistellkommandos im CCB beschrieben.

In den Votern und Comparatoren werden sowohl Zustände als auch Ereignisse verarbeitet und jeweils miteinander verglichen ("zustandsgesteuertes Voten" und "ereignisgesteuertes Voten").

Ein Zustand ist ein Merkmal eines Elementes; er besteht solange, bis er von einem neuen Zustand abgelöst wird. Dabei ist zu beachten, dass einzelne Bahnhofselemente durch mehrere voneinander unabhängige Merkmale beschrieben werden (z. B. Weichenstellung, Weichenverschluss, Weichenbelegung). Die Zustände dieser unabhängigen Merkmale werden zu Zustandsklassen oder kurz Klassen zusammengefasst.

Ereignisse sind zeitlich punktförmig. Identische Ereignisse können mehrmals unmittelbar hintereinander folgen und sind als solche voneinander unabhängig. Ereignisse werden zur Beschreibung von Kommandos und systeminternen Ereignissen verwendet (z. B. eine Bedienhandlung).

Da die beiden Rechnerkanäle nicht synchron arbeiten, müssen alle Voter kurzzeitige Inkonsistenzen zwischen den beiden Rechnerkanälen tolerieren. Erst wenn Inkonsistenzen länger bestehen, werden bei Zeitablauf Fehleroffenbarungsmechanismen angewendet.

Die Voter sind Teil der Länderanpassung der ELEKTRA, eine Beschreibung der verwendeten Mechanismen findet sich z.B. in SW-Funktionsbeschreibung, Voter & Comparatoren, ELEKTRA ÖBB / International [FB Voter].

### Kommunikationsverfahren

Ziel: Gewährleistung, dass sicherheitsrelevante Funktionen aufgrund der betrieblichen und technischen Anforderungen im System so verarbeitet werden, dass bei Auftreten eines Fehlers in einem Kanal kein betriebsgefährdender Zustand entsteht.

Beschreibung: Die Kommunikation innerhalb des Systems ELEKTRA unterliegt unterschiedlichen Verarbeitungsweisen, die in Abhängigkeit betrieblicher und technischer Anforderungen durch die beiden folgenden Mechanismen bestimmt werden:

Kommunikation aufgrund "hemmungssicherer" Funktionalität

"Hemmungssichere" Funktionalitäten (z. B. Umstellen einer Weiche) dürfen bei Vorliegen von bestimmten signaltechnischen Ausschlüssen (Zuständen oder Ereignissen) nicht zur Ausführung gelangen. Damit sich ein einkanaliger Fehler nicht auswirken kann, erfordert die Ausführung dieser Funktionalitäten immer die Zustimmung des zweiten Kanals.

Diese Sichtweise ist auch in Bezug auf die Anzeige anwendbar: Elementzustände, die aus Sicht der Anzeige sicherheitskritisch sind, dürfen erst dann weitergemeldet werden, wenn dieselbe Information auch vom zweiten Kanal vorliegt (z.B. Frei-Information eines Schienenelements).

Diese Verarbeitungsart wird auch „Safety-Bag-Mode“ (peri-com) genannt.

In einem Voter ist diese Art der Information nach dem Prinzip des „AND“-Votings zu behandeln.

Kommunikation aufgrund einer "ausführungssicheren" Funktionalität

"Ausführungssichere" Funktionalitäten (z. B. Haltstellen eines Signals, Anzeige der Gleis-Besetzt-Meldung) müssen bei Vorliegen von bestimmten Zuständen oder Ereignissen zur Ausführung gelangen. Die Ausführung dieser Funktionalitäten kann von jedem Kanal selbständig und ohne Zustimmung des zweiten Kanals veranlasst werden.

Diese Verarbeitungsweise wird auch "Two-Channel-Mode" (2chan-com) genannt.

In einem Voter ist diese Art der Information nach dem Prinzip des „OR“-Votings zu behandeln.

Bedingt durch diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Art der Kommunikation kann es insbesondere im Instruction Voter zur folgenden Situation der Kommandoüberholung kommen:

Ein im Safety-Bag-Mode zu verarbeitendes Signal trifft einkanalig ein.

Zum selben Bahnhofselement trifft aus dem gleichen Sendekanal ein im Two-Channel-Mode zu verarbeitendes Signal ein. Dieses Signal wird sofort in beiden Rechnerkanälen weitergesendet.

Das zum ersten Safety-Bag-Mode-Signal passende Signal aus dem anderen Kanal trifft ein. In dieser Situation darf das nun beidkanalig eingetroffene Safety-Bag-Mode-Signal nicht weitergesendet werden!

Dieser Vorgang wird Überholung genannt und muss in der Implementierung der betroffenen Voter entsprechend berücksichtigt werden. Insbesondere muss auch vom zweiten Kanal das Signal im Two-Channel-Mode empfangen werden, da sonst die Ungleichheit der Verarbeitungsweise nach Zeitablauf im Voter zur Sicherheitsreaktion führt.

#### Beispiel: Ausgabe eines hemmungssicheren Kommandos an die Außenanlage

Ein hemmungssicheres Kommando wird z.B. für die Freistellung von Signalen (allgemein für die Kommandierung eines Signalbegriffs mit höherer, erlaubter Geschwindigkeit) verwendet.

Der Regelablauf dafür ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 2: Regelablauf für ein hemmungssicheres Kommando

Es werden die folgenden Schritte in diesem Ablauf durchgeführt:

Ein technischer Prozess im CCA liefert den Anstoß zur Freistellung eines Signals. Dieser Anstoß wird an den CCB Kanal und an den Instruction / Message Handler im CCA gesendet.

Der Instruction / Message Handler im CCA registriert den Anstoß (nachdem noch kein zugehöriges Kommando zum Voten vorhanden ist, wird dieser Anstoß gespeichert und ein Timeout gestartet) und schickt den Anstoß an den CCB Kanal (Instruction / Message Handler) und an den ECMUX weiter (mittels Route-Copy wird der Anstoß sowohl an den ECMUX-A Instruction Voter als auch an den ECMUX-B Instruction Voter gesendet).

Im Instruction / Message Handler im CCB wird der Anstoß vom anderen Kanal ebenfalls registriert (Kommando wird gespeichert, Timeout wird gestartet), es erfolgt aber keine weitere Aktion.

Im ECMUX-A / ECMUX-B Instruction Voter wird der Anstoß registriert (Nachricht gespeichert und ein Timeout gestartet), es erfolgt aber kein weiterer Anstoß an die ECMUX Elementlogik, da es sich um ein hemmungssicheres Kommando handelt

Aufgrund des Anstoßes vom CCA gelangt der Safety Bag Prozess im CCB auch zu dem Schluss, dass das Signal angeschaltet werden kann (für den Regelfall wird hier kein Hinderungsgrund für die Anschaltung angenommen). Somit sendet auch der CCB ein Kommando zur Signalfreistellung an den Instruction / Message Handler im CCB.

Der Instruction / Message Handler im CCB sendet das Kommando an den CCA Kanal (Instruction / Message Handler) und an den ECMUX (mittels Route-Copy an die Instruction Voter in beiden ECMUX Kanälen). Im Instruction / Message Handler im CCB kann ein erfolgreiches Voting zum zuvor vom CCA erhaltenen Kommando erfolgen, der Timeout wird gelöscht.

Auch der Instruction / Message Handler im CCA kann aufgrund des Anstoßes vom CCB nun ein erfolgreiches Voting durchführen, der Timeout wird gelöscht.

In beiden ECMUX Kanälen erfolgen in den Instruction Votern nun die gleichen Aktionen: Aufgrund des zweiten Anstoßes kann ein erfolgreiches Voting erfolgen, der Timeout wird gelöscht und das Kommando zum Freistellen des Signals wird an den Elementprozess im jeweiligen ECMUX-Kanal gesendet.

Jede Abweichung von diesem Ablauf führt zur Sicherheitsreaktion „Sicherheitstechnische Abschaltung“, Beispiele dafür können sein:

Der Safety Bag Prozess schickt kein Signal oder ein Signal mit einem anderen Inhalt für das Element

Es kann natürlich bereits im Safety Bag Prozess die Sicherheitsreaktion ausgelöst werden, wenn der Anstoß aus Sicht des CCB nicht gerechtfertigt war.

In einem der Voter oder Comparatoren kommt es zum Zeitablauf, z.B. wenn die Kommandos von A- und B-Kanal nicht erfolgreich verglichen werden können bzw. ein Kommando nur von einem Kanal vorliegt.

#### Beispiel: Ausgabe eines ausführungssicheren Kommandos an die Außenanlage

Ein ausführungssicheres Kommando wird für das Haltstellen von Signalen (allgemein für die Kommandierung eines niedrigeren Signalbegriffs) verwendet.

Der Regelablauf dafür ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 3: Regelablauf für ein ausführungssicheres Kommando

Es werden die folgenden Schritte in diesem Ablauf durchgeführt:

- Ein technischer Prozess im CCA liefert den Anstoß zum Haltstellen eines Signals. Dieser Anstoß wird an den Instruction / Message Handler im CCA gesendet.

Das Szenario wird in der Regel auch vom CCB in gleicher Weise angestoßen.

Der Instruction / Message Handler im CCA registriert den Anstoß (nachdem noch kein zugehöriges Kommando zum Voten vorhanden ist, wird dieser Anstoß gespeichert und ein Timeout gestartet) und schickt den Anstoß an den CCB Kanal (Instruction / Message Handler) und an den ECMUC weiter (mittels Route-Copy wird der Anstoß sowohl an den ECMUX-A Instruction Voter als auch an den ECMUX-B Instruction Voter gesendet).

Im Instruction / Message Handler im CCB wird der Anstoß vom anderen Kanal ebenfalls registriert (Kommando wird gespeichert, Timeout wird gestartet), es erfolgt aber keine weitere Aktion.

In beiden ECMUX Kanälen erfolgen in den Instruction Votern nun die gleichen Aktionen: Aufgrund des Anstoßes wird das Kommando zum Haltstellen an den Elementprozess im jeweiligen ECMUX-Kanal gesendet. Und es wird das Signal gespeichert sowie ein Timeout gestartet.

Im CCB wird eigenständig aus dem Safety Bag Prozess heraus ebenfalls das Haltstellen des Signals erkannt und der Anstoß dazu an den Instruction / Message Handler im CCB gesendet.

Der Instruction / Message Handler im CCB sendet das Kommando an den CCA Kanal (Instruction / Message Handler) und an den ECMUX (mittels Route-Copy an die Instruction Voter in beiden ECMUX Kanälen). Im Instruction / Message Handler im CCB kann ein erfolgreiches Voting zum zuvor vom CCA erhaltenen Kommando erfolgen, der Timeout wird gelöscht.

Auch der Instruction / Message Handler im CCA kann aufgrund des Anstoßes vom CCB nun ein erfolgreiches Voting durchführen, der Timeout wird gelöscht.

Auch in den Instruction Votern in den beiden ECMUX-Kanälen kann aufgrund des Anstoßes vom CCB nun ein erfolgreiches Voting durchgeführt werden, der Timeout wird gelöscht.

Jede Abweichung von diesem Ablauf führt zur Sicherheitsreaktion „Sicherheitstechnische Abschaltung“, Beispiele dafür können sein:

Der Safety Bag Prozess im CCB oder der technische Prozess im CCA schickt kein Signal oder ein Signal mit einem anderen Inhalt für das Element

In einem der Voter oder Comparatoren kommt es zum Zeitablauf, z.B. wenn die Kommandos von A- und B-Kanal nicht erfolgreich verglichen werden können bzw. ein Kommando nur von einem Kanal vorliegt.

### Identifikationsverfahren

Ziel: Sicherstellung, dass bei Systemstart in allen Rechnern im System die gleichen, übereinstimmenden Daten- und Applikationsstände (die für eine konkrete Produktversion deklarierten Ausgaben) vorliegen.

Beschreibung: Im Verlauf der Systemgenerierung werden in den Daten einer jeden Komponente Identifikationsdaten über die jeweils gültige generische Software und Anlagen-Software (Bahnhofsdaten) abgelegt. Beim Booten und Recovery der Komponenten der verschiedenen Subsysteme werden Identifikationskontrollen (ID-Checks) durchgeführt.

### Lebenstakt

Ziel: Zyklische Überwachung aller Rechner auf deren ordnungsgemäße Funktion, sowie Umschaltung auf Redundanzrechner bzw. Systemabschaltung im Fehlerfall.

Beschreibung: Die Aussendung, Überwachung und Auswertung des Lebenstaktes erfolgt im System vornehmlich durch die Software.

Des Weiteren gilt das Prinzip, dass das Lebenstaktsignal über denselben Weg gesendet wird, wie alle anderen Signale (Meldungen und Kommandos). Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen den Rechner nicht unbemerkt unterbrochen werden kann.

### Reaktivitätsüberwachung

Ziel: Sicherstellung, dass die Verarbeitung im System DIL nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die zeitnahe Reaktion auf Ereignisse (insbesondere die Einnahme eines sicheren Zustands sowie die Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen an angeschlossene Systeme) gewährleistet wird.

Beschreibung: Das Verfahren zur Überprüfung der Reaktivität besteht aus 2 Teilen, aus dem generischen Teil und dem applikationsabhängigen Teil. Im generischen Teil ist das Verfahren an sich implementiert. Im Teil der Länderanpassung ist die tatsächliche Sicherheitsreaktion (z.B. Rechnerabschaltung oder Schnittstellenabbau) definiert. Diese ist abhängig von den Notwendigkeiten der jeweiligen Länderanpassung.

Die überwachende Applikation A sendet zyklisch ein Signal mit aktuellem Zeitstempel T1 an die zu überwachende Applikation B. Die überwachte Applikation B schickt das Signal mit T1 wieder retour. Beim Empfang berechnet Applikation A die Differenz zwischen der aktuellen Zeit T2 und der im Signal enthaltenen Zeit T1. Diese Differenz darf eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten. Falls der Schwellwert überschritten wird, wird die in der Länderanpassung definierte Sicherheitsreaktion ausgelöst.

Folgende Subsysteme sind durch diese Überwachung abgedeckt:

CC überwacht RCU

RCU überwacht CC

CC überwacht ECMUX

ECMUX überwacht CC

Anmerkung: es erfolgt immer eine Überwachung pro Kanal, z.B. CCA überwacht ECMUX-A und CCB überwacht ECMUX-B.

Zusätzlich zu diesen jeweils gegenseitigen Überwachungen einzelner Rechner ist auch noch eine kombinierte Überwachung von RCU über CC zum ECMUX vorgesehen. Aus der Überwachung „CC überwacht ECMUX“ liefert der CC den größten gemessenen Zeitversatz (Maximalwert) in Bezug auf alle vorhandenen ECMUX Rechner. Dieser Wert wird mit der Überwachung „RCU überwacht CC“ kombiniert, die Summe der aktuellen Verzögerungszeiten dieser beiden Einzelüberwachungen wird im RCU addiert.

Dadurch ist es möglich, den gesamten Signalweg von der Elementebene bis zur Kommunikationsebene abzudecken. Dies ist für die Übermittlung von Daten an externe Systeme relevant, die darauf aufbauend selbst Echtzeit-basierte, sicherheitskritische Entscheidungen ableiten müssen.

Die Situation dieser Summenüberwachung ist in Abbildung 4 auch grafisch dargestellt.

Abbildung 4: Reaktivitätsüberwachung – Summenüberwachung

Ein weiteres, verwandtes Prinzip zur Reaktivitätsüberwachung auf CC-Ebene ist in Kap. 4.2.2 beschrieben.

### Kommunikation

Ziel: Beherrschung der Gefährdungen, die aus der Kommunikation zwischen sicherheitskritischen Systemen laut [EN 50159] entstehen können.

Beschreibung: Im System sind zwischen den verschiedenen Komponenten Kommunikationsverfahren implementiert, die jeweils einen Nachweis nach [EN 50159] erbringen können. Eine detailierte Betrachtung is in Safety Concept, Communication [SaCo_Comm] enthalten.

### TAS Platform

Ziel: Gemeinsame Software- und Hardwarebasis für sichere Applikationen

Beschreibung: ELEKTRA Core verwendet TAS Platform (Ausprägung „redundant“) als Grundlage für ihre jeweiligen Anwendungen. Eine Beschreibung der verwendeten Mechanismen ist in Safety Concept, Two Diverse SW Channels on a Redundant TAS Platform [SaCo_2CANred] enthalten.

ECMUX und IFC wiederum verwendet eine TAS Platform (Ausprägung „not-redundant“). Eine Beschreibung der verwendeten Mechanismen ist in Safety Concept - TAS Platform Core - 2.6.0 non-redundant - System Level [SaCo_TASPlf_nonred] enthalten.

TAS Platform wird mit eigenständiger Begutachtung basierend auf Safety Case - TAS Platform Core - 2.6.0 redundant [SC PLF 2.6.0] bereitgestellt.

## Sicherheitsstrategien in anderen Subsystemen

Die Sicherheitsstrategien des Subsystems ELEKTRA Core sind in Sicherheitskonzept ELEKTRA Core [SaCo_ELCore] beschrieben.

Die Sicherheitsstrategien des Subsystems ECMUX sind in Safety Concept ECMUX [SaCo_ECMUX] beschrieben.

Die Sicherheitsstrategien der Subsysteme FES, OCs und Schnittstellenumsetzer sind in Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE] beschrieben.

# Summary

Dieses Dokument versucht die Sicherheitsprinzipien des DIL im Überblick darzustellen, um ein Bild der einzelnen Mechanismen und deren Zusammenwirken zu zeichnen.

Der Nachweis der Sicherheit für das DIL oder dessen Subsystemen ist damit aber noch nicht gegeben. Dieses Sicherheitskonzept soll als Unterstützung für die weitere Entwicklung des DIL verwendet werden. Der Sicherheitsnachweis selbst muss weiterhin für den jeweiligen Betrachtungsgegenstand geführt werden.

Preliminary Hazard Analysis

Derzeit noch nicht vorhanden.

END OF DOCUMENT