Sicherheitskonzept ELEKTRA Core

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | Esignature |
| Written by | Roman Büger / SAM |  |
| Verified by | Christian JANNESCHITZ / QAM |  |
| Approved by | Christoph Sünder / Safety Engineering Authority |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revision | Date | Author | Change Description |
| 01 PD 01 | 2026-10-02 | Roman Büger | First edition |

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7

1.1	Gegenstand	7

1.2	Zielsetzung	7

1.3	Struktur des Dokumentes	7

1.4	Dokumentenmanagement	8

1.4.1	Konfigurationsmanagement	8

1.4.2	Dokumentenarchivierung	8

1.4.3	Änderungen	8

1.5	Offene Punkte	8

2.	REFERENZMATERIAL	9

2.1	Referenzierte und verwandte Dokumente	9

2.2	Normen und Prozeduren	10

2.3	Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	10

3.	Definition des Systems	12

3.1	Systemübersicht	12

3.2	Subsysteme	13

3.2.1	ELEKTRA Core	13

3.2.2	ECMUX	14

3.2.3	Object Controler (OCs)	15

3.2.4	Schnittstellenumsetzer (Interface Converter)	15

3.2.5	Komponenten ohne Sicherheitsintegritätsanforderung (IPS und ADM)	15

3.2.6	Externe Komponenten (RBC, NIxL, SCWS, OMC, DDSP und Outdoor Elements)	16

3.3	Kommunikation innerhalb des DIL	16

3.4	Zuverlässigkeitskonzept	16

3.5	Hierarchie der Sicherheitsnachweise	17

3.6	Sicherheitsziel	17

3.6.1	Risikoevaluierung	17

3.6.2	Sicherer Zustand	18

3.6.3	Grundlagen der Sicherheit	18

3.6.4	Beherrschung von Gefährdungen	31

4.	SICHERHEITSSTRATEGIEN	32

4.1	Allgemein gültige Sicherheitsstrategien	32

4.1.1	Zweikanaligkeit	32

4.1.2	Software-Diversität	32

4.1.3	Software-Voting	33

4.1.4	Kommunikationsverfahren	35

4.1.5	Identifikationsverfahren	39

4.1.6	Lebenstakt	39

4.1.7	Reaktivitätsüberwachung	39

4.1.8	Kommunikation	40

4.1.9	TAS Platform	40

4.2	Sicherheitsstrategien im Subsystem ELEKTRA Core	41

4.2.1	Synchronisation der CC-Kanäle	41

4.2.2	Beherrschung von Systemverzögerungen in der Zentralebene	41

4.2.3	CAR/EP	42

4.2.4	Anbinden von OCS – Schnittstellen	42

4.2.5	Verfahren zur sicheren Ablehnung (Safe Rejection) eines Freistellkommandos im CCB	43

4.2.6	Safety-Bag Verfahren	44

4.3	Sicherheitsstrategien in anderen Subsystemen	44

5.	Summary	45

APPENDIX A	Preliminary Hazard Analysis	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente	10

Tabelle 2: Normen und Prozeduren	10

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	11

Tabelle 4: Gefährdungsrate der Subsysteme	17

Tabelle 5: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])	19

Tabelle 6: Architektur des Systems/Subsystems auf Basis einer nicht redundanten TAS Plattform (Tabelle E.4 aus [EN 50129])	20

Tabelle 7: Softwarearchitektur (Tabelle A.3 aus [EN 50716])	21

aBBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Systemübersicht DIL	12

Abbildung 2: Regelablauf für ein hemmungssicheres Kommando	36

Abbildung 3: Regelablauf für ein ausführungssicheres Kommando	38

Abbildung 4: Reaktivitätsüberwachung – Summenüberwachung	40

# Einleitung

## Gegenstand

Dieses Sicherheitskonzept gilt für die sicherheitsrelevanten Komponenten und Funktionen, die innerhalb des Subsystems ELEKTRA Core entwickelt werden.

Der Geltungsbereich umfasst insbesondere:

die CC, RCU und DGP-Applikation,

das generische System ELEKTRA-GEN,

die sicherheitsrelevanten Kommunikationsschnittstellen.

Das Subsystem ELEKTRA Core ist Teil der Gesamtarchitektur der Generic Application Digital Interlocking (GA DIL) und stellt den Kern der sicherheitsrelevanten betrieblichen Funktionen für die Steuerung eines Stellwerks bereit. Weiters sind die Anbindung von Nachbarsystemen und die interne Diagnose enthalten. Die für das Subsystem ELEKTRA Core erstellten Sicherheitsnachweise leisten einen Beitrag zur übergeordneten Sicherheitsbegründung der GA DIL und unterstützen die Sicherheitsnachweisführung auf Systemebene.

## Zielsetzung

Dieses Sicherheitskonzept beschreibt die Sicherheitsprinzipien, die Sicherheitsarchitektur sowie die Sicherheitsnachweisstrategie für das Subsystem ELEKTRA Core, das als Teil des Gesamtsystems Digitales Stellwerk (DIL) entwickelt und integriert wird.

Ziel dieses Dokuments ist die Beschreibung der Maßnahmen, die umgesetzt werden, um nachzuweisen, dass das Subsystem ELEKTRA Core die ihm zugeordneten Sicherheitsanforderungen erfüllt und keine unzulässigen Risiken für den sicheren Betrieb des Eisenbahnsystems verursacht. Das Sicherheitskonzept bildet die Grundlage für die Erstellung der Sicherheitsnachweise und der zugehörigen Safety Cases.

Darüber hinaus beschreibt dieses Dokument:

die sicherheitsrelevanten Funktionen des Subsystems ELEKTRA Core,

die zugrunde liegenden Sicherheitsprinzipien,

die Zuordnung der Sicherheitsverantwortlichkeiten,

die Identifikation, Bewertung und Beherrschung von Gefährdungen und Risiken,

die Zuordnung von Sicherheitsfunktionen sowie die sicherheitsrelevanten Schnittstellen zwischen dem Subsystem ELEKTRA Core und weiteren Subsystemen des Gesamtsystems Digitales Stellwerk (DIL).

Die Sicherheitsnachweise werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der anwendbaren CENELEC-Normen erstellt, insbesondere [EN 50126-2], [EN 50129], [EN 50716] und [EN 50159].

## Struktur des Dokumentes

Das Dokument ist wie folgt aufgebaut:

Kapitel 2 enthält alle referenzierten Dokumente, Normen, Prozeduren, Definitionen und Abkürzungen.

Kapitel 3 bietet einen Überblick über das betrachtete System, wobei die Systemstruktur, das Zuverlässigkeitskonzept und das Sicherheitsziel beschrieben werden.

Kapitel 4 beschreibt dann das Sicherheitskonzept anhand der verschiedenen Sicherheitsstrategien, die ganz allgemein oder in verschiedenen Teilsystemen zum Einsatz kommen.

Kapitel 5 enthält eine Zusammenfassung.

## Dokumentenmanagement

Die Entwicklung dieses Dokuments folgt den Regeln, welche im Dokument Document Management Rules [DOC_RULES] festgelegt sind.

### Konfigurationsmanagement

Beginnend ab der ersten Edition unterliegt dieses Dokument dem Konfigurationsmanagementprozess. Die Umsetzung dieses Prozesses gewährleistet, dass jede Version dieses Dokuments und jedes zur Review verteilte Proposal innerhalb des Konfigurationsmanagementsystems eindeutig identifiziert ist (siehe [CMP]).

### Dokumentenarchivierung

Die Archivierung dieses Dokumentes wird gemäß der Document Management Rules [DOC_RULES] durchgeführt. Jede Edition dieses Dokumentes wird im Online Dokument Archiv gespeichert.

### Änderungen

#### Edition 01

Dieses Dokument basiert teilweise auf dem Dokument Sicherheitskonzept ELEKTRA 2.x (3BU 15000 0622 DUAPC, Ed. 06), wurde aber an das Subsystem ELEKTRA Core angepasst.

## Offene Punkte

Offene Punkte sind:

In Kapitel 4.1.3 muss die Beschreibung der Voter und Komparatoren an der Schnittstelle zu den IFCs ergänzt werden.

Genaue Beschreibung der Identifikationsverfahren in Kapitel 4.2.2.

Neue Sicherheitsstrategien die mit dem DIL hinzu gekommen sind müssen in Kapitel 4 ergänzt werden.

Preliminary Hazard Analysis in Appendix A basierend auf Hazard Analyse von ÖBB.

# REFERENZMATERIAL

## Referenzierte und verwandte Dokumente

Die hier angegebenen Dokumente werden mit der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorliegenden aktuellen Ausgabe zitiert. Bei nicht vorhandenen Dokumenten wird die geplante Referenz zitiert. Es ist aber aus Sicht des Sicherheitskonzepts nicht eine bestimmte Ausgabe relevant, sondern die Referenzen dienen zum besseren Auffinden weiterführender Dokumentation.

| Id | Titel | Referenz | Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABBR EL] | ELEKTRA 2.x System, Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations | 3BU 15000 0081 DCAPA | 06 |
| [ABST_INTEG] | Besprechungsnotiz: Integration im Kontext der EN 50126 | TR_2026-21 | 01 |
| [CMP] | Configuration Management Plan, ELEKTRA | 3BU 15000 3338 QMAPA | 11 |
| [ICD] | Interface Control Description (ICD) - Digital Interlocking | 3BU 17300 1219 PBAPA | 02 |
| [IVP] | Integration and Verification Plan (IVP), GENERISCHE ANWENDUNG - DIGITALES STELLWERK (OEBB) | 3BU 17300 1206 DUAPC | 01 |
| [QMP] | Quality Management Plan, DSTW | 3BU 17300 1202 QMAPC | 01 |
| [SaProcess] | Assure Safety Process | 90000516-DDQ-AUT-EN | 001 |
| [SC_2CAN1HW] | Safety Concept, Two Diverse SW channels on the same HW Board | 3BU 15000 0624 DUAPA | 03 |
| [SaCo] | Sicherheitskonzept, DIL | 3BU 17300 1280 DUAPC | 01 |
| [SaCo_2CANred] | Safety Concept, Two Diverse SW Channels on a Redundant TAS Platform | 3BU 15000 6957 DUAPA | 01 |
| [SaCo_Comm] | Safety Concept, Communication | 3BU 15000 6956 DUAPA | 01 |
| [SaCo_DFE] | Sicherheitskonzept DFE | 3BU 62800 1001 DUAPC | 01 |
| [SaCo_ECMUX] | Safety Concept ECMUX | 3BU 61400 0208 DUAPA | 01 |
| [SEMP] | System Engineering Management Plan (SEMP) – individual for each Development Project |  |  |
| [EoF_CAREP] | Evidence of Functionality, CAR/EP, ELEKTRA | 3BU 15000 5343 DUAPA | (geplant) |
| [FB Voter] | SW-Funktionsbeschreibung, Voter & Comparatoren, ELEKTRA ÖBB / International | 3BU 10031 AAAA EDAPC | 37 |
| [FS SyncCC] | Funktionelle Spezifikation, Synchronisierung CC-Ebene | 3BU 20100 AAAA DSAPC | 01B |
| [SB SafeRej] | Sicherheitsbetrachtung, Verwendung eines Warnings im EC zur Offenbarung einer Safe Rejection des CCB, ELEKTRA OBB | GR_2010-07 | 02 |
| [SC PLF 2.6.0] | Safety Case - TAS Platform Core - 2.6.0 redundant | 3BY 87000 0669 DUAPA | 02 |
| [SC Hochlast] | Verfahrenssicherheitsnachweis, Erkennen von Hochlastfällen, ELEKTRA 2.x System | 3BU 15000 4085 DUAPC | 02 |
| [SC OCS-SBJ] | Safety Case TAS Platform - OCS - SBJ | Geplant | - |
| [SEMP] | System Engineering Management Plan (SEMP) | Separates Dokument für jedes Entwicklungsprojekt. | - |
| [SM EL] | A. Erb: Safety Measures of the Electronic Interlocking System “ELEKTRA” In: Proceedings of IFAC SAFECOMP ’89, pp. 49-52 | - | - |
| [SP] | Safety Plan, GA DIL | 3BU 17300 1204 DUAPA | 02 |
| [SW Diversity] | White Paper – Software Diversity | 3BU 15000 0621 DUAPA | 02 |
| [TOOL_CLASS] | Software Development, Tool Classification, EN 50716 Software Development, Tool Classification, EN 50128 Tool Classification, EN 50129 | 3BU 00606 0000 191EN 3BU 15000 5135 AAAPA 3BU 15000 5135 190EN Current version for EL2, update or new document for DSTW expected. | Latest |

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente

## Normen und Prozeduren

| Id | Referenz |
| --- | --- |
| [EN 50121-4] | EN 50121-4:2016 +A1:2019 Railway applications – Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus |
| [EN 50124-1] | EN 50124-1: 2017 Railway applications - Insulation coordination – Part 1: Basic requirements – Clearness and creepage distances for all electrical and electronic equipment |
| [EN 50125-3] | EN 50125-3:2003 +AC:2010: Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications |
| [EN 50126-1] | EN 50126:2017+A1:2024 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) – Teil 1: Generischer RAMS-Prozess |
| [EN 50126-2] | EN 50126:2017 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) – Teil 2: Systembezogene Sicherheitsmethodik |
| [EN 50129] | EN 50129:2018 +AC:2019 Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datensicherungssysteme; Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik |
| [EN 50159] | EN 50159:2010 +A1:2020 – Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme – Sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen |
| [EN 50716] | EN 50716:2023 Bahnanwendungen – Anforderungen für die Softwareentwicklung |
| [ASP] | Assurance Safety Process, 90000516-DDQ-AUT-EN, Rev. 001 |
| [DOC_RULES] | Document Management Rules, 83530061-DOC-AUT-EN, Rev. 014 |
| [INS_TOOLS] | Instruction: Design, Develop and Qualify the Solution Tool Management, 83530186-DDQ-AUT-EN, Rev. 004 |
| [Mgmt_Sys] | Management System see Management System (Intranet) |
| [SafetyEng] | Safety Engineering Instruction, 87204905-DDQ-GRP-EN, Rev. 007 |

Tabelle 2: Normen und Prozeduren

## Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

Verwendete Begriffe, Definitionen und Abkürzungen sind in ELEKTRA 2.x System, Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations [ABBR EL] aufgelistet.

Zusätzlich in diesem Dokument verwendete Begriffe, Definitionen und Abkürzungen sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

| Begriff | Beschreibung |
| --- | --- |
| ADM | Administration Diagnostic Monitoring |
| DDSP | Data and Diagnostics Services Platform |
| DFE | Digital Field Elements (Digitale Feldelemente); bestehend aus FES, OCs und Interface Converter |
| IPS | Integrierte Plattform Sicherungstechnik |
| CENELEC | Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung) |
| Safety Engineering Authority | Entsprechend [SafetyEng]: “A Senior Manager with delegated responsibility for accepting the Solution Safety Case on behalf of Hitachi Rail Austria.” |

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

# Definition des Systems

## Systemübersicht

Abbildung 1: Systemübersicht DIL

Das ELEKTRA Core Subsystem verwendet ein Redundanzkonzept gemäß Plattform 2x2oo2 beziehungsweise 4x2oo2 (im Fall geographischer Redundanz 4x2oo2). Die Anwendungen des ELEKTRA Core Subsystems (CC, RCU und DGP) werden synchron im Hot-Hot-Betrieb auf mehreren Servern in virtuellen Maschinen ausgeführt, kontinuierlich synchronisiert und miteinander verglichen.

Die beiden diversitären Softwarekanäle der ELEKTRA-Applikation bleiben in diesem Konzept erhalten und werden auf den beiden Hardwareinstanzen des 2oo2-Systems betrieben. Das 2oo2-System beziehungsweise die beiden diversitären Kanäle ermöglichen die zuverlässige Erkennung von Hardwarefehlern.

Subsystem ELEKTRA Core besteht aus drei Komponenten: CC, DGP und RCU. CC enthält die zentrale betriebliche Logik des Stellwerks. RCU stellt die Kommunikationsschnittstelle zu RBC, NixL, SCWS und OMC zur Verfügung. Beide Komponenten sind sicherheitsrelevant. Im Gegensatz dazu ist die nicht sicherheitsrelevante Komponente DGP, die Diagnose Funktionalitäten zur Verfügung stellt.

Gemeinsam mit dem ECMUX stellt der ELEKTRA Core folgende Stellwerksfunktionalitäten zur Verfügung:

Betriebliche Funktionen:

- Empfang von Befehlen vom OMC (Operations and Maintenance Centre)

- Übertragung von Statusdaten an das OMC

- Austausch von Zustandsdaten mit benachbarten Systemen (SCWS, RBC, Nachbar-IXL, Interface Relay Block)

- Verarbeitung der Stellwerkslogik und Sicherungsregeln

- Aussendung von Feldbefehlen an die Außenanlage

- Empfang von Rückmeldungen aus der Außenanlage

Unterstützende Funktionen:

- Übertragung von VIL-Sicherheitsprotokollen

- Erzeugung von Protokolldaten der TAS-Platform

- Erzeugung von Anwendungsdiagnosedaten

- Erzeugung von Platformdiagnosedaten

- Erzeugung von Instandhalter-Protokolldaten und VM-Metriken

- Steuerung des Lebenszyklus von Anwendungen und virtuellen Maschinen (VM)

- Bereitstellung einer Debug-Schnittstelle für Anwendungen

- Durchführung von VIL-Sicherheitswartungsfunktionen

- Bereitstellung einer externen Public-Key-Infrastruktur (PKI)

- Bereitstellung einer internen Public-Key-Infrastruktur (PKI)

- Überwachung der Cluster-Bereitstellung

- Überwachung des Hardware-Monitorings

- Empfang und Anwendung von VM-Konfigurationsdaten

- Synchronisation der VIL-Systemuhren

- Verwaltung und Persistierung von Statusdaten

## Kommunikation innerhalb des ELEKTRA Core und mit umliegenden Subsystemen

Die Kommunikation der Komponenten (CC, RCU und DGP) innerhalb des ELEKTRA Core Subsystems erfolgt über CAR/EP. Zwischen den Redundanzen dieser Komponenten wird die Kommunikation von der redundanten TAS Platform zur Verfügung gestellt und überwacht.

Die Verbindung zwischen ELEKTRA Core und ECMUX erfolgt über OCS RaSTA.

Die Verbindungen des ELEKTRA Core zu den Schnittstellenumsetzern (ZG62 und Sbl60A) sowie zu den externen Komponenten RBC, NixL, SCWS und OMC erfolgt mittels X25overRaSTA.

## Zuverlässigkeitskonzept

Die Zuverlässigkeit des Systems wird durch unterscheidliche Mechanismen in den verschiedenen Subsystemen wie folgt sichergestellt:

ELEKTRA Core: Hier kommt eine hochverfügbare Server Architektur in einer Hot-Hot Redundanz zum Einsatz.

ECMUX: Jeder ECMUX ist redundant ausgeführt, der Ausfall einer Redundanz wird toleriert (wenn die sog. günstige Verteilung vorliegt – je ein aktiver ECMUX pro Redundanz).

IFC und OC: Für die Schnittstellenumsetzer sowie die Object Controller ist keine Redundanz vorgesehen.

- Für das gesamte DIL ist eine Geo-Redundanz möglich. Die beiden georedundanten Standorte können Hot-Hot betrieben werden, womit eine Umschaltung im Falle eines Ausfalls ohne Betriebsunterbrechung statt findet.

## Hierarchie der Sicherheitsnachweise

Die generelle Struktur der Sicherheitsnachweise für ELEKTRA Core basiert auf den im Safety Plan, Generic Application Digital Interlocking [SP EL] beschriebenen Grundsätzen.

Für alle SIL-4 Subsysteme wird ein eigenständiger Sicherheitsnachweis sowie eine unabhängige sicherheitstechnische Begutachtung erstellt.

Für die nicht sichere Komponente DGP wird es einen Validationsreport aber keinen Sicherheitsnachweis geben.

## Sicherheitsziel

Die Sicherheitsziele des Subsystems ELEKTRA Core werden aus den übergeordneten Sicherheitszielen der Generic Application Digital Interlocking (GA DIL) abgeleitet. Die Erfüllung der dem Subsystem ELEKTRA Core zugeordneten Sicherheitsanforderungen ist durch den entsprechenden Safety Case nachzuweisen. Soweit sicherheitsrelevante Funktionen betroffen sind, sind diese Funktionen gemäß den Anforderungen der Generic Application Digital Interlocking für SIL 4 zu entwickeln und sicherheitstechnisch zu begründen.

Das Sicherheitskonzept, DIL [SaCo] legt als übergeordnetes Sicherheitsziel eine System Hazard Rate (SHR) von weniger als 10-9 h-1 fest. Das Subsystem ELEKTRA Core trägt zur Erreichung dieses Ziels durch die Einhaltung der ihm zugeordneten Sicherheitsanforderungen sowie der zugehörigen Anforderungen an die Sicherheitsintegrität bei.

Für das ELEKTRA Core ist in [SaCo] eine tolerierbare Gefährdungsrate (Tolerable Hazard Rate, THR) von 2 × 10-10 h-1 festgelegt. Hierbei handelt es sich um einen vorläufigen Wert, der in Abstimmung mit den übrigen Subsystemen angepasst werden kann.

### Risikoevaluierung

Die Risikobewertung des Subsystems ELEKTRA Core erfolgt auf Grundlage der im Safety Plan, GA DIL [SP] festgelegten Sicherheitsziele sowie der für das Subsystem ELEKTRA Core erstellten Gefährdungsanalysen.

Für das Subsystem ELEKTRA Core ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg ein Hazard Log zu erstellen und fortzuführen. Identifizierte Gefährdungen sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den sicheren Betrieb des Eisenbahnsystems zu bewerten und durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen zu beherrschen.

Nicht tolerierbare Risiken sind Risiken, die zum Verlust von Menschenleben oder zu vergleichbaren sicherheitskritischen Ereignissen führen können. Solche Risiken sind durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen oder auf ein akzeptables Restrisikoniveau zu reduzieren.

Tolerierbare Risiken können betriebliche Beeinträchtigungen, Verfügbarkeitsverluste oder Sachschäden umfassen, sofern diese nicht zu einer Gefährdung von Personen führen. Geeignete Maßnahmen sind umzusetzen, um sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch die Auswirkungen dieser Risiken auf ein akzeptables Maß zu begrenzen.

Die Bewertung der Risiken erfolgt im Rahmen der jeweiligen Safety Cases des Subsystems ELEKTRA Core. Darüber hinaus sind Risiken zu berücksichtigen, die sich aus den Schnittstellen zu externen Subsystemen ergeben.

### Sicherer Zustand

Ein sicherer Zustand eines Zuges ist neben dem Fahren auf einem gesicherten Fahrweg mit einer Geschwindigkeit kleiner gleich der höchstzulässigen Geschwindigkeit auch dann gegeben, wenn der Zug ohne gesicherten Fahrweg stillsteht.

Deshalb ist ein sicherer Rückfallzustand für einen Zug, den Zug mittels Halt-zeigenden Signalen anzuhalten bzw. ihn nicht anfahren zu lassen.

Ein globaler sicherer Rückfallzustand für das System ist gegeben, wenn alle Züge halten bzw. zum Halten gebracht werden. Das bedeutet, dass alle Signale auf Halt gestellt werden. Das bedeutet auch, dass externe Systeme (z.B. RBC) informiert werden müssen, dass Signale Halt-gestellt wurden.

Weiters muss der stromlose Zustand des Systems bzw. einzelner Komponenten in einen sicheren Zustand münden.

### Grundlagen der Sicherheit

Der Sicherheitsnachweis für das Subsystem ELEKTRA Core basiert auf den Anforderungen der [EN 50129] und [EN 50716]. Eine Übersicht über die zugrunde liegenden Prinzipien ist in Kapitel 3.6.3 des Sicherheitskonzept, DIL [SaCo] enthalten. Die Auswahl und Anwendung der relevanten Techniken und Maßnahmen werden im Safety Case des Subsystems ELEKTRA Core festgelegt und begründet.

Es sind Sicherheitsmaßnahmen auszuwählen, die für die jeweilige Anwendung und die damit verbundenen Risiken geeignet sind. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem die Systemarchitektur, den Hardware- und Softwareentwurf sowie deren Entwicklung, die sicherheitsrelevante Kommunikation und das Management sicherheitsrelevanter Schnittstellen.

Die sicherheitstechnische Begründung der ausgewählten Techniken, Maßnahmen und Architekturlösungen erfolgt im entsprechenden Safety Case des Subsystems ELEKTRA Core.

### Beherrschung von Gefährdungen

Die Beherrschung von Gefährdungen erfolgt grundsätzlich auf der Ebene des Subsystems, in dem die jeweilige Gefährdung entsteht oder erkannt werden kann. Die zugehörigen Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsreaktionen sind im jeweiligen Safety Case des betrachteten Subsystems zu beschreiben und zu begründen.

Für das Subsystem ELEKTRA Core ist durch Gefährdungsanalysen und Sicherheitsnachweise sicherzustellen, dass identifizierte Gefährdungen erkannt, bewertet und durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen beherrscht werden. Fehler sind entweder zu verhindern, rechtzeitig zu erkennen oder durch definierte Sicherheitsreaktionen in einen sicheren Zustand zu überführen. Alternativ müssen Fehler durch voneinander abweichende Ausgaben der beiden Kanäle erkannt werden (siehe Abschnitt 4.2.1).

Darüber hinaus sind Gefährdungen zu berücksichtigen, die sich aus der Integration mehrerer Subsysteme oder aus Schnittstellen zu externen Systemen ergeben. Hierzu zählen insbesondere Gefährdungen infolge fehlerhafter Schnittstellenimplementierungen, inkonsistenter Konfigurationen, nicht erfüllter Sicherheitsannahmen oder nicht berücksichtigter Safety Related Application Conditions (SRACs).

Die Ergebnisse der Gefährdungsanalysen, Sicherheitsnachweise und Integrationsbewertungen bilden die Grundlage für die Freigabe zulässiger Konfigurationsvarianten innerhalb der GA DIL.

# SICHERHEITSSTRATEGIEN

Die Sicherheitsstrategie wird aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus betrachtet.

Allgemein gültige Sicherheitsstrategien

Sicherheitsstrategien im Subsystem ELEKTRA Core

## Allgemein gültige Sicherheitsstrategien

Allgemein gültige Sicherheitsstrategien die im Subsystem ELEKTRA Core angewandt werden sind:

Zweikanaligkeit

Software-Diversität (siehe auch 4.2.1)

Software-Voting

Kommunikationsverfahren

Identifikationsverfahren (siehe auch 4.2.2)

Lebenstakt (siehe auch 4.2.3)

Reaktivitätsüberwachung

Kommunikation

TAS Platform

- Diese sind im Sicherheitskonzept, DIL [SaCo] beschrieben.

## Sicherheitsstrategien im Subsystem ELEKTRA Core

Im Subsystem ELEKTRA Core kommen eine Vielzahl von Sicherheitsprinzipien zum Einsatz. In diesem Abschnitt wird versucht, daraus wesentliche Konzepte herauszugreifen. Dieser Abschnitt stellt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

### Software-Diversität

Ziel: Gewährleistung, dass unentdeckte Fehler in der Software (Software-Restfehler) zu keinem betriebsgefährdenden Zustand führen.

Darüber hinaus ermöglicht Software-Diversität die Erkennung von systematischen Fehlern in Prozessorboards (Fehler der CPU), Fehler im Betriebssystem oder anderen unterlagerten Software-Schichten.

Software-Diversität ist insbesondere in [EN 50716] Tabelle A.3 als Teil einer der genehmigten Kombinationen von Techniken für die Software-Sicherheits-Integritätslevel 3 und 4 dringend empfohlen.

Beschreibung: Software-Diversität wird durch unterschiedliche Software im A- und im B-Kanal erreicht. Die zueinander diversitären Programme sind bei gleichen Vorgaben unterschiedlich konzipiert. Diversität im Software-Design wird im Subsystem ELEKTRA Core in den unterschiedlichen Komponenten gezielt durch folgende Maßnahmen erreicht:

ELEKTRA Core (CC): In der Zentralebene sind die Aufgaben für die beiden Kanäle gezielt unterschiedlich definiert sowie auch deren Implementierung per Design verschieden:

Der CCA-Kanal ist für die Abarbeitung der Funktionalität verantwortlich (Logik-Kanal) – hier sind sämtliche Funktionen umgesetzt. Für die Implementierung ist CHILL als prozedurale Hochsprache vorgesehen.

Der CCB-Kanal ist für die Prüfung der Ausgaben des CCA-Kanals sowie das selbsttätige Herstellen des sicheren Zustands basierend auf den Elementmeldungen verantwortlich (Sicherheits-Kanal). Für die Implementierung ist das regelbasierte Expertensystem PAMELA vorgesehen.

ELEKTRA Core (RCU): Die beiden Kanäle bearbeiten die Funktionen unabhängig und diversitär ab, auch wenn die Implementierung jeweils in der gleichen Programmiersprache erfolgt. Es können aber unterschiedliche Designprinzipien angewendet werden.

### Identifikationsverfahren

Ziel: Sicherstellung, dass bei Systemstart in allen Rechnern im System die gleichen, übereinstimmenden Daten- und Applikationsstände (die für eine konkrete Produktversion deklarierten Ausgaben) vorliegen.

Beschreibung: Im Verlauf der Systemgenerierung werden in den Daten einer jeden Komponente Identifikationsdaten über die jeweils gültige generische Software und Anlagen-Software (Bahnhofsdaten) abgelegt. Beim Booten und Recovery der Komponenten der verschiedenen Subsysteme werden Identifikationskontrollen (ID-Checks) durchgeführt.

### Lebenstakt

Ziel: Zyklische Überwachung aller Rechner auf deren ordnungsgemäße Funktion, sowie Umschaltung auf Redundanzrechner bzw. Systemabschaltung im Fehlerfall.

Beschreibung: Die Aussendung, Überwachung und Auswertung des Lebenstaktes erfolgt im System vornehmlich durch die Software.

Der Software-Lebenstakt ist durch ein CHILL-Signal realisiert, welches der CCA-Kanal der Zentralebene zyklisch aussendet. Von diesem Software-Lebenstaktsignal werden Kopien an alle Kanäle der unmittelbar angrenzenden Komponenten gesendet. Jeder dieser Kanäle versieht dieses Lebenstaktsignal mit einer Absenderkennung, und sendet es so lange an den CCA zurück, solange der Rechner selbst bzw. die an diesen Rechner angeschlossenen Rechner in Ordnung sind (das Lebenstaktsignal muss nicht als direkte Antwort implementiert sein). Das Lebenstaktsignal muss innerhalb einer bestimmten Zeit an den CCA zurückgesendet werden. Bei Auftreten von Fehlern, die zu einer Zeitüberschreitung bei der Rücksendung des Lebenstaktes oder zu einem Ausbleiben des Lebenstaktsignals führen, wird dies vom CCA erkannt, und es erfolgt eine Sicherheitsabschaltung des entsprechenden Logikkanals. Darüber hinaus ist auch eine Überwachung des RCB durch den CCB realisiert.

Des Weiteren gilt das Prinzip, dass das Lebenstaktsignal über denselben Weg gesendet wird, wie alle anderen Signale (Meldungen und Kommandos). Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen den Rechner nicht unbemerkt unterbrochen werden kann.

### Synchronisation der CC-Kanäle

Ziel: Inkonsistenzen in der Bearbeitung der beiden CC-Kanäle sollen beherrscht werden (kein Sicherheitsprinzip an sich, aber grundlegend für das Verständnis der ELEKTRA)

Beschreibung: Die an sich asynchrone Arbeitsweise der beiden CC-Kanäle hat am Beginn der ELEKTRA Entwicklung zu Problemen geführt, da unterschiedliche Szenarien dazu geführt haben, dass ungleiche Ausgaben der beiden Kanäle gegeben waren. Folgende Bedingungen wurden dafür definiert:

In den Votern sind Eingangsmeldungen zwischenzuspeichern, und an den Voter des anderen Kanals bei Erhalt einer Meldung ein Synchonisationssignal zu schicken.

Als Master-Kanal für diesen Synchronisierungsmechanismus wird der CCA-Kanal gewählt.

Dadurch wird sichergestellt, dass in den Votern zur Versorgung der CC-Ebene die Prozesse im CCA und CCB alle betrieblich relevanten Meldungen in derselben Reihenfolge erhalten.

Der CCB-Kanal schickt keine Antwort an den CCA, sondern bei positiver Prüfung einer Ausgabe an die Elementebene bzw. bei negativem Ergebnis wird eine sicherheitstechnische Abschaltung veranlasst.

Timeouts sind in den beiden Kanälen zu synchronisieren:

Timeouts in Bezug auf hemmungssichere Aktionen: kleinerer Timeout-Wert im B-Kanal, der Timeout im CCB dient nur zur Kontrolle des CCA

Timeouts in Bezug auf ausführungssichere Aktionen: größerer Timeout-Wert im B-Kanal, sodass bei Ablauf des Timeouts im CCA dieser mittels Synchronisationssignal diesen vom Timeout-Ablauf informieren kann.

Eine genaue Beschreibung dieses Prinzips ist in Funktionelle Spezifikation, Synchronisierung CC-Ebene [FS SyncCC] enthalten.

### Beherrschung von Systemverzögerungen in der Zentralebene

Ziel: Gewährleistung, dass Verzögerungen wegen Hochlast eines oder beider Kanäle der Zentralebene erkannt werden.

Beschreibung: Die Abarbeitung der beiden CC-Kanäle in der Zentralebene ist nur lose gekoppelt. Das Verfahren zur Erkennung einer Hochlast ist in den beiden CC-Kanälen implementiert. Es wird in jedem CC-Kanal die Timerdrift überwacht. Dazu schickt jeder Kanal an sich selbst eine Nachricht, wobei gewährleistet ist, dass diese Nachricht in der Verarbeitung am Ende der Liste der aktuell eingegangenen Nachrichten an den Kanal gereiht wird. Die Zeit, bis diese Nachricht wieder in jeweiligen CC-Kanal zur Verarbeitung gelangt, wird gemessen. Bei Überschreitung eines bestimmten Schwellwertes (dieser ist abhängig von der Länderanpassung, der jeweiligen Anlage und des Rechnerkanals) wird eine Sicherheitsreaktion eingeleitet.

Das hier angewendete Verfahren wird in Verfahrenssicherheitsnachweis, Erkennen von Hochlastfällen, ELEKTRA 2.x System [SC Hochlast] im Detail betrachtet. Die Betrachtung wurde für ELEKTRA 2 durchgeführt ist aber sinngemäss auch für GA DIL gültig.

### CAR/EP

Ziel: Ausführungsplattform für Applikationen in der Programmiersprache CHILL

Beschreibung: Mit CAR (CHILL Application Runtime) wird ein Laufzeitsystem für Applikationen in der Programmiersprache CHILL auf Basis der TAS Platform bereitgestellt. Die Sicherheitsphilosophie baut auf diversitären Softwarekanälen (siehe Kap. 4.1.2) und Software-Voting (siehe Kap. 4.1.3) auf, welche in der Applikation umgesetzt werden müssen.

Das CAR System besteht im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten:

Real Time Management Server

Data Base Storage Server

Error Buffer Storage Server

Elektra Personality (EP)

Für die Kommunikation zwischen CHILL Instanzen ist die EP im Funktionsumfang enthalten. Basierend auf der Konfiguration von Message Queues werden Nachrichten entsprechend den zu definierenden Routing Tabellen verteilt. Hier ist insbesondere der Mechanismus des Route Copy zu erwähnen, wodurch die Nachricht einer CHILL Applikation an mehrere Empfänger verteilt werden kann, ohne dass dies in der CHILL Applikation zu definieren ist. Diese Eigenschaft wird für die Kommunikation innerhalb der ELEKTRA (siehe Kap. 4.1.8) gezielt ausgenützt, um das Software-Voting (siehe Kap. 4.1.3) zu unterstützen.

Die Kommunikation von CHILL Applikationen mit Applikationen auf anderer Basis wird durch die XEP, die ebenfalls im Umfang enthalten ist, ermöglicht. XEP stellt die Funktionen von EP ohne Verwendung von CAR zur Verfügung. XEP wird im ECMUX genutzt, um ELEKTRA intern einheitliche Kommunikationsmechanismen zu nutzen.

Um die Sicherheitsnachweisführung für die Gesamtapplikation zu unterstützen, wird CAR/EP mit einem Funktionsnachweis Evidence of Functionality, CAR/EP, ELEKTRA [EoF_CAREP] bereitgestellt.

### Anbinden von OCS – Schnittstellen

Um Schnittstellen, die nach dem OCS Prinzip arbeiten, in die zweikanalige Architektur der ELEKTRA zu integrieren, bedarf es einer Methode, die aus den beiden Kanälen einer ELEKTRA Applikation ein sicheres Telegramm konstruiert, das über die Leitung übertragen wird. Dieser Übergang wird mit einer Architektur, die auf den folgenden zweikanalig realisierten Komponenten basiert, erreicht:

ASD (API, Sequencer and Distributor)

Diese Komponente bildet die Schnittstelle zur zweikanaligen ELEKTRA Applikation. Die Hauptaufgaben sind:

Synchronisierung der beiden SW – Kanäle, die die OCS Anbindung realisieren

Vergleich der von der ELEKTRA Applikation empfangenen Telegramme

PL (Protocol Layer)

Diese Komponente enthält die Implementierung des eigentlichen OCS – Protokolls (SAHARA bzw. RaSTA)

Die hier beschriebene Architektur ist mittels OCS-SBJ (siehe [SC OCS-SBJ]) realisiert, bei der die Komponente ASD in C und die Komponente PL in Java realisiert ist.

Die Diversität bei der Java Implementierung für OCS-SBJ wird gemäß den etablierten Verfahren erreicht.

### Verfahren zur sicheren Ablehnung (Safe Rejection) eines Freistellkommandos im CCB

Ziel: Aufgrund der unterschiedlichen Datenhaltung im A-Kanal und B-Kanal der Zentralebene kann es die Situation geben, dass bei der Signalanschaltung für Elemente mit komplexen Mechanismen (GA / GVA) eine Freistellung des CCA vom CCB abgelehnt wird. Es sollen diese Situationen ohne Sicherheitsabschaltung der ELEKTRA beherrscht werden.

Beschreibung: Bereits im Zuge der Entwicklung der ELEKTRA 1.x Produktversionen für Österreich wurde im Zuge der GA/GVA-Logik für gewisse Elemente ein Mechanismus eingebaut, um kurzfristige Unstimmigkeiten beim Freistellen von Signalen zwischen CCA und CCB nicht durch eine sicherheitstechnische Abschaltung zu offenbaren.

Dieses sogenannte Safe Rejection-Verfahren wird nur durch Warnings im Betriebsablauf dokumentiert. In Bezug auf die verwendeten Kommunikationsverfahren (siehe Kap. 4.1.4) wird dabei ein neuer Typ von Nachricht eingeführt, das sogenannte NoPeriCom. Der Ablauf in diesem Fall ist wie folgt:

Die Freistellung wird vom CCA berechnet, das zugehörige Kommando wird an die Elementebene sowie an den CCB geschickt

der CCB schickt nach Anstoß zur Freistellung dieses Signals durch den CCA ein sogenanntes no_peri_com Signal, wenn er selbst der Meinung ist, dass dieses Signal nicht anzuschalten ist.

Unmittelbar danach wird auch ein Haltstellkommando für dieses Signal vom CCB geschickt sowie weiters ein Warning generiert (zur Dokumentation, dass dieses Verfahren angewendet wurde).

Im nachfolgenden CC-Prozess Message Handler (der ausgehende Kommandos zur Elementebene vergleicht) wird durch das no_peri_com Signal vom CCB eine Übereinstimmung mit dem Freistellsignal des CCA erkannt. Das Voting im Message Handler ist somit erfolgreich durchgeführt worden.

Der Message Handler leitet das no_peri_com Signal nun auch weiter an die Elementebene, sodass auch im Instruction Voter eine Übereinstimmung mit dem Freistellsignal des CCA erkannt und eine weitere Verarbeitung verhindert wird (das Voting kann durchgeführt werden, es kommt nicht zur Weitergabe des Freistellsignals an die Elementlogik). Der Voter Timeout wird gestoppt und somit eine Sicherheitsabschaltung verhindert. Zur Dokumentation dieses Verfahrens wird auch vom Instruction Voter ein Warning generiert.

Das Haltstellkommando vom CCB wird im Message Handler und im Instruction Voter normal behandelt.

Entsprechend einem allgemeinen Prinzip der ELEKTRA erkennt nun der CCA über die Meldung der Haltstellung des Signals von der Elementebene (normale Zustandsmeldung), dass sein letztes abgegebenes Kommando nicht mit der Rückmeldung übereinstimmt. Er schickt nun seinerseits ein Haltstellkommando an die Elementebene, damit er intern dieselbe Sicht hat wie der CCB und das Time-Out bezüglich einkanaliger Meldungen (das Haltstellkommando betreffend) im Message Handler sowie im Instruction Voter nicht zum SitAb führt.

Das Verfahren wird in Sicherheitsbetrachtung, Verwendung eines Warnings im EC zur Offenbarung einer Safe Rejection des CCB, ELEKTRA OBB [SB SafeRej] im Detail betrachtet, wobei die Empfehlungen daraus bereits in die Implementierung der ELEKTRA OBB eingeflossen sind. Die Betrachtung wurde für ELEKTRA 2 durchgeführt ist aber sinngemäss auch für GA DIL gültig.

Als Bedingung für den Einsatz dieses Verfahrens ist es aber notwendig, die Anwendung dieses Verfahrens und dessen Offenbarung durch die Warnings aus dem CCB (Warnings 23680, 23681, 22613) und dem Instruction Voter (61, 63 bzw. 98, 99) in der Feldbeobachtung und im Systemtest zu prüfen, um allfällige Fehler des CCA in der Funktion der Signalanschaltung zu erkennen.

Bewertung in Bezug auf die Gefährdungsbeherrschung: Die Funktion der sicheren Ablehnung eines Freistellkommandos ist in der Zentralebene angesiedelt. Das in Kap. 3.6.4 beschriebene Prinzip ist weiterhin gegeben, da die Trennung über das Voting weiterhin gegeben ist. Fehleroffenbarungsmechanismen der Zentralebene (konkret CCB) werden in besonderen Fällen extra gekennzeichnet (no_peri_com), sodass darauf aufbauend eine gezielte Reaktion im Message Handler und im Instruction Voter möglich ist. Die Sichtbarkeit für die nachfolgende Ebene im Instruction Voter ist unverändert weiterhin gegeben, hier wird nur in zugehörigen Szenarien die Sicherheitsreaktion angepasst.

### Safety-Bag Verfahren

Ziel: Grundsätzliche Maßnahme, um alle sicherheitsrelevanten Aktionen im Sinne der signaltechnischen Sicherheit (Ausschlüsse und Abhängigkeiten) durch den Safety-Bag Prozess im B-Kanal zu überprüfen, sodass Fehlberechnungen im A-Kanal zu keinem betriebsgefährdenden Zustand führen.

Beschreibung: Dieses Verfahren ist charakterisiert durch die Zweikanaligkeit und die Verwendung von diversitärer Software. Bei sicherheitsrelevanten Aktionen wird zuerst im A-Kanal (Logikkanal) die Zulässigkeit der Aktion berechnet. Bei positivem Ergebnis wird der B-Kanal (Sicherheitskanal) informiert, der nun seinerseits, und mit gänzlich diversitären Methoden, die Zulässigkeit der Aktion überprüft, und dabei eine Inkonsistenz mit dem A-Kanal erkennen kann.

Das Zusammenspiel von CCA und CCB bei der Ausgabe von hemmungssicheren Kommandos (siehe Kap. 4.1.4) erfolgt nach diesem Prinzip.

Achtung: der CCB agiert vollkommen unabhängig, wenn es darum geht, aufgrund von Rückmeldungen aus der Außenanlage einen sicheren Zustand (z.B. Haltstellen eines Signals) einzunehmen, d.h. bei ausführungssicheren Kommandos.

## Sicherheitsstrategien in anderen Subsystemen

Die Sicherheitsstrategien des Subsystems ECMUX sind in Safety Concept ECMUX [SaCo_ECMUX] beschrieben.

Die Sicherheitsstrategien der Subsysteme FES, OCs und Schnittstellenumsetzer sind in Sicherheitskonzept DFE [SaCo_DFE] beschrieben.

# Summary

Dieses Dokument versucht die Sicherheitsprinzipien des ELEKTRA Core im Überblick darzustellen, um ein Bild der einzelnen Mechanismen und deren Zusammenwirken zu zeichnen.

Der Nachweis der Sicherheit für das Subsystem ELEKTRA Core ist damit aber noch nicht gegeben. Dieses Sicherheitskonzept soll als Unterstützung für die weitere Entwicklung des Subsystems ELEKTRA Core verwendet werden. Der Sicherheitsnachweis selbst muss weiterhin für den jeweiligen Betrachtungsgegenstand geführt werden.

Preliminary Hazard Analysis

Derzeit noch nicht vorhanden.

END OF DOCUMENT