SYSTEM Requirements Specification DIL

Digital Interlocking OBB

Digital Field Elements

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | E-Signature |
| Written by | Eber G. / RM |  |
| Verified by | Rotter F. / QAM |  |
| Approved by | Eichberger M. / PDA |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edition | Date | Author | Change Description |
| 01 RL | 2025-11-07 | Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber | First edition. Details see 4.1.1 |
| 02 | 2026-06-xx | Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber | Second edition. Details see 4.2 |

Contents

1.	Introduction	7

1.1	Purpose	7

1.2	Intended Audience	7

1.3	Distribution	7

1.4	Document Management	7

1.5	Referenced Documents	7

1.6	Definitions, Acronyms and Abbreviations	10

1.7	Structure of the Requirements	10

1.8	Information for Document Generation	10

1.9	Open Points	11

2.	Overview	12

3.	Requirements	14

3.1	EULYNX Subsystem Point [P]	14

3.1.1	General Requirements	14

3.1.2	Interfaces	19

3.1.3	Further Requirements	23

3.1.4	Derailer	28

3.2	EULYNX Subsystem Light Signal [LS]	28

3.2.1	General Requirements	28

3.2.2	Interfaces	39

3.2.3	Main Signal	47

3.2.4	Advance Signal	48

3.2.5	Protection Signal	49

3.2.6	Subsidiary Signal / Caution Signal	50

3.2.7	Subsidiary Signal Repeater	53

3.2.8	Speed Indicator (GA)	53

3.2.9	Advance Speed Indicator (GVA)	57

3.2.10	Signal Repeater (SNA)	62

3.2.11	Shunting Signal	63

3.2.12	Data Preparation	65

3.2.13	Dispatch Lamp	66

3.3	EULYNX Subsystem External LCSI	67

3.3.1	LCSI Functions	67

3.3.2	Interface SCI-LX	70

3.3.3	Interface SSI	82

3.3.4	Interface Converter LCSI	84

3.4	EULYNX Subsystem Generic IO [Gen-IO]	84

3.4.1	General Requirements	84

3.4.2	Interfaces	90

3.4.3	Usage	95

3.4.4	Key locked Points	97

3.5	EULYNX Subsystem Train Detection System [TDS]	98

3.6	Subsystem Field Element Station	99

3.6.1	Introduction	99

3.6.2	General Requirements	102

3.6.3	Housings	106

3.6.4	Access Control	112

3.6.5	Network	114

3.6.6	Power Supply	120

3.6.7	Cable Termination Rack	126

3.6.8	Object Controller	128

3.6.9	Socket	131

4.	History	134

4.1	Edition 01	134

4.1.1	Proposal 01	134

4.1.2	Released	134

4.2	Edition 02	134

APPENDIX A	Decisions	135

APPENDIX B	Index of Requirements	136

List of Tables

Table 1: Reference Documents	10

Table 2: Abbreviations and Acronyms	10

Table 3: Document Generation Settings	11

List of Figures

Figure 1: System Overview	13

Figure 2 FES System Border	100

Figure 3 Access via Lock Cylinder	101

Figure 4 Access via Electronic Acess Control	102

# Introduction

## Purpose

The present document contains the system requirements of the Digital Interlocking (DIL). The system is developed in the context of the “Generic Application Digital Interlocking OBB”. This part of the SSS focuses on requirements for the Digital Field Elements derived from [PH_PART_D2.6], [PH_PART_D2.7], [PH_PART_D2.9] and [PH_PART_D2.11].

## Intended Audience

- Product Design Authority

- Technical Project Managers

- Solution Engineering Managers

- Product Line Manager

- Test Manager

- Validator

- Verifier

- Safety Assurance Manager

- Security Assurance Manager

- Quality Assurance Manager

- RAM Assurance Manager

- System Architects

## Distribution

A new version of the document is distributed to all persons according to chapter 1.2

## Document Management

See Requirements Management Plan [DIL_RMP] for a description of the SSS document management.

## Referenced Documents

| [SP_GLOSS] | SharePoint Project Glossary Abbreviations for Glossary without duplicates.xlsx |
| --- | --- |
| [EL_GLOSS] | Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations - ELEKTRA 2.x System, 3BU 15000 0081 DCAPA, Ed. 06 |
| [DIL_RMP] | Requirements Management Plan – Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1207 DUAPA, Ed. 01 |
| [LH_PART_D] | DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte, 3BU 17300 0004 DSAPC, Ed. 04 |
| [PH_PART_D2.2] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.2 Teilpflichtenheft RAMS, 3BU 17300 0022 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.3] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.3 Teilpflichtenheft Allgemeine Anforderungen, 3BU 17300 0023 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.5] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.5 Teilpflichtenheft Teilsystem DSTW-ZE, 3BU 17300 0025 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.6] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.6 Teilpflichtenheft Teilsystem Weiche, 3BU 17300 0026 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.7] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.7 Teilpflichtenheft Teilsystem Lichtsignal 3BU 17300 0027 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.9] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.9 Teilpflichtenheft Teilsystem Generische Ein- und Ausgabe 3BU 17300 0029 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.11] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.11 Teilpflichtenheft Field Element Station 3BU 17300 0031 DTAPC, Ed. 02 |
| [CMP] | Configuration Management Plan, 3BU 15000 3338 QMAPA, Ed.11 |
| [TECHNICAL_CONCEPTS] | Digitales Stellwerk - Technische Konzepte, 3BU 17300 0010 DSAPC, Ed.04 |
| [ARCHITECTURE_DRAWING] | Top Level Architecture Drawing - Generic Application - Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1218 DSAPA, Ed.02 |
| [BFZ_AUSFALLKONZEPT] | Anforderungsspezifikation BFZ-Ausfallszenarien Leit- und Sicherungstechnik, 3BU 51500 2003 DSAPC, Ed.01 |
| [RW 13.01.01] | Regelwerk Eisenbahnsicherungsanlagen |
| [RW 13.01.02] | Regelwerk Punktförmige Zugebeeinflussung |
| [RW 30.02] | Regelwerk Signalbuch |
| [SSS_DIL_GENERAL] | System Requirements Specification DIL – General Requirements, 3BU 17300 1251 DTAPA Ed.01 |
| [SSS_DIL_CU_1] | System Requirements Specification DIL – Central Unit – Part 1, 3BU 17300 1255 DTAPA Ed.01 |
| [SSS_DIL_DATA_CENTER] | System Requirements Specification DIL - Data Center, 3BU 17300 126x DTAPA Ed.01 (Planned) |
| [SSS_DIL_SECURITY] | System Requirements Specification DIL - Security, 3BU 17300 1252 DTAPA Ed.01 (Planned) |
| [SSS_DIL_RAMS] | System Requirements Specification DIL - RAMS, 3BU 17300 1257 DTAPA Ed.01 |
| [Requirements Specification Subsystem Light Signal] | Requirements specification for subsystem Light Signal Eu.Doc.32 |
| [Requirements Specification Subsystem Point] | Requirements specification for subsystem Point Eu.Doc.36 |
| [SYSTEM PILLAR] | Europe's Rail, System Pillar, Cybersecurity (EUR-SP-SEC) [v1.00] |
| [EN 50126] | EN 50126-1:2017 – Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) |
| [EN 50129] | EN 50129:2018 +AC:2019 – Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling |
| [EN 50159] | EN 50159:2010 +A1:2020 – Railway application – Communication, signalling and processing: Safety-related communication in transmission systems |
| [EN 50716] | EN 50716:2024 - Railway Applications – Requirements for software development - 2024-10-01 |
| [Eu.Doc 33] | [Eu.Doc.33], Interface specification SCI-LS, CENELEC Phase: 5, Version: 4.3 (0.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.117] | [Eu.Doc.117], Interface definition and specification SSI, CENELEC Phase: 5, Version: 1.1 (0.A), Approval date: 15.06.2023 |
| [Eu.Doc.120] | [Eu.Doc.120], EULYNX Generic interface and subsystem requirements for SMI, CENELEC Phase: 4, Version: 1.1 (0.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.37] | [Eu.Doc.37], Signal aspect table, CENELEC Phase: 4-5, Version: 2.2 (1.G), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.38] | [Eu.Doc.38], Interface specification SCI-P, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (1.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.46] | [Eu.Doc.46], Interface specification SCI-IO, CENELEC Phase: 5, Version: 4.0 (3.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.78] | [Eu.Doc.78], Interface specification SDI-LS, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (0.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.80] | [Eu.Doc.80], Interface specification SDI-P, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (0.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.Doc.82] | [Eu.Doc.82], Interface specification SDI-IO, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (0.A), Approval date: 29.05.2024 |
| [Eu.SAT.244] | Speed indication (10 km/h) to |
| [Eu.SAT.246] | Speed indication (150 km/h) |
| [Eu.SAT.247] | Speed indication dark - Commanded to dark |
| [Eu.SAT.346] | Intended dark - Commanded to dark |
| [Eu.SAT.351] | Not equipped - Signal is not equipped with an extension of the basic signal aspect |
| [Eu.SAT.352] | Not equipped - Signal is not equipped with a speed indicator |
| [Eu.SAT.355] | Speed announcement (10 km/h) to |
| [Eu.SAT.356] | Speed announcement (150 km/h) |
| [Eu.SAT.357] | Speed announcement dark - Commanded to dark |
| [Eu.SAT.358] | Not equipped - Signal is not equipped with a speed announcement |
| [Eu.SAT.359] | Direction announcements |
| [ASchG] | ArbeitnehmerInnenschutzgesetz |
| [EisbAV] | Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung |
| [AVO Verkehr] | Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr |
| [AM-VO] | Arbeitsmittelverordnung |
| [KennV] | Kennzeichnungsverordnung |
| [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] | Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Bedienkatalog 3BU 15000 4401 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Meldungskatalog 3BU 15000 4402 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil1 3BU 15000 4403 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil2 3BU 15000 4404 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil3 3BU 15000 4405 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil4 3BU 15000 4406 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Typenkatalog 3BU 15000 4407 DTAPC Ed.02 |
| [RAHMENAUSSCHREIBUNG - ETCS STRECKENAUSRÜSTUNG - D.1 Lastenheft] | DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte 3BU 17300 0004 DSAPC Ed. 04 |
| [Schnittstellenbeschreibung X25oIP] | X25-over-IP RaSTA 3BU 15000 2377 DSAPC Ed. 02 |
| [Projektierungsrichtlinien] | Projektierungsrichtlinien ELEKTRA OBB BL 29.30 3BU 15000 2426 BGAPC |
| [Hw-Interface-NB] | Hw-Interface-Nahbedienung 3BU 15000 4047 DSAPC Ed.01 |
| [HW-Interface Bedieneinrichtung NB] | HW-Interface Bedieneinrichtung Nahbedienung 3BU 10717 AAAA ECAPC Ed.01A |
| [PH X25-IF] | Specification X25 Interface, 3BU 15000 4167 DTAPQ Ed.58 |
| [PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB] | X25-BFZ – Schnittstelle 3BU 15000 4974 DSAPC Ed. 04 |
| [LH – EBO2 / X25] | Lastenheft EBO2 / X25 1.0 01.04.2022 |
| [LH Signalgeber DSTW] | Lastenheft fuer LED-Signalgeber 3BU 61000 0099 DSAPC Ed05RR |
| [LH Weichenantrieb V1.02] | Lastenheft Weichenantriebe V 1.02 (Freigabe DB, SBB, ÖBB) 1.02 26.06.2013 |

Table 1: Reference Documents

## Definitions, Acronyms and Abbreviations

See Definitions, Acronyms and Abbreviations [SP_GLOSS] and [EL_GLOSS].

Additional abbreviations not mentioned there: see table below.

| TBD | TBD |
| --- | --- |

Table 2: Abbreviations and Acronyms

## Structure of the Requirements

See [DIL_RMP] for a description of the SSS requirement structure, the used attributes and their meaning.

## Information for Document Generation

The present document was generated by using IBM™ Rational DOORS with following settings:

| DOORS/RMF Version: | DOORS 9.7.2.5/RMF 6.1.0.9 |
| --- | --- |
| DOORS/RMF Module Name: | EL4 SSS |
| DOORS/RMF Module Version (Baseline): | 1.0 |
| DOORS/RMF Module Path: | /ELEKTRA 4.0/Specification |
| DOORS/RMF Export View: | WEXP SSS 1256 (DIL) |
| DOORS/RMF Current Filter: | (TA Req Status != Obsolete) AND (TA SRS includes 1256) |
| DOORS/RMF Export Options 1: | 2,false,0,0,false,false,0,true,false, |
| DOORS/RMF Export Options 2: | true,false,true,2,false,false,true,PostProcessAllStyles,\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1251.log, |
| DOORS/RMF Export Options 3: | \\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1251.log,true,true,true,false,false,true,0,true,4, |
| DOORS/RMF Export Options 4: | 0,###,===,true,false,false,true,true, |
| Documentation-Vob Template Name: | 3BU_17300_1256_DTAPA-Template |

Table 3: Document Generation Settings

## Open Points

Update of all figures in accordance with the documents [TECHNICAL_CONCEPTS] and [ARCHITECTURE_DRAWING].

Topic “Interface to DDSP” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topic “Geo-Redundancy” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topics that require further clarification with the customer.

Review values concerning “Allocation” with architect/design team.

Review values concerning “Verification” with test manager.

Check completeness of attribute “Origin”.

Add requirement concerning clearing/switching on in a restraint-safe way according to EL4-DIL-SSS-REQ-00511 for all signal types.

# Overview

The following picture gives an overview of the overall system and the [DIL] system considering both the technical project view and the customer’s view.

Figure 1: System Overview

For an overview and a description of the system please refer to the document [TECHNICAL_CONCEPTS], chapter 1.

# Requirements

## EULYNX Subsystem Point [P]

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.6].

### General Requirements

The logical and functional system boundary of the EULYNX Subsystem Point is shown in the following diagram.

| EL4-DIL-SSS-REQ-00892 |  | Point - Customer Specifications |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall be implemented in accordance with [LH_Point_Machine_V1.02] and [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.36). The EULYNX Subsystem Point shall implement all parameters which can be transmitted via SDI-P. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_17] ==> [EL4 PH] [06_18] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DFE_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-3 Das Teilsystem Weiche muss entsprechend des LH Weichenantrieb V1.02, der Requirements Specification Subsystem Point und der Anforderungen dieses Lastenhefts ausgeführt werden. 1.1.0-4 Das Teilsystem Weiche muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-P notwendigen Parameter aufgenommen werden. 1.1.0-3 Das Teilsystem Weiche muss entsprechend des LH Weichenantrieb V1.02, der Requirements Specification Subsystem Point und der Anforderungen dieses Lastenhefts ausgeführt werden. 1.1.0-4 Das Teilsystem Weiche muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-P notwendigen Parameter aufgenommen werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird nach Requirement Specification Subsystem Point wird gemäß EULNX BL4 R3 EU.Doc.38 4.2 (1.A) umgesetzt. Das Teilsystem Weiche wird nach dem LH Weichenantrieb V1.02 umgesetzt. Das Teilsystem Weiche wird Diagnosedaten nach Interface Specification SDI-P Eu.Doc.80 4.2 (0.A) ausgeführt. Eventuelle Abweichungen werden gesondert dokumentiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01146 |  | Point - Operating hours |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to the data specified in the SDI-P interface definition, the OC-P shall count and transmit the operating hours in hours and decimal hours (h) of the OC via the same interface SDI-P. This requirement refers to the total time under voltage of the Object Controller. The data shall be transmitted upon specific request and at an agreed frequency. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Deviation: DCA can only transmit full hours and no decimal hours. Deviation is subject to customer approval. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_19] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-5 Zusätzlich zu den in der SDI-P festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen. 1.1.0-5 Zusätzlich zu den in der SDI-P festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Weiche wird an der Schnittstelle SDI-P die Betriebsstunden in Stunden, jedoch nicht in Dezimalstunden zählen und übertragen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00737 |  | Point - OC Status Indication - Internal Elements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The OC-P shall support the following status indication locally with status LEDs: → Normal operation → Data traffic via ethernet interface → Maintenance/[fault] mode → Boot process → Initialisation mode |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01150] Interfaces - P1 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00807 |  | Point - OC Status Indication - External Elements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The ICB-P shall indicate additionally following information with status LEDs: → Point in left / right end position → Left / right end position in simulation mode → Point movement → Point movement in simulation mode → Point trailed The ICB-IO, used as an OC-P-slave for individually supervised endpoint detectors shall indicate the status of the interface with status LEDs: - Input ports: i1) Input signal OK / no input signal i2) (Fault) at the corresponding port - Output ports: o1) Output switched on and OK / not switched on o2) (Fault) at the corresponding port |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | SCI-P only transmits the status message of the point according to the EULYNX specification. Seperate read in of End Position Detecors is part of DCA 3.1.2 Release. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 DCA_OBB_3.1.2 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01150] Interfaces - P1 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

### Interfaces

| EL4-DIL-SSS-REQ-01169 |  | Interfaces - SCI-P - Command Interface |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface SCI-P according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_21] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Teilsystem Weiche und dem Subsystem Electronic Interlocking muss entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt werden. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Teilsystem Weiche und dem Subsystem Electronic Interlocking muss entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Weiche (OC-P) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-P, Eu.Doc.38_v4.2_1.A, ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00893 |  | Interfaces - P2 - Power Supply |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the power supply interface (P2) according to chapter "[D2.11 Subsystem Field Element Station]". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_22] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-2 Die Schnittstelle Power Supply P2 muss entsprechend der Vorgaben des <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. 1.2.0-2 Die Schnittstelle Power Supply P2 muss entsprechend der Vorgaben des <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die EULYNX Schnittstelle Power Supply P2 wird entsprechend den Anforderungen aus dem Teillastenheft Feldelementstation realisiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01174 |  | Interfaces - SMI-P - Maintenance |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface SMI-P according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Deviation: Target Release for the SMI Interface is DCA 3.1.2. EULYNX Baseline to be defined. For DCA 3.1.0 Remote Update shall be delivered. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_23] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DCA_OBB_3.1.2 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Es muss die Wartungsschnittstelle gemäß SMI-P und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. 1.2.0-3 Es muss die Wartungsschnittstelle gemäß SMI-P und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Weiche (OC-P) wird eine Wartungsschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.3, SMI generisch, Eu.Doc.120_v1.0_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01148 |  | Interfaces - SDI-P - Diagnosis |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface SDI-P according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_18] ==> [EL4 PH] [06_24] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-4 Das Teilsystem Weiche muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-P notwendigen Parameter aufgenommen werden. 1.2.0-4 Es muss die Diagnoseschnittstelle gemäß SDI-P und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. 1.1.0-4 Das Teilsystem Weiche muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-P notwendigen Parameter aufgenommen werden. 1.2.0-4 Es muss die Diagnoseschnittstelle gemäß SDI-P und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird Diagnosedaten nach Interface Specification SDI-P Eu.Doc.80 4.2 (0.A) ausgeführt. Eventuelle Abweichungen werden gesondert dokumentiert. Das Subsystem Weiche (OC-P) wird eine Diagnoseschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.2, SDI-P, Eu.Doc.80_v4.2_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01149 |  | Interfaces - SSI-P - Security |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface SSI-P according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_25] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-5 Es muss die Schnittstelle SSI-P zwischen dem Subsystem Point und dem Subsystem Security Services Platform realisiert werden. 1.2.0-5 Es muss die Schnittstelle SSI-P zwischen dem Subsystem Point und dem Subsystem Security Services Platform realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Point (OC-P) wird eine Schnittstelle zum Subsystem Security Service Platform folgend den Prinzipien in Eulnyx BL4.3, SSI, Eu.Doc.117_v1.1_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00894 |  | Interfaces - P4 - Basic Data Identifier |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface P4 (Basic Data Identifier) according to [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_26] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-6 Es muss eine Schnitttstelle P4 (Basic Data Identifier) realisiert werden. 1.2.0-6 Es muss eine Schnitttstelle P4 (Basic Data Identifier) realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die standortrelevanten Daten eines OC-P (Bahnhof, Standort, Projektierung) werden auf einem ID-Stecker gespeichert, der am OC-P anzustecken ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01150 |  | Interfaces - P1 - Maintainer |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface P1 (Maintainer) aaccording to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_27] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-7 Es muss eine Schnittstelle P1 (Maintainer) gemäß der Requirements Specification Subsystem Point realisiert werden. 1.2.0-7 Es muss eine Schnittstelle P1 (Maintainer) gemäß der Requirements Specification Subsystem Point realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Schnittstelle P1 (Maintainer) wird gemäß der Requirements Specification Subsystem Point realisiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00895 |  | Interfaces - P3 - Point Machine |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall implement the interface P3 according to the customer specification [LH Weichenantrieb V1.02] chapter 2.5. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_28] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-8 Die Schnittstelle P3 muss entsprechend des Kapitels 2.5 des LH Weichenantrieb V1.02 ausgeführt werden. 1.2.0-8 Die Schnittstelle P3 muss entsprechend des Kapitels 2.5 des LH Weichenantrieb V1.02 ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle P3 wird entsprechend des Kapitels 2.5 des LH Weichenantrieb V1.02 ausgeführt. Die Überwachungsspannung wird jedoch mit 48V anstatt 60V ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00896 |  | Interfaces - P3 - Multiple Machines |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points with 2 point machines and end position sensors shall be controlled from a single OC (except for [EKW] and [DKW]). Each point machine and each end position sensor shall be connected and read back via its own discrete connection. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Support of two Point Machines in DCA 3.1.0 required. Need for third Point Machine and EPD solution is under clarification with customer with a possible target release DCA 3.1.2. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_29] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-9 Weichen mit mehreren Antrieben und Endlagenprüfern müssen von einem einzigen OC aus angesteuert werden (Ausnahme EKW, DKW). Dabei muss jeder Antrieb und jeder Endlagenprüfer über einen eigenen diskreten Anschluss angeschaltet und zurückgelesen werden. 1.2.0-9 Weichen mit mehreren Antrieben und Endlagenprüfern müssen von einem einzigen OC aus angesteuert werden (Ausnahme EKW, DKW). Dabei muss jeder Antrieb und jeder Endlagenprüfer über einen eigenen diskreten Anschluss angeschaltet und zurückgelesen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Weichen mit mehreren Antrieben und Endlagenprüfern werden von einem einzigen OC angesteuert (Ausnahme EKW, DKW). 2x Weichenantriebe 5x Endlagenprüfer 1x Auffahrmeldeeinrichtung } |  |  |  |  |  |

### Further Requirements

| EL4-DIL-SSS-REQ-01151 |  | Point - Trailed State - SCI-P |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall report a trailed state for a point on SCI-P interface only, if the trailed state does apply for at least 1 second. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | see also OBB28.01:FL:90 Verzögerung der Auffahrmeldung |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Auffahrmeldungen von < 1s ohne Erreichen der anderen Endlage dürfen nicht an das VSTW weitergeleitet werden. Es ist trotzdem eine entsprechende Störungsmeldung (Wartung) zu generieren und über die Schnittstelle SDI-P zu versenden. 1.3.0-1 Auffahrmeldungen von < 1s ohne Erreichen der anderen Endlage dürfen nicht an das VSTW weitergeleitet werden. Es ist trotzdem eine entsprechende Störungsmeldung (Wartung) zu generieren und über die Schnittstelle SDI-P zu versenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Auffahrung einer Weiche ohne Erreichen der anderen Endlage, die für die Zeit < 1s detektiert wird, wird nicht durch eine Auffahrmeldung an das VSTW weitergeleitet. Es wird stattdessen eine Störmeldung über die Schnittstelle SDI-P versendet. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01152 |  | Point - Trailed State - Diagnosis Message |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall send a diagnosis message indicating the trailed state (failure state) anyhow via SDI-P immediately, independent of the time the trailed state applies. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01151] Point - Trailed State - SCI-P |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Auffahrmeldungen von < 1s ohne Erreichen der anderen Endlage dürfen nicht an das VSTW weitergeleitet werden. Es ist trotzdem eine entsprechende Störungsmeldung (Wartung) zu generieren und über die Schnittstelle SDI-P zu versenden. 1.3.0-1 Auffahrmeldungen von < 1s ohne Erreichen der anderen Endlage dürfen nicht an das VSTW weitergeleitet werden. Es ist trotzdem eine entsprechende Störungsmeldung (Wartung) zu generieren und über die Schnittstelle SDI-P zu versenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Auffahrung einer Weiche ohne Erreichen der anderen Endlage, die für die Zeit < 1s detektiert wird, wird nicht durch eine Auffahrmeldung an das VSTW weitergeleitet. Es wird stattdessen eine Störmeldung über die Schnittstelle SDI-P versendet. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01153 |  | Point - Preparable Maximum Throwover Time |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall provide a "preparable" maximum valid duration time of a throwover of a point, in the range from 6 to 15 seconds. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | DAT |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-2 Eine Abschaltung des Stellstroms einer Weiche hat zu erfolgen, wenn deren Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. Abhängig vom Weichentyp ist diese Zeit projektierbar von 6 bis 15s auszuführen. 1.3.0-2 Eine Abschaltung des Stellstroms einer Weiche hat zu erfolgen, wenn deren Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. Abhängig vom Weichentyp ist diese Zeit projektierbar von 6 bis 15s auszuführen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird den Stellstrom eines Weichenmotors abstellen, wenn dieser für länger als eine projektierte Zeitspanne (projektierbarer Wert zwischen 6 und 15 Sekunden) ununterbrochen anliegt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01154 |  | Point - Expiry of Throwover Time |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case the point machine is active longer than the "prepared" maximum valid duration time, the EULYNX Subsystem Point shall switch off the power supply of the point machine. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-2 Eine Abschaltung des Stellstroms einer Weiche hat zu erfolgen, wenn deren Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. Abhängig vom Weichentyp ist diese Zeit projektierbar von 6 bis 15s auszuführen. 1.3.0-2 Eine Abschaltung des Stellstroms einer Weiche hat zu erfolgen, wenn deren Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. Abhängig vom Weichentyp ist diese Zeit projektierbar von 6 bis 15s auszuführen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird den Stellstrom eines Weichenmotors abstellen, wenn dieser für länger als eine projektierte Zeitspanne (projektierbarer Wert zwischen 6 und 15 Sekunden) ununterbrochen anliegt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00897 |  | Point - Short Failure |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| After a short failure of the point current, the EULYNX Subsystem Point shall not restart automatically the points that are being switched (monitoring of voltage drops in the power supply). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | To restart the point machine movement, a SCI-P command shall be sent by subsystem [VIL] which is initiated by an operator command on the [OMC] |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_33] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-3 Nach einem kurzzeitigen Ausfall des Weichenstellstroms dürfen die in Umstellung befindlichen Weichen selbständig nicht wieder anlaufen (Überwachung der Spannungseinbrüche in der Stromversorgung.) 1.3.0-3 Nach einem kurzzeitigen Ausfall des Weichenstellstroms dürfen die in Umstellung befindlichen Weichen selbständig nicht wieder anlaufen (Überwachung der Spannungseinbrüche in der Stromversorgung.) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird bei kurzzeitigem Ausfall des Weichenstellstroms, der zum Stoppen des Motors führt, den Motor nicht wieder selbständig anlaufen lassen. Eine entsprechende Störmeldung wird ggf. angezeigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01164 |  | Point - Multiple Point Machines - Order for Throwover |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| When operating a point with multiple point machines, in case of a throwover command the OC-P shall always trigger the throwover for the machine at the frog first, and the ones for the blades afterwards. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_34] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-4 Es muss immer zuerst der Weichenantrieb beim Herzstück und erst dann der Weichenantrieb an der Weichenzunge zum Umlauf angestoßen werden. 1.3.0-4 Es muss immer zuerst der Weichenantrieb beim Herzstück und erst dann der Weichenantrieb an der Weichenzunge zum Umlauf angestoßen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Objectcontroller Point von DCA wird bei Weichen mit 2 Antrieben im Fall eines Umstellkommandos den Weichenantrieb beim Herzstück immer zuerst zum Umlauf anstoßen, und danach den Antrieb der Zunge. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01165 |  | Point - Trailed State - Consequences |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYXN Subsystem Poin" shall ensure that - a trailed point displays the monitored position even after manual throw-over, even if the registration was not possible at that point of time, and - the trailed message is stored, and - no throw-over of this point is possible by the DIL until the registration is successful. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The function "Storage of a trailing message" is already implemented in baseline OBB 29.40. (see OBB27.10:FL:45 Speicherung der Auffahrmeldung) |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_35] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-5 Eine aufgefahrene Weiche muss auch nach dem händischen Umstellen (Umkurbeln) die überwachte Lage zeigen, auch wenn die Registrierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen konnte. Es muss aber sichergestellt sein, dass eine Registrierung des Auffahrens erfolgt. Bis zur tatsächlichen Registrierung ist keine Umstellung dieser Weiche durch das DSTW möglich. 1.3.0-5 Eine aufgefahrene Weiche muss auch nach dem händischen Umstellen (Umkurbeln) die überwachte Lage zeigen, auch wenn die Registrierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen konnte. Es muss aber sichergestellt sein, dass eine Registrierung des Auffahrens erfolgt. Bis zur tatsächlichen Registrierung ist keine Umstellung dieser Weiche durch das DSTW möglich. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Funktion "Speicherung der Auffahrmeldung" wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01166 |  | Point - Trailed State - Registration Malfunction |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case of a malfunction of the registration device the EULYNX Subsystem Point shall ensure the registration of the trailed message after the repair of the registration device with the next single throw-over of the point, at the latest. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The registration device is a juridical recorder. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_36] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-6 Konnte zum Zeitpunkt der Auffahrung diese nicht registriert werden, so ist dies nach Reparatur des Registriermediums spätestens dann nachzuholen, wenn eine Einzelumstellung der Weiche erfolgt. 1.3.0-6 Konnte zum Zeitpunkt der Auffahrung diese nicht registriert werden, so ist dies nach Reparatur des Registriermediums spätestens dann nachzuholen, wenn eine Einzelumstellung der Weiche erfolgt. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das VSTW wird eine Auffahrmeldung unmittelbar an die Registriereinrichtung weiterleiten. Im Fall einer Störung der Registriereinrichtung wird das VSTW die Störung in einem internen Puffer speichern, bis die Registriereinrichtung wieder verfügbar ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01167 |  | Point - Trailed State - Storage |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Point shall ensure the storage and display of the trailed message unless the point is thrown over by a single throw over command or an auxiliary throw over command. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_37] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-7 Eine Auffahrung einer Weiche muss solange gespeichert (und angezeigt) werden, bis die Weiche durch eine Einzelumstellung oder Hilfsbedienhandlung umgestellt wird. 1.3.0-7 Eine Auffahrung einer Weiche muss solange gespeichert (und angezeigt) werden, bis die Weiche durch eine Einzelumstellung oder Hilfsbedienhandlung umgestellt wird. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Auffahrung einer Weiche wird - einmal an die VSTW gemeldet - dort gespeichert, bis eine Einzelumstellung oder Hilfsbedienhandlung erfolgt ist. } |  |  |  |  |  |

### Derailer

| EL4-DIL-SSS-REQ-01168 |  | Derailer - Power Supply Switch-Off |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case the derailer machine is active longer than the 6s, the EULYNX Subsystem Point shall switch off the power supply of the derailer machine. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_39] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-1 Die Abschaltung des Stellstroms eines Sperrschuhs hat zu erfolgen, wenn dessen Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. 1.4.0-1 Die Abschaltung des Stellstroms eines Sperrschuhs hat zu erfolgen, wenn dessen Motor länger als 6s ununterbrochen läuft. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Weiche wird den Stellstrom eines Motors des Sperrschuhs abstellen, wenn dieser für länger als eine projektierte Zeitspanne (projektierbarer Wert zwischen 6 und 15 Sekunden) ununterbrochen anliegt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00898 |  | Derailer - Short Failure |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| After a short failure of the derailer current, the EULYNX Subsystem Point shall not restart automatically the derailers that are being switched (monitoring of voltage drops in the power supply). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [06_40] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-2 Nach einem kurzzeitigen Ausfall des Stellstroms dürfen die in Umstellung befindlichen Sperrschuhe selbständig nicht wieder anlaufen (Überwachung der Spannungseinbrüche in der Stromversorgung). 1.4.0-2 Nach einem kurzzeitigen Ausfall des Stellstroms dürfen die in Umstellung befindlichen Sperrschuhe selbständig nicht wieder anlaufen (Überwachung der Spannungseinbrüche in der Stromversorgung). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Ein Sperrschuh wird bei kurzzeitigem Ausfall des Weichenstellstroms, der zum Stoppen des Motors führt, den Motor nicht wieder selbständig anlaufen lassen. } |  |  |  |  |  |

## EULYNX Subsystem Light Signal [LS]

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.7].

### General Requirements

The logical and functional system boundary of the EULYNX Subsystem Light Signal is shown in the following diagram.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01431 |  | Light Signal - Eu.Doc.32 |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall be implemented in accordance with [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.32). The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement all parameters which can be transmitted via SDI-LS. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_18] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-3 Das Teilsystem Lichtsignal (Lichtsignal) muss den Anforderungen der Requirements Specification Subsystem Light Signal entsprechen. 1.1.0-3 Das Teilsystem Lichtsignal (Lichtsignal) muss den Anforderungen der Requirements Specification Subsystem Light Signal entsprechen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00899 |  | Light Signal - Customer Specification "Signalgeber" |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall be implemented in accordance with [LH Signalgeber DSTW] and the requirements of this specification. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Make available content of [LH Signalgeber DSTW] |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_19] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-4 Signalgeber müssen den Anforderungen des Lastenhefts "LH Signalgeber DSTW" und den Anforderungen dieses Lastenhefts entsprechen. 1.1.0-4 Signalgeber müssen den Anforderungen des Lastenhefts "LH Signalgeber DSTW" und den Anforderungen dieses Lastenhefts entsprechen |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Signale werden mit Hitachi Rail iLED ausgestattet. Diese Lichtpunkte entsprechen den Anforderungen dieses Lastenheftes. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00901 |  | Light Signal - Signal Transmitters |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The signal transmitters shall be designed so that they do not consume more electrical power than is necessary to fulfil their optical properties (less or equal than 20 W). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_21] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-5 Signalgeber müssen so ausgeführt werden, dass sie nicht mehr elektrische Leistung aufnehmen, als sie für die Erfüllung der optischen Eigenschaften benötigen, keinesfalls mehr als 20 W. 1.1.0-5 Signalgeber müssen so ausgeführt werden, dass sie nicht mehr elektrische Leistung aufnehmen, als sie für die Erfüllung der optischen Eigenschaften benötigen, keinesfalls mehr als 20 W |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Produkt Hitachi Rail iLED wird nicht mehr als 20W Leistung aufnehmen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00902 |  | Light Signal - SDI-LS - Diagnosis |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface SDI-LS according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_22] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-6 Das Subsystem Light Signal muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-LS notwendigen Parameter aufgenommen werden. 1.1.0-6 Das Subsystem Light Signal muss so realisiert werden, dass alle für die Übertragung der Daten an der Schnittstelle SDI-LS notwendigen Parameter aufgenommen werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Lichtsignal wird Diagnosedaten nach Interface Specification SDI-LS Eu.Doc.78 4.2 (0.A) ausgeführt. Eventuelle Abweichungen werden gesondert dokumentiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01163 |  | Light Signal - Operating Hours - OC |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to the data specified in the SDI-LS interface definition, the OC-LS shall count and transmit the operating hours in hours and decimal hours (h) of the OC via the same interface SDI-LS. This requirement refers to the total time under voltage of the Object Controller. The data shall be transmitted upon specific request and at an agreed frequency. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Deviation: DCA can only transmit full hours and no decimal hours. Deviation is subject to customer approval. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_23] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-7 Zusätzlich zu den in der SDI-LS festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen. 1.1.0-7 Zusätzlich zu den in der SDI-LS festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Lichtsignal wird an der Schnittstelle SDI-LS die Betriebsstunden des Object Controllers in Stunden, jedoch nicht in Dezimalstunden übertragen. Es wird grundsätzlich die gesamte Zeit, in der der Object Controller unter Spannung steht gezählt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01008 |  | Light Signal - Operating Hours - Lightpoint/Indicator |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to the data specified in SDI-LS, the OC-LS shall be able to receive and forward the operating hours of each light point and indicator in hours and decimal hours (h) via SDI-LS. The data shall be transmitted upon specific request and at an agreed frequency. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == New iLED and new iAnzeiger shall count the operating hours and transmit them via CAN-BUS Interface to the OC. == OPEN POINT == Object Controller to count and transmit operting hours for old iLEDs and iAnzeiger devices (devices which do not count their own operating hours). |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_120] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-8 Zusätzlich zu den in der SDI-LS festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) jedes Lichtpunktes und Anzeigers zählen und übertragen. 1.1.0-8 Zusätzlich zu den in der SDI-LS festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) jedes Lichtpunktes und Anzeigers zählen und übertragen |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Lichtsignal wird an der Schnittstelle SDI-LS die Betriebsstunden jedes iLEDs und jedes Anzeigers in Stunden und Dezimalstunden (h) zählen und übertragen. Es werden die Betriebsstunden der iLEDs und Anzeiger gezählt, indem die Zeit erfasst wird, in der das Gerät erfolgreich mit dem Subsystem Lichtsignal verbunden ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01688 |  | Light Signal - Firmware Download to CAN-BUS device |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall support the firmware download to iLED and iAnzeiger devices on CAN-BUS via OIP Protocol. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Technics (R&D) |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00997 |  | Light Signal - OC Indication Messages - Internal Elements |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The OC-LS shall support the following status indication locally with status LEDs: → Normal operation → Data traffic via ethernet interface → Maintenance/[fault] mode → Boot process → Initialization mode |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Clarification of details with the customer necessary. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00904] Interfaces - LS7 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00999 |  | Light Signal - OC Status Indication - External Elements |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The used ICB (ICB-IO and ICB-O2) for OC-LS shall indicate the status of the interface to the external elements locally with status LEDs: → CAN connection: all CAN-Devices connected / one or more CAN-Devices not connected → CAN-Device - Firmware Download - active / not active → Input ports: i1) Input signal OK / no input signal i2) (Fault) at the corresponding port → Output ports: o1) Output switched on and OK / not switched on o2) (Fault) at the corresponding port |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Currently, only ICB-O2 supports the CAN communication OK/not OK LED. For ICB-IO, this LED requires a hardware upgrade. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00904] Interfaces - LS7 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00913 |  | Light Signal - Signal Group |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Within a signal group, only optically similar light points shall be used. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Clarification of term "similar" with the customer necessary. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_42] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Innerhalb einer Signalgruppe dürfen nur optisch gleichartige Lichtpunkte verwendet werden. 1.3.0-1 Innerhalb einer Signalgruppe dürfen nur optisch gleichartige Lichtpunkte verwendet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Innerhalb einer Signalgruppe werden nur optisch gleichartige Lichtpunkte eingesetzt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00914 |  | Light Signal - Signal Mast |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All light signals at a signal location (signal mast) shall be controlled using one OC. These are: → primary signal at the signal location (main signal, protection signal, stand-alone distant signal, stand-alone shunting signal, stand-alone Advance Speed Indicator (GVA)), → functionally assigned signals at the signal location (distant signal at mast, shunting signal at mast, Signal Repeater (SNA), Speed Indicator (GA), Advance Speed Indicator (GVA), stand-alone signal). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_43] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-2 Alle Lichtsignale eines Signalstandorts müssen mit einem Object Controller angeschaltet werden. 1.3.0-2 Alle Lichtsignale eines Signalstandorts müssen mit einem Object Controller angeschaltet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Ein Subsystem Lichtsignal wird alle Lichtsignale des Signalstandorts durch einen Object Controller ansteuern. Dies umfasst, das primäre Signal am Standort (Hauptsignal, Schutzsignal, Vorsignal alleinstehend, Verschubsignal alleinstehend, GVA alleinstehend), sowie funktional zugeordnete Signale am Standort (Vorsignal am Mast, Verschubsignal am Mast, SNA, GA, GVA, Ersatzsignal). } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00915 |  | Light Signal - PZB |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall be capable of controlling up to 9 PZB devices per signal location. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_44] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-3 Das Subsystem Lichtsignal muss pro Signalstandort bis zu 9 PZB-Einrichtungen ansteuern können. 1.3.0-3 Das Subsystem Lichtsignal muss pro Signalstandort bis zu 9 PZB-Einrichtungen ansteuern können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Anzahl von 9 PZB-Einrichtungen wird mit dem Object Controller OC-LS erfüllt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00916 |  | Light Signal - Design |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall be designed in such a way that no regular measurement or maintenance work is required for OCs, lamps, and field element stations. Exception: Cleaning the signal optics. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_45] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-4 Das Subsystem Light Signal muss so ausgeführt werden, dass keine regelmäßigen Mess- und Wartungsarbeiten notwendig sind. Ausgenommen davon sind die Reinigung der Signaloptik und Bestandssysteme im Retrofit. 1.3.0-4 Das Subsystem Light Signal muss so ausgeführt werden, dass keine regelmäßigen Mess- und Wartungsarbeiten notwendig sind. Ausgenommen davon sind die Reinigung der Signaloptik und Bestandssysteme im Retrofit |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Durch den Object Controller OC-LS sind keine weiteren durch Hitachi Rail definierten regelmäßigen Wartungs- und Messarbeiten erforderlich. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00917 |  | Light Signal - Power Supply |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The power supply concept of the EULYNX Subsystem Light Signal shall be implemented in such a way that no manual earth fault measurement is necessary. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_46] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-5 Das Stromversorgungskonzept des Subsystem Light Signal ist so zu realisieren, dass keine regelmäßige Erdschlussmessung notwendig ist. 1.3.0-5 Das Stromversorgungskonzept des Subsystem Light Signal ist so zu realisieren, dass keine regelmäßige Erdschlussmessung notwendig ist |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine regelmäßige Erdschlussmessung wird aufgrund der technischen Realisierung hinfällig. } |  |  |  |  |  |

### Interfaces

| EL4-DIL-SSS-REQ-01170 |  | Interfaces - SCI-LS - Command Interface |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface SCI-LS according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_25] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen muss entsprechend der SCI-LS ausgeführt werden. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen muss entsprechend der SCI-LS ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Lichtsignal (OC-LS) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-LS, Eu.Doc.33_v4.3_0.A, ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00995 |  | Interfaces - Coded Signal Aspects |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall transmit the signal aspects in coded form in accordance with [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.37, column ÖBB_008100). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_26] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-2 Die zu übertragenden Signalbegriffe sind entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 zu kodieren. 1.2.0-2 Die zu übertragenden Signalbegriffe sind entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 zu kodieren. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die für das Subsystem Lichtsignal zu übertragenden Signalbegriffe werden entsprechend Eulynx BL4.3, Eu.Doc.37, v.2.2, umgesetzt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00509 |  | Interfaces - Further Signal Aspects |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to the signal aspects defined in [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.37), the EULYNX Subsystem Light Signal shall enable to switch on the following signal aspects: → Signal setting to dark according to (Eu.SAT.346) → The signal is not equipped with any signal aspect extension according to (Eu.SAT.351) → Speed indicator according to (Eu.SAT.244), (Eu.SAT.246), (Eu.SAT.368), (Eu.SAT.247) and (Eu.SAT.352) → Speed pre-indicator according to (Eu.SAT.355), (Eu.SAT.356), (Eu.SAT.369), (Eu.SAT.357) and (Eu.SAT.358) |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_27] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffen müssen folgende Signalbegriffe angeschaltet werden können: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keiner Signalbegriff-Erweiterung ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.359, Eu.SAT.357 und Eu.SAT.358 1.2.0-3 Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffen müssen folgende Signalbegriffe angeschaltet werden können: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keiner Signalbegriff-Erweiterung ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.359, Eu.SAT.357 und Eu.SAT.358 |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Zusätzlich zu Anforderung 26/07_26 (Signalbegriffe entsprechend Eulynx BL4.3, Eu.Doc.37, v.2.2) werden die in Anforderung 27/07_27 festgelegten Signalbegriffe umgesetzt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-02125 |  | Interfaces - SCI-LS Disturbance information |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to specification of SCI-LS EL4-SSS-REQ-01170, the Eulynx Subsystem Light Signal shall use the national specified byte 53 in the following way: - 0x01 = Disturbance on the Signal Mast (any device failure of any Signal Type configured on the mast - iLed, iAnzeiger, PZB/GPE resulting in limited operation) - 0xFE = no Disturbance on the Signal Mast |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Technics (R&D) |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01172 |  | Interfaces - SMI-LS - Maintenance |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface SMI-LS according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | For DCA 3.1.0 Remote Update Feature to be delivered. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_28] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.2 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-4 Es muss eine Wartungsschnittstelle entsprechend SMI-LS und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. 1.2.0-4 Es muss eine Wartungsschnittstelle entsprechend SMI-LS und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Lichtsignal (OC-LS) wird eine Wartungsschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.3, SMI generisch, Eu.Doc.120_v1.1_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01173 |  | Interfaces - SDI-LS - Diagnosis |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface SDI-LS according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_29] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-5 Es muss eine Diagnosesschnittstelle entsprechend SDI-LS und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. 1.2.0-5 Es muss eine Diagnosesschnittstelle entsprechend SDI-LS und in Abstimmung mit dem AG realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Lichtsignal (OC-IO) wird eine Diagnoseschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.3, SDI-LS, Eu.Doc78_v4.2_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01175 |  | Interfaces - SSI-LS - Security |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface SSI-LS according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_30] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-6 Es muss eine Schnittstelle SSI-LS zwischen dem Subsystem Light Signal und dem Subsystem Security Services Platform realisiert werden. 1.2.0-6 Es muss eine Schnittstelle SSI-LS zwischen dem Subsystem Light Signal und dem Subsystem Security Services Platform realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Lichtsignal (OC-LS) wird eine Schnittstelle zum Subsystem Security Service Platform folgend den Prinzipien in Eulnyx BL4.3, SSI, Eu.Doc.117_v1.1_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00903 |  | Interfaces - LS6 - Basic Data Identifier |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface LS6 (Basic Data Identifier). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-7 Es muss eine Schnitttstelle LS6 (Basic Data Identifier) realisiert werden. 1.2.0-7 Es muss eine Schnitttstelle LS6 (Basic Data Identifier) realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die standortrelevanten Daten eines OC-LS (Bahnhof, Standort, Projektierung) werden auf einem ID-Stecker gespeichert, der am OC-LS anzustecken ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00904 |  | Interfaces - LS7 - Maintainer |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface LS7 (Maintainer) according to [Requirements Specification Subsystem Light Signal]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-8 Es muss eine Schnittstelle LS7 (Maintainer) entsprechend der Requirements Specification Subsystem Light Signal realisiert werden. 1.2.0-8 Es muss eine Schnittstelle LS7 (Maintainer) entsprechend der Requirements Specification Subsystem Light Signal realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Maintainer Schnittstelle LS7 wird realisiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00905 |  | Interfaces - LS2 - Train Driver |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall implement the interface LS2 (Train Driver) according to the customer specification [LH Signalgeber DSTW] and the regulation [RW 30.02]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_33] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-9 Die Schnittstelle LS2 (Train Driver) muss entsprechend den Vorgaben des Lastenhefts "LH Signalgeber DSTW" sowie der Dienstvorschrift 30.02 ausgeführt werden. 1.2.0-9 Die Schnittstelle LS2 (Train Driver) muss entsprechend den Vorgaben des Lastenhefts "LH Signalgeber DSTW" sowie der Dienstvorschrift 30.02 ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle LS2 (Train Driver) wird über die visuelle Darstellung der Signalbilder erfüllt. Die Lastenhefte "LH Signalgeber DSTW" sowie der Dienstvorschrift 30.02 werden dabei berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00906 |  | Interfaces - LS4 - Eurobalise |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If the interface LS4 (Eurobalise) is implemented, it shall be possible to deactivate the interface via configuration without any impacts. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Note: From customer side the interface [LS4] does not need to be implemented |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_34] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-10 Die Schnittstelle LS4 (Eurobalise) muss nicht realisiert werden. Sofern sie realisiert wird, muss die Schnittstelle durch Konfiguration rückwirkungsfrei deaktiviert werden können. 1.2.0-10 Die Schnittstelle LS4 (Eurobalise) muss nicht realisiert werden. Sofern sie realisiert wird, muss die Schnittstelle durch Konfiguration rückwirkungsfrei deaktiviert werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle LS4 wird nicht realisiert, bzw. wird während der Konfiguration des Object Controllers rückwirkungsfrei deaktiviert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00907 |  | Interfaces - LS5 - Legacy Train Protection |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall perform the logical control of the PZB via the interface LS5 (Legacy Train Protection). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_35] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-11 Die logische Ansteuerung von PZB muss über die Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) des Object Controller realisiert werden. Die Anschaltung von PZB muss entsprechend Regelwerk 13.13.01 und 13.01.02 realisiert werden. 1.2.0-11 Die logische Ansteuerung von PZB muss über die Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) des Object Controller realisiert werden. Die Anschaltung von PZB muss entsprechend Regelwerk 13.13.01 und 13.01.02 realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Ansteuerung der PZB erfolgt via Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) über den Object Controller OC-LS. Die angeführten Regelwerke werden dabei berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01176 |  | Interfaces - PZB - Regulations |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall perform the switching of the PZB according to the regulations [RW 13.13.01] and [RW 13.01.02]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_35] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-11 Die logische Ansteuerung von PZB muss über die Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) des Object Controller realisiert werden. Die Anschaltung von PZB muss entsprechend Regelwerk 13.13.01 und 13.01.02 realisiert werden. 1.2.0-11 Die logische Ansteuerung von PZB muss über die Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) des Object Controller realisiert werden. Die Anschaltung von PZB muss entsprechend Regelwerk 13.13.01 und 13.01.02 realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Ansteuerung der PZB erfolgt via Schnittstelle LS5 (Legacy Train Protection) über den Object Controller OC-LS. Die angeführten Regelwerke werden dabei berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00908 |  | Interfaces - LS5 - Approved PZB Devices |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For the LS5 interface, only PZB devices shall be used that comply with the customer's guidelines and are approved by the customer or shall be approved by the customer in consultation with the customer. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Clarification with the customer concerning guidelines. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_36] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-12 Bei der Schnittstelle LS5 dürfen lediglich PZB-Einrichtungen eingesetzt werden, welche den Richtlinien des AG entsprechen und vom AG freigegeben sind bzw. müssen in Abstimmung zwischen AN & AG durch den AG freigegeben werden. 1.2.0-12 Bei der Schnittstelle LS5 dürfen lediglich PZB-Einrichtungen eingesetzt werden, welche den Richtlinien des AG entsprechen und vom AG freigegeben sind bzw. müssen in Abstimmung zwischen AN & AG durch den AG freigegeben werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es werden nur PZB-Einrichtungen eingesetzt, die vom AG freigegeben sind. Neue PZB-Einrichtungen werden zwischen AN und AG abgestimmt und freigegeben. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00909 |  | Interfaces - LS5 - Number of PZB Devices |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The OC-LS with the LS5 interface shall be able to control at least 9x PZB devices (e.g.: 3x GPE (2000Hz) + 4x 500Hz + 1x 2000Hz + 1x 1000Hz). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_37] ==> [EL4 PH] [07_44] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-13 Die Schnittstelle LS5 muss mind. 9x PZB-Einrichtungen ansteuern können (Beispielweise: 3x GPE (2000Hz) + 4x 500Hz + 1x 2000Hz + 1x 1000Hz) 1.3.0-3 Das Subsystem Lichtsignal muss pro Signalstandort bis zu 9 PZB-Einrichtungen ansteuern können. 1.2.0-13 Die Schnittstelle LS5 muss mind. 9x PZB-Einrichtungen ansteuern können (Beispielweise: 3x GPE (2000Hz) + 4x 500Hz + 1x 2000Hz + 1x 1000Hz) 1.3.0-3 Das Subsystem Lichtsignal muss pro Signalstandort bis zu 9 PZB-Einrichtungen ansteuern können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die angegebene Anzahl von PZB-Einrichtungen wird mit dem Object Controller OC-LS erfüllt. Die Anzahl von 9 PZB-Einrichtungen wird mit dem Object Controller OC-LS erfüllt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00910 |  | Interfaces - PZB Connections and Cable Routes |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The connection of the PZB devices and the length of the cable routes shall be designed in such a way that proper functioning in accordance with the regulation [RW 13.01.02] is ensured. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_38] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-14 Die Anschaltung der PZB-Einrichtungen und die Länge der Kabelwege ist so zu realisieren, dass die regelwerkskonforme Funktion gewährleistet ist. 1.2.0-14 Die Anschaltung der PZB-Einrichtungen und die Länge der Kabelwege ist so zu realisieren, dass die regelwerkskonforme Funktion gewährleistet ist |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Anschaltung der PZB-Einrichtungen erfolgen direkt über Kabel, bzw. bei größeren Entfernungen über eine Extension Box. Die regelwerkskonforme Funktion wird dabei sichergestellt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00911 |  | Interfaces - LS5 - Track Magnets |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If track magnets cannot be switched directly by the OC due to the distance between the placement points, suitable measures shall be taken in consultation with the customer to ensure that they are connected to the interface LS5 in accordance with the regulations. The proper functioning of the connection shall be monitored. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_39] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-15 Können Gleismagnete aufgrund der Stellentfernung nicht unmittelbar durch den OC geschalten werden, ist durch geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit dem AG eine regelwerkskonforme Anschaltung an der Schnittstelle LS5 sicherzustellen. Die ordnungsgemäße Funktion der Anschaltung ist zu überwachen. 1.2.0-15 Können Gleismagnete aufgrund der Stellentfernung nicht unmittelbar durch den OC geschalten werden, ist durch geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit dem AG eine regelwerkskonforme Anschaltung an der Schnittstelle LS5 sicherzustellen. Die ordnungsgemäße Funktion der Anschaltung ist zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Anschaltung der Gleismagnete erfolgt direkt über Kabel, bzw. bei größeren Entfernungen über eine Extension Box. Die regelwerkskonforme Funktion wird dabei sichergestellt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00912 |  | Interfaces - LS8 - Power Supply |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem "Light Signal" shall implement the interface LS8 (Power Supply) according to chapter "[D2.11 Subsystem Field Element Station]". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_40] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-16 Die Schnittstelle LS8 (Power Supply) muss entsprechend Anforderungen <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. 1.2.0-16 Die Schnittstelle LS8 (Power Supply) muss entsprechend Anforderungen <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle LS8 wird über das Modul Stromversorgung in den Feldelementstationen realisiert. } |  |  |  |  |  |

### Main Signal

For the realization of PZB devices refer to the regulation [RW 13.01.02].

| EL4-DIL-SSS-REQ-01177 |  | Main Signal - Failure of a Light Point (Speed Aspect) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall switch back the main signal to signal aspect "stop" in case of a failure of a light point of a speed aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_48] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunkts des Freibegriffes muss das Signal auf Halt zurückfallen. 1.4.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunkts des Freibegriffes muss das Signal auf Halt zurückfallen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Object Controller Lichtsignal (OC-LS) wird eine entsprechende Logik umsetzen: Signal Haltfall bei Ausfall eines Lichtpunkts eines Freibegriffes } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01178 |  | Main Signal - Failure of a Red Light Point |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall allow the signal clearing in case of a failure of a red light point. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_49] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-2 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts muss die Signalfreistellung möglich sein. 1.4.0-2 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts muss die Signalfreistellung möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das DSTW-ZE erlaubt in STOP Zustand bei ausgefallenem ROT Lichtpunkt eine Signalfreistellung. Der Object Controller Lichtsignal (OC-LS) wird eine Signalfreistellung ermöglichen, falls der Rot-Lichtpunkt ausgefallen ist (Ausfall = sicher dunkel) } |  |  |  |  |  |

### Advance Signal

For the realization of PZB devices refer to the regulation [RW 13.01.02].

| EL4-DIL-SSS-REQ-00918 |  | Advance Signal - On Mast - Switching-On |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall not switch on a advance signal on mast of a main signal, if the main signal is not cleared. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_52] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. 1.5.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE kommandiert ein Vorsignal am Mast eines Hauptsignales auf dunkel, falls das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01179 |  | Advance Signal - On Mast - Switching-Off |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall switch off a advance signal on mast of a main signal, if the main signal is not cleared any more. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_52] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. 1.5.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE kommandiert ein Vorsignal am Mast eines Hauptsignales auf dunkel, falls das Hauptsignal nicht in Freistellung ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00919 |  | Advance Signal - Failure of a Light Point (Speed Aspect) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall switch back the advance signal to signal aspect "warning" in case of a failure of a light point of a free aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_53] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-2 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffes muss das Signal in die Vorsichtstellung zurückfallen. 1.5.0-2 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffes muss das Signal in die Vorsichtstellung zurückfallen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert ein Vorsignal bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffes in die Stellung Vorsicht. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00920 |  | Advance Signal - Failure of a Light Point (Warning) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall keep switched on the second yellow light point of a advance signal in case of a failure of a light point of the signal aspect "warning". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_54] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-3 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Signals Vorsicht muss der zweite Gelb-Lichtpunkt weiterleuchten. 1.5.0-3 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Signals Vorsicht muss der zweite Gelb-Lichtpunkt weiterleuchten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Im Zustand Vorsicht lässt der OC-LS den zweiten Gelb-Lichtpunkt weiterleuchten, falls der andere Gelb-Lichtpunkt ausfällt. } |  |  |  |  |  |

### Protection Signal

For the realization of [PZB] devices refer to the regulation [RW 13.01.02].

| EL4-DIL-SSS-REQ-00921 |  | Protection Signal - Failure of a Light Point (Speed Aspect) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall switch back the protection signal to "stop" in case of a failure of a light point of a speed aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_57] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.6.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffs muss das Signal auf den Haltbegriff zurückfallen. 1.6.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffs muss das Signal auf den Haltbegriff zurückfallen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert ein Schutzsignal bei Ausfall eines Lichtpunktes des Freibegriffes in die Stellung Fahrverbot. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00922 |  | Protection Signal - Failure of a Red Light Point |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall enable the clearing of the protection signal in case of a failure of a red light point. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_59] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.6.0-3 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts muss die Signalfreistellung möglich sein. 1.6.0-3 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts muss die Signalfreistellung möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS erlaubt eine Freistellung des Schutzsignals auch im Fall eines Ausfalls des Rot-Lichtpunktes. } |  |  |  |  |  |

### Subsidiary Signal / Caution Signal

The signal behaviour (subsidiary or caution signal) is defined by the signal maintainer after system startup with configuration change (see [SSS_DIL_CU_1], chapter "System Startup").

| EL4-DIL-SSS-REQ-00923 |  | Subsidiary/Caution Signal - Switching-On |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall enable the switching on of a subsidiary/caution signal independent of any other light point on the same signal board. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_61] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-1 Die Freistellung des Ersatzsignals/Vorsichtsignal muss jederzeit unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein. 1.7.0-1 Die Freistellung des Ersatzsignals/Vorsichtsignal muss jederzeit unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS erlaubt eine Freistellung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals jederzeit unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00924 |  | Subsidiary/Caution Signal - Influence on Main and Protection Signals |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall switch off main and protection signals in case of switching on the subsidiary/caution signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_62] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-2 Haupt- und Schutzsignale müssen bei Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals auf Halt gestellt werden. 1.7.0-2 Haupt- und Schutzsignale müssen bei Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals auf Halt gestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE stellt bei Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals das Haupt- bzw. Schutzsignal auf Halt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00925 |  | Subsidiary/Caution Signal - Influence on Shunting Signals |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall not influence shunting signals on the same mast in case of switching on the subsidiary/caution signal.on the mast of a main signal or a protection signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_63] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-3 Die Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals am Hauptsignal oder Schutzsignal darf keine Auswirkung auf Verschubsignale am selben Mast haben. 1.7.0-3 Die Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtsignals am Hauptsignal oder Schutzsignal darf keine Auswirkung auf Verschubsignale am selben Mast haben. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das DSTW-ZE belässt Verschubsignale am Mast im aktuellen Zustand, wenn das Ersatz-/Vorsichtsignal am Hauptsignal oder Schutzsignal eingeschaltet wird. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00926 |  | Subsidiary/Caution Signal - Supervision of Flashing |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Signal shall supervise the flashing of the subsidiary/caution signal. In case of a failure of the flashing unit the EULYNX Subsystem Light Signal shall switch off the subsidiary/caution signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_64] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-4 Das Blinken des Ersatzsignals/Vorsichtsignals muss überwacht werden. Bei Ausfall muss das Ersatzsignal/Vorsichtsignal in Grundstellung gelangen. 1.7.0-4 Das Blinken des Ersatzsignals/Vorsichtsignals muss überwacht werden. Bei Ausfall muss das Ersatzsignal/Vorsichtsignal in Grundstellung gelangen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS überwacht das Blinken des Ersatzsignals / Vorsichtsignals. Bei Ausfall des Lichtpunkts oder Fehlschlagen des Blinkens kommandiert der OC-LS das Ersatzsignal / Vorsichtsignal in Grundstellung. } |  |  |  |  |  |

### Subsidiary Signal Repeater

| EL4-DIL-SSS-REQ-00927 |  | Subsidiary Signal Repeater - Supervision of Flashing |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall supervise the flashing of the subsidiary signal repeater. In case of a failure of the flashing unit the EULYNX Subsystem Light Signal shall switch off the subsidiary signal repeater. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_66] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.8.0-1 Das Blinken des Ersatzsignalwiederholers muss überwacht werden. Bei Ausfall muss der Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen. 1.8.0-1 Das Blinken des Ersatzsignalwiederholers muss überwacht werden. Bei Ausfall muss der Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS überwacht das Blinken des Ersatzsignalswiederholers. Bei Ausfall des Lichtpunkts oder Fehlschlagen des Blinkens kommandiert der OC-LS den Ersatzsignalwiederholer in Grundstellung. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00928 |  | Subsidiary/Caution Signal - Failure of Subsidiary Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall switch off all allocated subsidiary signal repeaters in case of a failure of a subsidiary signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_67] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.8.0-2 Bei Ausfall eines Ersatzsignal müssen alle zugehörigen Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen. 1.8.0-2 Bei Ausfall eines Ersatzsignal müssen alle zugehörigen Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das DSTW-ZE kommandiert bei Ausfall eines Ersatzsignals alle zugehörigen Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung. } |  |  |  |  |  |

### Speed Indicator (GA)

For the realization of [PZB] devices refer to the regulation [RW 13.01.02].

| EL4-DIL-SSS-REQ-00929 |  | Speed Indicator - Failure of One Digit |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case a two-digit number is displayed on the speed indicator (GA) and one digit fails, the entire display shall be switched off. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_69] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-1 Beim Verlöschen einer Ziffer bei einer zweistelligen Zahl muss auch die restliche Anzeige verlöschen. 1.9.0-1 Beim Verlöschen einer Ziffer bei einer zweistelligen Zahl muss auch die restliche Anzeige verlöschen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert einen GA in die Stellung Dunkel, wenn die Anzeige nicht vollständig dargestellt werden kann. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01183 |  | Speed Indicator - Preparable Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supervision of the Speed Indicator (GA) shall be a "preparable" property in the [DIL-CU]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_70] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-2 Die Überwachung des Geschwindigkeitsanzeigers muss projektierbar sein. 1.9.0-2 Die Überwachung des Geschwindigkeitsanzeigers muss projektierbar sein |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Überwachung des GA ist eine in der DSTW-ZE projektierbare Funktion. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00930 |  | Speed Indicator - Permanent Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall always supervise the Speed Indicator (GA) on a protection signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This might be realized as data preparation rule of EL4-DIL-SSS-REQ-01183. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_71] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-3 Geschwindigkeitsanzeiger auf einem Schutzsignal sind immer zu überwachen. 1.9.0-3 Geschwindigkeitsanzeiger auf einem Schutzsignal sind immer zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu erfüllen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01184 |  | Speed Indicator - Non-Supervised - Dark State |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall not influence the clearing of the start signal if a non-supervised Speed Indicator (GA) is dark. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_72] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-4 Leuchtet ein GA der nicht überwacht wird nicht, darf sich dies nicht auf die Freistellung des Startsignals auswirken. 1.9.0-4 Leuchtet ein GA der nicht überwacht wird nicht, darf sich dies nicht auf die Freistellung des Startsignals auswirken. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Ausfall eines nicht überwachten GA hat in der DSTW-ZE keine Rückwirkung auf Signalbegriffe in der Fahrstrasse. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01185 |  | Speed Indicator - PZB |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall enable the controlling of the PZB according to regulation [RW 13.01.02]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_73] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-5 Eine Beeinflussung durch die PZB muss möglich sein (Geschwindigkeitsprüfeinrichtung bei Geschwindigkeitsanzeiger größer 6,5, in besonderen Fällen auch bei Geschwindigkeitsanzeigern <=6,5). 1.9.0-5 Eine Beeinflussung durch die PZB muss möglich sein (Geschwindigkeitsprüfeinrichtung bei Geschwindigkeitsanzeiger größer 6,5, in besonderen Fällen auch bei Geschwindigkeitsanzeigern <=6,5). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS steuert die PZB-Einrichtungen gemäß Regelwerk 13.01.02 an. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00931 |  | Speed Indicator - Minimum Speed Aspects Count |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A speed indicator shall be able to display at least 3 speed aspects. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_75] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-7 Ein Geschwindigkeitsanzeiger muss mehrere Geschwindigkeitsbegriffe (zumindest 3) angezeigen können. 1.9.0-7 Ein Geschwindigkeitsanzeiger muss mehrere Geschwindigkeitsbegriffe (zumindest 3) angezeigen können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Einem Anzeiger können pro Standort bis zu 3 Geschwindigkeitsbegriffe zugeordnet werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00932 |  | Speed Indicator - Signal Mast |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A speed indicator shall be able to be mounted and controlled on a signal mast. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_119] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-8 An einem Signalmast muss ein Geschwindigkeitsanzeiger montiert und angesteuert werden können. 1.9.0-8 An einem Signalmast muss ein Geschwindigkeitsanzeiger montiert und angesteuert werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kann einen GA an einem Signalmast ansteuern. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01186 |  | Speed Indicator - Clearing Conditions according Regulation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall realize the basic conditions and rules for clearing and configuration of Speed Indicator (GA)s and signals according to regulation [RW 13.01.01]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_76] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-9 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GAs und Signalen mit GAs sind laut RW 13.01.01. umzusetzen. 1.9.0-9 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GAs und Signalen mit GAs sind laut RW 13.01.01. umzusetzen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE steuert einen GA gemäß den Bedingungen im Regelwerk 13.01.01 an. Der OC-LS führt diese Befehle aus. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01187 |  | Speed Indicator - Allocation to Main Signal - Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall supervise a Speed Indicator (GA) allocated to a main signal (according to an entry in the signal table of the main signal) only in case of a speed reduction. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | see [Projektierungsrichtlinien] |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_77] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-10 Ein GA, der einem Hauptsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Hauptsignals), ist nur bei Herabsetzung der Geschwindigkeit zu überwachen. 1.9.0-10 Ein GA, der einem Hauptsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Hauptsignals), ist nur bei Herabsetzung der Geschwindigkeit zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu gewährleisten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01188 |  | Speed Indicator - Allocation to Protection Signal - Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall supervise a Speed Indicator (GA) allocated to a protection signal (according to an entry in the signal table of the protection signal) in case of a speed code less than 4,5. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_78] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-11 Ein GA, der einem Schutzsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Schutzsignals), ist bei Kennziffer "kleiner 4,5" zu überwachen. 1.9.0-11 Ein GA, der einem Schutzsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Schutzsignals), ist bei Kennziffer "kleiner 4,5" zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu gewährleisten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01189 |  | Speed Indicator - Allocation to Protection Signal - No Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall not supervise a Speed Indicator (GA) allocated to a protection signal (according to an entry in the signal table of the protection signal) in case of a speed code equal or greater than 4,5. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_79] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.9.0-12 Ein GA, der einem Schutzsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Schutzsignals), ist bei Kennziffer "größer/gleich 4,5" nicht zu überwachen. 1.9.0-12 Ein GA, der einem Schutzsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Schutzsignals), ist bei Kennziffer "größer/gleich 4,5" nicht zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu gewährleisten. } |  |  |  |  |  |

### Advance Speed Indicator (GVA)

For the realization of [PZB] devices refer to the regulation [RW 13.01.02].

| EL4-DIL-SSS-REQ-01075 |  | Advance Speed Indicator - Failure of One Digit |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If a two-digit number is displayed on the speed pre-indicator and one digit fails, the entire display shall be switched off. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_81] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-1 Beim Verlöschen einer Ziffer bei einer zweistelligen Zahl muss die restliche Anzeige verlöschen. 1.10.0-1 Beim Verlöschen einer Ziffer bei einer zweistelligen Zahl muss die restliche Anzeige verlöschen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert einen GVA in die Stellung Dunkel, wenn die Anzeige nicht vollständig dargestellt werden kann. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01193 |  | Advance Speed Indicator - Preparable Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supervision of the (Advance Speed Indicator (GVA)) shall be a [preparable] property in the [DIL-CU]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_82] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-2 Ob ein Geschwindigkeitsvoranzeiger überwacht wird, muss projektierbar sein. 1.10.0-2 Ob ein Geschwindigkeitsvoranzeiger überwacht wird, muss projektierbar sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Überwachung des GVA ist eine in der DSTW-ZE projektierbare Funktion. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01192 |  | Advance Speed Indicator - Clearing Conditions according Regulation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall realize the basic conditions and rules for clearing and configuration of (Advance Speed Indicator (GVA))s and signals according to regulation [RW 13.01.01]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_84] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-4 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GVAs und Signalen mit GVAs sind laut RW 13.01.01. umzusetzen. 1.10.0-4 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GVAs und Signalen mit GVAs sind laut RW 13.01.01. umzusetzen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE steuert einen GVA gemäß den Bedingungen im Regelwerk 13.01.01 an. Der OC-LS führt diese Befehle aus. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01194 |  | Advance Speed Indicator - Preparable Speed Values for Main Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I shall be possible by data preparation in the [DIL-CU] to allocate on a signal mast at least 3 speed values of a (Advance Speed Indicator (GVA)) to a main signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_85] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-5 Auf einem Signalmast müssen mehrere Geschwindigkeiten mittels Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Hauptsignal zugeordnet werden können. 1.10.0-5 Auf einem Signalmast müssen mehrere Geschwindigkeiten mittels Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Hauptsignal zugeordnet werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Einem GVA können pro Standort bis zu 3 Geschwindigkeitsbegriffe zugeordnet werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01195 |  | Advance Speed Indicator - Preparable Speed Values for Distant Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I shall be possible by data preparation in the [DIL-CU] to allocate on a signal mast at least 3 speed values of a (Advance Speed Indicator (GVA)) to a distant signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_86] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-6 Auf einem Signalmast müssen mehrere Geschwindigkeiten mittels Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Vorsignal zugeordnet werden können. 1.10.0-6 Auf einem Signalmast müssen mehrere Geschwindigkeiten mittels Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Vorsignal zugeordnet werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Einem GVA können pro Standort bis zu 3 Geschwindigkeitsbegriffe zugeordnet werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01196 |  | Advance Speed Indicator - Concurrent Clearing of Speed Indicator (GA) and Advance Speed Indicator (GVA) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall not allow the clearing both of a (Advance Speed Indicator (GVA)) and a [Speed Indicator (GA)] at the same time which are both allocated to the same main signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_87] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-7 Ein Geschwindigkeitsanzeiger und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, welche demselben Hauptsignal zugeordnet sind, dürfen nicht gleichzeitig angeschaltet sein. 1.10.0-7 Ein Geschwindigkeitsanzeiger und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, welche demselben Hauptsignal zugeordnet sind, dürfen nicht gleichzeitig angeschaltet sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE schließt aus, dass ein GA und ein GVA, die demselben Hauptsignal zugeordnet sind, gleichzeitig leuchten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01197 |  | Advance Speed Indicator - Not Cleared - Influence on Distant Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If a (Advance Speed Indicator (GVA)) that shall be supervised cannot be cleared, the [DIL-CU] shall leave the allocated distant signal in state "warning". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_88] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-8 Kann ein GVA der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen. 1.10.0-8 Kann ein GVA der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE belässt ein Vorsignal in Stellung Vorsicht, wenn ein zugeordneter GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden kann. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01198 |  | Advance Speed Indicator - Dark - Influence on Distant Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If a (Advance Speed Indicator (GVA)) that shall be supervised gets dark due to a fault, the [DIL-CU] shall switch the allocated distant signal to "warning". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_89] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-9 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen. 1.10.0-9 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE bringt ein Vorsignal in Stellung Vorsicht, wenn ein zugeordneter GVA, der überwacht werden soll, störungsbedingt verlischt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01199 |  | Advance Speed Indicator - Supervision for Main Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall supervise a Advance Speed Indicator (GVA) allocated to a main signal (according to an entry in the signal table of the main signal). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_90] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-10 Ein GVA, der einem Hauptsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Hauptsignals), ist zu überwachen. 1.10.0-10 Ein GVA, der einem Hauptsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Hauptsignals), ist zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu gewährleisten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01200 |  | Advance Speed Indicator - Supervision for Distant Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall supervise a Advance Speed Indicator (GVA) allocated to a distant signal (according to an entry in the signal table of the distant signal) only in case of a speed reduction. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_91] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-11 Ein GVA, der einem Vorsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Vorsignals), ist nur bei Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit zu überwachen. 1.10.0-11 Ein GVA, der einem Vorsignal zugehörig ist (in der Signaltabelle in der Zeile eines Vorsignals), ist nur bei Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit zu überwachen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Diese Bedingung ist durch Projektierungsvorgaben zu gewährleisten. } |  |  |  |  |  |

### Signal Repeater (SNA)

| EL4-DIL-SSS-REQ-01477 |  | Signal Repeater - Regulation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For the realization of PZB devices refer to the regulation [RW 13.01.02]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_95] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.11.0-3 Die Realisierung von PZB-Einrichtungen ist im Regelwerk 13.01.02 festgelegt. 1.11.0-3 Die Realisierung von PZB-Einrichtungen ist im Regelwerk 13.01.02 festgelegt |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS steuert die PZB-Einrichtungen gemäß Regelwerk 13.01.02 an. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01190 |  | Signal Repeater - Protection Signal Free - Switch On |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall enable the clearing of a signal repeater (SNA) on mast of a protection signal only if the protection signal shows a "free" aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_93] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.11.0-1 Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals dürfen nur dann leuchten, wenn das Schutzsignal den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigt. 1.11.0-1 Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals dürfen nur dann leuchten, wenn das Schutzsignal den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigt. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE schließt aus, dass ein SNA am Mast eines Schutzsignals leuchtet, wenn das Schutzsignal nicht den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01191 |  | Signal Repeater - Protection Signal Not Free - Switch off |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall switch off a signal repeater (SNA) on mast of a protection signal if the protection signal does not show a "free" aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_94] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.11.0-2 Entspricht der Signalbegriff des Signalnachahmers störungsbedingt nicht den obigen Bedingungen, muss der Signalnachahmer verlöschen. 1.11.0-2 Entspricht der Signalbegriff des Signalnachahmers störungsbedingt nicht den obigen Bedingungen, muss der Signalnachahmer verlöschen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Wenn der SNA nicht den gewünschten Begriff anschalten kann, wird er vom OC-LS dunkel geschaltet. } |  |  |  |  |  |

### Shunting Signal

| EL4-DIL-SSS-REQ-01201 |  | Shunting Signal - Failure of a Light Point (Speed Aspect) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall set the shunting signal to "stop" in case of a failure of a light point of the free aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_97] ==> [EL4 PH] [07_98] ==> [EL4 PH] [07_99] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.12.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunkts des Freibegriffes muss das Signal auf einen Haltbegriff zurückfallen. 1.12.0-2 Verstümmelung des Begriffs - VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN - und des Begriffs - VERSCHUBVERBOT - ist nicht zulässig. 1.12.0-3 Mit Verstümmelung ist in diesem Kontext ein Ausfall eines Lichtpunkts des Signalbegriffs gemeint, aufgrund dessen der Signalbegriff nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. 1.12.0-1 Bei Ausfall eines Lichtpunkts des Freibegriffes muss das Signal auf einen Haltbegriff zurückfallen. 1.12.0-2 Verstümmelung des Begriffs - VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN - und des Begriffs - VERSCHUBVERBOT - ist nicht zulässig. 1.12.0-3 Mit Verstümmelung ist in diesem Kontext ein Ausfall eines Lichtpunkts des Signalbegriffs gemeint, aufgrund dessen der Signalbegriff nicht mehr eindeutig zu erkennen ist |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert ein Verschubsignal in den Haltbegriff, wenn ein Lichtpunkt des Freibegriffes ausfällt Der OC-LS kommandiert ein Verschubsignal im Begriff VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN bei Ausfall eines Lichtpunktes dieses Begriffs in den Zustand VERSCHUBVERBOT. Der OC-LS kommandiert ein Verschubsignal im Begriff VERSCHUBVERBOT bei Ausfall eines Lichtpunktes dieses Begriffs in den Zustand DUNKEL. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01202 |  | Shunting Signal - Failure of a Light Point (Stop Aspect) |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Light Signal shall set the shunting signal to "dark" in case of a failure of a light point of the stop aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_98] ==> [EL4 PH] [07_99] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.12.0-2 Verstümmelung des Begriffs - VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN - und des Begriffs - VERSCHUBVERBOT - ist nicht zulässig. 1.12.0-3 Mit Verstümmelung ist in diesem Kontext ein Ausfall eines Lichtpunkts des Signalbegriffs gemeint, aufgrund dessen der Signalbegriff nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. 1.12.0-2 Verstümmelung des Begriffs - VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN - und des Begriffs - VERSCHUBVERBOT - ist nicht zulässig. 1.12.0-3 Mit Verstümmelung ist in diesem Kontext ein Ausfall eines Lichtpunkts des Signalbegriffs gemeint, aufgrund dessen der Signalbegriff nicht mehr eindeutig zu erkennen ist |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS kommandiert ein Verschubsignal im Begriff VERSCHUBVERBOT AUFGEHOBEN bei Ausfall eines Lichtpunktes dieses Begriffs in den Zustand VERSCHUBVERBOT. Der OC-LS kommandiert ein Verschubsignal im Begriff VERSCHUBVERBOT bei Ausfall eines Lichtpunktes dieses Begriffs in den Zustand DUNKEL. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01203 |  | Shunting Signal - Clearing despite of Faulty Stop Aspect |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall enable the clearing of a shunting signal even in case of a faulty stop aspect. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.12.0-4 Das Freistellen des Verschubsignals bei gestörtem Haltbegriff muss möglich sein. 1.12.0-4 Das Freistellen des Verschubsignals bei gestörtem Haltbegriff muss möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS erlaubt die Freistellung eines Verschubsignals bei Ausfall eines Lichtpunktes des Begriffs VERSCHUBVERBOT. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01204 |  | Shunting Signal - No Dependency to other Light Points |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL-CU] shall enable the clearing of a shunting signal independent of other light points on the same signal board. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_101] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.12.0-5 Die Freistellung des Verschubsignals muss unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein. 1.12.0-5 Die Freistellung des Verschubsignals muss unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die DSTW-ZE erlaubt die Freistellung des Verschubsignals unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten. } |  |  |  |  |  |

### Data Preparation

A signal location usually consists of up to 11 light points and 2 indicators (Speed Indicator (GA) or Advance Speed Indicator (GVA)).

| EL4-DIL-SSS-REQ-00933 |  | Data Preparation - Number of Light Points |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The OC shall be able to switch on up to 11 light points and 2 indicators (speed indicator or advance speed indicator) per signal location. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_104] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.13.0-2 Der Object Controller muss eine regelhafte Anzahl Lichtpunkte und Anzeiger pro Signalstandort anschalten können. 1.13.0-2 Der Object Controller muss eine regelhafte Anzahl Lichtpunkte und Anzeiger pro Signalstandort anschalten können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-LS Basis kann bis zu 16 Lichtpunkte und 2 Anzeiger (GA oder GVA) über das CAN-Interface ansteuern. } |  |  |  |  |  |

### Dispatch Lamp

| EL4-DIL-SSS-REQ-00621 |  | Dispatch Lamp - Remote Part |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL] shall treat the Dispatch Lamp as a remote part of its allocated main or protection signal with or without outdoor system up to 500m away. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_106] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.14.0-1 Das Signal - ZUSTIMMUNG - wird als ein, bis zu 500 m abgesetzter, Teil des ihm zugehörigen Signals behandelt. Es müssen bis zu fünf Signale - ZUSTIMMUNG - je zugehörigen Signal möglich sein. 1.14.0-1 Das Signal - ZUSTIMMUNG - wird als ein, bis zu 500 m abgesetzter, Teil des ihm zugehörigen Signals behandelt. Es müssen bis zu fünf Signale - ZUSTIMMUNG - je zugehörigen Signal möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Digitale Stellwerk ist in der Lage, bis zu 5 Signale ZUSTIMMUNG je zugehörigem Signal zu steuern. Das Signal Zustimmung wird über einen OC-IO gesteuert. Das DSTW-ZE sendet ein entsprechendes Kommando an den OC-IO. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00510 |  | Dispatch Lamp - Number per Signal |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL] shall be able to control up to five Dispatch Lamps per allocated signal. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_106] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.14.0-1 Das Signal - ZUSTIMMUNG - wird als ein, bis zu 500 m abgesetzter, Teil des ihm zugehörigen Signals behandelt. Es müssen bis zu fünf Signale - ZUSTIMMUNG - je zugehörigen Signal möglich sein. 1.14.0-1 Das Signal - ZUSTIMMUNG - wird als ein, bis zu 500 m abgesetzter, Teil des ihm zugehörigen Signals behandelt. Es müssen bis zu fünf Signale - ZUSTIMMUNG - je zugehörigen Signal möglich sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Digitale Stellwerk ist in der Lage, bis zu 5 Signale ZUSTIMMUNG je zugehörigem Signal zu steuern. Das Signal Zustimmung wird über einen OC-IO gesteuert. Das DSTW-ZE sendet ein entsprechendes Kommando an den OC-IO. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00511 |  | Dispatch Lamp - Safe Clearing |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL] shall switch on the Dispatch Lamp in a (restraint-)safe way. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_107] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.14.0-2 Das Signal - ZUSTIMMUNG - ist signaltechnisch sicher anzuschalten. 1.14.0-2 Das Signal - ZUSTIMMUNG - ist signaltechnisch sicher anzuschalten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Signal Zustimmung wird signaltechnisch sicher angeschalten. Das DSTW-ZE sendet ein entsprechendes Kommando an den OC-IO. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00512 |  | Dispatch Lamp - Allocated OC |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DIL] shall control a Dispatch Lamp by the object controller of its allocated main or protective signal, or alternatively by an OC-IO. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_108] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.14.0-3 Das Signal - Zustimmung - ist bevorzugt aus dem Object Controller des Haupt- oder Schutzsignals anzusteuern, dem es zugeordnet ist. Abweichend kann aus einem Object Cotnroller Generic IO versorgt werden. 1.14.0-3 Das Signal - Zustimmung - ist bevorzugt aus dem Object Controller des Haupt- oder Schutzsignals anzusteuern, dem es zugeordnet ist. Abweichend kann aus einem Object Cotnroller Generic IO versorgt werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Signal - ZUSTIMMUNG - (ZUML) wird über ein Object Controller Generic IO (OC-IO) angesteuert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00513 |  | Dispatch Lamp - Allocated Signal without Hardware |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case of an allocated main or protection signal without outdoor system the [DIL] shall control the Dispatch Lamp by an OC-IO. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Example: ETCS L2 line without signals. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [07_109] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.14.0-4 An Standorten wo das Signal - ZUSTIMMUNG - zu einem Haupt- oder Schutzsignal ohne Außenanlage zugeordnet ist (zum Beispiel auf Strecken unter ETCS L2 ohne Signale), muss es aus einem OC Generic IO versorgt werden. 1.14.0-4 An Standorten wo das Signal - ZUSTIMMUNG - zu einem Haupt- oder Schutzsignal ohne Außenanlage zugeordnet ist (zum Beispiel auf Strecken unter ETCS L2 ohne Signale), muss es aus einem OC Generic IO versorgt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Signal - ZUSTIMMUNG - (ZUML) wird über ein Object Controller Generic IO (OC-IO) angesteuert. } |  |  |  |  |  |

## EULYNX Subsystem External LCSI

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.8].

### LCSI Functions

The logical and functional system boundary of the EULYNX Subsystem External LCSI is shown in the following diagram.

| EL4-DIL-SSS-REQ-00514 |  | Functions of LCSI |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The functions of LCSI units are performed in accordance with the LCSI specifications and in accordance with the [SCI-LX] specification ([Eu.Doc.112]). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_18] |  |
| Target Release: | IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-3 Die Funktionen von EKSAen werden gemäß EKSA-Lastenheft und entsprechend der Requirements Specification for SCI-LX ausgeführt. 1.1.0-3 Die Funktionen von EKSAen werden gemäß EKSA-Lastenheft und entsprechend der Requirements Specification for SCI-LX ausgeführt |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Funktionen von EKSAen werden gemäß EKSA-Lastenheft und entsprechend der Requirements Specification for SCI-LX ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00515 |  | Interfaces of LCSI |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The Interfaces of LCSI units shall be designed according to [PH_PART_D5]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_19] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-4 Die Schnittstellen von EKSAen sind gemäß <LH EKSA-DSTW> 1 auszuführen. 1.1.0-4 Die Schnittstellen von EKSAen sind gemäß <LH EKSA-DSTW> 1 auszuführen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstellen von EKSAs werden gemäß LH-EKSA-DSTW ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00516 |  | LCSI-IFC for exisiting LCSI systems |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The interfaces described in Chapter 7 of the [PH_PART_D5] shall be converted to [SCI-LX] using an interface converter for existing [LCSI] systems. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_20] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-5 Die in Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen müssen bei EKSA-Bestandsanlagen durch einen Schnittstellenumsetzer auf die SCI-LX umgesetzt. 1.1.0-5 Die in Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen müssen bei EKSA-Bestandsanlagen durch einen Schnittstellenumsetzer auf die SCI-LX umgesetzt |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Schnittstellumsetzer wird für EKSA- Bestandsanlagen gemäß Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen auf die SCI-LX umgesetzt. } |  |  |  |  |  |

### Interface SCI-LX

| EL4-DIL-SSS-REQ-01539 |  | LCSI messages and commands mapping |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The messages and commands of the interfaces described in Chapter 7 of the [PH_PART_D5] shall be mapped to the [SCI-LX] telegrams as described below. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_22] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-1 Die Meldungen und Kommandos der in Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen müssen wie nachfolgend beschrieben den Telegrammen der SCI-LX zugeordnet werden. 1.2.0-1 Die Meldungen und Kommandos der in Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen müssen wie nachfolgend beschrieben den Telegrammen der SCI-LX zugeordnet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01540 |  | LCSI commands and messages using SCI-LX |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The commands from [DIL] to [LCSI] and the messages from [LCSI] to [DIL] shall be implemented using the [SCI-LX] interface. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_23] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-2 Die Anschaltung von EKSA seitens DSTW (Kommandos) und die Rückmeldung seitens der EKSA in Richtung DSTW (Meldungen) ist mit der Schnittstelle SCI-LX zu realisieren. 1.2.0-2 Die Anschaltung von EKSA seitens DSTW (Kommandos) und die Rückmeldung seitens der EKSA in Richtung DSTW (Meldungen) ist mit der Schnittstelle SCI-LX zu realisieren |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01563 |  | SCI-LX - Fehlermeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "FEHLERMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Failure Status (non-critical)". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_25] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-4 FEHLERMELDUNG: LX Failure Status (non-critical) 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-4 FEHLERMELDUNG: LX Failure Status (non-critical) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: FEHLERMELDUNG: LX Failure Status (non-critical) } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01541 |  | SCI-LX - Störungsmeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "STÖRUNGSMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Failure Status (critical)". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_26] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-5 STÖRUNGSMELDUNG: LX Failure Status (critical) 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-5 STÖRUNGSMELDUNG: LX Failure Status (critical) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: STÖRUNGSMELDUNG: LX Failure Status (critical) } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01542 |  | SCI-LX - Netzmeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "NETZMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Monitoring Status/Power Supply Status". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_27] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-6 NETZMELDUNG: LX Monitoring Status/Power Supply Status 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-6 NETZMELDUNG: LX Monitoring Status/Power Supply Status |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: NETZMELDUNG: LX Monitoring Status/Power Supply Status } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01543 |  | SCI-LX - Haltmeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "HALTMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Monitoring Status/Road Light Status". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_28] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-7 HALTMELDUNG: LX Monitoring Status/Road Light Status 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-7 HALTMELDUNG: LX Monitoring Status/Road Light Status |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: HALTMELDUNG: LX Monitoring Status/Road Light Status } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01544 |  | SCI-LX - Offen/Zu Meldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "OFFEN/ZU MELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Monitoring Status/Barrier position". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_29] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-8 OFFEN/ZU MELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier position 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-8 OFFEN/ZU MELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier position |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: OFFEN/ZU MELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier position } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01545 |  | SCI-LX - Schliess/Öffnungsmeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Monitoring Status/Barrier Movement". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_30] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-9 SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier Movement 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-9 SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier Movement |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier Movement } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01546 |  | SCI-LX - Obere Endlage verlassen |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "Obere Endlage verlassen" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Monitoring Status/Barrier Movement" with value 0xF0 "Left upper end position". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-10 Obere Endlage verlassen: LX Monitoring Status/Barrier Movement mit Wert 0xF0 "Left upper end position" 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-10 Obere Endlage verlassen: LX Monitoring Status/Barrier Movement mit Wert 0xF0 "Left upper end position" |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: Obere Endlage verlassen: LX Monitoring Status/Barrier Movement mit Wert 0xF0 "Left upper end position" } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01547 |  | SCI-LX - Grundstellung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "GRUNDSTELLUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Deactivation" with Deactivation Type "Emergency Deactivation". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-11 GRUNDSTELLUNG: LX Deactivation mit Deactivation Type "Emergency Deactivation" 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-11 GRUNDSTELLUNG: LX Deactivation mit Deactivation Type "Emergency Deactivation" |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: GRUNDSTELLUNG: LX Deactivation mit Deactivation Type "Emergency Deactivation" } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01548 |  | SCI-LX - Grundstellung Gleis x |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "GRUNDSTELLUNG GLEIS x" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Track-Related Deactivation". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_33] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-12 GRUNDSTELLUNG GLEIS x: Track-Related Deactivation 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-12 GRUNDSTELLUNG GLEIS x: Track-Related Deactivation |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: GRUNDSTELLUNG GLEIS x: Track-Related Deactivation } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01549 |  | SCI-LX - Einschaltung/Ausschaltung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Activation/LX Deactivation". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_34] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-13 EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG: LX Activation/LX Deactivation 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-13 EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG: LX Activation/LX Deactivation |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG: LX Activation/Deactivation } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01550 |  | SCI-LX - Einschaltung Gleis x |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "EINSCHALTUNG GLEIS x" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Track-Related Activation". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_35] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-14 EINSCHALTUNG GLEIS x: Track-Related Activation 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-14 EINSCHALTUNG GLEIS x: Track-Related Activation |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: EINSCHALTUNG GLEIS x: Track-Related Activation } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01551 |  | SCI-LX - Wirkmeldung Gleis x |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "WIRKMELDUNG GLEIS x" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Track-related Functional Status". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_36] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-15 WIRKMELDUNG GLEIS x: Track-related Functional Status 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-15 WIRKMELDUNG GLEIS x: Track-related Functional Status |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: WIRKMELDUNG GLEIS x: Track-related Functional Status } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01552 |  | SCI-LX - Nahbedienungsfreigabe |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The command "NAHBEDIENUNGSFREIGABE" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Activation" with Activation Type (Byte 43) for "Local Activation for Shunting". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_37] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-16 NAHBEDIENUNGSFREIGABE: Kommando als LX Activation mit Activation Type (Byte 43) für "Local Activation for Shunting" 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-16 NAHBEDIENUNGSFREIGABE: Kommando als LX Activation mit Activation Type (Byte 43) für "Local Activation for Shunting" |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: NAHBEDIENUNGSFREIGABE: Kommando als LX Activation/Deactivation mit Activcation Type (Byte 43) für "Local Activation for Shunting" } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01553 |  | SCI-LX - Nahbedienungsrückgabe |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The command "NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: As long as the [DIL] has commanded the [LCSI] for "Local Activation for Shunting", the [LCSI] shall send the status message "LX Functional Status" with Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting", until the local activation of the [LCSI] is returned. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_38] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-17 NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: Wenn das DSTW die EKSA in den Modus "Local Activation for Shunting" kommandiert hat, muss die EKSA die Statusmeldung LX Functional Status mit Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting" übertragen. Diese Statusmeldung ist solange zu übertragen, bis die Nahbedienung der EKSA zurückgegeben wird. 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-17 NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: Wenn das DSTW die EKSA in den Modus "Local Activation for Shunting" kommandiert hat, muss die EKSA die Statusmeldung LX Functional Status mit Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting" übertragen. Diese Statusmeldung ist solange zu übertragen, bis die Nahbedienung der EKSA zurückgegeben wird |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: Wenn das DSTW die EKSA in den Modus "Local Activation for Shunting" kommandiert hat, wird die EKSA die Statusmeldung LX Functional Status mit Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting" übertragen. Diese Statusmeldung wird solange übertragen, bis die Nahbedienung der EKSA zurückgegeben wird. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01554 |  | SCI-LX - Ortsschalterbetrieb |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "ORTSSCHALTERBETRIEB" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "LX Functional Status" with the value 0xF0 in byte 44 for "Local switch". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_39] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-18 ORTSSCHALTERBETRIEB: LX Functional Status mit Wert 0xF0 in Byte 44 für Ortsschalter 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-18 ORTSSCHALTERBETRIEB: LX Functional Status mit Wert 0xF0 in Byte 44 für Ortsschalter |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: ORTSSCHALTERBETRIEB: LX Functional Status mit Wert 0xF0 in Byte 44 für Ortsschalter } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01555 |  | SCI-LX - Einschaltstellenwirksamschaltung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The command " EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Control Activation Point". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_40] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-19 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG: Control Activation Point 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-19 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG: Control Activation Point |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG: Control Activation Point } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01556 |  | SCI-LX - Einschaltstellenwirksammeldung |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Track-related Functional Status" in direction 1 resp. in direction 2. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_41] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-20 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG: Track-related Functional Status in direction 1 respektive in direction 2. 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-20 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG: Track-related Functional Status in direction 1 respektive in direction 2. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG: Track-related Functional Status in direction 1 respektive in direction 2. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01557 |  | SCI-LX - Einschaltstellenbefahrung Gleis x Richtung y |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Detection Element Status". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_42] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-21 EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y: Detection Element Status 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-21 EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y: Detection Element Status |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y: Detection Element Status } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01558 |  | SCI-LX - Ausschaltstellenbefahrung Gleis x |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The message "AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x" shall be mapped to the according [SCI-LX] telegram "Detection Element Status". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_24] ==> [EL4 PH] [08_43] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-22 AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x: Detection Element Status 1.2.0-3 Die im LH EKSA-DSTW festgelegten Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen: 1.2.0-22 AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x: Detection Element Status |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die im LH EKSA-DSTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht: AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x: Detection Element Status } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01559 |  | Further information via SCI-IO |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If further information that is dependent on the [LCSI] have to be transmitted to the [DIL], this shall be implemented using [SCI-IO]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_44] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 DFE_1.0.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-23 Wenn weitere Informationen, die in Abhängigkeit zur EKSA stehen, an das VSTW übermittelt werden, müssen diese mittels SCI-IO realisiert werden. 1.2.0-23 Wenn weitere Informationen, die in Abhängigkeit zur EKSA stehen, an das VSTW übermittelt werden, müssen diese mittels SCI-IO realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Weitere Informationen, die in Abhängigkeit zur EKSA stehen können mittels SCI-IO an das VSTW übermittelt werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01560 |  | VLSA messages and commands |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| At the interface to [VLSA] the following messages and commands shall be transmitted via interface [SCI-IO] to the [DIL]: → Message "VLSA-Wirkmelder" → Message "VLSA-Störung" → Command "VLSA-AUS" |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN ISSUE == The allocated functions for the messages and commands shall be clarified with the customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_45] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-24 An der Schnittstelle zur VLSA sind über SCI-IO folgende Meldungen und Kommandos ausgetauscht werden: • Meldung VLSA-Wirkmelder • Meldung VLSA-Störung • Kommando VLSA-AUS Die Funktionen zu diesen Meldungen und Kommandos sind in Abstimmung mit dem AG und entsprechend des EKSA-Lastenhefts auszuführen. 1.2.0-24 An der Schnittstelle zur VLSA sind über SCI-IO folgende Meldungen und Kommandos ausgetauscht werden: • Meldung VLSA-Wirkmelder • Meldung VLSA-Störung • Kommando VLSA-AUS Die Funktionen zu diesen Meldungen und Kommandos sind in Abstimmung mit dem AG und entsprechend des EKSA-Lastenhefts auszuführen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | An der Schnittstelle zur VLSA werden über SCI-IO folgende Meldungen und Kommandos ausgetauscht: • Meldung VLSA-Melder nicht wirksam • Meldung VLSA Verzögerung wirksam • Meldung VLSA-Melder wirksam • Meldung Fehler des VLSA-Melders • Kommando VLSA-Deaktivierung } |  |  |  |  |  |

### Interface SSI

From point of view of the [EULYNX] Security Specification ([Eu.Doc.114]) the "External Level Crossing System" is a [EULYNX] field element Subsystem ([EfeS]).

| EL4-DIL-SSS-REQ-01562 |  | SSI Interface |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The interface [SSI] shall be realized for the Security Services according to [PH_PART_D1.4]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | SER |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_49] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Die SSI-Schnittstelle muss für die Security Services nach <04 Lastenheft Security> 1 umgesetzt werden. 1.3.0-1 Die SSI-Schnittstelle muss für die Security Services nach <04 Lastenheft Security> 1 umgesetzt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die SSI-Schnittstelle wird der gleiche IT-Security Schutz wie für die anderen SSI- Schnittstellen zu den Object Controllern (EULYNX field element Subsystem (EfeS)) angewandt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01561 |  | IT security measures |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [SCI-LX] interface shall be subject to the same IT security measures as the [SCI-LC] interface. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | SER |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_46] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-25 Auf die SCI-LX Schnittstelle muss der gleiche IT-Security Schutz angewendet werden, wie auf die SCI-LC Schnittstelle. 1.2.0-25 Auf die SCI-LX Schnittstelle muss der gleiche IT-Security Schutz angewendet werden, wie auf die SCI-LC Schnittstelle. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die SCI-LX Schnittstelle wird der gleiche IT-Security Schutz wie für die anderen SCI- Schnittstellen zu den Object Controllern (EULYNX field element Subsystem (EfeS)) angewandt. } |  |  |  |  |  |

### Interface Converter LCSI

| EL4-DIL-SSS-REQ-00936 |  | LCSI Interface Converter |  |  |  | (Draft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The LCSI interface converter shall convert the parallel interface from the [LCSI] to the EULYNX compliant [SCI-LX] Interface (according to [PH_PART_D1.4]) to the [DIL]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [08_51] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.1.0 VIL_OBB_1.1.0 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-1 Der Schnittstellenumsetzer muss die parallele Schnittstelle von der EKSA auf die serielle SCI-LX-Schnittstelle (nach <08 Lastenheft Externe EKSA> 1.2) zum DSTW umsetzen. 1.4.0-1 Der Schnittstellenumsetzer muss die parallele Schnittstelle von der EKSA auf die serielle SCI-LX-Schnittstelle (nach <08 Lastenheft Externe EKSA> 1.2) zum DSTW umsetzen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Schnittstellumsetzer wird für EKSA- mit paralleler Schnittstelle gemäß Kapitel 7 des <LH EKSA-DSTW> beschriebenen Schnittstellen auf die SCI-LX umgesetzt. } |  |  |  |  |  |

## EULYNX Subsystem Generic IO [Gen-IO]

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.9].

### General Requirements

The logical and functional system boundary of the EULYNX Subsystem Generic IO is shown in the following diagram.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01494 |  | Generic IO - Customer Specifications |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall be implemented in accordance with [EULYNX Specification] - (EuDoc.45). The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement all parameters which can be transmitted via SDI-IO. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00518 |  | Generic IO - SDI-IO - Operating Hours |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In addition to the data specified in the SDI-IO interface definition, the OC-IO shall count and transmit the operating hours in hours and decimal hours (h) of the OC via the same interface SDI-IO. This requirement refers to the total time under voltage of the Object Controller. The data shall be transmitted upon specific request and at an agreed frequency. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Deviation: DCA can only transmit full hours and no decimal hours. Deviation is subject to customer approval. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_19] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, ADM, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-4 Zusätzlich zu den in der SDI-IO festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen. 1.1.0-4 Zusätzlich zu den in der SDI-IO festgelegten Daten muss das System an derselben Schnittstelle die Betriebsstunden in Stunden und Dezimalstunden (h) des Object Controllers zählen und übertragen |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Generische Ein-/Ausgabe wird an der Schnittstelle SDI-IO die Betriebsstunden in Stunden, jedoch nicht in Dezimalstunden zählen und übertragen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00998 |  | Generic IO - OC Status Indication - Internal Elements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall support the following status indication with status LEDs: - Normal operation - Data traffic via ethernet interface - Maintenance/[fault] mode - Boot process - Initialization mode |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00524] Interfaces - IO5 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01000 |  | Generic IO - OC Status Indication - External Element |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The used ICB (ICB-IO or ICB-I2 or ICB-O2) for OC-IO shall indicate the status of the interface to the external elements locally with status LEDs: - Input ports: i1) Input signal OK / no input signal i2) (Fault) at the corresponding port - Output ports: o1) Output switched on and OK / not switched on o2) (Fault) at the corresponding port |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [03_100] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00524] Interfaces - IO5 - Maintainer |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. 2.4.0-1 Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein: • Normalbetrieb • Update/Wartung (Maintenance-Mode) • Störung • Netzwerk-Link: OK/NOK • Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK • Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...) Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die OC werden folgende Statusmeldungen unterstützen: Statusmeldungen der OC-LS, OC-P und OC-Gen. IO: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Maintenance/Störungs-Modus • Hochlaufvorgang • Initialisierungs-Moduls Zusätzlich verfügt der Object Controller über Statusanzeigen welche den Zustand der Schnittstellen zu den Außenelementen anzeigen: Eingangspforten: • Eingangssignal OK / ein Eingangssignal • Fehler am entsprechenden Port Ausganspforten: •Ausgang angeschaltet und OK / nicht angeschaltet • Fehler am entsprechenden Port Weiche: • Weiche in linker / rechter Endlage • linke / rechte Endlage in Simulationsmodus • Weiche im Umlauf • Umlauf in Simulationsmodus • Weiche aufgefahren Statusmeldungen des OC-TDS: • Normalbetrieb • Datenverkehr über ETH-Schnittstelle • Status der Verbindung zwischen den Zentralrechnern • Störung (über Blinkcode wird die Art der Störung mitgeteilt) Schnittstelle zur Außenanlage: • Ein- / Ausgabekarte ist OK / nicht OK • Verbindung zu Außenelement OK / nicht OK • Datentransfer zu/von Außenelement } |  |  |  |  |  |

### Interfaces

| EL4-DFE-SSS-REQ-01432 |  | Interfaces - SCI-IO - Command Interface |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface SCI-IO according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_21] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | Sub-System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen der DSTW-ZE und dem Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe muss entsprechend der Schnittstelle SCI-IO hergestellt werden. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen der DSTW-ZE und dem Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe muss entsprechend der Schnittstelle SCI-IO hergestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Generic IO (OC-IO) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-IO, Eu.Doc.46_v4.0_0.A, ausgeführt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00520 |  | Interfaces - SMI-IO - Maintainer |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface SMI-IO according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Target Release for SMI is DCA 3.1.2. For DCA 3.1.0 Remote Download shall be delivered. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_22] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DCA_OBB_3.1.2 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-2 Es muss eine Wartungsschnittstelle gemäß SMI-IO und in Abstimmung mit dem AG hergestellt werden. 1.2.0-2 Es muss eine Wartungsschnittstelle gemäß SMI-IO und in Abstimmung mit dem AG hergestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Generic IO (OC-IO) wird eine Wartungsschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.3, SMI generisch, Eu.Doc.120_v1.0_3.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00521 |  | Interfaces - SDI-IO - Diagnosis |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface SDI-IO according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_18] ==> [EL4 PH] [09_23] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-3 Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe muss alle Daten messen oder bereitstellen, die an der Schnittstelle SDI-IO ausgetauscht werden können. 1.2.0-3 Es muss eine Diagnoseschnittstelle gemäß SDI-IO und in Abstimmung mit dem AG hergestellt werden. 1.1.0-3 Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe muss alle Daten messen oder bereitstellen, die an der Schnittstelle SDI-IO ausgetauscht werden können. 1.2.0-3 Es muss eine Diagnoseschnittstelle gemäß SDI-IO und in Abstimmung mit dem AG hergestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe wird alle Daten gemäß Interface Specification SDI-IO EU.Doc.82 ein- und auslesen können. Das Subsystem Generic IO (OC-IO) wird eine Wartungsschnittstelle folgend den Prinzipien in Eulynx BL 4.3, SDI-P, Eu.Doc.80_v4.0_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00522 |  | Interfaces - SSI-IO - Security |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface SSI-IO according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_24] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-4 Es muss die Schnittstelle zum Subsystem Security Services Platform gemäß SSI-IO hergestellt werden. 1.2.0-4 Es muss die Schnittstelle zum Subsystem Security Services Platform gemäß SSI-IO hergestellt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Subsystem Generic IO (OC-IO) wird eine Schnittstelle zum Subsystem Security Service Platform folgend den Prinzipien in Eulnyx BL4.3, SSI, Eu.Doc.117_v1.1_0.A, sowie in Abstimmung mit dem AG realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00523 |  | Interfaces - IO1 - Basic Data Identifier |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface IO1 (Basic Data Identifier) according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_25] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-5 Es muss eine Schnitttstelle IO1 (Basic Data Identifier) entsprechend des <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 realisiert werden. 1.2.0-5 Es muss eine Schnitttstelle IO1 (Basic Data Identifier) entsprechend des <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 realisiert werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die standortrelevanten Daten eines OC-IO (Bahnhof, Standort, Projektierung) werden auf einem ID-Stecker gespeichert, der am OC-IO anzustecken ist. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00524 |  | Interfaces - IO5 - Maintainer |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface IO5 (Maintainer) according to the [EULYNX Specification]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_26] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-6 Es muss eine Schnittstelle IO5 (Maintainer) entsprechend der Requirements Specification Subsystem Generic IO realisiert werden. 1.2.0-6 Es muss eine Schnittstelle IO5 (Maintainer) entsprechend der Requirements Specification Subsystem Generic IO realisiert werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-IO wird eine Schnittstelle zur lokalen Diagnose für den Maintainer entsprechend der SSS Generic IO realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00525 |  | Interfaces - IO4 - Power Supply |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the interface IO4 (Power Supply) according to chapter "[D2.11 Subsystem Field Element Station]". |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_27] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-7 Die Schnittstelle Power Supply IO4 muss entsprechend der Vorgaben im <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. 1.2.0-7 Die Schnittstelle Power Supply IO4 muss entsprechend der Vorgaben im <11 Lastenheft Feldelementstation> 1 realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der FES wird die Schnittstelle PowerSupply gemäß Vorgabe <11 Lastenheft Feldelementstation> realisieren. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00526 |  | Interfaces - IO2 - Universal Outputs |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the output interface IO2 for specific applications (including universal purposes). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Examples for specific applications: keylocks, universal elements, dispatch lamps. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_28] ==> [EL4 PH] [09_30] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-8 Die Schnittstelle IO2 muss für Ausgaben realisiert werden. 1.2.0-10 IO2 und IO3 beschreiben Schnittstellen, die für universelle Zwecke konfiguriert werden können. 1.2.0-8 Die Schnittstelle IO2 muss für Ausgaben realisiert werden. 1.2.0-10 IO2 und IO3 beschreiben Schnittstellen, die für universelle Zwecke konfiguriert werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-IO wird eine generische Ausgabeschnittstelle aufweisen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00527 |  | Interfaces - IO3 - Universal Inputs |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem Generic IO shall implement the input interface IO3 for specific applications based (including universal purposes). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Examples for specific applications: keylocks, universal elements, dispatch lamps. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_29] ==> [EL4 PH] [09_30] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-9 Die Schnittstelle IO3 muss für Eingaben realisiert werden. 1.2.0-10 IO2 und IO3 beschreiben Schnittstellen, die für universelle Zwecke konfiguriert werden können. 1.2.0-9 Die Schnittstelle IO3 muss für Eingaben realisiert werden. 1.2.0-10 IO2 und IO3 beschreiben Schnittstellen, die für universelle Zwecke konfiguriert werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-IO wird eine generische Eingabeschnittstelle aufweisen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00528 |  | Interfaces - IO2 & 3 - Functional Logic |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [ECMUX] shall implement the functional logic for all elements using the interfaces IO2 and IO3, agreed with the customer dependent on the intended purposes. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-11 Die funktionalen Spezifikationen des angeschlossenen Systems erfolgt durch den AG. Die Beschreibung der zugehörigen Schnittstellen IO2 und IO3 müssen angepasst an den Einsatzzweck zwischen AG und AN erfolgen und durch den AN umgesetzt werden. 1.2.0-11 Die funktionalen Spezifikationen des angeschlossenen Systems erfolgt durch den AG. Die Beschreibung der zugehörigen Schnittstellen IO2 und IO3 müssen angepasst an den Einsatzzweck zwischen AG und AN erfolgen und durch den AN umgesetzt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der OC-IO wird Eulynx konform das Subsystem generic IO implementieren. Somit kann OC-IO gemäß Eulynx SCI-IO Schnittstelle (ohne funktionale Interpretation) Input- und Outputpforten an den Schnittstellen IO2 und IO3 lesen bzw. schreiben. Die Umsetzung der funktionalen Spezifikation des angeschlossenen Systems erfolgt im VSTW und wird in Abstimmung AG und AN definiert. Der OC-IO wird keine funktionale Logik eines angeschlossenen Systems implementieren. } |  |  |  |  |  |

### Usage

The following list represents the minimum request and is not complete.

| EL4-DIL-SSS-REQ-00529 |  | Usage - Operational Functionality - Elements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [VIL] shall support the operational functionality for the following Generic IO elements: - Key locks (station and line) - Dispatch lamp (see chapter "[D2.7 EULYNX Subsystem Light Signal]) - Level Crossing Traffic Lights (VLSA, see chapter "[D2.8 Subsystem External LCSI]") - Local control (see [Hw-Interface-NB], [HW-Interface Bedieneinrichtung NB]) - Universal logic |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This list represents the minimal request and may be extended. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_33] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Das Subsystem Generische Ein- und Ausgabe muss mindestens für folgende Einsatzzwecke entwickelt werden: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG - (siehe <07 Lastenheft Teilsystem Lichtsignal> 1.14) • Schnittstelle zur VLSA (siehe <21 LH EKSA-DSTW> 7.23) • Universelle Ein- und Ausgabe 1.3.0-1 Das Subsystem Generische Ein- und Ausgabe muss mindestens für folgende Einsatzzwecke entwickelt werden: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG - (siehe <07 Lastenheft Teilsystem Lichtsignal> 1.14) • Schnittstelle zur VLSA (siehe <21 LH EKSA-DSTW> 7.23) • Universelle Ein- und Ausgabe |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das DSTW wird unter der Verwendung des Subsystems Generic IO die folgenden Elemente unterstützen: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG • Schnittstelle zur VLSA • Universelle Ein- und Ausgabe } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01428 |  | Usage - Element/Interface Logic - Elements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [DFE] subsystem shall integrate the element and interface logic for the following elements: - Key locks (station and line) - Dispatch lamp (see chapter "[D2.7 EULYNX Subsystem Light Signal]) - Level Crossing Traffic Lights (VLSA, see chapter "[D2.8 EULYNX Subsystem External LCSI]") - Local control - Universal logic |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [09_33] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Das Subsystem Generische Ein- und Ausgabe muss mindestens für folgende Einsatzzwecke entwickelt werden: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG - (siehe <07 Lastenheft Teilsystem Lichtsignal> 1.14) • Schnittstelle zur VLSA (siehe <21 LH EKSA-DSTW> 7.23) • Universelle Ein- und Ausgabe 1.3.0-1 Das Subsystem Generische Ein- und Ausgabe muss mindestens für folgende Einsatzzwecke entwickelt werden: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG - (siehe <07 Lastenheft Teilsystem Lichtsignal> 1.14) • Schnittstelle zur VLSA (siehe <21 LH EKSA-DSTW> 7.23) • Universelle Ein- und Ausgabe |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das DSTW wird unter der Verwendung des Subsystems Generic IO die folgenden Elemente unterstützen: • Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser • Signal - ZUSTIMMUNG • Schnittstelle zur VLSA • Universelle Ein- und Ausgabe } |  |  |  |  |  |

### Key locked Points

The following requirements apply according to chapter "Central Functions Subsystem Point" / "Key locked Points":

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01242]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01243]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01244]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01245]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01246]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01247]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01248]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01433]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01251]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01252]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01253]

• [EL4-DIL-SSS-REQ-01423]

## EULYNX Subsystem Train Detection System [TDS]

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.10].

The logical and functional system boundary of the EULYNX Subsystem Train Detection System is shown in the following diagram.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01564 |  | TDS - EULYNX Specifications |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The EULYNX Subsystem TDS shall be implemented in accordance with [EULYNX Specification] - (EuDoc.43). The EULYNX Subsystem TDS shall implement all parameters which can be transmitted via SDI-TDS. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Technics (R&D) |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 AzLM_OBB_v7.10 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

## Subsystem Field Element Station

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D2.11].

### Introduction

The field element stations [FES] are located in the track network and connects the external elements (signals, points, axle counters, etc.) to the [DIL-CU] via the network. The [FES] is powered by the energy stations EST.

The field element station consists of 4 modules:

• Module Object Controller

• Module Network Technics

• Module Power Supply

• Module Cable Termination Rack

The field element station is powered by the energy station.

The electrical power supply specifications are described in the [UPS] specifications.

The structure of the network is described in [D6 Lastenheft Netze].

The system border of the [FES] is shown in the following figure (see [ARCHITECTURE_DRAWING]):

Figure 2 FES System Border

The [FES] is located in the track network (e.g. station area, block post or crossover) and can take the form of a switch box, a switch cabinet, a technical station or a dedicated building.

The following figures illustrates the different sizes auf the [FES]:

Figure 3 Access via Lock Cylinder

Figure 4 Access via Electronic Acess Control

The capacities of the [FES] are specified by the customer.

The customer provides the foundations for (FES-S) to (FES-XL).

### General Requirements

| EL4-DIL-SSS-REQ-01012 |  | FES - Design considering Maintenance |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall design [FES] so that maintenance work can be carried out without entering the danger zone. The zones are defined in RW 90.01. Exception: Maintenance work on [FES] located on the signal mast. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | see RW 90.01., Arbeitnehmerschutz - Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_170] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-10 Die FES muss außerhalb des Gefahrenraumes angeordnet werden. 1.1.0-10 Die FES muss außerhalb des Gefahrenraumes angeordnet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die FES werden so konzipiert, dass diese außerhalb des Gefahrenraums angeordnet werden können. Wenn eine Montage am Signalmast gewünscht ist, kann dieser Anforderung nicht entsprochen werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01013 |  | FES - Air Condition |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall design (FES-S) to (FES-XL) without active air conditioning. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_171] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-11 Die FES der Größe S-XL müssen ohne aktive Klimaanlage ausgeführt werden. 1.1.0-11 Die FES der Größe S-XL müssen ohne aktive Klimaanlage ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Sämtliche FES-Größen bis XL werden ohne aktive Klimaanlage ausgeführt. Bei FES Stationen Größe L und XL werden Lüfter eingesetzt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01014 |  | FES - General Requirements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For FES, the supplier shall consider the requirements according to [SSS_DIL_GENERAL] (General Requirements). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_172] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-12 Eine FES muss gemäß dem <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 ausgeführt werden. 1.1.0-12 Eine FES muss gemäß dem <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Anforderungen aus dem Teillastenheft "Allgemeine Anforderungen" werden berücksichtigt und erfüllt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01015 |  | FES - Design Concept |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall submit a concept for the design of the FES, including foundations and internal structure, including plans, to the customer in an FES manual. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The customer reviews the [FES] manual and approves it once. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_174] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-15 Der AN muss ein Konzept für die Bauformen der FES inkl. Fundamente und des internen Aufbaus inkl. Pläne dem AG in einem Handbuch FES vorlegen. Der AG wird das Handbuch FES begutachten und einmalig freigeben. 1.1.0-15 Der AN muss ein Konzept für die Bauformen der FES inkl. Fundamente und des internen Aufbaus inkl. Pläne dem AG in einem Handbuch FES vorlegen. Der AG wird das Handbuch FES begutachten und einmalig freigeben. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Handbuch FES wird zum MS-07 mit den FES Größen S+M dem AG zur Freigabe übermittelt. Weitere FES-Größen und deren Umsetzung ist in einer weiteren Projektumsetzungsphase geplant. Dabei werden weitere Handbücher zur Freigabe vorgelegt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01031 |  | FES-S and FES-M - Door Contact |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide (FES-S) and (FES-M) with space for a door contact. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_122] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-34 Der AN muss für die FES, in den Ausführungsgrößen S und M, Platz für einen Türkontakt vorgesehen. 1.1.0-34 Der AN muss für die FES, in den Ausführungsgrößen S und M, Platz für einen Türkontakt vorgesehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Bei den FES der Größen S und M ist ein Türkontakt vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01033 |  | FES - Cable Strain Relief |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall install a cable strain relief for all cables. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_124] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-36 Für alle Kabel muss ein Kabelzugabfang/Kabelzugentlastung installiert werden. 1.1.0-36 Für alle Kabel muss ein Kabelzugabfang/Kabelzugentlastung installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Alle Zu- und abgehenden Kabel in der FES werden mit einer Zugentlastung versehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01034 |  | FES - Cable Pass-Throughs |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall ensure that - cable pass-throughs in the FES have a protection class of [IP6] ([EN 60529]), and - cable pass-throughs or cable entries are possible to install and remove without special tools and without damage, and are closed and sealed in the condition in which they are delivered, and - sealing with shrink technology is not used. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_125] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1-1 Die Kabeldurchführungen in der FES müssen eine Schutzart von mindestens IP54 (EN 60529) haben. Die Kabeldurchführungen bzw. - einführungen müssen auf einfache Art und Weise zerstörungsfrei, montier- und demontierbar sowie im Auslieferungszustand geschlossen und abgedichtet sein. Ein Abdichten in Schrumpftechnik und dgl. ist untersagt. 1.1-1 Die Kabeldurchführungen in der FES müssen eine Schutzart von mindestens IP54 (EN 60529) haben. Die Kabeldurchführungen bzw. - einführungen müssen auf einfache Art und Weise zerstörungsfrei, montier- und demontierbar sowie im Auslieferungszustand geschlossen und abgedichtet sein. Ein Abdichten in Schrumpftechnik und dgl. ist untersagt. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Bei den FES der Größe S und M wird pro Kabel eine dem Durchmesser angepasste metrische Metallverschraubung der Klasse IP65 vorgesehen. Bei den Technikstationen wird bei der Durchführung von Kabeln ein luft- und wasserdichtes System (System Poloplast oder ähnliches) verwendet. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01071 |  | FES - Cable Routing System |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide a cable routing system for all copper patch cables. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_166] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-4 Ein entsprechendes Kabelführungssystem muss für alle Kupferpatchkabel vorgesehen werden. 1.5.0-4 Ein entsprechendes Kabelführungssystem muss für alle Kupferpatchkabel vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Ein Kabelführungssystem für die Kupferpatchkabel wird vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

### Housings

| EL4-DIL-SSS-REQ-01016 |  | Housings - FES-XXL - Internal Structure |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall be responsible for planning the internal structure of (FES-XXL). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | [FES-XXL] are existing buildings belonging to the customer and are made available. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_176] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_3.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-16 FES der Größe XXL sind Bestandsgebäude vom AG und werden zur Verfügung gestellt. Die Planung des internen Aufbaus muss durch den AN erfolgen. 1.1.0-16 FES der Größe XXL sind Bestandsgebäude vom AG und werden zur Verfügung gestellt. Die Planung des internen Aufbaus muss durch den AN erfolgen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die detaillierte Planung des internen Aufbaus wird anschließend Projektspezifisch abgewickelt. Etwaige generische Raumanforderungen werden dem AG über ein FES Handbuch übergeben. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01017 |  | Housings - FES-L and FES-XL - Design |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall implement the design of the (FES-L) and (FES-XL) in accordance with the regulation [RW11.01.02] (technical delivery description). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_177] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-17 Die Bauweise der FES L und XL müssen nach den Vorgaben des AG (Technische Lieferbeschreibung) realisiert werden. 1.1.0-17 Die Bauweise der FES L und XL müssen nach den Vorgaben des AG (Technische Lieferbeschreibung) realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die FES Stationen der Größe L und XL werden nach den Vorgaben der Technischen Lieferbeschreibung (Planungsgrundsätze Technikgebäude RW11.01.02) konzipiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01018 |  | Housings - FES-S and FES-M - Design |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall plan the design of the (FES-S) and (FES-M). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The approval is done by the customer with the [FES] manual. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_178] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-18 Die Bauweise der FES S und M müssen vom AN geplant werden und werden mit dem Handbuch FES vom AG freigegeben. 1.1.0-18 Die Bauweise der FES S und M müssen vom AN geplant werden und werden mit dem Handbuch FES vom AG freigegeben. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Handbuch FES wird zum Meilenstein MS-07 mit den FES Größen S+M dem AG zur Freigabe übermittelt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01019 |  | Housings - FES - Dimensions |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall dimension the standard drawings for foundations and FES. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_180] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-20 Die Regelzeichnungen von Fundamenten und FES werden vom AN dimensioniert. 1.1.0-20 Die Regelzeichnungen von Fundamenten und FES werden vom AN dimensioniert. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Von den FES und den Fundamenten werden Regelzeichnungen angefertigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01020 |  | Housings - FES - Cable Entries |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall plan the cable entries into the FES and show them in the standard drawing. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_181] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-21 Der AN muss die Kabeleinführungen in den FES planen und in der Regelzeichnung darstellen. 1.1.0-21 Der AN muss die Kabeleinführungen in den FES planen und in der Regelzeichnung darstellen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Regelzeichnungen werden die Kabeleinführungen beinhalten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01069 |  | Housings - Object Controller - FES-L to FES-XXL |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) up to (FES-XXL), the supplier shall install cabinets or racks for housing the object controllers/interface converters. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_164] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DIL_OBB_3.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-2 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Object Controller/Schnittstellenumsetzter installiert werden. 1.5.0-2 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Object Controller/Schnittstellenumsetzter installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | In den FES der Größe L bis XXL werden Gestelle oder 19"-Schränke zur Aufnahme von Object Controller und EKSA-Schnittstellenumsetzer verwendet. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01070 |  | Housings - Object Controller - FES-S and FES-M |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For the (FES-S) and (FES-M), the supplier shall install [DIN] rails, cabinets or racks for housing the object controllers and interface converters. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_165] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-3 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n, Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Object Controller/Schnittstellenumsetzter installiert werden. 1.5.0-3 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n, Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Object Controller/Schnittstellenumsetzter installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Object Controller werden in den FES Baugrößen S und M auf Backpanels mit Montageplatte installiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01022 |  | Housings - FES-S - Space Size |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S), the supplier shall provide space for up to 2 OCs. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_112] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-23 Eine FES der Größe S muss Platz für bis zu 2 Object Controller (OC) bieten. 1.1.0-23 Eine FES der Größe S muss Platz für bis zu 2 Object Controller (OC) bieten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine FES der Größe S wird Platz für 2 Object Controller (OC) mit den maximalen Abmessungen pro OC von 110 mm x 173 mm x 180 mm (B x H x T) bieten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01023 |  | Housings - FES-M - Space Size |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-M). the supplier shall provide space for up to 10 OCs. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_113] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-24 Eine FES der Größe M muss Platz für bis zu 10 Object Controller (OC) bieten. 1.1.0-24 Eine FES der Größe M muss Platz für bis zu 10 Object Controller (OC) bieten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine FES der Größe M wird Platz für bis zu 10 Object Controller (OC) bieten. Dabei werden 3 OC-Module mit den Abmessungen Breite von 482,5mm (19“) und eine Höhe von 180mm vorgesehen. Ein OC-Modul bietet Platz für bis zu 4 OCs. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01024 |  | Housings - FES-L - Space Size |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L), the supplier shall provide space for up to 44 OCs.. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_114] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-25 Eine FES der Größe L muss Platz für bis zu 44 Object Controller (OC) bieten. 1.1.0-25 Eine FES der Größe L muss Platz für bis zu 44 Object Controller (OC) bieten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine FES der Größe L wird Platz für bis zu 44 Object Controller (OC) in 4 19" Schränken bieten. Dabei werden 3 OC-Module mit den Abmessungen Breite von 482,5mm (19“) und eine Höhe von 180mm vorgesehen pro Schrank vorgesehen. Ein OC-Modul bietet Platz für bis zu 4 OCs. Die Schränke sind so konzipiert, dass sie in eine Technikstation entsprechend Regelwerk 11.01.02 untergebracht werden können. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01025 |  | Housings - FES-XL - Space Size |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-XL), the supplier shall provide space for up to 80 OCs. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_115] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-26 Eine FES der Größe XL muss Platz für bis zu 80 Object Controller (OC) bieten. 1.1.0-26 Eine FES der Größe XL muss Platz für bis zu 80 Object Controller (OC) bieten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine FES der Größe L wird Platz für bis zu 80 Object Controller (OC) in 8 19" Schränken bieten. Dabei werden 3 OC-Module mit den Abmessungen Breite von 482,5mm (19“) und eine Höhe von 180mm vorgesehen pro Schrank vorgesehen. Ein OC-Modul bietet Platz für bis zu 4 OCs. Die Schränke sind so konzipiert, dass sie in eine Technikstation entsprechend Regelwerk 11.01.02 untergebracht werden können. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01026 |  | Housings - FES-XXL - Space Units |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-XXL), the supplier shall provide space for the data preparation of the operating station in units of 10 OCs. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_116] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_3.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: | ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01027] Housings - FES - Different OC Types |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-27 Eine FES der Größe XXL muss genug Platz bieten für die entsprechende Betriebsstellenprojektierung in 10er OC-Einheiten. 1.1.0-27 Eine FES der Größe XXL muss genug Platz bieten für die entsprechende Betriebsstellenprojektierung in 10er OC-Einheiten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Ein 19" Schrank in einer FES XXL bietet Platz für bis zu 3 OC-Module mit den Abmessungen Breite von 482,5mm (19“) und eine Höhe von 180mm. Ein OC-Modul bietet Platz für bis zu 4 OCs. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01027 |  | Housings - FES - Different OC Types |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For FES, the supplier shall ensure to support the installation of different OC types within the same FES. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_117] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-28 Es muss möglich sein unterschiedliche Typen von Object Controllern (Weiche, Signal, TDS, etc.) innerhalb einer FES zu installieren. 1.1.0-28 Es muss möglich sein unterschiedliche Typen von Object Controllern (Weiche, Signal, TDS, etc.) innerhalb einer FES zu installieren. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | In einer FES können unterschiedliche Object Controller Typen, bzw. ICBs installiert werden. Die ICBs, ausgenommen Type TDS, besitzen dieselben Abmessungen und können auf einem Carrier Board eingesteckt werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01028 |  | Housings - FES - LED Lightning |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For the interior of an FES, the supplier shall provide an automatically switchable LED lightning. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_118] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-29 Der Innenraum der Feldelementstationen muss mit einer Beleuchtungsanlage mittels hocheffizienter Leuchtmittel (z.B. LED) ausgestattet und automatisch schaltbar sein. 1.1.0-29 Der Innenraum der Feldelementstationen muss mit einer Beleuchtungsanlage mittels hocheffizienter Leuchtmittel (z.B. LED) ausgestattet und automatisch schaltbar sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die FES der Größen S und M werden LED Leuchten ausgestattet, die mittels Türkontakten automatisch geschalten werden. Ab FES der Größe L kommen 19" Schränke mit LED Beleuchtung zum Einsatz. Die 19" Schränke werden ebenfalls mit Türkontakten für die Anschaltung versehen. } |  |  |  |  |  |

### Access Control

| EL4-DIL-SSS-REQ-01029 |  | Access Control - FES - Personalised Access Control |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For FES, the supplier shall provide a personalised access control in accordance with the physical security requirements [VA_IS_Physical Security] (User Management). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Note: - [FES-L], [FES-XL] and [FES-XXL] are equipped with electronic access control by the customer. - Unauthorised access to [FES-L], [FES-XL] and [FES-XXL] is reported to the ÖBB access control system via the 2020 data network. == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_119] ==> [EL4 PH] [11_120] ==> [EL4 PH] [11_121] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-30 Der Zugang zu der FES muss durch eine personalisierte Zugangskontrolle und in Abstimmung mit den Anforderungen zur Physischen Sicherheit (VA_IS_Physische Sicherheit) realisiert werden (User Management). 1.1.0-31 Ein unbefugter Zutritt zur FES der Größe L-XXL muss über das Datennetz 2020 an das Zugangskontrollsystem der ÖBB gemeldet werden können. 1.1.0-32 FES der Größe L und XXL werden durch den AG mit einer elektronischer Zugangskontrolle ausgestattet. 1.1.0-30 Der Zugang zu der FES muss durch eine personalisierte Zugangskontrolle und in Abstimmung mit den Anforderungen zur Physischen Sicherheit (VA_IS_Physische Sicherheit) realisiert werden (User Management). 1.1.0-31 Ein unbefugter Zutritt zur FES der Größe L-XXL muss über das Datennetz 2020 an das Zugangskontrollsystem der ÖBB gemeldet werden können. 1.1.0-32 FES der Größe L und XXL werden durch den AG mit einer elektronischer Zugangskontrolle ausgestattet. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Zugang zu der FES wird durch eine personalisierte Zugangskontrolle abgesichert. Details dazu werden mit dem AG abgestimmt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01030 |  | Access Control - FES - Door Supervision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide a supervision of all doors of the (FES-L) to (FES-XL) by means of access control. The supplier shall ensure that it is technically impossible to bypass the access control via other doors with a simple opening contact. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The access control system of [FES-XXL] is in the responsibility of the customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_206] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-33 Sämtliche Türen im FES müssen mittels Zutrittskontrolle überwacht werden. Es muss technisch unterbunden werden, dass die Zutrittskontrolle über andere Türen mit reinem Öffnungskontakt umgangen werden kann. 1.1.0-33 Sämtliche Türen im FES müssen mittels Zutrittskontrolle überwacht werden. Es muss technisch unterbunden werden, dass die Zutrittskontrolle über andere Türen mit reinem Öffnungskontakt umgangen werden kann |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Technikstation für FES L und XL werden nur mit einer Zugangstüre mit elektronischer Zutrittskontrolle ausgestattet. Für FES der Größe XXL ist der AG für die Zutrittskontrolle der beigestellten Gebäude verantwortlich. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01032 |  | Access Control - FES-S and FES-M - Lock Cylinders |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide (FES-S) and (FES-M) with standard lock cylinders, which will then be replaced by the customer with a customer locking system. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_123] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-35 Der AN muss die FES in den Ausführungen der Größen S und M mit Standard-Schließzylinder liefern, welche im Anschluss durch den AG mit einem AG-Schließsystem getauscht werden. 1.1.0-35 Der AN muss die FES in den Ausführungen der Größen S und M mit Standard-Schließzylinder liefern, welche im Anschluss durch den AG mit einem AG-Schließsystem getauscht werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Bei den FES der Größen S und M wird ein Standard-Schließzylinder vorgesehen. Diese können vom AG anschließend getauscht werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01038 |  | Access Control - Network - Space |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) to (FES-XL) the supplier shall provide sufficient space for an access control system concerning the network components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The access control system of [FES-XXL] is in the responsibility of the customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_132] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-7 Der AN muss genügend Platz für ein Zugangskontrollsystem vorsehen. 1.2.0-7 Der AN muss genügend Platz für ein Zugangskontrollsystem vorsehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für das Zugangskontrollsystem der FES der Größen L bis XXL wird ausreichend Platz vorgesehen. Montagearten: - 19-Zoll Schrank oder Tischgehäuse stapelbar (Abmessung (H x B x T): 44 x 420 x 225 mm) - Hutschiene EN 60715 TH 35 (Abmessung (H x B x T): 58 x 160 x 90 mm) } |  |  |  |  |  |

### Network

The network technology module consists of a cabinet, rack or [DIN] rail for housing the network components.

Four fibre optic cables (diameter 5 – 17 mm) are provided in accordance with [TK135R700.20], [TK135R700.30], [TK135R700.50] to supply the network technology.

Two fibre optic cable protection tubes (diameter 32 - 50 mm) are provided in accordance with [TK135R539dbl].

| EL4-DIL-SSS-REQ-01035 |  | Network - FES-L to FES-XXL - Housing |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) to (FES-XXL), the supplier shall install cabinets or racks for housing the network components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_129] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-4 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Netzwerkkomponenten installiert werden. 1.2.0-4 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Netzwerkkomponenten installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Netzwerkkomponenten in den FES der Größen L bis XXL werden 19" - Schränke oder Gestelle vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01036 |  | Network - FES-S and FES-M - DIN Rails |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) and (FES-M), the supplier shall provide [DIN] rails for network components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_130] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-5 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Netzwerkkomponenten installiert werden. 1.2.0-5 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Netzwerkkomponenten installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Netzwerkkomponenten in den FES der Größen S und M werden Hutschienen vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01037 |  | Network - Space for Switches |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depending on the planning, the supplier shall allow space for the necessary switches of type B150mmxH250mmxD300mm or 19-inch (2 units of height) switches. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_131] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-6 Der AN muss je nach Planung den Platz für die erforderlichen Switches der Bauform B150mmxH250mmxT300mm oder der Switches 19 Zoll (2HE) einplanen. 1.2.0-6 Der AN muss je nach Planung den Platz für die erforderlichen Switches der Bauform B150mmxH250mmxT300mm oder der Switches 19 Zoll (2HE) einplanen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Netzwerk-Switches der FES-Baugrößen S und M wird ein Platz von B150mmxH250mmxT300mm vorgesehen. Für die FES-Baugrößen L bis XXL wird Platz für einen Netzwerk-Switch in der Höhe 2HE in 19 Zoll Technik vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01039 |  | Network - Space for Fibre Optic End Caps |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide sufficient space for 2 x 19-inch fibre optic end caps in accordance with section 3.1, 1 x 19-inch patch monitoring (1 height unit) in accordance with section 3.4 and 1 x 19-inch patch cable tray in accordance with section 3.3 of [TK135R700.60]. The supplier shall arrange these 19-inch components directly above each other so that the maximum installation height corresponds to the sum of the heights of the individual components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_133] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-8 Der Platzbedarf für 2x 19-Zoll LWL-Endverschluss gemäß Punkt 3.1, 1x19-Zoll Patchmonitoring (1 Höheneinheit) gemäß Punkt 3.4 und 1x 19-Zoll Patchkabelablage gemäß Punkt 3.3 der TK135R700.60 muss vorgesehen werden. Diese 19-Zoll-Komponenten müssen direkt übereinander angereiht werden, so dass die max. Einbauhöhe der Summe der Höhen der einzelnen Komponenten entspricht. 1.2.0-8 Der Platzbedarf für 2x 19-Zoll LWL-Endverschluss gemäß Punkt 3.1, 1x19-Zoll Patchmonitoring (1 Höheneinheit) gemäß Punkt 3.4 und 1x 19-Zoll Patchkabelablage gemäß Punkt 3.3 der TK135R700.60 muss vorgesehen werden. Diese 19-Zoll-Komponenten müssen direkt übereinander angereiht werden, so dass die max. Einbauhöhe der Summe der Höhen der einzelnen Komponenten entspricht. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird der Platz für mindestens 2x19 Zoll LWL-Endverschlüsse, einen 19 Zoll Patch-Monitoring Einschub und einer 19 Zoll Patch-Kabel-Ablage vorgesehen. Diese Komponenten werden unmittelbar übereinander montiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01040 |  | Network - Space for Power Supply |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide sufficient space for the power supply unit of the switches, each 150 mm wide and 250 mm high. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Größe - Netzteil für 19" Switches (für FES-L - XXL) |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_186] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-9 Der Platzbedarf zur Netzteilunterbringung der Switches von je 150 mm Breite und 250 mm Höhe muss vorgesehen werden. 1.2.0-9 Der Platzbedarf zur Netzteilunterbringung der Switches von je 150 mm Breite und 250 mm Höhe muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für jeden Netzwerk-Switch der FES-Baugrößen S und M wird ein Platz für ein Netzteil der Größe B150mmxH250mm vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01041 |  | Network - Space for Patch Fields |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide sufficient space for installing the patch fields (19 inches, 1U) for the (FES-L) to (FES-XXL). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_187] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-10 Der Platzbedarf zur Installation der Patchfelder (19 Zoll 1HE) für die FES der Größe L-XXL muss vorgesehen werden. 1.2.0-10 Der Platzbedarf zur Installation der Patchfelder (19 Zoll 1HE) für die FES der Größe L-XXL muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für jedes notwendige Patchfeld in den Technikstationen der Größe L-XXL wird ein Platzbedarf von 1HE in 19-Zoll-Bauweise vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01434 |  | Network - Colours of Patch Ethernet Cables |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall ensure that the colors of the patch ethernet cables correspond to the network channels • [SiDiNet] Channel red • [SiDiNet] Channel blue |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Optional |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_188] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-11 Die Farben der Patchfeldkabel müssen entsprechend der Netzwerkkanäle • SiDi-Net Kanal rot • SiDi-Net Kanal blau ausgeführt werden. 1.2.0-11 Die Farben der Patchfeldkabel müssen entsprechend der Netzwerkkanäle • SiDi-Net Kanal rot • SiDi-Net Kanal blau ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01042 |  | Network - Cable Routing System |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide a cable routing system for all fiber optic and copper patch ethernet cables. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_189] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-12 Ein entsprechendes Kabelführungssystem muss für alle LWL- und Kupferpatchkabel vorgesehen werden. 1.2.0-12 Ein entsprechendes Kabelführungssystem muss für alle LWL- und Kupferpatchkabel vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Kabelführungen kommen Kabelschutzrohre und Kabelkanäle zum Einsatz. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01043 |  | Network - Entries/Pass-through Points for Fiber Optic |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If the diameter range of the fiber optic cables and fiber optic pipes cannot be covered by an entry/pass-through with a fixed diameter, the supplier shall provide several correspondingly graded entries/pass-through points for each fiber optic pipe or a fiber optic cable. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_190] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-13 Ist der Durchmesserbereich der LWL-Kabel und LWL-Rohre nicht durch eine einzelne Einführung / Durchführung abdeckbar, sind pro LWL-Rohr oder LWL-Kabel mehrere, entsprechend abgestufte Einführungen / Durchführungen vorzusehen. 1.2.0-13 Ist der Durchmesserbereich der LWL-Kabel und LWL-Rohre nicht durch eine einzelne Einführung / Durchführung abdeckbar, sind pro LWL-Rohr oder LWL-Kabel mehrere, entsprechend abgestufte Einführungen / Durchführungen vorzusehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Pro LWL-Rohr bzw. LWL-Kabel wird eine Ein- bzw. Durchführung vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01044 |  | Network - Entries into Housing/FES |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall arrange the cable entries into the housing [FES] on a wall so that the cables can subsequently be routed and fastened to the wall. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_191] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-14 Die Kabeleinführungen in das Gehäuse / FES müssen an einer Wand angeordnet sein, damit in weiterer Folge die Kabelführung und -befestigung an der Wand erfolgen kann. In einem Abstand von 20cm und 40cm über der Kabeleinführung sind C-Schienen-Profile zur Kabelzugabfangung zu montieren. 1.2.0-14 Die Kabeleinführungen in das Gehäuse / FES müssen an einer Wand angeordnet sein, damit in weiterer Folge die Kabelführung und -befestigung an der Wand erfolgen kann. In einem Abstand von 20cm und 40cm über der Kabeleinführung sind C-Schienen-Profile zur Kabelzugabfangung zu montieren. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Kabel werden zur Zugentlastung zwei C-Profile in 20 und 40 cm Abstand zur Kabeleinführung vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01081 |  | Network - C-Rail Profiles |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall mount C-rail profiles for cable strain relief at a distance of 20 cm and 40 cm above the cable entry. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_191] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-14 Die Kabeleinführungen in das Gehäuse / FES müssen an einer Wand angeordnet sein, damit in weiterer Folge die Kabelführung und -befestigung an der Wand erfolgen kann. In einem Abstand von 20cm und 40cm über der Kabeleinführung sind C-Schienen-Profile zur Kabelzugabfangung zu montieren. 1.2.0-14 Die Kabeleinführungen in das Gehäuse / FES müssen an einer Wand angeordnet sein, damit in weiterer Folge die Kabelführung und -befestigung an der Wand erfolgen kann. In einem Abstand von 20cm und 40cm über der Kabeleinführung sind C-Schienen-Profile zur Kabelzugabfangung zu montieren. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Kabel werden zur Zugentlastung zwei C-Profile in 20 und 40 cm Abstand zur Kabeleinführung vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01045 |  | Network - Laying and Connecting Fibre Optic Cables - Regulations 1 |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| When laying and connecting fibre optic cables in the [FES], the supplier shall observe the regulations [TK135R700.05], [TK135R700.20], [TK135R700.30], [TK135R700.50] and [TK135R700.60]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_192] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-15 Bei der Verlegung und Anschluss der LWL-Leitungen im FES müssen die Vorschriften TK135R700.05,TK135R700.20, TK135R700.30, TK135R700.50, TK135R700.60 eingehalten werden. 1.2.0-15 Bei der Verlegung und Anschluss der LWL-Leitungen im FES müssen die Vorschriften TK135R700.05,TK135R700.20, TK135R700.30, TK135R700.50, TK135R700.60 eingehalten werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Bei der Verlegung und dem Anschluss der LWL-Leitungen werden die Vorschriften TK135R700.05, TK135R700.20, TK135R700.30, TK135R700.50, TK135R700.60 eingehalten. Typ-Musterprüfungen der LWL-Komponenten werden mit dem Auftraggeber terminlich abgestimmt und die erforderlichen Messgeräte beigestellt. Das Prüfprotokoll wird in dreifacher Ausführung festgehalten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01046 |  | Network - Laying and Connecting Fibre Optic Cables - Regulations 2 |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| When laying and connecting network cables in the [FES], the supplier shall observe the regulations [ISO/IEC 11801], [EN 50173-1-2], [EN 50174-1-2-3], [TIA 568-C.2], [IEC 61156-5], [EN 61935-2], [IEC 60332-1-2], [EN 50575], [IEEE 802.3af /at /bt] in their currently valid versions. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Valid versions have to be clarified with the customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_138] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2-1 Bei der Verlegung und Anschlüsse der Netzwerkleitungen im FES müssen die Vorschriften ISO/IEC 11801, EN 50173-1-2, EN 50174-1-2-3, TIA 568-C.2, IEC 61156-5, EN 61935-2, IEC 60332-1-2, EN 50575, IEEE 802.3af /at /bt in der aktuellen gültigen Fassung eingehalten werden. 1.2-1 Bei der Verlegung und Anschlüsse der Netzwerkleitungen im FES müssen die Vorschriften ISO/IEC 11801, EN 50173-1-2, EN 50174-1-2-3, TIA 568-C.2, IEC 61156-5, EN 61935-2, IEC 60332-1-2, EN 50575, IEEE 802.3af /at /bt in der aktuellen gültigen Fassung eingehalten werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Bei Verlegung und Anschlüsse der Netzwerkleitung werden die Vorschriften ISO/IEC 11801, EN 50173-1-2, EN 50174-1-2-3, TIA 568-C.2, IEC 61156-5, EN 61935-2, IEC 60332-1-2, EN 50575, IEEE 802.3af /at /bt in der aktuellen gültigen Fassung eingehalten. } |  |  |  |  |  |

### Power Supply

The customer provides a voltage of 400 / 230 VAC 50 Hz from the EST for the module power supply. The tolerance of the voltage drop from the cable may be up to 5 % in addition to voltage fluctuations of the mains supply in accordance with the applicable regulations.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01076 |  | Power Supply - Module Type |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide the power supply module consisting of a cabinet, frame or [DIN] rail for accommodating the power supply elements. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == MISMATCH == This requirement is marked only as "Info" in the Lastenheft. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_142] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-1 Das Modul Stromversorgung besteht aus einem Schrank, Gestell oder Hutschiene zur Aufnahme der Elemente der Stromversorgung und muss durch den AN realisiert werden. 1.3.0-1 Das Modul Stromversorgung besteht aus einem Schrank, Gestell oder Hutschiene zur Aufnahme der Elemente der Stromversorgung und muss durch den AN realisiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01051 |  | Power Supply - FES-L to FES-XXL - Cabinets or Racks |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) to (FES-XXL), the supplier shall install cabinets or racks for housing the power supply components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_144] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-3 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Stromversorgungskomponenten installiert werden. 1.3.0-3 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Stromversorgungskomponenten installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Stromversorgungskomponenten in FES der Größe L bis XXL werden in Gestelle oder Schränke eingebaut. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01052 |  | Power Supply - FES-S and FES-M - DIN Rail |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) and (FES-M), the supplier shall install [DIN] rail(s) for housing the power supply components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_145] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-4 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Stromversorgungskomponenten installiert werden. 1.3.0-4 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Stromversorgungskomponenten installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Stromversorgungskomponenten in FES der Größe S und M werden auf Hutschienen eingebaut. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01053 |  | Power Supply - Maximum Power Consumption |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall communicate the maximum possible power consumption of each [FES] type to the customer so that the customer can plan the EST. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_146] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-5 Der AN muss dem AG die Leistungsaufnahme des FES mitteilen damit die EST geplant werden kann. 1.3.0-5 Der AN muss dem AG die Leistungsaufnahme des FES mitteilen damit die EST geplant werden kann. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Nach abgeschlossener Planung eines FES wird die benötigte Leistungsaufnahme dem Auftraggeber mitgeteilt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01054 |  | Power Supply - Reserve for Power Consumption |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall take into account a reserve of 25 % of the power consumption. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | e.g for a nominal power consumption of 100W the power supply needs to provide 125W. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_147] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-6 Es muss eine Reserve von 25% der Leistungsaufnahme vorgesehen werden. 1.3.0-6 Es muss eine Reserve von 25% der Leistungsaufnahme vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Reserve von 25% der Leistungsaufnahme bei der Planung einer FES berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01055 |  | Power Supply - FES - Terminal Block |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall ensure that the connection in the [FES] is made using terminal blocks for a cable cross-section of at least 35 mm². Directive [2014/35/EU] and [EN 61010-1] - Chapter 9 and 10.5.3.shall be taken into account. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_148] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-7 Für den Anschluss der Energieversorgung (FES - Modul Stromversorgung) aus dem EST müssen Reihenklemmen verwendet werden. Die eingesetzten Reihenklemmen müssen die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen sowie Normen und Regelwerke einhalten. 1.3.0-7 Für den Anschluss der Energieversorgung (FES - Modul Stromversorgung) aus dem EST müssen Reihenklemmen verwendet werden. Die eingesetzten Reihenklemmen müssen die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen sowie Normen und Regelwerke einhalten. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Anschluss in der FES erfolgt über geeignete Reihenklemmen für einen Leitungsquerschnitt von mind. 35 mm². } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01056 |  | Power Supply - FES-S and FES-M - Cable Cross-Section |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In (FES-S) and (FES-M), the supplier shall ensure that it is possible to connect power supply cable cross-sections of up to 35 mm². |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_204] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-7.0-1 In FES der Größe S & M müssen Kabelquerschnitte der Energieversorgung bis 35mm² angeschlossen werden können. 1.3.0-7.0-1 In FES der Größe S & M müssen Kabelquerschnitte der Energieversorgung bis 35mm² angeschlossen werden können |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Anschluss in der FES erfolgt über geeignete Reihenklemmen für einen Leitungsquerschnitt von mind. 35 mm². } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01057 |  | Power Supply - FES - Supply Line |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall ensure that the power supply line of the [FES] is able to be supplied from one EST as well as from two redundant ESTs. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_205] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-7.0-2 Die Stromversorgungs-Zuleitung des FES muss von einer EST als auch aus zwei redundanten EST gespeist werden können. 1.3.0-7.0-2 Die Stromversorgungs-Zuleitung des FES muss von einer EST als auch aus zwei redundanten EST gespeist werden können |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es werden Reihenklemmen für zwei redundante Stromversorgungen vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01058 |  | Power Supply - Voltage Coverts |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide any converters that may be required for the OCs if these require a different voltage. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_149] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-8 Der AN muss evtl. erforderliche Wandler für die OCs vorsehen wenn diese eine andere Spannung benötigen. 1.3.0-8 Der AN muss evtl. erforderliche Wandler für die OCs vorsehen wenn diese eine andere Spannung benötigen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es sind passende Stromversorgungsgeräte für die Object Controller (Spannung und Strom) vorzusehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01059 |  | Power Supply - RW 12.02 |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall observe the electrical operating regulations [RW 12.02] for electrical systems. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_150] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-9 Die Elektrobetriebsvorschrift elektrische Anlagen muss eingehalten werden. 1.3.0-9 Die Elektrobetriebsvorschrift elektrische Anlagen muss eingehalten werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Elektrobetriebsvorschrift AbEBV für elektrische Anlagen wird eingehalten. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01060 |  | Power Supply - FES Input Voltage |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide the input voltage of 400/230 V AC 50Hz for the power supplies of the switches, the patch monitoring and the access control system in accordance with the FES planning. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_151] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-10 Der AN muss die Eingangsspannung von 400/230 V AC 50Hz für die Netzteile der Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem gemäß der FES-Planung zur Verfügung stellen. 1.3.0-10 Der AN muss die Eingangsspannung von 400/230 V AC 50Hz für die Netzteile der Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem gemäß der FES-Planung zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die 400/230 V AC 50Hz für die Netzteile von Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem muss im Zuge der FES-Planung berücksichtigt werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01061 |  | Power Supply - Electrical Protection for Dis-/Connections |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide electrical protection in form of a circuit breaker for each input to and output from the FES, each OC, every patch monitoring and every switch. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == DCA can only protected all ICBs/OCs on the same carrier board. Not separately. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_152] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-11 Jeder Zu- und Abgang zur FES, jeder OC, jedes Patchmonitoring und jeder Switch muss über eine elektrische Absicherung verfügen. Das Absicherungskonzept ist mit dem AG abzustimmen. 1.3.0-11 Jeder Zu- und Abgang zur FES, jeder OC, jedes Patchmonitoring und jeder Switch muss über eine elektrische Absicherung verfügen. Das Absicherungskonzept ist mit dem AG abzustimmen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Jeder Zu- oder Abgang für jede elektrische Einrichtung (OCs am selben Carrier Board, Patch-Monitoring, Switch) wird über eine elektrische Absicherung (Leistungsschutzschalter) geführt. Das Konzept wird mit dem AG abgestimmt. } |  |  |  |  |  |

### Cable Termination Rack

| EL4-DIL-SSS-REQ-01078 |  | Cable Termination Rack - Provision |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide the module Cable Termination Rack which consists of a cabinet, frame or [DIN] rail and is used for housing the cables for the outdoor system. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == MISMATCH == This requirement is marked only as "Info" in the Lastenheft. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_155] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-1 Das Modul Kabelendverschluß besteht aus einem Schrank, Gestell oder Hutschiene und dient zur Aufnahme der Kabel für die Außenanlage und muss durch den AN realisiert werden 1.4.0-1 Das Modul Kabelendverschluß besteht aus einem Schrank, Gestell oder Hutschiene und dient zur Aufnahme der Kabel für die Außenanlage und muss durch den AN realisiert werden |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01063 |  | Cable Termination Rack - FES-L to FES-XXL - Cabinets |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) up to (FES-XXL), the supplier shall install cabinets or racks for housing the cables for outdoor system elements. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_156] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-2 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Außenanlagenelemente installiert werden. 1.4.0-2 Für die FES der Größe L bis XXL müssen Schränke oder Gestelle zur Aufnahme der Außenanlagenelemente installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für FES der Größe L bis XXL werden Gestelle oder Schränke zur Aufnahme der Außenanlagenelemente installiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01064 |  | Cable Termination Rack - FES-S and FES-M - DIN Rails |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) and (FES-M), the supplier shall install [DIN] rails for the cable termination for housing the cables for the outdoor system elements. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_157] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-3 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Kabel für die Außenanlagenelemente installiert werden. 1.4.0-3 Für die FES der Größe S und M müssen Hutschiene/n zur Aufnahme der Kabel für die Außenanlagenelemente installiert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für FES der Größe S bis M werden Hutschienen zur Aufnahme der Außenanlagenelemente installiert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01065 |  | Cable Termination Rack - Regulation 13.06 |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For [FES], the supplier shall install the cable termination rack components in accordance with regulation [13.06]. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_158] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-4 Für die FES müssen die Aufnahmen der Kabelendverschlusskomponenten nach Regelwerk 13.06 ausgeführt werden. 1.4.0-4 Für die FES müssen die Aufnahmen der Kabelendverschlusskomponenten nach Regelwerk 13.06 ausgeführt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die Baugrößen S und M werden HCC4 -Stecker ausgeführt. Bei den Baugrößen L bis XXL werden die Kabelendverschlüsse mit den vom AG bestimmten Blitzschutzmodulen aufgebaut. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01066 |  | Cable Termination Rack - Lightning Protection Concept |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall develop a lightning protection concept in accordance with the customer. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Further clarification with customer. |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_159] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-5 Der AN muss ein Blitzschutzkonzept ausarbeiten und dieses mit dem AG abstimmen. 1.4.0-5 Der AN muss ein Blitzschutzkonzept ausarbeiten und dieses mit dem AG abstimmen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird ein Blitzschutzkonzept für die FES der Größe L bis XXL in Abstimmung mit dem AG erstellt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01067 |  | Cable Termination Rack - Connectors |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall ensure that the connectors for outdoor elements that require regular maintenance are of type HCC4 between OC and outdoor element. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_160] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-6 Alle von der Instandhaltung zu messenden Punkte müssen in STV2-10 oder HCC4 ausgeführt werden (dies zwischen OC und Feldelement). 1.4.0-6 Alle von der Instandhaltung zu messenden Punkte müssen in STV2-10 oder HCC4 ausgeführt werden (dies zwischen OC und Feldelement). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Stecker für Messpunkte zum Zweck der Instandhaltung werden Stecker vom Typ HCC4 verwendet. } |  |  |  |  |  |

### Object Controller

The Object Controller module consists of a cabinet, rack or [DIN] rail and is used for housing the Object Controllers and the interface converters (LCSI).

| EL4-DIL-SSS-REQ-01072 |  | Object Controller - FES-L to FES-XXL - Network Cable Length - Reserve |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) up to (FES-XXL), the supplier shall provide a reserve of at least 50 cm per network cable from the OC to the patch panel in the OC module. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_167] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-5 Eine Reserve von mind. 50cm pro Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. 1.5.0-5 Eine Reserve von mind. 50cm pro Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Länge der Netzwerkkabel zwischen Patchfeld (FES L-XXL) oder Switches (FES S und M) und dem Object Controller werden mit einer Reserve von mindestens 50cm dimensioniert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01079 |  | Object Controller - FES-S and FES-M - Network Cable Length - Reserve |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) and (FES-M), the supplier shall provide a reserve of at least 50 cm per network cable from the OC to the switches. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_167] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-5 Eine Reserve von mind. 50cm pro Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. 1.5.0-5 Eine Reserve von mind. 50cm pro Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Länge der Netzwerkkabel zwischen Patchfeld (FES L-XXL) oder Switches (FES S und M) und dem Object Controller werden mit einer Reserve von mindestens 50cm dimensioniert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01073 |  | Object Controller - FES-L to FES-XXL - Network Cable Number - Reserve |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-L) up to (FES-XXL), the supplier shall provide a reserve of at least of 20 % with regard to the number of network cables from the OC to the patch panel in the OC module. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_168] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-6 Eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. 1.5.0-6 Eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01080 |  | Object Controller - FES-S and FES-M -Network Cable Number - Reserve |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For (FES-S) and (FES-M), the supplier shall provide a reserve of at least 20 % with regard to the number of network cables from the OC to the switches. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_168] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-6 Eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. 1.5.0-6 Eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel von Object Controller - zum Patchfeld im Modul Object Controller (FES L-XXL) oder zu den Switches (FES S und M) muss vorgesehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Reserve von 20% der Anzahl der Netzwerkkabel berücksichtigt. } |  |  |  |  |  |

### Socket

| EL4-DIL-SSS-REQ-01047 |  | Patch Socket - Network Technology - Space |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide one 230 VAC Schuko socket in FES for network patch monitoring system. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_139] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2-2 Der AN muss den Platz für eine 230V Steckdose in der FES der Größe S-XXL für das Patchmonitoring vorsehen. 1.2-2 Der AN muss den Platz für eine 230V Steckdose in der FES der Größe S-XXL für das Patchmonitoring vorsehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird in den FES der Baugröße S-XXL eine Steckdose für das Patch-Monitoring vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01048 |  | Service Socket - Network Technology - Installation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall install at least one 230 VAC Schuko socket in the FES for service activities. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_140] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2-3 Der AN muss im FES mindestens eine 230V-Service-Steckdose einbauen. 1.2-3 Der AN muss im FES mindestens eine 230V-Service-Steckdose einbauen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Service-Steckdose (230V/13A) in jedem FES vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01049 |  | Socket - Fuse |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The sockets in the FES for network technology shall be fused with 230 VAC / 13A. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_201] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2-4 Die Steckdosen im FES müssen mit 230V/13A abgesichert werden. 1.2-4 Die Steckdosen im FES müssen mit 230V/13A abgesichert werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | In allen FES-Größen werden sämtliche Service-Steckdosen einmalig mit 13A abgesichert. Die Patch-Monitoring Steckdosen werden ebenfalls mit einem eigenen Kreis abgesichert. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01050 |  | Socket - No Regular Inspection |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regular inspection of the service socket shall not be necessary. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_203] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2-5 Eine regelmäßige Überprüfung der Service-Steckdose ist nicht zulässig. 1.2-5 Eine regelmäßige Überprüfung der Service-Steckdose ist nicht zulässig. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird ein FI-Schutzschalter mit automatischer Prüfung vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01062 |  | Service Socket - Power Supply - Space |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide space for a 230 VAC service Schuko socket (Typ F / CEE 7/3) in the [FES] for power supply. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_153] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.x DFE_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.3.0-12 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe S-XXL vorsehen. 1.3.0-12 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe S-XXL vorsehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine 230V Service-Steckdose (Schuko) für die FES der Größe S-XXL vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01068 |  | Service Socket - Cable Termination Rack - Space |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide space for a 230 VAC service Schuko socket in the (FES-L) up to (FES-XXL) for cable termination rack. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_161] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-7 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe L-XXL vorsehen. 1.4.0-7 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe L-XXL vorsehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Service-Steckdose mit 230V (Schuko) für die FES der Größen L-XXL vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01074 |  | Service Socket - Object Controller- Space |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The supplier shall provide space for a 230 VAC service Schuko socket in the (FES-L) up to (FES-XXL) for OC. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MPR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [11_169] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 DFE_1.1.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-7 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe L-XXL vorsehen. 1.5.0-7 Der AN muss den Platz für eine 230V Service-Steckdose in der FES der Größe L-XXL vorsehen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es wird eine Service-Steckdose (Schuko) (230V/13A) in jedem FES der Größe L-XXL vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

# History

## Edition 01

### Proposal 01

This is the first version of the document.

This version covers the following system parts:

- The requirements concerning the part system point (according to [LH_PART_D] D2.6 “Teilsystem Weiche”).

- The requirements concerning the part system light signal (according to [LH_PART_D] D2.7 “Teilsystem Lichtsignal”).

- The requirements concerning the part system external LCSI (according to [LH_PART_D] D2.8 “Teilsystem Externe EKSA”).

- The requirements concerning the part system generic input and output (according to [LH_PART_D] D2.9 “Teilsystem Generische Ein- und Ausgabe”).

- The requirements concerning the part system train detection system (according to [LH_PART_D] D2.10 “Teilsystem Gleisfreimeldung”).

- The requirements concerning the part system field element station (according to [LH_PART_D] D2.11 “Teilsystem Feld Element Station”).

Please consider the following review guidelines for the review of the document:

- The allocation of the requirements to subsystems and components will be reviewed separately. Feel free to make your comments already now.

- The verification measures of the requirements will also be reviewed separately. Feel also free to make your comments already now.

- References and abbreviated terms are marked with square brackets. They will be later replaced by hyperlinks (after the transfer to Polarion™).

- The review shall not result in a collection of hundreds of medium and grave comments. If serious objections concerning the current structure and the content of the document exist, please let us clarify this better in an online discussion.

### Released

Version after Review.

A complete list of the differences can be found in the attached document “1256_Diff_Ed01Pr01_Ed01RL”.

## Edition 02

< to be added >

Decisions

This chapter shall contain important decisions made in connection with the specified requirements.

currently none available

Index of Requirements

EL4-DFE-SSS-REQ-01432	90

EL4-DIL-SSS-REQ-00509	40

EL4-DIL-SSS-REQ-00510	66

EL4-DIL-SSS-REQ-00511	66

EL4-DIL-SSS-REQ-00512	67

EL4-DIL-SSS-REQ-00513	67

EL4-DIL-SSS-REQ-00514	69

EL4-DIL-SSS-REQ-00515	69

EL4-DIL-SSS-REQ-00516	69

EL4-DIL-SSS-REQ-00518	86

EL4-DIL-SSS-REQ-00520	91

EL4-DIL-SSS-REQ-00521	91

EL4-DIL-SSS-REQ-00522	92

EL4-DIL-SSS-REQ-00523	92

EL4-DIL-SSS-REQ-00524	93

EL4-DIL-SSS-REQ-00525	93

EL4-DIL-SSS-REQ-00526	94

EL4-DIL-SSS-REQ-00527	94

EL4-DIL-SSS-REQ-00528	95

EL4-DIL-SSS-REQ-00529	96

EL4-DIL-SSS-REQ-00621	66

EL4-DIL-SSS-REQ-00737	16

EL4-DIL-SSS-REQ-00807	18

EL4-DIL-SSS-REQ-00892	15

EL4-DIL-SSS-REQ-00893	20

EL4-DIL-SSS-REQ-00894	22

EL4-DIL-SSS-REQ-00895	22

EL4-DIL-SSS-REQ-00896	23

EL4-DIL-SSS-REQ-00897	25

EL4-DIL-SSS-REQ-00898	28

EL4-DIL-SSS-REQ-00899	30

EL4-DIL-SSS-REQ-00901	30

EL4-DIL-SSS-REQ-00902	31

EL4-DIL-SSS-REQ-00903	42

EL4-DIL-SSS-REQ-00904	42

EL4-DIL-SSS-REQ-00905	43

EL4-DIL-SSS-REQ-00906	43

EL4-DIL-SSS-REQ-00907	44

EL4-DIL-SSS-REQ-00908	45

EL4-DIL-SSS-REQ-00909	45

EL4-DIL-SSS-REQ-00910	46

EL4-DIL-SSS-REQ-00911	46

EL4-DIL-SSS-REQ-00912	47

EL4-DIL-SSS-REQ-00913	36

EL4-DIL-SSS-REQ-00914	37

EL4-DIL-SSS-REQ-00915	37

EL4-DIL-SSS-REQ-00916	38

EL4-DIL-SSS-REQ-00917	38

EL4-DIL-SSS-REQ-00918	48

EL4-DIL-SSS-REQ-00919	49

EL4-DIL-SSS-REQ-00920	49

EL4-DIL-SSS-REQ-00921	50

EL4-DIL-SSS-REQ-00922	50

EL4-DIL-SSS-REQ-00923	51

EL4-DIL-SSS-REQ-00924	51

EL4-DIL-SSS-REQ-00925	52

EL4-DIL-SSS-REQ-00926	52

EL4-DIL-SSS-REQ-00927	53

EL4-DIL-SSS-REQ-00928	53

EL4-DIL-SSS-REQ-00929	54

EL4-DIL-SSS-REQ-00930	54

EL4-DIL-SSS-REQ-00931	55

EL4-DIL-SSS-REQ-00932	56

EL4-DIL-SSS-REQ-00933	65

EL4-DIL-SSS-REQ-00936	84

EL4-DIL-SSS-REQ-00995	39

EL4-DIL-SSS-REQ-00997	33

EL4-DIL-SSS-REQ-00998	87

EL4-DIL-SSS-REQ-00999	35

EL4-DIL-SSS-REQ-01000	89

EL4-DIL-SSS-REQ-01008	32

EL4-DIL-SSS-REQ-01012	102

EL4-DIL-SSS-REQ-01013	103

EL4-DIL-SSS-REQ-01014	103

EL4-DIL-SSS-REQ-01015	103

EL4-DIL-SSS-REQ-01016	106

EL4-DIL-SSS-REQ-01017	106

EL4-DIL-SSS-REQ-01018	107

EL4-DIL-SSS-REQ-01019	107

EL4-DIL-SSS-REQ-01020	107

EL4-DIL-SSS-REQ-01022	108

EL4-DIL-SSS-REQ-01023	109

EL4-DIL-SSS-REQ-01024	109

EL4-DIL-SSS-REQ-01025	110

EL4-DIL-SSS-REQ-01026	110

EL4-DIL-SSS-REQ-01027	111

EL4-DIL-SSS-REQ-01028	111

EL4-DIL-SSS-REQ-01029	112

EL4-DIL-SSS-REQ-01030	113

EL4-DIL-SSS-REQ-01031	104

EL4-DIL-SSS-REQ-01032	113

EL4-DIL-SSS-REQ-01033	104

EL4-DIL-SSS-REQ-01034	105

EL4-DIL-SSS-REQ-01035	114

EL4-DIL-SSS-REQ-01036	115

EL4-DIL-SSS-REQ-01037	115

EL4-DIL-SSS-REQ-01038	114

EL4-DIL-SSS-REQ-01039	116

EL4-DIL-SSS-REQ-01040	116

EL4-DIL-SSS-REQ-01041	117

EL4-DIL-SSS-REQ-01042	118

EL4-DIL-SSS-REQ-01043	118

EL4-DIL-SSS-REQ-01044	119

EL4-DIL-SSS-REQ-01045	120

EL4-DIL-SSS-REQ-01046	120

EL4-DIL-SSS-REQ-01047	131

EL4-DIL-SSS-REQ-01048	131

EL4-DIL-SSS-REQ-01049	131

EL4-DIL-SSS-REQ-01050	132

EL4-DIL-SSS-REQ-01051	121

EL4-DIL-SSS-REQ-01052	122

EL4-DIL-SSS-REQ-01053	122

EL4-DIL-SSS-REQ-01054	122

EL4-DIL-SSS-REQ-01055	123

EL4-DIL-SSS-REQ-01056	123

EL4-DIL-SSS-REQ-01057	124

EL4-DIL-SSS-REQ-01058	124

EL4-DIL-SSS-REQ-01059	124

EL4-DIL-SSS-REQ-01060	125

EL4-DIL-SSS-REQ-01061	125

EL4-DIL-SSS-REQ-01062	132

EL4-DIL-SSS-REQ-01063	126

EL4-DIL-SSS-REQ-01064	127

EL4-DIL-SSS-REQ-01065	127

EL4-DIL-SSS-REQ-01066	128

EL4-DIL-SSS-REQ-01067	128

EL4-DIL-SSS-REQ-01068	132

EL4-DIL-SSS-REQ-01069	108

EL4-DIL-SSS-REQ-01070	108

EL4-DIL-SSS-REQ-01071	105

EL4-DIL-SSS-REQ-01072	129

EL4-DIL-SSS-REQ-01073	130

EL4-DIL-SSS-REQ-01074	133

EL4-DIL-SSS-REQ-01075	58

EL4-DIL-SSS-REQ-01076	121

EL4-DIL-SSS-REQ-01078	126

EL4-DIL-SSS-REQ-01079	129

EL4-DIL-SSS-REQ-01080	130

EL4-DIL-SSS-REQ-01081	119

EL4-DIL-SSS-REQ-01146	15

EL4-DIL-SSS-REQ-01148	21

EL4-DIL-SSS-REQ-01149	21

EL4-DIL-SSS-REQ-01150	22

EL4-DIL-SSS-REQ-01151	23

EL4-DIL-SSS-REQ-01152	24

EL4-DIL-SSS-REQ-01153	24

EL4-DIL-SSS-REQ-01154	25

EL4-DIL-SSS-REQ-01163	31

EL4-DIL-SSS-REQ-01164	26

EL4-DIL-SSS-REQ-01165	26

EL4-DIL-SSS-REQ-01166	27

EL4-DIL-SSS-REQ-01167	27

EL4-DIL-SSS-REQ-01168	28

EL4-DIL-SSS-REQ-01169	19

EL4-DIL-SSS-REQ-01170	39

EL4-DIL-SSS-REQ-01172	41

EL4-DIL-SSS-REQ-01173	41

EL4-DIL-SSS-REQ-01174	20

EL4-DIL-SSS-REQ-01175	42

EL4-DIL-SSS-REQ-01176	44

EL4-DIL-SSS-REQ-01177	47

EL4-DIL-SSS-REQ-01178	47

EL4-DIL-SSS-REQ-01179	48

EL4-DIL-SSS-REQ-01183	54

EL4-DIL-SSS-REQ-01184	55

EL4-DIL-SSS-REQ-01185	55

EL4-DIL-SSS-REQ-01186	56

EL4-DIL-SSS-REQ-01187	56

EL4-DIL-SSS-REQ-01188	57

EL4-DIL-SSS-REQ-01189	57

EL4-DIL-SSS-REQ-01190	62

EL4-DIL-SSS-REQ-01191	62

EL4-DIL-SSS-REQ-01192	58

EL4-DIL-SSS-REQ-01193	58

EL4-DIL-SSS-REQ-01194	59

EL4-DIL-SSS-REQ-01195	59

EL4-DIL-SSS-REQ-01196	60

EL4-DIL-SSS-REQ-01197	60

EL4-DIL-SSS-REQ-01198	61

EL4-DIL-SSS-REQ-01199	61

EL4-DIL-SSS-REQ-01200	61

EL4-DIL-SSS-REQ-01201	63

EL4-DIL-SSS-REQ-01202	64

EL4-DIL-SSS-REQ-01203	64

EL4-DIL-SSS-REQ-01204	65

EL4-DIL-SSS-REQ-01428	97

EL4-DIL-SSS-REQ-01431	29

EL4-DIL-SSS-REQ-01434	117

EL4-DIL-SSS-REQ-01477	62

EL4-DIL-SSS-REQ-01494	85

EL4-DIL-SSS-REQ-01539	70

EL4-DIL-SSS-REQ-01540	70

EL4-DIL-SSS-REQ-01541	71

EL4-DIL-SSS-REQ-01542	72

EL4-DIL-SSS-REQ-01543	72

EL4-DIL-SSS-REQ-01544	73

EL4-DIL-SSS-REQ-01545	73

EL4-DIL-SSS-REQ-01546	74

EL4-DIL-SSS-REQ-01547	74

EL4-DIL-SSS-REQ-01548	75

EL4-DIL-SSS-REQ-01549	75

EL4-DIL-SSS-REQ-01550	76

EL4-DIL-SSS-REQ-01551	76

EL4-DIL-SSS-REQ-01552	77

EL4-DIL-SSS-REQ-01553	78

EL4-DIL-SSS-REQ-01554	79

EL4-DIL-SSS-REQ-01555	79

EL4-DIL-SSS-REQ-01556	80

EL4-DIL-SSS-REQ-01557	80

EL4-DIL-SSS-REQ-01558	81

EL4-DIL-SSS-REQ-01559	81

EL4-DIL-SSS-REQ-01560	82

EL4-DIL-SSS-REQ-01561	83

EL4-DIL-SSS-REQ-01562	83

EL4-DIL-SSS-REQ-01563	71

EL4-DIL-SSS-REQ-01564	99

EL4-DIL-SSS-REQ-01688	32

EL4-DIL-SSS-REQ-02125	40

END OF DOCUMENT