Feature List – Signal Element

RaiLED, iLED, iAnzeiger

Market and Customers Requirements Description

294

Signalgeber

Feature List Signalgeber (iLED/iAnzeiger/RaiLED)

3BU 62200 1001 FLAPQ / ED 01

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | E-signature |
| Written by | Sascha SINGER Hitachi Rail GTS Austria MP / PLM |  |
| Verified by | Ramy AL ALI Hitachi Rail GTS Austria QA / QAM |  |
| Approved by | Claus MESSAUER Hitachi Rail GTS Austria MP / HoPM |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Date | Author | Change Description |
| 01 | 2025-10-08 | S. Singer Hitachi Rail GTS Austria MP/PLM | Diese FL solle die Feature für alle Signalgeber aufnehmen. Die aktuelle Edition unterstützt iLED und iAnzeiger. Neue Features gemäß Lastenheft Signalgeber V1.1 aus der DSTW Ausschreibung wurde eingearbeitet und die Feature für den iAnzeiger wurden aktualisiert. |

Contents

1.	Einführung / Introduction	6

1.1	Zielsetzung / Purpose	6

1.2	Systemübersicht / System Overview	6

1.3	Zielsetzung Kompatibilität / objective COMPATIBILITY	7

1.4	Leserkreis / Target Audience	8

1.5	Dokument Management / Document Management	8

1.6	Änderungshistorie / Change History	8

1.6.1	Ausgabe 01 / Edition 01	8

1.7	Offene Punkte / Open Issues	8

2.	Referenzen und Begriffe / Terms and Abbreviations	10

2.1	Normen und Standards / Norms and standards	10

2.2	Referenzierte Dokumente / Referenced Documents	11

2.3	Weitere Referenzen / Further References	12

2.4	Begriffe und Abkürzungen / Terms and Abbreviations	13

3.	Anforderungsinformationen / Requirement Information	15

3.1	Anforderungsattribute / Requirement Attributes	15

3.2	Information zur Dokumenterstellung / Information about Document Generation	16

4.	PRODUKTVERSION FEATURES / PRODUCT VERSION FEATURES	18

4.1	Allgemeine Anforderungen / Gerneral requirements	18

4.2	Technische Anforderungen /  Technical requirements	20

4.3	Physische Anforderungen / Physical requirements	28

4.4	Funktionale Anforderungen / Functional requirements	33

4.5	Leistungsanforderungen / Performance requirements	35

4.6	HMI Anforderungen / HMI requirements	39

4.7	Umgebungsbedingte Anforderungen / Environmental requirements	51

4.8	RAMS Anforderungen / RAMS requirements	55

4.9	Industrialisierung / Industrialization	61

4.10	Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung / Put in operation, diagnostics and maintenance	65

4.11	Security / Security	67

4.12	Features in Abklärung / Features in clarification	68

List of Tables

Table 1	Normen und Standards / Norms and standards	10

Table 2	Referenzierte Dokumente / Referenced Documents	11

Table 3	Begriffe und Abkürzungen / Terms and Abbreviations	13

Table 4	Anforderungsattribute / Requirement Attributes	15

Table 5	DOORS Information / DOORS Information	16

List of Figures

No table of figures entries found.

# Einführung / Introduction

## Zielsetzung / Purpose

| Ziel des Dokuments ist es, die Funktionen des Produkts FieldTrac 6366 RaiLED (im Folgenden kurz RaiLED, iLED, iAnzeiger genannt) möglichst klar und verständlich für alle an der Produktentwicklung beteiligten Personen darzustellen und sämtliche Kundenforderungen klar strukturiert festzuhalten. | The goal of this document is to present the functions of the FieldTrac 6366 RaiLED (hereinafter referred to RaiLED, iLED, iIndicator for short) product as clearly and comprehensibly as possible for all persons involved in product development and to record all customer requirements in a clearly structured manner. |
| --- | --- |
| In der Struktur der Projektanforderungen stellt die FL somit ein Dokument dar, in dem die Kundenanforderungen ÖBB, BLS, SBB, MAV, GySEV, NRIC und auch die aus produktstrategischer Sicht identifizierten Merkmale des Systems aufgelistet werden. | In the structure of the project requirements, the FL is a document in which the customer requirements from ÖBB, BLS, SBB, MAV, GySEV, NRIC and also the features of the system identified from a product strategy perspective are listed. |
| Die FL bildet ebenfalls die Basis für die Release-Planung und definiert, welches Feature in welcher bestimmten Produktversion für den Kunden freigegeben (bereitgestellt) werden soll. | The FL is also the basis for release planning and defines which feature should be released (provided) to the customer in which specific product version. |
| Die FL wird vom Product Line Manager (PLM) erstellt und verwaltet. | The FL is created and managed by the Product Line Manager (PLM). |
| Diese FL ersetzt für neue Produkt Versionen (ab iLED 2.0 bzw. iAnzeiger 2.0) die bisherigen FL [R21], [R22] und [R23]. | This FL replaces the previous FL [R21], [R22] and [R23] for new product versions (from iLED 2.0 or iAnzeiger 2.0). |

## Systemübersicht / System Overview

| Die RaiLED ist eine auf LED-Technologie basierende Signallaterne, die speziell für Eisenbahnanwendungen entwickelt wurde. Die Signalgeber wurden entwickelt, um unterschiedliche Ziele und Kundenbedürfnisse zu erfüllen, obwohl das elektronische Design für alle drei Signale den gleichen Prinzipien folgt. Um den unterschiedlichen Größen- und Farbanforderungen der verschiedenen Eisenbahnbetreiber gerecht zu werden, wurde ein modulares System entwickelt. So bestehen die LED-Signale aus einem mechanischen und einem elektronischen Teil, der es ermöglicht, sie ohne Änderungen am Stellwerk zu verwenden (aktuell unterstützte Stellwerke: Hitachi ELEKTRA 1 / 2, SpDrL, KSW, Siemens SIMIS-AT, Siemens SMC86, VGS, SpDrS und MÁV 75Hz Relaisblock). | RaiLED is a signal lantern based on LED technology that has been specially developed for railway applications. The signals were developed to serve different aims and customer needs, although the electronic design follows the same principles for all three signals. In order to respond to the various size and color requirements by the different railway operators, a modular system was designed. Thus, LED signals consist of a hardware part and an electronic part which enables them to be used without any changes to the interlocking (currently, supported interlockings: Hitachi ELEKTRA 1 / 2, SpDrL, KSW, Siemens SIMIS-AT, Siemens SMC86, VGS, SpDrS and MÁV 75Hz relay block). |
| --- | --- |
| Am Beginn der Entwicklung wurde das Hauptaugenmerk daraufgelegt, die LED- Lichtpunkte mit den bisherigen Glühlampensignalen austauschbar zu machen. Im Zuge Einführung digitaler Außenelemente wurde mit der iLED und dem iAnzeiger die CAN-Bus gesteuerten Varianten eingeführt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die lange technische Nutzungsdauer unter die bahntypischen Umweltbedingungen gelegt. Ebenso wichtig waren ein einfaches Wartungskonzept und die einfache Handhabung – sowohl bei der Installation des Produkts als auch bei der Reparatur. Diese LED-Signale arbeiten seit über 20 Jahren nach SIL4. | At the beginning of development, the main focus was on making the LED light points interchangeable with the previous incandescent lamp signals. With the introduction of digital exterior elements, the CAN bus-controlled versions, the iLED and the iAnzeiger, were introduced. Particular attention was paid to the long technical service life under the environmental conditions typical of railroads. Equally important were a simple maintenance concept and easy handling – both when installing the product and during repairs. These LED signals have been operating according to SIL4 for over 20 years. |

## Zielsetzung Kompatibilität / objective COMPATIBILITY

| Die LED-basierenden Lichtpunkte und Anzeiger soll mit alle Signalvarianten der Betreiber ÖBB, SBB, BLS, NRIC, MÁV und GySEV kompatibel sein und deren Bedürfnissen an Signalgeber unterstützen. Für die ÖBB Markt sind dies folgende Signalvarianten: Hauptsignale, Vorsignale, Schutzsignale inklusive deren Zusatzsignale (wie GA, GVA, SNA). Das inkludiert im Weiteren auch ein in das Hauptsignalschild integriertes Verschubsignale, das Abfahrtsignal und Signaltypen als Tunnelsignale, alleinstehende Verschubsignale bzw. niedriges Verschubsignal. Für die SBB und BLS Märkte sind dies folgende Signalvarianten: Signalsystem L (Lichtpunkte) und Signalsystem Typ N. Für die NRIC Markt als auch den MÁV und GySEV Märke sind dies folgende Signalvarianten: Hauptsignale (Kombinierte Signale), alleinstehende Vorsignale, Signal Wiederholer, Verschubsignal am Mast und Boden-Verschubsignale. | The LED-based light points and indicators are designed to be compatible with all signal variants of the operators ÖBB, SBB, BLS, NRIC, MÁV, and GySEV and support their signalling needs. For the ÖBB market, these are the following signal variants: Main signals, distant signals, protection signals, additional signals for main, distant, and protection signals, shunting signals and departure signals integrated into the main signal plate, and all these signal types as tunnel signals, stand-alone shunting signals, and ground shunting signals. For the SBB and BLS markets, these are the following signal variants: Signal system L (light points) and signal system type N. For the NRIC market, as well as the MÁV and GySEV markets, these are the following signal variants: Main signals (combined signals), stand-alone distant signals, signal repeaters, mast-mounted shunting signals, and ground-mounted shunting signals. |
| --- | --- |

## Leserkreis / Target Audience

| Der Leserkreis des Dokuments ist: - Project Manager (PM) - Solution Engineer Manager (SEM) - Project Design Authority (PDA) - Requirement Manager (RM) - Safety Assurance Manager (SAM) - RAM Assurance Manager (RAM-AM) - Validator (VAL) - Quality Assurance Manager (QAM) - Integration Verification Manager (IVM) | Target audience for this document is: - Project Manager (PM) - Solution Engineering Manager (SEM) - Project Design Authority (PDA) - Requirement Manager (RM) - Safety Assurance Manager (SAM) - RAM Assurance Manager (RAM-AM) - Validator (VAL) - Quality Assurance Manager (QAM) - Integration Verification Manager (IVM) |
| --- | --- |

## Dokument Management / Document Management

| Die Archivierung von Dokumenten erfolgt nach den Hitachi Rail GTS Austria Document Management Rules. Jede Ausgabe dieses Dokuments wird im Online-Dokumentenarchiv und im externen digitalen Archiv mit den digitalen Signaturen gespeichert. Das Dokument wird in 2 Sprachen geführt (deutsch und englisch). Im Zweifelsfall gilt die Originalsprache deutsch. | Documents are archived in accordance with the Hitachi Rail GTS Austria Document Management Rules. Each edition of this document is stored in the online document archive and in the external digital archive with the digital signatures. The document is kept in two languages (German and English). In case of doubt, the original language, German, applies. |
| --- | --- |

## Änderungshistorie / Change History

### Ausgabe 01 / Edition 01

| - Erstausgabe auf Basis einzelner bisherigen Feature Lists für iLED, iAnzeiger und RaiLED - Übernahme der DSTW-Lastenheftinhalten für Lichtsignalgeber V1.1 - Update der iAnzeiger-Features gemäßen Anforderungen für CH - Überarbeitung/Update der Features, welche iLED bzw. iAnzeiger betreffen | - First edition based on individual existing feature list for iLED, iAnzeiger, and RaiLED - Adoption of the DSTW specifications for signal light heads V1.1 - Update of the iAnzeiger features according to Swiss requirements - Revision/update of features affecting iLED and iAnzeiger |
| --- | --- |

## Offene Punkte / Open Issues

| - Überarbeitung der Features für das analoge RaiLED. (Nur auf das RaiLED bezogene Feature sind in dieser FL Version noch ausgeblendet und werden im Zuge einer nächsten Review der FL wieder aufgenommen). - Abklärungen offener Fragen zu den Features im Kapitel 4.12 „Features in Abklärung“ | - Revised features for the analog RaiLED. (Only features related to the RaiLED are still hidden in this FL version and will be included again in the next FL review.) - Resolved open questions regarding the features in Chapter 4.12 "Features in clarification" |
| --- | --- |

# Referenzen und Begriffe / Terms and Abbreviations

## Normen und Standards / Norms and standards

Table 1	Normen und Standards / Norms and standards

|  | Referenz | Titel | Titel |
| --- | --- | --- | --- |
| [S01] | EN 12368 | EN 12368:2024, Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten | EN 12368:2024, Traffic control equipment - Signal heads |
| [S02] | [EN 50121-4] | EN 50121-4:2016/A1:2019, Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 4: Störaussendung und Störfestigkeit von Signal- und Telekommunikationseinrichtungen | EN 50121-4:2016/A1:2019, Railway applications – Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus; |
| [S03] | [EN 50122-1] | EN 50122-1: 2011, Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Teil 1: Schutzmassnahmen in Bezug auf elektrische Sicherheit und Erdung | EN 50122-1: 2011, Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 1: Protective provisions against electric shock |
| [S04] | [EN 50124-1] | EN 50124-1/AC:2023, Bahnanwendungen - Isolationskoordination – Teil 1 | EN 50124-1/AC:2023, Railway applications - Insulation coordination – Part 1 |
| [S05] | [EN 50125-1] | EN 50125-1:2003/AC:2010, Bahnanwendungen - Umweltbedingungen für Betriebsmittel - Teil 1: Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen | EN 50125-1:2003/AC:2010, Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 1: Equipment on board rolling stock |
| [S06] | [EN 50125-3] | EN 50125-3:2003/AC:2010, Bahnanwendungen - Umweltbedingungen für Betriebsmittel - Teil 3: Umweltbedingungen für Signal- und Telekommunikationseinrichtungen | EN 50125-3:2003/AC:2010, Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications |
| [S07] | [EN 50126] | EN 50126-1:2018 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS), Teil 1: Generischer RAMS Prozess und Teil 2: Sicherheitsbezogenen generischen Aspekte | EN 50126-1:2017 Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS), Part◦1: Generic RAMS Process and Part 2: Systems Approach to Safety |
| [S08] | [EN 50716] | EN 50716:2023, Sektorübergreifende Software-Norm für Eisenbahnen | EN 50716:2023, Railway applications - Requirements for software development |
| [S09] | [EN 50129] | EN 50129:2023, Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik | EN 50129:2023, Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related electronic systems for signalling |
| [S10] | [EN 60068] | EN 60068, Umweltprüfungen | EN 60068, Environmental Testing |
| [S11] | [EN 60529] | EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) | EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) |
| [S12] | [DIN 6163-4] | DIN 6163-4 2015.01, Farben und Farbgrenzen für Signallichter; Signallichter der Eisenbahn und im öffentlichen Verkehr | DIN 6163-4 2015.01, Colours and colour limits for signal lights in railway traffic and in local public transport |
| [S13] | [ETS 300 019-1] | ETS 300 019-1, Geräte-Entwicklung Umweltbedingungen und Umweltprüfungen für Telekommunikationsanlagen. Klassen von Umweltbedingungen. | ETS 300 019-1, Equipment Engineering, Environmental conditions and tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions. |
| [S14] | [EN 60721-1] | EN 60721-1, Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 1: Vorzugswerte und Einflussgrößen | EN 60721-1, Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities |
| [S15] | [EN IEC 60721-3-1] | EN IEC 60721-3-1, Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-1: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Lagerung | EN IEC 60721-3-1, Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage |
| [S16] | [EN IEC 60721-3-2] | EN IEC 60721-3-2:2018 + AC:2018, Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-2: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Transport und Handhabung | EN IEC 60721-3-2:2018 + AC:2018, Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling |
| [S17] | [EN IEC 60721-3-4] | EN IEC 60721-3-4:2019, Klassifizierung von Umgebungsbedingungen, Teil 3-4: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschützt | EN IEC 60721-3-4:2019, Classification of environmental conditions, Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations |
| [S18] | [EN IEC 60721-3-9] | EN IEC 60721-3-9:2024 Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-9: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte | EN IEC 60721-3-9:2024, Classification of environmental conditions - Part 3-9: Classification of groups of environmental parameters and their severities |
| [S19] | [EN 12966] | EN 12966, Vertikale Verkehrszeichen - Wechselverkehrszeichen | EN 12966, Road vertical signs - Variable message traffic signs |

## Referenzierte Dokumente / Referenced Documents

Table 2	Referenzierte Dokumente / Referenced Documents

|  | Referenz / Reference | Titel / Title | Vers. |
| --- | --- | --- | --- |
| [R01] | 3BU 61000 0099 DSAPC | Lastenheft für LED-Signalgeber ÖBB Ausgabe 3.1 | 04 |
| [R02] | EL-SYS-07-061 | MM_Pflichtenheftrunde-RaiLed_070711.01, Besprechungsprotokoll Lastenheft-Review mit ÖBB vom 11.07.2007 | 01 |
| [R03] | 3BU 61400 0035 PBAPA | CAN-Bus-Schnittstellenspezifikation Interface Specification OEC/OIFB | 09 |
| [R04] | EL-SYS-25-195 | SBB Signalsystem Typ N, Funktionale Anforderungen, Version 2.0 | 01 |
| [R05] | EL-SYS-25-197 | Instandhaltungsplan Leit- und Sicherungstechnik |  |
| [R06] | EisbAV | Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung 17.11.2021 (BGBl. II Nr. 471/2021) |  |
| [R07] | ASchG | ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 05.06.2024 (BGBl. I Nr. 56/2024) |  |
| [R08] | AM-VO | Arbeitsmittelverordnung 02.12.2024 (BGBl. II Nr. 330/2024) |  |
| [R09] | 3BU 61400 0083 HDAPC | Signalschilder / Haupt-/Vorsignal | 01 |
| [R10] | EL-SYS-08-251 | LDK 1400 (Glüh-Signallaterne Siemens) | 01 |
| [R11] | 3BU 61000 0328 HDAPN | Konstruktionszeichnung MAV Signalschilder | 03 |
| [R12] | EL-SYS-96-001 | SBB Lichtsignale Spezifikation (SBB Bau GD, 07-1996) | 01 |
| [R13] | 3BU 15000 4794 DSAPA | Neue Signalvorschrift der MAV | 01 |
| [R14] | 3BU 00104 0001 EDAPC | Außenanlagenbeschreibung Kabeldaten | 05 |
| [R15] | 3BU 15000 0203 DSAPA | Specification for Subcontractor Power Supply | 19 |
| [R16] | EL-SYS-15-169 | MAV Pflichtenheft Halbleiterlichtquelle V.2.3 | 01 |
| [R17] | 3BU 15000 7007 DTAPA | FRS Signalling NRIC | 03 |
| [R18] | 3BU 15000 5062 EDAPC | Umgebungsbedingungen ELEKTRA 2.x - Entwicklungsvorgaben | 07 |
| [R19] | 3BU 61511 0015 ASAPQ | Ordinance 58 on the Regulations for the Technical Operation, Movement of Trains and Signalling in Rail Transport | 02 |
| [R20] | EL-SYS-21-526 | Technische Spezifikation Bulgarien Lichtsignal TS-RI-011-2008-de | 01 |
| [R21] | 3BU 61000 0009 FLAPC | Feature List / LED Signal | 10 |
| [R22] | 3BU 15000 7015 FLAPA | Feature List / RaiLED BG 1.0 | 05 |
| [R23] | 3BU 61000 0301 FLAPC | Feature List / RaiLED 20 160 | 02 |
| [R24] | 3BU 61502 0042 DEAPA | Signals Design - Explanatory Notes | 03 |
| [R25] | 3BU 17300 0005 DSAPC | DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil E Mitgeltende Dokumente Lastenheft DSTW Lastenheft Signalgeber V1.1 vom 21.05.2025 | 04 |
| [R26] | 3BU 00602 0220 EWAPA | Project/Product HSE Plan Intelligent Signal Element | 01 |
| [R27] | 3BU 62200 0009 FLAPC | Feature List iAnzeiger | 02 |
| [R28] | 3BU 62051 ABAA DSAPC | SEC Power Supply 400/230V | 04 |

## Weitere Referenzen / Further References

Keine / no further references

## Begriffe und Abkürzungen / Terms and Abbreviations

Table 3	Begriffe und Abkürzungen / Terms and Abbreviations

| Abkürzung / Abbreviation | Begriff / Term |
| --- | --- |
| bl | blau |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn |
| CAN bus | Controller Area Network bus |
| cd | Candela |
| ge | Gelb |
| gn | Grün |
| GySEV | Gyor-Sopron-Ebenfurt Railway |
| iAnzeiger | Intelligenter LED Anzeiger (verbunden über CAN-Bus Schnittstelle) |
| iLED | Intelligenter LED Lichtpunkt (verbunden über CAN-Bus Schnittstelle) |
| LED | Light Emitting Diode |
| MAV | Magyar Államvasutak |
| MRT | Mean repair time |
| MSZ | Magyar Szabványügyi Testület |
| MTBF | Meantime between failures |
| NRIC | National Railway Infrastructure Company |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen |
| rt | rot |
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen |
| SOK | Schienenoberkante |
| SRS | System Requirements Specification |
| ws | weiß |

| Begriff | Begriffsdefinition | Term | Definition of terms |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktlebensdauer | Die Produktlebensdauer ist jene Zeitdauer, während der Hitachi durchgehenden Support für Wartung und Ersatzteile für das jeweilige Produkt garantiert. (Siehe auch [SE:FL:FEA:0809]) | Product lifetime | The product lifetime is the length of time Hitachi guarantees continuous maintenance support and availability of spare parts for the respective product. (See also [SE:FL:FEA:0809]) |
| REACH | Einhaltung der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 - REACH - des Europäischen Parlaments und des Rates von 18 December 2006 und seine Änderungen vom 31 August 2011 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ist verpflichtend. Jegliche Verwendung von Chemikalien auf der aktuellen Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHCs) für eine Zulassung durch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ist verboten. | REACH | Compliance to the Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH - of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 and its amendments as of 31 August 2011 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) is mandatory. Any use of chemicals on the actual Candidate List of Substances of Very High Concern SVHCs for Authorization from the European Chemical Agency (ECHA) is prohibited. |
| RoHS | Konformität aller verwendeten Materialien und Komponenten mit der Richtlinie 2011/65/EU - RoHS 2 - des Europäischen Parlaments und des Rates von 8 June 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ist zwingend erforderlich. Jegliche Verwendung der in Anhang II aufgeführten beschränkten Stoffe ist verboten. | RoHS | Compliance of all used materials and components to Directive 2011/65/EU - RoHS 2 - of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is mandatory. Any use of restricted substances listed in Annex II is prohibited. |
| Technische Nutzungsdauer | Die technische Nutzungsdauer ist jene Zeitdauer, welche ein Signalelement eingesetzt werden kann und innerhalb der Verfügbarkeit und Helligkeit innerhalb der geforderten Grenzwerte zugesagt werden kann. Für eine längere Nutzung sind geeigente Betreibermaßnahmen nötig. (Siehe auch [SE:FL:FEA:0810]) | Technical service lifetime | The technical service lifetime is the duration a signal element can be used and can be guaranteed to operate within the required limits in terms of availability and brightness. Longer service lifetime requires appropriate operator measures. (See also [SE:FL:FEA:0810]) |

# Anforderungsinformationen / Requirement Information

## Anforderungsattribute / Requirement Attributes

Table 4	Anforderungsattribute / Requirement Attributes

| Name des Attributes Name of Attribute | M/O | Beschreibung | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PUID (IE PUID) | M | Eindeutiger Bezeichner des Features. | Unique Identification of feature |
| <main> (Object Text) | M | Dieses Attribut enthält die Beschreibung des Features. | Complete description of feature |
| Object Text (Object Text) | M | Dieses Attribut enthält die Beschreibung des Features. | Description of feature |
| Status (AT Status) | M | Status des Features. Folgende Werte sind möglich: • Draft: Feature ist neu oder wurde geändert und ist für die Dauer der Review im Status „draft“. Nach der Freigabe wechselt die Anforderung den Status zu „accepted“. • Accepted: Feature wurde von allen Stakeholdern überprüft und akzeptiert • In Negotiation: Feature wurde analysiert muss jedoch mit Stakeholder noch weiter besprochen werden • Obsolete: Feature wird nicht umgesetzt bzw. Feature ist abgekündigt • Descoped: dieses Feature wird noch nicht unterstützt | Actual status of feature. Possible values are: • Draft: New or modified feature which will stay in status “draft” during the review. After review is finished, status of the feature will be changed to “accepted”. • Accepted: Feature is reviewed and approved by all affected groups • In Negotiation: Feature to be further dicussed with respective stakeholder • Obsolete: Feature is no longer valid and will not be implemented at all • Descoped: this feature is currently not supported |
| Product Version (AT Target Product Version) | M | Dieses Attribut wird für die Release Planung aus der Sicht des Produkt Managements verwendet. Folgende Werte sind möglich: - RaiLED x.y.z - letztes Release war RaiLED 1.1.4b - iLED x.y - letztes Release war iLED 1.00b - nächstes geplantes Release ist iLED 2.0 - iAnzeiger x.y - letztes Release war iAnzeiger 1.0 - nächstes geplantes Release ist iAnzeiger 2.0 | This attribute is used for release planning from the perspective of product management. The following values are possible - RaiLED x.y.z - bisherige letztes Reales war RaiLED 1.1.4b - iLED x.y - bisherige letztes Reales war iLED 1.00b - nächstes geplantes Release ist iLED 2.0 - iAnzeiger x.y - bisherige letztes Reales war iAnzeiger 1.0 - nächstes geplantes Release ist iAnzeiger 2.0 |
| Product Line (AT Target Product Line) | M | Feature betrifft folgende Produktlinie: • RaiLED • iLED • iAnzeiger | Feature relates to following product line: • RaiLED • iLED • iAnzeiger |
| Origin (AT Req Origin) | M | Ursprung im Kundenlastenheft. z.B. entsprechende Lastenheftnummer (LH-SIGx) | Origin in the customer specification. e.g. corresponding duty-book number (LH-SIGx) |
| Customer (AT Customer) | M | Feature ist für folgende Kunden relevant: • OBB • SBB • BLS • MAV • GySEV • NRIC • DB | Feature is relevant for following customers: • OBB • SBB • BLS • MAV • GySEV • NRIC • DB |
| Comments: (AT Comments) | O | Detaillierte Informationen oder Beschreibung der Anforderung. Dieses Attribut ist optional und wird nur falls erforderlich verwendet. | Detailed information or description of the requirement. This attribute is optional and is used only if required. |

## Information zur Dokumenterstellung / Information about Document Generation

| Dieses Dokument wurde mit IBM™ Rational DOORS generiert. Für die Generierung werden die folgenden Attribute verwendet: | This document was generated using IBM™ Rational DOORS. Following attributes are used for generation |
| --- | --- |

Table 5	DOORS Information / DOORS Information

| DOORS/RMF Version: | DOORS 9.7.2.5/RMF 6.1.0.9 |
| --- | --- |
| DOORS/RMF Module Name: | Feature List iSE |
| DOORS/RMF Module Version (Baseline): | 20.0 |
| DOORS/RMF Module Path: | /LED-Signal/Specification |
| DOORS/RMF Export View: | WEXP Export FL iSE |
| DOORS/RMF Current Filter: | (AT Target ProductLine != RaiLED) AND ((AT Status != Obsolete) AND (Object Number >= 2)) |
| DOORS/RMF Export Options 1: | 2,false,0,0,true,false,0,true,false, |
| DOORS/RMF Export Options 2: | true,false,true,2,false,false,true,PostprocessAllStyles,\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\LED\FL\export\WEXP_FL_iSE.log, |
| DOORS/RMF Export Options 3: | \\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\LED\FL\export\WEXP_FL_iSE.log,false,false,true,false,false,true,100,true,4, |
| DOORS/RMF Export Options 4: | 3,###,===,true,false,false,true,true, |
| DOORS Document Template Name: | \\Thales-AT-Data\THALES-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\LED\FL\iSE-TemplateEd15.docm |

# PRODUKTVERSION FEATURES / PRODUCT VERSION FEATURES

## Allgemeine Anforderungen / Gerneral requirements

| [SE:FL:FEA:0106] | LED-basierte Lichtquelle für den Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Anzeiger muss LEDs als Lichtquelle verwenden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:29, iANZ:FL:FEA:0044 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Geringerer Strombedarf und Wartungsaufwand |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0107] | Gesetze und betreiberspezifische Vorschriften in Österreich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Gestaltung der Signalelemente sind die folgenden Gesetze und Vorschriften zu berücksichtigen: *) EisbG *) EisbAV *) AM-VO *) EisBBV |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-17 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Eisenbahngesetz 1957 -> nur für §40 Person relevant |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0108] | Zu beachtende Normen und Standards |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Signalelement muss folgenden Normen entsprechen: - EN 60721-1, - EN IEC 60721-3-2, - EN IEC 60721 3-4, - EN IEC 60721 3-9, - DIN 6163-4, - EN 50121-4, - EN 50125-3, - EN 50126, - EN 50716, - EN 50129 - EN 12966 - EN 50122-1 |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:17, RAILED:FL:43, iLED:FL:FEA:0055, iLED:FL:FEA:0083, iANZ:FL:FEA:0039 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-18 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] Bemerkung: EN 12368 Traffic control equipment - Signal heads -> nicht in LH verwendet (da nur für Straßensignale verbindlich) EN 60721-3-9 Microclimates inside products -> in LH keine Klasse definiert EN 60721-1 Environmental parameters and their severities -> nur Zusatzinformation EN 60721-3-4 Stationary use at non-weatherprotected locations -> wird durch 50125-3 abgedeckt EN 12966: Vertikale Verkehrszeichen - Wechselverkehrszeichen Im Allgemeinen gelten alle hier gelisteten Normen auch für alle unsere anderen Märkte und Kunden. |  |  |  |

## Technische Anforderungen /  Technical requirements

| [SE:FL:FEA:0201] | Signalaspekte für den ÖBB Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innerhalb der Anzeiger-Produktlinie müssen die Bedürfnisse der ÖBB in Bezug auf die Signalisierung bei der Entwicklung berücksichtigt werden. Die folgenden Typen von Anzeigern der ÖBB sind zu unterstützen: - Signalnachahmer (SNA mit Halt, Halt -ERS, Frei und Frei mit Beschränkung), - Geschwindigkeitsanzeiger (GA mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12), - Geschwindigkeitsvoranzeiger (GVA mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12) Für weitere Details siehe ÖBB V1. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:01, iANZ:FL:FEA:0001, iANZ:FL:FEA:0002 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-14 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0202] | Signalaspekte für den SBB und BLS Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Entwicklung der Anzeiger-Produktlinie müssen die Bedürfnisse der SBB und BLS in Bezug auf die Signalisierung berücksichtigt werden. Die folgenden Typen von Anzeigern sind zu unterstützen: - Geschwindigkeit (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) - Vorwarnung (“V“) - Besetztes Gleis / Kurze Fahrt (“–“) - Farbe ist gelb Weitere Einzelheiten sind den SBB/BLS-Signalisierungsregeln zu entnehmen, siehe [R12]. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0001, iANZ:FL:FEA:0002 |  |  |  |
| Status: | Draft |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | Siehe Signalsystem Typ N, Funktionale Anforderungen, Version 2.0 |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0205] | Signalaspekte für den MAV und GySEV Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Entwicklung der Anzeiger-Produktlinie müssen die Bedürfnisse der MAV und GySEV in Bezug auf die Signalisierung berücksichtigt werden. Die folgenden Typen von Anzeigern sind zu unterstützen: - horizontaler Balken (ge, gr) - vertikaler Balken (ge) - Ersatzsignal-Auflöser ("v") |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0001, iANZ:FL:FEA:0002 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: | Siehe [R13] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0206] | Signalaspekte für den NRIC-Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Entwicklung der Anzeiger-Produktlinie müssen die Bedürfnisse der NRIC in Bezug auf die Signalisierung berücksichtigt werden. Die folgenden Typen von Anzeigern sind zu unterstützen: - horizontaler Balken (ge, gr) - vertikaler Balken (ge) - Richtungs-/Richtungsvoranzeiger (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, ИA, ...) |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0001, iANZ:FL:FEA:0002 |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0207] | Designflexibilität |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgende Parameter müssen ausschließlich (sofern nötig) durch Bestückungsvarianten änderbar sein: 1. Anschlussspannung, 2. aufgenommene Leistung, 3. Spannungs-Lichtstärkekennlinie, 4. Anzahl der LEDs. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:02, iLED:FL:FEA:0039 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Für die Adaption an andere Märkte ist auf Flexibilität im Design zu achten. Siehe LEDSIG:FL:11 Es soll eine/wenige iAnzeiger-HW-Variante(n) geben, mit der/denen möglichst viele Symbole realisiert werden können. Das Feature soll bewirken, dass die Lagerhaltung, Produktion, etc. effizient gehalten wird. (Feature soll umgesetzt werden, wenn der Realisierungsaufwand in einem akzeptablen Rahmen liegt.) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0233] | Signalaspekte für den DB-Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Entwicklung der Anzeiger-Produktlinie müssen die Bedürfnisse der DB in Bezug auf die Signalisierung berücksichtigt werden. Die folgenden Typen von Anzeigern sind zu unterstützen: - Gegengleisanzeiger - Stumpfgleisanzeiger - Abfahrsignal und Türschließauftrag - Richtungs-, Richtungsvoranzeiger (A, B, C, D, E, F, G, H, I, ... X, Z) |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: |  |  |  |  |
| Comments: | Ad Richtungs- Richtungsvoranzeiger / Arrival: nicht nötig sind: G, Q und Y Feature vorbereitet für einen potentiellen Einsatz am DE Markt. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0212] | Kompatibilität mit bestehenden Reflexionsschutz / Schute |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereits vorhandene mechanische Blendschutzmaßnahmen müssen beim Design berücksichtigt werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:106, iLED:FL:FEA:0089 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | OBB: [R09] MAV: [R11] BLS: [R12] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0214] | Abstrahlwinkel Lichtpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Allgemeinen muss die Lichtverteilung eines Lichtpunktes gleichmäßig sein, beginnend mit der maximalen Helligkeit bis zur minimalen Helligkeit. Der mittlere Abstrahlwinkel (50 %) muss zwischen +/-3° und +/- 12° liegen. Nach dem Schwellenwert von +/- 12° muss die Lichtleistung gleichmäßig abnehmen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:21, iLED:FL:FEA:0060, iANZ:FL:FEA:0019 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-56 LH-SIG-57 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | LH-SIG- V1.1 (LH 2.0): Der Lichtpunkt muss innerhalb eines Sichtwinkels bis zu 12° Abweichung von der Lichtachse (Einblickwinkel) als rundes Lichtpunkt-Bild sichtbar sein. Außerhalb dieses Einblickwinkels muss eine unmittelbare Abnahme des Lichtpunkt-Bildes erfolgen. LH 3.1: Der horizontale Halbwert-Abstrahlwinkel muss zwischen +/-3° und +/- 15° sein. Bei einem Abstrahlwinkel größer +/-15° muss eine kontinuierliche Abnahme erfolgen. Innerhalb dieses Bereichs darf die Lichtstärke auf nicht mehr als 50% vom zentralen Wert absinken. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0215] | Lichtpunktform bei Annäherung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Annäherung an das Signalelement, innerhalb eines Betrachtungswinkels von 12°, muss dessen wahrgenommene optische Form ein Kreis sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0060 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-56 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Der Lichtpunkt muss innerhalb eines Sichtwinkels bis 12° Abweichung von der Lichtachse (Einblickwinkel) als rundes Lichtpunkt-Bild sichtbar sein. Bis zu 10 % des abgestrahlten Lichts kann zur Beleuchtung des Nahbereichs verwendet werden. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0218] | Lichtstärke (Anzeiger) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die geforderten Lichtstärkebereiche der Anzeiger sind: SNA (inkl. Ersatzsignal), GA, GVA: - Tagspannung: 330 cd – 990 cd - Nachtspannung: 40 cd – 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, iANZ:FL:FEA:0020 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-136 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | #ÖBB-Id: 554 #ÖBB-Id: 738 Anmerkung: Die Wechselverkehrskennzeichen Norm bezieht sich auf die Kontrastwerte und nicht auf die Lichtstärke, da abhängig vom angezeigten Symbol eine unterschiedliche Anzahl an LED leuchten. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0219] | Gleichmäßige Lichtverteilung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Lichtverteilung muss grundsätzlich homogen gestaltet werden und sie muss innerhalb der gesamten technischen Nutzungsdauer auch bei Ausfall von einzelnen Leuchtdioden gleichmäßig bleiben. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:24, iLED:FL:FEA:0063 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-57 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0220] | Signalfarben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innerhalb der Betriebsgrenzen müssen die Farben der Signalelemente der DIN 6163-4 entsprechen. Folgende Farben für Lichtpunkte müssen unterstützt werden: rot, gelb, grün, weiß und blau. Folgende Farben für Anzeiger müssen unterstützt werden: gelb, grün und weiß. Die geforderten Farbbereichsgrenzen sind auch unter dem möglichen Einfluss eines Phantomlichtes und Temperatur- und/oder Alterungseinflüssen einzuhalten. Die Farbbereiche für die Signalfarben dürfen innerhalb der spezifizierten Versorgungsspannungen (Tag- & Nachtspannung) nicht verlassen werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:25, iLED:FL:FEA:0064, iANZ:FL:FEA:0021 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-51 LH-SIG-67 LH-SIG-68 LH-SIG-69 LH-SIG-142 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Einflüsse wie temperaturbedingte Farbdrift, Schwankungen des Versorgungsstroms, Bauteilalterung, Auswirkungen von Phantomlicht, usw. müssen berücksichtigt werden. Gemäß [R02] werden geringe Farbortverfehlungen akzeptiert. Die Auswirkungen werden durch praktische Erprobung im Feldtest geprüft. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0221] | Helligkeitsabgleich Lichtpunkte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Helligkeit der Lichtpunkte (Lichtstärke) muss auf einfache Weise mit zwei optischen Abstufungen (33 % und 66 %) einstellbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:27, iLED:FL:FEA:0066 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Kann optisch oder elektrisch erfolgen, getrennt nach Tag- und Nachtbetrieb ist wünschenswert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0222] | Helligkeitsabgleich iAnzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Helligkeit muss in drei Stufen für Tag- und drei Stufen für Nachtbetrieb einstellbar sein. Diese Einstellungen können mittels Firmware -Download oder HW-Konfiguration angepasst werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:27, iANZ:FL:FEA:0022 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | Am Mast ist zulässig aber nicht bevorzugt. Eingriff in das HW-Design sollte vermieden werden CH: Für den Schweizer Markt nötig |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0223] | Isolation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei der Anwendung der EN50124-1 ist die Überspannungskategorie OV3 vorgegeben. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:30a, iANZ:FL:FEA:0024 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0226] | Variabilität der optischen Systeme/Objektive der Signalelemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Um auch unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. in Kurven, eine gute Sicht zu gewährleisten, sind bis zu zwei Sätze optischer Elemente zulässig. Ein Auswechseln während des Einsatzes ist nicht vorgesehen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Idealerweise ist nur ein optisches System in der Lage, auch in Kurven und auf große Entfernungen eine gute Sicht zu gewährleisten. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0227] | Signal Element Einschaltstromlimit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitalen Varianten der Signalelemente müssen ihren Einschaltstrom begrenzen, wenn sie an die Stromversorgung des Object Controllers (OC) angeschlossen werden. Es darf bis zu 1 A für bis zu 1,5 Sekunden aus der Versorgungsquelle gezogen werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0228] | Grenzwert für die Leistungsaufnahme der Signalelemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitalen LED-Lampen dürfen maximal 10 W Dauerleistung benötigen. Für den iAnzeiger gilt, dass die Leistungsaufnahme ≤ 15 W im angeschalteten Zustand (aktive Symbole/Zeichen) und ≤ 3W im inaktiven Zustand sein muss. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | OEC development |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Stromverbrauch so gering wie technisch möglich, da dies die Überbrückungszeit der USV des IXL erhöht. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0229] | Spannungsversorgungsbereich des Signalelements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitalen Varianten der Signalglieder müssen von 24 V DC -20 % bis 48 V DC +20 % arbeiten. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | OEC development |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Der bevorzugte Spannungsbereich liegt zwischen 19VDC und 70VDC. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0230] | Maximaler Abstand OC zum digitalen Signalglied - Altlastenkompatibilität |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit den digitalen Signalelementen muss bis zu 100m Verkabelungsstrecke möglich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | SEA/SEC 1.x |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0231] | Maximaler Abstand OC zum digitalen Signalelement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit den digitalen Signalelementen muss bis zu 250m Verkabelungsstrecke möglich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Hierzu ist der Einsatz eines „Repeater“ bzw. „Range Extender“ zulässig |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0232] | Maximale Anzahl von digitalen Signalelementen, die an eine CAN-Bus-Schnittstelle angeschlossen sind |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| An einen OC müssen bis zu 63 digitale Signalelemente angeschlossen werden können. Dies entspricht bis zu 32 digitalen Lichtpunkten, bis zu 4 digitalen Anzeigern und bis zu 2 Zugsicherungs-Schnittstellenkarten. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Für das DSTW Projekt sind 11 Lichtpunkte + 2 Anzeiger (für ein Signal) ausreichend. |  |  |  |

## Physische Anforderungen / Physical requirements

| [SE:FL:FEA:0301] | Schutzart (IP) des Signalelements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Gehäuse des Signalelements muss eine Schutzart von mindestens IP65 gemäß EN 60529 oder besser aufweisen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:09, iLED:FL:FEA:0047, iANZ:FL:FEA:0008 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-47 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | [R25], [S11] Laut LH-SIG [R25] ÖBB ist IP54 gefordert. Mit IP65 übertifft jedoch man die Kundenanforderung. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0302] | Laternenausführungen – Lichtpunktdurchmesser 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform 1: Lichtpunktdurchmesser ~210 mm |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:04, iLED:FL:FEA:0041 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-14 LH-SIG-50 |
| Customer: | OBB, NRIC |  |  |  |
| Comments: | ÖBB: [R25] NRIC: wie ÖBB Bauform 1 |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0303] | Laternenausführungen – Lichtpunktdurchmesser 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform 2: Lichtpunktdurchmesser ~130 mm |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:101, iLED:FL:FEA:0094 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-14 LH-SIG-50 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | ÖBB: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0304] | Laternenausführungen – Lichtpunktdurchmesser 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform 3: Lichtpunktdurchmesser ~160 mm |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:102, iLED:FL:FEA:0095 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: | BLS: [R12] MAV: siehe [R11] MAV/BLS (RaiLED): Es sollen die INTEGRA-Signal-Lampen ersetzt werden können. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0305] | Laternenausführungen – Lichtpunktdurchmesser 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform 4: Lichtpunktdurchmesser ~70 mm |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC, DB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0306] | Mechanische Außen-Abmessungen Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Gehäuse des Anzeigers darf höchstens 530 mm x 525 mm x 210 mm (BxHxT) groß sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:04, iANZ:FL:FEA:0004 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | Für iANZ:FL:FEA:0004 siehe [R27] |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Hinweis 1: Im Falle von Abweichungen ist dies mit dem Produktmanagement abzuklären. Hinweis 2: Das Gehäuse soll ein möglichst kleines Volumen haben (Tiefe!) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0307] | Maximales Bruttogewicht 210mm Lichtpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das maximale Bruttogewicht muss weniger als 3,7 kg betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-36 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Um die Handhabung und Wartung zu erleichtern, ist weniger Gewicht besser. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0308] | Maximales Bruttogewicht 160mm Lichtpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das maximale Bruttogewicht muss weniger als 3 kg betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: | Um die Handhabung und Wartung zu erleichtern, ist weniger Gewicht besser. Es gibt keine Definition durch LH-SIG ÖBB[R25]. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0309] | Maximales Bruttogewicht 130mm Lichtpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das maximale Bruttogewicht muss weniger als 3,2 kg betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-36 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Um die Handhabung und Wartung zu erleichtern, ist weniger Gewicht besser. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0310] | Maximales Bruttogewicht 70 mm Lichtpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das maximale Bruttogewicht muss weniger als 2 kg betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, DB |  |  |  |
| Comments: | Um die Handhabung und Wartung zu erleichtern, ist weniger Gewicht besser. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0311] | Maximales Bruttogewicht des Anzeigers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das maximale Bruttogewicht muss weniger als 10 kg betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-36 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Um die Handhabung und Wartung zu erleichtern, ist weniger Gewicht besser. ÖBB LH-SIG [R25] schreibt weniger als 26 kg vor. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0312] | Minimale Größe des optischen Elements (optische Anzeigefläche – Mindestanforderung) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die minimale Größe der optischen Anzeigefläche eines Anzeigers muss 450 mm x 450 mm (BxH) betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | CH: BLS |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | CH: Diese Anforderung ergibt sich indirekt als Folge der Anforderung an die Anzahl Pixel und die Pixelabstände. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0313] | Anordnung und Abstand der optischen Pixel für Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Anzeiger muss eine 16x16 oder 14x18 Pixel-Matrix aufweisen. Der Abstand (Zeilen- und Spaltenabstand) der einzelnen Pixel muss mindestens 25 mm betragen. Es muss damit eine gute Lesbarkeit aus einer Distanz von 250 m gewährleistet werden (für Strecken mit bis 160 km/h mit Lesbarkeit 6sec vor dem Signal. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | CH: BLS |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | Gemäß LH-SIG-54 [R25] wird eine klare Sichtbarkeit bis maximal 200m gefordert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0314] | Schnee- und Schmutzabweisende Frontlinse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Um eine gute Sicht während des Betriebs zu gewährleisten, müssen die Auswirkungen von Schnee- und Schmutzansammlungen berücksichtigt werden. Die Frontlinse ist durch geeignete Maßnahmen vor dem Eindringen von Staub (Bremsstaub, Pantographenabrieb) zu schützen. Gegen das Haften von Schnee an der Optik des Signalgebers sind geeignete Maßnahmen ohne Verwendung einer Frontscheibe zu treffen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:07, RAILED:FL:08, iLED:FL:FEA:0045, iLED:FL:FEA:0046, iANZ:FL:FEA:0007 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-41 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Die Maßnahmen können z.B eine Beschichtung der Linsen oder eine beheizte Linse sein. 2025.04.17.: Schmutz nicht eintritt und nicht haften bleibt. [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0315] | Justierbarkeit der montierten Lichtpunkte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sämtliche am Signalschild montierten Lichtpunkte müssen justierbar sein. Für die Anordnung der einzelnen Lichtpunkte sind die jeweiligen, länderspezifischen Regelzeichnungen zu beachten. Der Einsatz eines Zielfernrohres muss möglich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:45, iLED:FL:FEA:0044 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | CH: Die Justierung wird aktuell mittels Zielfernrohres unterstützt. Hierzu muss am Gehäuse eine ebene Fläche zum Anbringen eines Adapters für ein Zielfernrohr vorhanden sein. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0316] | Befestigung und Justierbarkeit des Anzeigers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die bisherigen Anzeiger von Hitachi müssen durch neue Generationen von Anzeiger ersetzt werden können. Die Art der Befestigung muss für alle Märkte anpassbar sein, sodass nur eine gemeinsame Produktvariante für alle Märkte nötig ist. Bei der Installation muss die horizontale und vertikale Ausrichtung des Anzeigers einstellbar sein. Anzeiger müssen mit mitgeführtem, einhändig bedienbarem Werkzeug vor Ort von einer Person installierbar und justierbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:03, RAILED:FL:45, iANZ:FL:FEA:0003, iANZ:FL:FEA:0005, iANZ:FL:FEA:0006 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-37 LH-SIG-38 LH-SIG-84 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | The fixture shall prevent unwanted movements during operation. Furthermore, these adjustments may only require simple tooling which is part of the service staffs tool kit. Die Befestigung muss vertikal und horizontal justierbar sein. Die Justierung darf sich durch den Bahnbetrieb nicht selbsttätig ändern. DB: Zur Justierung ist die Verwendbarkeit eines Zielfernrohres zu unterstützen. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0317] | Mechanische Anforderungen – Befestigung am Signalschild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die bisherigen Signallampeneinsätze müssen durch das RaiLed ersetzbar und justierbar sein. Das erfordert eine Art der Befestigung entsprechend der anzuwendenden ÖBB/MAV/BLS/NRIC-Regelzeichnungen. Montage, Tausch und Justierung muss ohne Spezialwerkzeug (Werkzeuge aus der Werkzeuglist SAE sind zulässig) möglich sein. Die Justierung darf sich durch den Bahnbetrieb nicht selbsttätig ändern. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:03, iLED:FL:FEA:0040 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-32 LH-SIG-33 LH-SIG-35 LH-SIG-82 LH-SIG-88 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe [R25] Die Befestigungselemente der Laternen am Signalschild müssen im Lieferanteil der RaiLed AT 1.1 enthalten sein. Für die NRIC werden die Montagesets der Baugrösse 1 der ÖBB übernommen (Diebstahlschutz gemäß NRIC zulässig bzw. zu unterstützen). Für MAV und BLS wird kein Befestigungsmaterial ausgeliefert. Siehe auch [R10], [R11], [R24] und [R12]. |  |  |  |

## Funktionale Anforderungen / Functional requirements

| [SE:FL:FEA:0402] | Umschaltung der Tag-/Nachtverhältnisvoreinstellungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Es muss möglich sein, das Tag/Nacht-Verhältnis aus bis zu zwei Voreinstellungen zu wählen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: | LH-SIG-61 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Ist bei LH-SIG ÖBB als SOLL definiert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0403] | Voreingestelltes Tag/Nacht-Helligkeitsverhältnis von 10:1 bei Lichtpunkten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Helligkeitsverhältnis bei Lichtpunkte zwischen Tag und Nacht muss 10 zu 1 betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-60 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | AT DSTW: LH-SIG58: Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke = 5:1; Hier wird entgegen dem geforderten Verhältnis 1:5 aus LH-SIG-58 für DSTW die LH-SIG-60 gewählt. Strategische Entscheidung von Vertrieb. AT SEA/SEC: LH-SIG60: Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke = 10:1; CH: Ohne Blendwirkung einwandfrei erkennbar |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0404] | Voreingestelltes Verhältnis von Tag/Nacht-Helligkeit von 10:1bei Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Helligkeitsverhältnis bei Anzeiger zwischen Tag und Nacht muss 10 zu 1 betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-60 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Hier wird entgegen dem geforderten Verhältnis 1:5 aus LH-SIG-58 für DSTW die LH-SIG-60 gewählt. Strategische Entscheidung von Vertrieb. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0405] | Benutzerzugriff auf den Tag/Nachtschalter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Umschaltung und Auswahl des Tag-/Nachtverhältnisses muss durch das Personal des Kunden direkt am Signalelement selbst möglich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: | LH-SIG-61 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Laut LH-SIG nur als SOLL definiert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0406] | CAN-Bus-Schnittstelle der digitalen Signalelemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitalen Varianten der Signalelemente müssen einen CAN-Bus 2.0B verwenden, der physikalisch und logisch der CAN-Bus-Schnittstellenspezifikation [R03] entspricht. Die CAN-Bus-Schnittstelle muss den iAnzeiger 1.x als auch iAnzeiger 2.x unterstützen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0407] | Verfolgung der Betriebsstunden des Signalgebers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Signalelement muss seine Betriebsstunden aufzeichnen. Die Dauer der geleisteten Betriebsstunden muss im Signalelement selbst gespeichert werden. Unter Betriebsstunden versteht man die Dauer unter welcher der Signalgeber unter Spannung gesetzt wurde. Dies beinhalten auch die Dauer wo kein Begriff angeschalten/dunkel ist). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-97 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

## Leistungsanforderungen / Performance requirements

| [SE:FL:FEA:0502] | Blinkfrequenz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Blinkfrequenz der Ansteuerung muss eine Periodendauer von 1s (entspricht 1 Hz) betragen. Das Taktverhältnis der Ansteuerung beträgt 1:1. Ein blinkend angesteuerter Signalgeber muss Blinkfrequenz und Taktverhältnis mit einer Toleranz von maximal ±10% einhalten. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:13, iLED:FL:FEA:0051, iANZ:FL:FEA:0013 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-76 LH-SIG-77 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | strengere Anforderung als ± 20% aus [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0503] | Phantomlicht 210mm Frontlinse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Verhältnis von Lichtpunktlichtstärke zu Phantomlichtstärke muss anfänglich mindestens 1:20 oder höher sein (gemessen bei 20°C). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0068 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-66 |
| Customer: | OBB, NRIC |  |  |  |
| Comments: | LH-SIG66: Das Lichtstärkeverhältnis von Signallichtstärke (bei Tagspannung) zu Phantomlichtstärke muss größer 20 sein (mit ÖBB Regelschute). Siehe auch [R25] und [R02] Geringe Abweichungen werden akzeptiert. Die Auswirkungen werden durch praktische Erprobung im Feldtest geprüft. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0504] | Phantomlicht 160mm Frontlinse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Verhältnis von Lichtpunktlichtstärke zu Phantomlichtstärke muss anfänglich mindestens 1:5 oder höher sein (gemessen bei 20°C). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0068 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | keine ÖBB LH Anforderung |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0505] | Phantomlicht 130mm Frontlinse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Verhältnis von Lichtpunktlichtstärke zu Phantomlichtstärke muss anfänglich mindestens 1:20 oder höher sein (gemessen bei 20°C). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0068 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-66 |
| Customer: | OBB, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0506] | Phantomlichtverhältnis des Indikators |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Verhältnis von Lichtpunktlichtstärke zu Phantomlichtstärke muss anfänglich mindestens 1:20 oder höher sein (gemessen bei 20°C). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:29, iANZ:FL:FEA:0023 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-66 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Original Text: Das Verhältnis von Signallichtstärke zu Phantomlichtstärke muss im Auslieferzustand und bei Umgebungstemperatur (20°C) größer als 20 sein (mit ÖBB Regelschute). |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0507] | Phantomlicht 70 mm Frontlinse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Verhältnis von Lichtpunktlichtstärke zu Phantomlichtstärke muss anfänglich mindestens 1:28 oder höher sein (gemessen bei 20°C). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, DB |  |  |  |
| Comments: | keine ÖBB LH Anforderung Für das NRIC Bodensignal blau gilt ein Verhältnis 28:1 |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0508] | Resistenz gegen Spannungsunterbrechungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Varianten der RaiLED und des iAnzeigers müssen einen Stromausfall von bis zu 10 ms ohne Beeinträchtigung des Betriebs tolerieren. Diese Varianten müssen gegen Spannungsunterbrechungen resistent sein und dürfen nicht in Sicherheitsabschaltung gehen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:49, iLED:FL:FEA:0086, iANZ:FL:FEA:0011 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Kurze Spannungseinbrüche beim Anschließen, bei Tag-/Nachtumschaltung,Netzumschaltungen und schaltungsbedingten Unterbrechungen(kurze An-/Abschaltung) sollen nicht zur dauerhaften Abschaltung führen. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0509] | Maximale Verzögerung bei Aktivierung und Betrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innerhalb von mindestens 100 ms müssen die iLED und die iAnzeiger den vom Stellwerk befohlenen Zustand erreichen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | LED:FL:FEA:0050 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0510] | Dynamische optische Eigenschaft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die optische Leistung des Signalelements muss mindestens so gut sein wie die eines vergleichbaren Elements mit Glühbirne. Dies gilt auch für Flimmern. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:28, iLED:FL:FEA:0067 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Das Lichtstärke - Zeitverhalten darf beim Ein- und Ausschalten nicht langsamer als bei den bisher verwendeten Glühbirnen sein. Das Flimmern mit der Frequenz der Versorgungsspannung darf nicht größer als bei den bisher verwendeten Glühbirnen sein. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0511] | Erdungskonzept |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In Abstimmung mit den Marktverantwortlichen ist ein Erdungskonzept zu erstellen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Ggf. sind in Abstimmung mit den Marktverantwortlichen marktspezifische Erdungskonzepte zu erstellen. |  |  |  |

## HMI Anforderungen / HMI requirements

| [SE:FL:FEA:0601] | Sichtbarkeit im Nahbereich ÖBB / BLS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Sichtbarkeit von Signalelementen im Nahbereich muss für das folgende Szenario ausreichend sein: In 5 m Entfernung, wenn das Signalelement 10 m über der Schiene angebracht ist und sich der Beobachter in 1,4 m bis 3,8 m über der Schiene befindet. Es muss jeder Signalbegriff, zweifelsfrei bei allen Lichtverhältnissen erkennbar sein. Die CH Anzeiger befindet sich in ca. 5 m über der Schienenoberkante und muss von Triebwagenführer (Höhe ca. 3,8 m) von einer Entfernung von ca. 5 m wahrgenommen werden können. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:19, iLED:FL:FEA:0058, iANZ:FL:FEA:0017 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-54 LH-SIG-55 LH-SIG-138 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | ÖBB LH-SIG138: „Der Signalbegriff (Symbole oder Ziffern) von GA/GVA/SNA muss innerhalb der definierten Sichtbarkeit klar dargestellt und eindeutig erkennbar sein.“ BLS Anforderung: Entspricht 3.) ... Eine Nah-Sichtbarkeit analog zum bisherigen Stadler Anzeiger erfüllt dies. Ggf. sind Prototypentest und Probandentests zu durchzuführen. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0646] | Sichtbarkeit im Fernbereich CH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle auf Masten montierten Signalelemente müssen aus einer Entfernung von mindestens 250 m lesbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0602] | Sichtbarkeit im Fernbereich ÖBB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 mm Linse: Die zu den Haupt-, Vor- und Schutzsignalen gehörenden Signalelemente müssen auf eine Entfernung von mindestens 400 m sichtbar und deutlich voneinander unterscheidbar sein. 130 mm Linse, Blinker und Anzeiger: Signalelemente (wie Ersatzsignal, Signalnachahmer, Geschwindigkeitsanzeiger, usw.) müssen auf eine Entfernung von mindestens 200 m sichtbar und deutlich voneinander unterscheidbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:20, iLED:FL:FEA:0059, iANZ:FL:FEA:0018 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-54 LH-SIG-55 LH-SIG-138 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] Die Überprüfung erfolgt durch einen subjektiven Test durch den Kunden. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0603] | Sichtbarkeit im Fernbereich NRIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle auf Masten montierten Signalelemente müssen aus einer Entfernung von mindestens 400 m lesbar sein. Alle bodengestützten Signalelemente müssen aus einer Entfernung von mindestens 200 m lesbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:20, iLED:FL:FEA:0059 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | Die Überprüfung erfolgt durch einen subjektiven Test durch den Kunden. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0604] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser: rot, grün und gelb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte der 210 mm Lichtpunkte in rot, grün und gelb müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 900 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-63 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Abweichung zum LH-SIG bei der Nachtspannung: 120 cd - 500 cd |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0605] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, hell, rot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des roten hellen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 1100 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-63 |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | Abweichung zum LH-SIG bei der Nachtspannung: 120 cd - 500 cd NRIC: Bright Version für Plovdiv Septembri (siehe [R19] und [R17]) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0607] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, hell, grün |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des grünen hellen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 1500 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | NRIC: Bright Version für Plovdiv Septembri (siehe [R19] und [R17]) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0609] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, hell, gelb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des gelben hellen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 2100 cd bis 2700 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | NRIC: Bright Version für Plovdiv Septembri (siehe [R19] und [R17]) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0610] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, blau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des blauen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 450 cd bis zu 1130 cd - Nacht: 70 cd bis 180 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-142 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0611] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, hell, blau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des blauen hellen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 1000 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 70 cd bis 180 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | NRIC: Bright Version für Plovdiv Septembri (siehe [R19] und [R17]) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0612] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des weißen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 900 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 120 cd bis 500 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0613] | Helligkeitsanforderungen 210 mm Lichtpunktdurchmesser, hell, weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des weißen hellen 210 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 2000 cd bis zu 2700 cd - Nacht: 120 cd bis 500 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0062, RAILED:FL:23, RAILED:FL:04 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | NRIC: Bright Version für Plovdiv Septembri (siehe [R19] und [R17]) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0614] | Helligkeitsanforderungen 160 mm Lichtpunktdurchmesser: rot, grün, gelb und weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte der 160 mm Lichtpunkte in Lichtpunkte in rot, grün, gelb und weiß müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 500 cd bis 700 cd - Nacht: 50 cd bis 127cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RaiLED-20-160:FL:12, RAILED:FL:102, iLED:FL:FEA:0011, iLED:FL:FEA:0096 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | XXXXX |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: | Hinweis 1: Für die Farben rot, grün und gelb sind Werte bis 500 cd bis 700 cd (Tag) bzw. 50 cd bis 127 cd (Nacht) ausreichend. Hinweis 2: Gemäß [R12] darf die Lichtstärke bei Nennbetriebsspannung folgende Werte, gemessen in der optischen Achse, nicht unterschreiten: rot: 200 cd; orange: 350 cd; grün: 250 cd Hinweis 3: Die Beleuchtung bei Auslieferung muss gemäß [R16] für Rot, Gelb, Grün, Weiß und Blau wie folgt sein: +/-4° horizontal 350 cd – 700 cd, +/-10° horizontal 160 cd – 700 cd, +/-15 horizontal 100 cd - 700 cd; bei -35° vertikal min. 1 % des Lichtstrahls muss bei +/- 50° horizontal ausgestrahlt werden Blau erscheint mindestens doppelt so hell wie andere Farben mit dem gleichen cd-Wert. In den Ausschreibungsunterlagen ist derselbe cd-Wert vorgesehen. Der Kunde verlangt, dass der cd-Wert über den gesamten Umgebungstemperaturbereich hinweg innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt. Wenn das technische Projekt diese Anforderung nicht erfüllen kann, müssen Argumente für die Diskussion mit der Behörde vorgelegt werden. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0615] | Helligkeitsanforderungen 160 mm Lichtpunktdurchmesser, grün |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des grünen 160 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 500 cd bis 700 cd - Nacht: 50 cd bis 127cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RaiLED-20-160:FL:12, RAILED:FL:102, iLED:FL:FEA:0011, iLED:FL:FEA:0096 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0617] | Helligkeitsanforderungen 160 mm Lichtpunktdurchmesser, blau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des blauen 160 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 250 cd bis 350 cd - Nacht: 25 cd bis 64 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RaiLED-20-160:FL:12, RAILED:FL:102, iLED:FL:FEA:0011, iLED:FL:FEA:0096 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0619] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Lichtpunktdurchmesser, rot, grün, gelb, blau und weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des 130 mm Lichtpunkts in rot, grün, gelb, blau und weiß müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, RAILED:FL:101 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0620] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Lichtpunktdurchmesser, grün |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des grünen 130 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, RAILED:FL:101 |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0621] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Lichtpunktdurchmesser, gelb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des gelben 130 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, RAILED:FL:101 |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0622] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Lichtpunktdurchmesser, blau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des blauen 130 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Die blaue Variante ist für 130mm (ÖBB) derzeit nicht zugelassen (Beauftragung im DSTW LH-SIG als SOLL gefordert). |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0623] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Lichtpunktdurchmesser, weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des weißen 130 mm Lichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, RAILED:FL:101 |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0624] | Helligkeitsanforderungen 130 mm Verschub-Lichtpunktdurchmesser (VSN), weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des weißen 130 mm Verschublichtpunkts müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 21 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:23, RAILED:FL:101 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-135 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0625] | Helligkeitsanforderungen 70 mm Lichtpunktdurchmesser, Farbe XX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des Lichtpunkts 70 mm XX müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 180 cd bis zu 400 cd - Nacht: 25 cd bis 75 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, DB |  |  |  |
| Comments: | Update für weitere der Farben nötig! |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0626] | Helligkeitsanforderungen 70 mm Lichtpunktdurchmesser, weiß |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des Lichtpunkts 70 mm weiß müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 250 cd bis zu 400 cd - Nacht: 25 cd bis 45 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, DB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0627] | Helligkeitsanforderungen 70 mm Lichtpunktdurchmesser, gelb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte des Lichtpunkts 70 mm gelb müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 120 cd bis 240 cd - Nacht: 15 cd bis 45 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: |  |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS, DB |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0633] | Positionierung des Indikator-Betriebsstundenzählers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Status des Indikator-Betriebsstundenzählers des Signalelements muss ohne Demontage für das Wartungspersonal am Signalfuß sichtbar sein. Es dürfen auch keine zusätzlichen Systeme erforderlich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Aktuell im [R25] nicht gefordert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0634] | Darstellung des Indikator-Betriebsstundenzählers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Indikator-Betriebsstundenzähler muss drei Zustände anzeigen können: *) grün: bis 68% der technischen Nutzungsdauer *) gelb: von 68,1-81,1% der technischen Nutzungsdauer *) rot: ab 81,2% der technischen Nutzungsdauer |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Aktuell im [R25] nicht gefordert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0635] | Stecker – Zugänglichkeit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Anschlussverbindungen der Laternen sind für die Montage und Instandhaltung zugänglich anzuordnen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:06, iLED:FL:FEA:0043 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0636] | Stecker und Pin-Belegung der digitalen Anzeiger (iAnzeiger) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitale Anzeigevariante muss einen 12-poligen (Eingang) und einen 7-poligen (Ausgang) Stecker verwenden, um die Wartung zu erleichtern. Gehäuse: „HAN 3A-AGW“ Eingangssteckereinsatz: „HAN Q12-M“ Ausgangssteckereinsatz: „HAN Q7-F“ Die Belegung der Eingänge ist wie folgt: Pin 1: CAN-GND Pin 2: CAN-ID3 Pin 3: CAN-ID4 Pin 4: CAN-ID5 Pin 5: CAN-L Pin 6: CAN-ID0 Pin 7: CAN-ID1 Pin 8: CAN-ID2 Pin 9: CAN-H Pin 10: CAN-ID GND Pin 11: GND Pin 12: VCC Pin PE: Rail Earth Die Belegung der Ausgänge ist wie folgt: Pin 1: GND Pin 2: Abschirmung Pin 3: CAN--GND Pin 4: CAN_GND Pin 5: CAN-L Pin 6: CAN-H Pin 7: VCC Pin PE: Rail Earth |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0005, RAILED:FL:105 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-30 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Der Austausch von Gehäuse und Stecker mit einem kompatiblen Produkt möglich. Siehe: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0639] | Stecker und Pin-Belegung der digitale LED-Lampe (iLED) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die digitale LED-Lampen-Variante muss einen 12-poligen Stecker verwenden, um die Wartung zu erleichtern. Gehäuse und Stecker: „HAN 3A-AGW“ mit ‚HAN Q12-M‘ als Einsatz. Die Belegung ist wie folgt: - Pin 1: CAN-GND - Pin 2: CAN-ID3 - Pin 3: CAN-ID4 - Pin 4: CAN-ID5 - Pin 5: CAN-L - Pin 6: CAN-ID0 - Pin 7: CAN-ID1 - Pin 8: CAN-ID2 - Pin 9: CAN-H - Pin 10: CAN-ID GND - Pin 11: GND - Pin 12: VCC - Pin PE: Rail Earth |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0042, iLED:FL:FEA:0093, RAILED:FL:105 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED |
| Product Version: | iLED 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-28 LH-SIG-30 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Der Austausch von Gehäuse und Stecker ist durch ein stecker kompatibles Produkt möglich, siehe [R25]. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0641] | Spannungstoleranzen iAnzeiger und iLED der Stellwerksanlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der iAnzeiger und iLED muss vom Ausgang TCU gemäß [R28] betrieben werden können. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:14, iANZ:FL:FEA:0014 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0643] | Kabelgebundene Schnittstelle des Betriebsstundenzählers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Zugriff auf die Werte des Betriebsstundenzählers muss über eine kabelgebundene Schnittstelle erfolgen. Die vorhandene CAN-Bus Schnittstelle ist zu verwenden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | OEC muss die Betriebsstunden verarbeiten. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0644] | Drahtlose Schnittstelle des Betriebsstundenzählers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Zugriff auf die Werte des Betriebsstundenzählers muss über eine drahtlose Schnittstelle erfolgen. Diese Schnittstelle ist während des Betriebs des Signalgebers zugänglich, ohne dass eine Demontage erforderlich ist. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Descoped |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Dieses Feature ist im [R25] nicht mehr gefordert. |  |  |  |

## Umgebungsbedingte Anforderungen / Environmental requirements

| [SE:FL:FEA:0701] | Umgebungsbedingungen und Einsatzklassen nach EN 60721-3-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Für die klimatischen Bedingungen gelten die Klassen der EN 60721-3-4: gemäß [R18], Kap. 3.4 Signalmast. Das Gehäuse, die Steckverbindungen und die Dichtungen sind vor äußeren chemischen Einflüssen zu schützen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:30, RAILED:FL:30b, RAILED:FL:32, iLED:FL:FEA:0071, iANZ:FL:FEA:0026, iANZ:FL:FEA:0041 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-18 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0702] | Entsorgung und Recycling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein Entsorgungskonzept und Recyclingplan ist Teil der Projektleistungen. Es sind keine Materialien einzusetzen, die bei Eintritt der Abfalleigenschaft nach dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) in der jeweils gültigen Fassung (zum Vergabezeitpunkt) als gefährlich eingestuft sind („Sondermüll"). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:34, iLED:FL:FEA:0073, iANZ:FL:FEA:0028 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-127 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | ÖBB LH 3.2 ID 595 |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0705] | Ecodesign |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Ecodesign Anforderungen des Project/Product HSE Plan Intelligent Signal Element sind zu berücksichtigen (u.a. RoHS, REACH). |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe [R26]. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0703] | Umweltbedingungen Betrieb EN 50125-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die in EN 50125-3:2003 + Corr:2010 beschriebenen Bedingungen müssen erfüllt werden. Der Einsatzbereich ist der 1m bis 3m breite Gleisbereich. Einzelheiten: - Seehöhe: Klasse AX, bis zu 2000m - Druck: +/- 5kPa bei einer Änderungsrate von 1kPa/s - Klimaklasse: Klasse T1 kombiniert mit T2 und erweitert auf +45°C, -40°C bis +45°C - Feuchte: Klasse T1, 15% bis zu 100% R - Wind: bis zu 35m/s - Regen: Klasse TX, bis zu 15mm/min - Schnee und Hagel: bis zu 15mm - Sonneneinstrahlung: 1120W/m² - Verschmutzungsgrad: 4C3, 4B1 und 4S3 - Vibration: 2,3m/s² vertikal, transversal und longitudinal - Schock: Mittelwert und Spitze 20m/s² für 11ms - Mechanik: außerhalb des Gleisbereichs (1-3m) |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:30, RAILED:FL:30c, iLED:FL:FEA:0069, iLED:FL:FEA:0071, iANZ:FL:FEA:0041, iANZ:FL:FEA:0026, iANZ:FL:FEA:0042 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-40 LH-SIG-44 LH-SIG-45 LH-SIG-48 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Im ÖBB Lastenheft stehen Angaben aus [S17]. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0706] | Umweltbedingungen Transport |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die in IEC 60721-3-2:2018 beschriebenen Bedingungen müssen erfüllt werden. Einzelheiten: Klassen: 2K12 / 2B1 / 2C2 / 2S5 / 2M4 Während des Transports können einmalige Stoßspitzen von bis zu 50g auftreten. Das Produkt inkl. Verpackung muss mit allen verfügbaren Transportmitteln ohne besondere Einschränkungen befördert werden können. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:31, RAILED:FL:31a, RAILED:FL:40, iLED:FL:FEA:0070, iLED:FL:FEA:0079, iANZ:FL:FEA:0025, iANZ:FL:FEA:0026 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-44 LH-SIG-45 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe [R18] und [R25] Die LED Signallaternen müssen eine raue Handhabung bei der Montage, der Inbetriebnahme und der Wartung und Instandsetzung überstehen. Die Signale werden in der Betreiber-Werkstätten an den Signalschildern / -masten vormontiert und nach etwaiger Zwischenlagerung im Freien zum jeweiligen Aufstellungsort gebracht. Dies geschieht mit einfachen Gleisbeförderungsmitteln (ohne gedämpfte Puffer) und Hebemaschinen. Bei all diesen Transportvorgängen müssen die Laternen einen Fall des gesamten Signalmastes aus 15 cm Höhe von jeder Lage überstehen. Die Laternen sind bei all diesen Vorgängen nicht mehr verpackt! |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0707] | Umweltbedingungen Lagerung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die in EN 60721-3-1:2018 beschriebenen Bedingungen müssen erfüllt werden. Einzelheiten: - Klassen: 1K23 / 1B1 / 1C2 / 1S11 / 1M11 - Zwischenlagerung: 1K23 / 1B1 / 1C2 / 1S11 / 1M11 < 1 Monat - Neuwerterhaltung (in wettergeschütztem Raum): 1K22 / 1B1 / 1C2 / 1S11 / 1M11 max. 2 Jahre Gemäß [S16] - 2K12 / 2B1 / 2C2 / 2S5 / 2M4 |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:31, RAILED:FL:31b, iLED:FL:FEA:0070, iANZ:FL:FEA:0043, iANZ:FL:FEA:0026 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-44 LH-SIG-45 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe [R18] und [R25] Kapitel 5.3.2 Hinweise: Bezüglich Lagerbedingungen gelten für die Lagerung inkl. Verpackung bis zu einem Monat bzw. 2 Jahren die folgenden Klassen der EN 60721-3-1: 1K8 bzw. 1K2, 1B2 bzw. 1B1, 1C2 generell, 1S3 bzw. 1S1 Als Ausnahme ist zulässig, dass die Verpackung 1K8 nicht aushält. 1K8 gilt für Anzeiger; nicht für Verpackung |  |  |  |

## RAMS Anforderungen / RAMS requirements

| [SE:FL:FEA:0801] | Sicherheitskritikalität |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Produkt muss in Übereinstimmung mit CENELEC SIL4 entwickelt werden. Dies erfordert eine tolerierbare Gefahrenrate (THR) von weniger als 1E-9/h für ein Signalelement. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:35, iLED:FL:FEA:0074, iANZ:FL:FEA:0030, iANZ:FL:FEA:0029 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-113 LH-SIG-114 LH-SIG-115 LH-SIG-116 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Bitte beachten Sie, dass das Signalelement ggf. nur alle zwei Jahre aktiviert wird. Die Zulassung – und damit auch die gesamte Entwicklung – muss nach CENELEC SIL-4 erfolgen. Im ungarischen Lastenheft werden anstelle der EN lokale Normen zitiert: KPMSZ/MÁV/ 2509/5-68, MSZ 172, MSZ 1600, ISO 9001 (MSZ EN 29001), ORE Nr. 155.3 12, MSZ 11457/1-1980 bzw. OVSZ I |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0818] | Tolerierte Pixel-Ausfälle iAnzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Ausfall von einzelnen Leuchtdioden SOLL bis zu einer gewissen Anzahl an Pixel (LEDs) tolerierbar sein. Die Anzahl der tolerierten Pixel-Ausfälle muss konfigurierbar für 0, 1, 2 oder 3 Pixel unterstützt werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | Die Eingesetzte Konfiguration (maximal zulässige ausgefallende Pixel 0, 1, 2 oder 3) sind anhand der eindeutigen Erkennbarkeit alle Symbole jeweils marktspezifisch festzulegen. SOLL Feature: Feature soll umgesetzt werden, wenn sich der Realisierungsaufwand in einem akzeptablen Rahmen liegt. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0819] | Optionale weitere tolerierte Pixel-Ausfälle iAnzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abhängig vom Ort des Pixels SOLLEN weitere Pixel Ausfälle (zusätzlich zu den gemäß [SE:FL:FEA:0818] tolerierten) toleriert werden. Die ortsabhängigen tolerierten Pixel SOLLEN projektierbar/konfigurierbar sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: | SOLL Feature: Feature soll umgesetzt werden, wenn sich der Realisierungsaufwand in einem akzeptablen Rahmen liegt. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0820] | Verhalten bei LED-Ausfall oder anderer Teilausfall iAnzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fällt eine nicht tolerierbare Anzahl der angeschalteten LED aus (siehe [SE:FL:FEA:0818 und [SE:FL:FEA:0819])), ist sicherzustellen, dass das Stellwerk diesen Ausfall innerhalb einer Sekunde erkennt. |  |  |  |  |
| Legacy ID: |  |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Der Anzeiger muss nur das Auslösekriterium liefern. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0803] | Fehlauslösung durch externe Störspannungen (galvanisch, magnetisch oder kapazitiv) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Störungen, wie z.B. induzierte Spannungen, dürfen nicht zu einer fehlerhaften Aktivierung eines Signalgliedes führen. Siehe RW 50.02.01 und RW 50.02.04 für weitere Informationen. Durch entlang der Strecke induzierte Spannungen darf kein Glimmen der LEDs verursacht werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:15, iLED:FL:FEA:0053, iLED:FL:FEA:0057, iANZ:FL:FEA:0015 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-46 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Bis 4 VAC dürfen nicht zum Leuchten des Signals führen. Nicht in [R25] gefordert. Aufgrund der entlang einer Leitung induzierten Spannungen wurden bei Siemens-Stellwerken Trafo-sekundärseitig Eingangsspannungen bis knapp unter 6 VAC gemessen (im Zuge des technischen Projekts ist der Innenwiderstand der Störquelle zu bestimmen) |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0805] | Dauerhafte Abschaltung im Fehlerfall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wenn ein nicht behebbarer Fehler auftritt, muss das Signalelement in einen Zustand übergehen, in dem die Erzeugung eines Signalbildes verhindert wird. Dieser Zustand wird mit geeigneten Mitteln an das steuernde Stellwerk gemeldet. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:46, iLED:FL:FEA:0057, RaiLED-20-160:FL:11 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-12 LH-SIG-13 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Die analogen Varianten von RaiLED und Indicator melden diesen Zustand gegebenenfalls durch einen Glühfadenfehler/eine Unterbrechung. Die digitalen Varianten können in einen reinen Diagnosestatus wechseln, in dem der Betrieb verhindert wird. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0807] | Sicherheitsnachweis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein Sicherheitsnachweis ist nach den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes gemäß CENELEC zu erstellen. Bei der Erstellung des Sicherheitsnachweises ist zu beachten, dass die technischen Nutzungsdauer des Anzeigers im Idealfall bis zu 25 Jahre betragen kann und eine Anschaltung des LED-Signals eventuell nur alle 2 Jahre erfolgen kann. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:36, iLED:FL:FEA:0075, iANZ:FL:FEA:0030 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-18 LH-SIG-118 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25], [S09], [R06], [R07], [R08], [S03] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0808] | Signalelement Verfügbarkeit und MTBF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Verfügbarkeit des Signalgeberelements muss mindestens 99,99 % innerhalb der technischen Nutzungsdauer von 15 Jahren aufweisen. Die mittlere Zeit zwischen Ausfällen, MTBF (Mean Time between Failures) des Signalelements muss mindestens 200000 h (ca. 22.8 Jahre) bei einer technischen Nutzungsdauer von 15 Jahren betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:37, iLED:FL:FEA:0076, iANZ:FL:FEA:0031, iANZ:FL:FEA:0032 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-92 LH-SIG-93 LH-SIG-95 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | LH-SIG93: Die technische Nutzungsdauer eines Signalgeber muss mindestens 130.000 Betriebsstunden (~ 15 Jahre) entsprechen. LH-SIG94: Ein Signalgeber muss eine Verfügbarkeit von mindestens 0,9999 in der gesamten technischen Nutzungsdauer aufweisen. LH-SIG95: Ein Signalgeber muss eine MTBF von 100.000 h aufweisen. CH: Signalsystem Typ N, Funktionale Anforderungen, Version 2.0, 25.06.2002: Anforderung Nr. 433103: Die Zuverlässigkeit einer (alternativen) Lichtquelle soll mindestens eine MTBF von 200.000 h erreichen. Dies entspricht ca. 100 x der Lebensdauer einer konventionellen Lichtquelle. Hinweise: Dabei ist von 300 Anschaltungen (Dauerlicht) pro Tag bzw. einer Leuchtdauer von 24 Stunden pro Tag bei einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur von 20°C auszugehen. Bei Überschreitung der angegebenen Anschaltungen müssen die 15 Jahre an technischer Nutzungsdauer nicht erreicht werden. Siehe:[R25], [R02] und [S07]; Durch entlang der Strecke induzierte Spannungen darf die Verfügbarkeit nicht sinken. [R16]: MÁV Anforderung: Technischer Service Lebensdauer Dauerbetrieb 40.000 h NRIC-Anforderung: 10 Jahre |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0806] | Tolerierte Störungen pro Signalelement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Störungsrate (Anzahl von Störungen je Element und Jahr) für Funktionsstörungen (fallweise Einschaltversagen, fallweise Toleranzüberschreitungen, etc.) eines Signalelements darf nicht mehr als 0.001 betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG105 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | LH-SIG105: Zuverlässigkeit: Die zulässige Störungsrate ist wie folgt definiert und darf nicht überschritten werden. Pro Jahr darf bei einem von 1000 Signalgebern eine Störung erfolgen. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0811] | Signalelement MRT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die mittlere Reparaturzeit (MRT) des Signalelements darf maximal 10 Minuten betragen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0077, iLED:FL:FEA:0081, iANZ:FL:FEA:0037 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-90 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Laut LH-SIG-90: Die Zeit zum Einbau oder Austausch eines Signalgebers darf maximal 10 Minuten (MRT) betragen. Vorbereitungen und Nachbereitungen sind hier nicht inkludiert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0809] | Signalelement Produktlebensdauer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Produktlebensdauer des Signalelements beträgt mindestens 30 Jahre. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0030, iLED:FL:FEA:0077, iANZ:FL:FEA:0032, iLED:FL:FEA:0076 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | MAV fordert eine Produktlebensdauer von 30 Jahren. Von den anderen Kunden wird eine Produktlebensdauer von nur 25 Jahre gefordert. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0810] | Signalelement (technische) Nutzungsdauer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die technische Nutzungsdauer eines Signalelements muss mindestens 15 Jahre betragen (Lebensklasse L3). Eine längere Nutzung kann mit Hilfe weiterer Maßnahmen (Inspektion, etc.,) durch den Betreiber erfolgen. Die technische Nutzungsdauer muss für das Gesamtsystem Signalgeber angewendet werden und beinhaltet alle dazu notwendigen Bauelemente ab der Klemmleiste des Anschlusssteckers auf der Kabelseite (gesamter Stecker ist inkludiert). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:37, iANZ:FL:FEA:0030, iLED:FL:FEA:0077, iLED:FL:FEA:0076, iANZ:FL:FEA:0031 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-103 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Bis zu 300 Aktivierungen pro Tag sind möglich. Ein blinkender Signalbegriff darf 100 Mal pro Tag für jeweils 2 Minuten eingeschaltet werden. Die Aktivierung eines Signalelements darf mindestens alle zwei Jahre oder maximal alle 24 Stunden pro Tag erfolgen. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Lebensdauer alle für die ordnungsgemäße Funktion des Signalelements erforderlichen Komponenten (ab dem Eingangsstecker!) berücksichtigt werden müssen. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0812] | Technische Mindest-Nutzungsdauer im Blinkbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Falle einer Baustelle kann es zu langfristigem Blinkbetrieb (bei ÖBB: Ersatzsignal, Vorsichtssignal) kommen. Bei der BLS werden blinkende Lampen als Hilfssignal (rot) verwendet. Dabei ist in einer „worst-case Betrachtung“ von 300 blinkenden Anschaltungen zu je 2 Minuten pro Tag bei 20°C über die gesamte Lebensdauer auszugehen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:38, iLED:FL:FEA:0077 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1 |  | Origin: | LH-SIG-104 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] Blinkbetrieb (bei ÖBB: Ersatzsignal, Vorsichtssignal) erfolgt „typisch“ (also im Falle von Störungen) 100 Mal im Jahr, mit einer typischen Blinkdauer von je 2 Minuten. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0813] | Technische Mindest-Nutzungsdauer im Blinkbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die technische Nutzungsdauer muss 15 Jahre überschreiten. Die Ausfallrate während dieser Zeit darf nicht mehr als in [SE:FL:FEA:0808] gefordert betragen. Dabei ist maximal von 100 blinkenden Anschaltungen pro Tag zu je 1 Minute bei 20°C auszugehen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:38, iANZ:FL:FEA:0032 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | ÖBB ID: 187, 192 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Typisch: 100 mal 2 Minuten pro Jahr |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0815] | Sichere Reaktion auf Umstände, die außerhalb der Spezifikation liegen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wenn der spezifizierte Betriebsbereich verlassen wird (z. B. Versorgungsspannung, Temperatur, LED-Ausfall ...), muss das Signalelement auf eine vordefinierte sichere Weise reagieren (siehe FEA:0805). |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iLED:FL:FEA:0052 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0816] | Arbeitssicherheit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beim Design des Produkts ist das Arbeitnehmerschutzgesetz einzuhalten, siehe [R06], [R07] und [R08] Besonderes Augenmerk ist auf die Erfüllung des Themas Arbeitsschutz zu legen, insbesondere auf die Kennzeichnung von berührbaren heißen Oberflächen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:44, iLED:FL:FEA:0012, iLED:FL:FEA:0084, iANZ:FL:FEA:0040 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

## Industrialisierung / Industrialization

| [SE:FL:FEA:0903] | Etikettierung des Produktes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die folgenden Informationen müssen mindestens auf dem Produktetikett enthalten sein: Name, Typ, Freigabe, Seriennummer, Fabrikat, Versorgungsspannung und Stromverbrauch (falls zutreffend), Baujahr, Leistungsangabe. Zur Vereinfachung der Anlagenverwaltung sind diese Daten auch über einen QR-Code darzustellen. Die Kennzeichnung ist an einer Stelle auszuführen, die eine leichte Lesbarkeit auch im eingebauten Zustand ermöglicht. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:109, iLED:FL:FEA:0012 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-124 LH-SIG-125 LH-SIG-126 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Please keep in mind that the shipping crate requires a similar label as well! Die Kennzeichnung (Lichtpunktfarbe, Leistungsangabe, Nennspannungswerrt, Typenbezeichnung, Versionsnummer, Seriennummer, Baujahr/Auftrag) der unterschiedlichen Typen von LED-Signalgeber ist eindeutig, dauerhaft (gesamte Lebensdauer) und an einer Stelle auszuführen, die eine leichte Lesbarkeit auch im eingebauten Zustand ermöglicht. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0904] | Produkt Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine allgemeine, auf der Produktlinie basierende Installations- und Wartungsdokumentation soll Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation muss in englischer Sprache verfasst sein. Für alle Einstellungen bzw. Messungen die am Produkt notwendig sind, ist ein Daten- / Messblatt als Basis für Planungs-, Abnahme- und Inbetriebnahmevorschriften zu erstellen. Die Messbedingungen, Algorithmen und Testcases sind in Checklistenform zu beschreiben. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:42, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-118 LH-SIG-121 LH-SIG-122 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0905] | ÖBB produktspezifische Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine kundenspezifische, auf der Produktvariante basierende Installations- und Wartungsdokumentation muss Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation ist in deutscher Sprache zu verfassen. Unter Installationsdokumentation sind folgen Dokumente zu erstellen: Handbuch = WuI Notwendige Dokumente für die Integration in das Supersystem Einstellanleitungen Messprotokolle je Referenzsignalgeber Die Unterlagen müssen digital in unveränderbarer als auch in veränderbarer Form (MS Word, PDF) zur Verfügung stehen. Min. Inhalte zum Handbuch = WuI: • Technische Produktbeschreibung • Funktionsbeschreibung • Schnittstellenbeschreibung • Montageanleitung • Einstellanleitung • Wartung (inkl. Fehleranalyse für Inspektion/Instandsetzung Prüfungen und Fristen) • Lagerungsbedingungen • Entsorgungshinweise |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:107, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-118 LH-SIG-119 LH-SIG-120 LH-SIG-121 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Siehe: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0906] | SBB produktspezifische Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine kundenspezifische, auf der Produktvariante basierende Installations- und Wartungsdokumentation muss Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation ist in deutscher Sprache zu verfassen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:107, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0907] | BLS produktspezifische Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine kundenspezifische, auf der Produktvariante basierende Installations- und Wartungsdokumentation muss Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation ist in deutscher Sprache zu verfassen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:107, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | SBB, BLS |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0908] | NRIC produktspezifische Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine kundenspezifische, auf der Produktvariante basierende Installations- und Wartungsdokumentation muss Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation ist in bulgarischer Sprache zu verfassen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:107, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0909] | MAV produktspezifische Installations- und Wartungsunterlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine kundenspezifische, auf der Produktvariante basierende Installations- und Wartungsdokumentation muss Teil der Projektleistungen sein. Diese Dokumentation ist in ungarischer Sprache zu verfassen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:107, iLED:FL:FEA:0082, iLED:FL:FEA:0097, iANZ:FL:FEA:0038 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | MAV, GySEV |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0910] | Diebstahlsschutz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein optionaler Diebstahlschutz durch mechanische Maßnahmen muss möglich sein. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:108, iLED:FL:FEA:0092 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | NRIC |  |  |  |
| Comments: | Diese Maßnahme soll den Diebstahlschutz des Signalelements (z.B. Sicherheitsschraube) erhöhen. Länderspezifische Wünsche können berücksichtigt werden. (z.B. muss eine Schraube des Gehäuses eine Spezialausführung sein) |  |  |  |

## Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung / Put in operation, diagnostics and maintenance

| [SE:FL:FEA:1001] | Frei von wiederkehrender Wartung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Signalelement muss frei von wiederkehrenden Wartungsanforderungen innerhalb der technischen Nutzungsdauer sein. Beinhalten ebenso korrektiven Eingriffe am elektrischen oder mechanischen System. Eine Ausnahme betrifft die äußere Reinigung von Linse und Schute. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:39, iLED:FL:FEA:0078, iANZ:FL:FEA:0033 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-108 LH-SIG-109 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Es darf keine präventive Wartung erforderlich sein. Das Reinigen der optischen Elemente (z. B. der Frontlinse) gilt nicht als Wartungsmaßnahme. Siehe auch: [R25] |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:1002] | Aktualisierung der Firmware der Signalgeber |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Firmware der Signalgeber muss über die CAN-Bus-Schnittstelle aktualisiert werden können. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, während andere Signalelemente mit Strom versorgt und an denselben OEC angeschlossen sind. Nach Abschluss der Aktualisierung sollen keine weiteren Maßnahmen erforderlich sein. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:1003] | Aktivierung von Signalelementen zu Wartungszwecken |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Signalelementen dürfen die Sicherheit oder die Anwendungsbedingungen des Stellwerks nicht beeinflussen. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-112 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Tools sind nicht für sicherheitskritische Einsätze vorgesehen. Die Betriebsumstände liegen in der Verantwortung des Bedieners. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:1004] | Inspektionsintervall des Signalelements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Idealfall ist eine wiederkehrende Prüfung des Signalements nicht erforderlich. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-110 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:1005] | Schneller Austausch von defekter Lichtsignalgeber / Line-Replaceable-Unit (LRU) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeder Lichtsignalgeber ist als eine Line-Replaceable-Unit (LRU) zu realisieren. Die Signalelemente müssen in weniger als 10 Minuten ausgetauscht werden, ohne dass eine optische Neuausrichtung erforderlich ist. Nach dem Tausch darf es keine Änderung der physikalischen und funktionalen Eigenschaften des Signalgebers geben. Ein Signalelement soll mindestens ein vom Gehäuse unabhängig tauschbares Teilsystem darstellen, wobei keine Demontage des Gehäuses und keine Neueinstellung der optischen Eigenschaften erforderlich sein muss. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:41, iLED:FL:FEA:0081, iANZ:FL:FEA:0037 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-89 LH-SIG-90 LH-SIG-86 LH-SIG-87 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Die Montage eines Signalgebers muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein. |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:1006] | Erforderliche Werkzeuge/Dokumentation zum Einbau oder Austausch eines Signalelements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Installation oder der Austausch von Signalelementen muss mit den Werkzeugen des Standardwerkzeugsatzes möglich sein. Eine erläuternde Dokumentation muss ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt auch für erforderliche Einstellungen und Messungen nach der Installation oder Tausch. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | RAILED:FL:41, iLED:FL:FEA:0081, iANZ:FL:FEA:0037 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED, RaiLED |
| Product Version: | iLED 2.0, RaiLED 1.1, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG-84 LH-SIG-88 LH-SIG-123 |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Die Montage eines Signalgebers muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein. Die Instandhaltung muss im Fehlerfall einfach, selbsterklärend und rasch ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug möglich sein. Der Vorderteil des Gehäuses darf dabei nicht neu justiert werden müssen. Siehe auch: [R25] |  |  |  |

## Security / Security

| [SE:FL:FEA:1101] | Security Level der Signalgeber |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Security-Maßnahmen für die Signalgeber muss erhoben werden. Dafür ist im Zuge der SOR Aktivitäten ein Cyber-Security-Risk Analyse zu erstellen. Ergebnisse daraus müssen in der Projektumsetzung berücksichtigt werden. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | new |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger, iLED |
| Product Version: | iLED 2.0, iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB, SBB, BLS, MAV, GySEV, NRIC |  |  |  |
| Comments: | Zu berücksichtigen sind Cyber Resilience Act und Security Level für SEC. |  |  |  |

## Features in Abklärung / Features in clarification

| [SE:FL:FEA:0237] | Abstrahlwinkel Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Allgemeinen muss die Lichtverteilung für folgende Sichtwinkel gewährleistet sein: • horizontal zwischen 120-160° • vertikal zwischen 90-160° Die Lichtverteilung muss gleichmäßig sein, beginnend mit der maximalen Helligkeit bis zur minimalen Helligkeit. |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0019 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: | LH-SIG137 LH-SIG-57 |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | LH-SIG137: Sichtbarkeit Anzeiger: GA/GVA/SNA müssen folgende Sichtwinkel gewährleisten: horizontal zwischen 120-160° und vertikal zwischen 90-160°. Anmerkung: Der aktuelle (Stadler) iAnzeiger hat Weiß 18°, Gelb: 8° |  |  |  |

| [SE:FL:FEA:0628] | Helligkeitsanforderungen Anzeiger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die anfänglichen Helligkeitswerte der Indikatorvarianten müssen innerhalb des folgenden Bereichs liegen: - Tag: 330 cd bis zu 990 cd - Nacht: 40 cd bis 300 cd |  |  |  |  |
| Legacy ID: | iANZ:FL:FEA:0020 |  |  |  |
| Status: | Accepted |  | Product Line: | iAnzeiger |
| Product Version: | iAnzeiger 2.0 |  | Origin: |  |
| Customer: | OBB |  |  |  |
| Comments: | Die Anforderung in diesem Feature gilt für alle Anzeiger (SNA, GA, GVA, GES, Balken etc.) Dieser Helligkeitswert bezieht sich auf die volle Einschaltleistung. |  |  |  |

END OF DOCUMENT